| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախ. միջանցիկ ծածկագիր՝ ըստ ԳՄԱ դասա-կարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարում |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցե | Ենթակա քանակ | Ժամկետներ | Երաշխ. Ժամկետ |
| 1. | 35121320 | Հսկողական ցանցային տեսախցիկների լրակազմ | 24 հատ ցանցային տեսախցիկ արտաքին տեղադրման համար՝ Պատկերի սենսորը՝ 1/1.8"" Progressive Scan CMOS Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON) Պատկերի որսալու արագությունը՝ 1/3 վ-ից 1/100,000 վ Լայն դինամիկ տիրույթ՝ 120դԲ Գիշեր/Ցերեկ ռեժիմի սահուն անցում Ոսպնյակը՝ 4մմ Ոսպնայկի բացվածքը՝ 4 մմ, հորիզոնական FOV 87°, ուղղահայաց FOV 47°, անկյունագծային FOV 102° Անկյունի ճշգրտում՝ շրջանակ՝ 0°-ից 360°, թեքություն՝ 0°-ից 90°, պտտում՝ 0°-ից 360° Ապերտուրան՝ F1.6 DORI գործառույթ՝ հայտնաբերում՝ 99.4 մ, դիտարկում: 39.4 մ, ճանաչում: 19.9 մ, իդենտիֆիկացում: 9.9 մ Ինֆրակարմիր լուսավորությունը՝ մինչև 80մ Առավելագույն կետայնությունը՝ 3840 * 2160 Հիմնական հոսք՝ 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Ենթահոսք՝ 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) , 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Վիդեո սեխմումը՝ Հիմնական հոսք: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Ենթահոսք: H.265/H.264/MJPEG Տեսանյութի բիթային արագություն՝ 32 Կբիթ/վրկ-ից մինչև 16 Մբիթ/վրկ Պրոտոկոլներ՝ API Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets Պատկերը՝ SNR, Գիշեր / Ցերեկ ռեժիմի ավտոմատ անցում, BLC, HLC, 3D DNR, պատկերի շրջում Ներկառուցված հիշողության կրիչի տեղադրման հնարավորություն՝ մինչև 512 ԳԲ կարդալու հնարավորությամբ Ethernet ինտերֆեյսը՝ 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port Հիմնական գործառույթներ՝ շարժի հայտնաբերում, վիդեո ահազանգ, բացառում, սցենարի փոփոխություն, դեմքի որսում, գծի հատման հայտնաբերում, ներխուժման հայտնաբերում, տարածք մուքտի/ելքի հայտնաբերում: Սնոցումը՝ 12 VDC ± 25%, PoE: PoE: 802.3af, Class 3։ Հոսանքի սպառումը՝ 12 VDC, 0.88 A, max. 10.5 W, PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.34 A to 0.21 A, max. 12 W Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30 °C-ից 60 °C Պաշտպանությունը՝ IP67 (IEC 60529-2013) Գույնը՝ սպիտակ Ցանցային տեսախցիկ հսկողական Hikvision DS-2CD2T86G2-4I(4mm) կամ համարժեք, որը կաջակցի Hikvision DS-96128NI-I16 NVR-ի ամբողջ գործիքակազմը: ------------------------------------------ 27 հատ պատի ամրակ՝ Hikvision White ` Hikvision DS-2CD2T86G2-4I(4mm) տեսախցիկի համար Ալյումինե խառնուրդ, Չափս՝ Ø105 × 36 mm (4.13" ×1.42") Այլ տեսախցիկի պարագայում այդ տեսախցիկի հետ համատեղելի։ --------------------------------------------- 915 մետր ցանցային մալուխ F/UTP Outdoor 5e՝ 4 զույգ ջիղ նվազագույնը 0.52 մմք տրամագծով: Նվազագույնը 24 AWG, դրսի աշխատանքների համար: Նախատեսված է նվազագույնը 1000 ՄՀց հաճախականությամբ ազդանշանի փոխանցման համար: Կառուցվածքը. Հոսանքի ջիղը՝ պղնձե միալար: Իզոլացիան՝ ամբողջովին պոլիէթիլեն, Միջուկը՝ զույգերի պտույտով, Ալյումինե ժապավենով էկրան, կոնտակտային ջիղը՝ պղնձյա:, Ալիքային դիմադրությունը ՝ նվազագույնը 100 Օհմ։ Ճկման նվազագույն շառավիղը՝ 15 մալուխի արտաքին տրամագիծ։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -50°С-ից 70°С, պետք է դիմացկուն լինեն արևային ճառագայթներին։ Օգտակար ծառայության ժամկետը ՝ նվազագույնը 40 տարի, որը պետք է երաշխավորվի արտադրողի կողմից Փաթեթավորված մալուխի երկարությունը՝ 305 մետր ---------------------------------------- 7 հատ բաժանարար արկղ՝ Պլաստմասե, դրսի տեղադրման։ Դռնակը ծխնիներով բացվող, բանալիով կոպվող։ Օպտիկամանրաթելի կարգավորիչով արկղի պատին: Պաշտպանության աստիճանը՝ IP65 սերտիֆիկացված Չափերը՝ առնվազն 250x350x150 մմ։ | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Գ․ Հովսեփյան 26 | 1 | Պայմանագիրը երկկողմանի ստորագրելուց հետո 20 օրվա ընթացքում | 1 տարի |

| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена единицы/драмов РА | Общая цена/драмов РА | Общее количество | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Подлежащее поставке количество товара | Срок | Гарантийный срок |
| 1. | 35121320 | Комплект видеонаблюдения | 24 сетевых камеры для наружной установки: Датчик изображения: 1/1,8-дюймовый CMOS с прогрессивной разверткой Минимальная освещенность: 0,003 люкс @ (F1,6, АРУ ВКЛ.) Скорость захвата изображения: от 1/3 с до 1/100 000 с Широкий динамический диапазон: 120 дБ Плавный переход между режимами Ночь/День Объектив: 4 мм Апертура объектива: 4 мм, угол обзора по горизонтали 87°, угол обзора по вертикали 47°, угол обзора по диагонали 102°. Регулировка угла: Панорамирование: от 0° до 360°, Наклон: от 0° до 90°, Поворот: от 0° до 360° Диафрагма: F1.6 Функция DORI: обнаружение: 99,4 м, наблюдение. 39,4 м, признание. 19,9 м, идентификация. 9,9 м Инфракрасное освещение до 80 м. Максимальное разрешение: 3840*2160 Основной поток: 50 Гц. 25 кадров в секунду (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 60 Гц. 24 кадра в секунду (3840 × 2160) 30 кадров в секунду (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Субпоток: 50 Гц. 25 кадров в секунду (640×480, 640×360), 60 Гц. 10 кадров в секунду (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) Настройка видео: Основной поток. H.265/H.264/H.264+/H.265+, дополнительный поток. H.265/H.264/MJPEG Битрейт видео от 32 кбит/с до 16 Мбит/с Протоколы: API открытого сетевого видеоинтерфейса (ПРОФИЛЬ S, ПРОФИЛЬ G, ПРОФИЛЬ T), ISAPI, SDK, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets Изображение: SNR, автоматический ночной/дневной режим, BLC, HLC, 3D DNR, переворот изображения Возможность установки встроенной карты памяти с возможностью чтения до 512 ГБ. Интерфейс Ethernet: 1 самоадаптирующийся порт Ethernet RJ45 10 M/100 M Основные функции: обнаружение движения, видеосигнализация, исключение, изменение сценария, обнаружение лиц, обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа/выхода в зону. Электропитание: 12 В постоянного тока ± 25 %, PoE. PoE: 802.3af, класс 3. Потребление тока: 12 В постоянного тока, 0,88 А, макс. 10,5 Вт, PoE (802.3af, 36–57 В), 0,34–0,21 А, макс. 12 Вт: Рабочая температура: от -30 °C до 60 °C. Защита: IP67 (МЭК 60529-2013) Цвет: белый Сетевая камера наблюдения Hikvision DS-2CD2T86G2-4I (4 мм) или эквивалентная, которая будет поддерживать все инструменты Hikvision DS-96128NI-I16 NVR. --------------------------------- 27 настенных кронштейнов: Hikvision Белый для камеры Hikvision DS-2CD2T86G2-4I (4 мм) Алюминиевый сплав, размер: Ø105 × 36 мм (4,13 × 1,42 дюйма) В случае другой камеры, совместимой с этой камерой. ----------------------------------- Сетевой кабель длиной 915 метров F/UTP Outdoor 5e 4 пары сухожилий минимальным диаметром 0,52 мм². Минимум 24 AWG для наружного применения. Предназначен для передачи сигналов с минимальной частотой 1000 МГц. Структура. Токопроводящая жила: одинарный медный провод. Изоляция: Полный полиэтилен, Жила: Витые пары, Экран из алюминиевой ленты, Контактный провод: Медь., Волновое сопротивление, минимум 100 Ом. Минимальный радиус изгиба: 15 наружных диаметров кабеля. Рабочая температура не менее -50°С до 70°С, должны быть устойчивы к солнечному свету. Срок полезного использования: не менее 40 лет, который должен быть гарантирован производителем. Длина кабеля в упаковке: 305 метров. ----------------------------------- 7 разделительных коробок: Пластик, наружная установка. Дверь можно открыть петлями и закрыть ключом. На стене коробка с оптоволоконным контроллером. Степень защиты: сертифицирован IP65. Габариты: не менее 250х350х150 мм. | шт |  |  | 1 | г. Ереван, ул. Г. Овсепяна 26 | 1 | В течении 20 дней после подписания договора | 1 год |