Հավելված N 1

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցե | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 1 | 32321200/504 | տեսահսկողության համակարգ |  | Տեսադիտարկման համակարգը պետք է բաղկացած լինի՝ 1. Ցանցային ջերմային հիբրիդային տեսախցիկ - 1 հատ • Ջերմային դետեկտորի տեսակը չսառեցվող ֆոկուսային, վանադի-օքսիդի հիմքի վրա, • Թույլտվությունը առնվազն 400x300, • Պիքսելի առավելագույն չափսը 17մկմ, • Ջերմային զգայնությունը ≤35mK • Ֆոկուսային հեռավորությունը առնվազն 50մմ, • Դիտման անկյունը առնվազն՝ հորիզոնական 7.8°, ուղղահայաց առավելագույնը 5.8°, • Պատկերի էլեկտրոնային կայունացում, • Օբյեկտի հայտնաբերման հեռավորությունը՝ ավտոմեքենաների համար առնվազն 4500մ, մարդու համար՝ առնվազն 1470մ, ճանաչում ավտոմեքենաների համար առնվազն 1100մ, մարդու համար՝ առնվազն 375մ, նույնականացում ավտոմեքենաների համար առնվազն 560մ, մարդու համար՝ առնվազն 180մ, • Թվային խոշորացումը առնվազն 16, Տեսահսկաման խցիկ • Օբյեկտիվը՝ 1 / 1,8" առնվազն 4 մեգապիքսել, CMOS մատրիցա • Թողունակությունը՝ առնվազն 2688(Հ)x1520 (Ու) • Սքանավորման համակարգը՝ պրոգրեսիվ • առնվազն 45 օպտիկական խոշորացում, • Ֆոկուսի վերահսկումը ավտոմատ և ձեռքով • Օպտիկական հակամառախուղ ֆունկցիայի առկայություն, • Պատկերի կայունությունը օպտիկական, • Կիզակետային երկարություն 5,5 մմ–248 մմ • Թողունակունակությունը ջերմային:SXGA (1280×1024) /720P (1280×720)/640×512/ 400×300 • Ցերեկային 2688 × 1520; 4M (2560×1440)/1080P (1920×1080)/720P (1280×720)D1 (704×576/704×480) /CIF (352x288/352x240) • Կադրերի քանակը ջերմային ռեժիմի 50Հց հաճախականության դեպքում՝ • Հիմնական հոսք (1280×1024@25fps/1280×720 @25fps/400x300@25fps), • Կադրերի քանակը ցերեկային ռեժիմի 50Հց հաճախականության դեպքում՝ • Հիմնական հոսք (1920×1280@25fps/1280×720 @25fps/704x576@25fps) PTZ • Պտտման անկյունն ժամացույցի սլաքի և հակառակ ուղղություններով 0-360°, անվերջ պտտման հնարավորությամբ • Պտտման արագության ձեռքի կարգավորում, • առնվազն 300 նախադրում (preset), • առնվազն 5 սկան, 8 տուր, 5 նմուշ, • Վիդեոսեղմում առնվազն H.265; H264M; H264H; H264B; MJPEG • Գիշեր-ցերեկ անցումը ավտոմատ, • WDR առնվազն 120dB, • Աուդիո խտացում առնվազն G.711A; G.711Mu; PCM • Աուդիո մուտք առնվազն 1 հատ, ելք առնվազն 1 հատ, • անալոգային ելք առնվազն 1 հատ, • Ethernet RJ-45 ցանցային վարդակի առկայություն, • HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SFTP; 802.1x • Համատեղելիություն(Interoperability) առնվազն ONVIF; CGI; Dahua SDK • Հոսքերի մեթոդը Unicast/Multicast, • Մինչև 512Գբ Micro SD տեղադրելու հնարավորություն, • Կառավարման ծրագրի առկայություն առնվազն Smart Player; Smart PSS • Սնուցման հոսանքի լարումը 10-36Վ ± 5% փոփոխական կամ հաստատուն հոսանքից, • Անվտանգությունը ճանաչում, MAC հասցեների ամրագրում,HTTPS կոդավորում, IEEE802.1x, խափանումների հայտնաբերում-ցանցից անջատում, IP հասցեների կոնֆլիկտ, SD քարտի սխալներ, • IVS ֆունկցիաներ` գծանցում, ներխուժում, Ջերմության հայտնաբերում, Թիրախային տարբերակում մարդկանց/մեքենայի • Ազդանշանի մուտք/ ելք 2/2, • Ինքնակարգավորում՝ ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում ավտոմատ տաքացում չիպի պաշտպանությունն ապահովելու համար • Թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճանը տիրույթն առնվազն -40°C –ից 70°C, • պաշտպանվածությունը առնվազն IP66, պաշտպանություն գերլարումից առնվազն 6Կվ, ստատիկ հոսանքից 8կՎ (օբյեկտի հետ անմիջական շփման դեպքում), ստատիկ հոսանքից 15կՎ (կայծակի դեպքում), • Կայծակից պաշտպանվածության առկայություն 2.Մետաղական կայմ՝ 6մ կամ 9մ - 1 հատ Պատրաստված է մետաղական խողովակից Փ 102մմ, 3-4 մմ հաստությամբ ։Ոտնակները 6 մ կայմի համար 9 հատ Փ 12մմ , 9 մետրի համար 14 հատ։ Մետաղական խողովակով Փ 52մմ բաժանվում է 3 հավասար մասերի։ Յուրաքանչյուր կայմի հետ երեքական կոլ 45-50 սմ , ծայրը սրված։ 6 մետրանոց կայմի համար 18-20 մ տռոս, 9 մետրանոցի համար 36-40 մետր։ Լրակազմում օգտագործվում է նաև տարբեր չափսերի սողնակներ համապատասխան խմբաքանակներով։ Կայմերը ներկվում են կանաչ կամ սև գույնի։ 3.Արևային վահանակ(պանել) - 4 հատ Միաբյուրեղ արևային վահանկ առնվազն 310Վտ հզորությամբ (1979x1002x40մմ երկրաչափական չափսերով), նվազագույն պաշտապության դաս (J-box)՝ IP 68, նվազագույն դասը`A, միջազգային սերտիֆիկատներ ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001, Մոդուլի մեջ օգտագործվող բջջի պատրաստման տեխնոլոգիա` PERC, ՖՎ մոդուլներիշրջանակները պետք է լինեն անոդացված ալյումինե համաձուլվածքից: Միակցման տուփըպետք է ունենա՝ MC4 միակցիչ, նվազագույնը IP68 պաշտպանության դաս, ներկառուցված առնվազն 3 դիոդներ, հերմետիկ, ամուր և ջերմային հոսքերի ցրման հնարավորությամբ, landscape տեղադրման համար առնվազն 1,2մ երկարությամբ առնվազն 4մմ2 կտրվածքով TUV կամ համարժեք սերտիֆիկատով պղնձե միացման հաղորդալարով: Մեխանիկական լարումը պետք է լինի` քամու դեպքում առնվազն ≥2400Պա, ձյան դեպքում առնվազն ≥3600Պա: Պետք է ներկայացվի ՎԱ բնութագիրը V-A curve, պետք է անցած լինեն «Ամոնիակի կոռոզիայի տեստ» (Ammonia Resistance) , պետք է անցած լինեն աղակալման թեստ (Salt mist resistance),առնվազն 10 տարվա ընթացքում արդյունավետությունը պետք է նվազի ոչ ավելի քան առնվազն 10%, պետք է ներկայացվի առաջիկա առնվազն 20 տարիների արտադրողականության գրաֆիկը, ջերմաստիճանից կախվածության գործակիցները պետք է լինեն ոչ ավել քան Pmax (%/°C) -0.37±0.05, Isc (%/°C) 0.06±0.015, Voc (%/°C) -0.34±0.1, աշխատանքային ջերմաստիճանը առնվազն -40+80°C, առավելագույն աշխատանքային լարումը՝ Vmpp=առնվազն 40․39Վ , առավելագույն պարապ ընթացքի լարումը ՝ Voc = առնվազն 49.06 Վ, առավելագույն աշխատանքային հոսանքը՝ Impp= առնվազն 9,58Ա, առավելագույն կարճ միացման հոսանքը՝ Isc = առնվազն 10,04Ա, երաշխավորված աշխատաժամանակը՝ առնվազն 12 տարի: 4. Միակցիչներ, արևային պանելների մոնտաժման համար համապատասխան քանակի • Գնահատված լարումը 10Ա/15Ա/20Ա/30Ա • Գնահատված լարումը 1000Վ/1500Վ • Հավաստագրում TUV, CE, ISO • Մեկուսիչ նյութ PPO • Կոնտակտային նյութ Պղինձ, թիթեղապատ • Անջրանցիկ պաշտպանություն IP68 • Կոնտակտային դիմադրություն <0.5mΩ • Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -40℃~+85℃ • Ֆլեյմի դաս UL94-V0 • Անվտանգության դաս II • Փորձարկման լարումը առնվազն 6000 Վ (50 Հց, 1 րոպե) • Հարմարեցված MC4 միակցիչ Հարմարարեցված 2.5-6 մմ2 (14-10AWG) 5.Արևային պանելի համար համապատասխան տակդիր 2 վահանակի համար - 2 հատ Պատրաստվում են մետաղական անկյունակներով 45 մմ*4 մմ ըստ արևային պանելի չափսի, ներկվում է կանաչ կամ սև գույնի 6.Ուժակուտակիչ մարտկոց - 2 հատ • Բջիջները մեկ միավորի համար առնվազն 6 • Լարումը մեկ միավորի համար առնվազն 12վ • Հզորությունը (առնվազն 10ժ) 200Ա/Ժ • Քաշը առնվազն 60Կգ • Ներքին դիմադրությունը առնվազն 5.2 mΩ • Տերմինալ F16(M8)/F10(M8) • Մաքս. լիցքաթափման հոսանքը առնվազն 2000Ա (5վրկ) • Դիզայնի ժամկետ (փոփոխական լիցքավորումով) առնվազն 15 տարի • Փոփոխական լիցքավորման լարումը(առնվազն 25℃-ում) առնվազն 13.6Վ-ից - 13.8Վ • Կիրառում ՝ արևային և քամու համակարգ, CATV, ծովային, RV, UPS և այլն։ • Չափերը (մմ): 522 x 240 x 219 x 240 7.Արևային համակարգի կարգավորիչ,Լիցքավորիչ կարգավորիչ - 2 հատ • Համակարգի անվանական հզորությունը առնվազն 12/24Վ/Ավտոմատ • Մարտկոցի տեսակը Lead-acid (Sealed/Gel/Flooded)/Lithium (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2) • Մարտկոցի մուտքային լարուման միջակայք առնվազն 8 ~32V • Գնահատված լիցքավորման հոսանքը առնվանզ 40Ա • Գնահատված լիցքաթափման հոսանքը առնվազն 40Ա • Գնահատված լիցքավորման հզորությունը առնվազն 520Վտ/12Վ առնվազն 1040Վտ/24Վ • Մաքս. փոխակերպման արդյունավետությունը առնվազն 98.60% • Հետևելու արդյունավետությունը առնվազն ≥99.5% • Մաքս. PV բաց շղթայի լարումը առնվազն 100Վ (աշխատանքային միջավայրի նվազագույն ջերմաստիճանում) առնվազն 92Վ (25℃ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանում) • MPP լարման միջակայքը (Մարտկոցի լարում առնվազն +2Վ) առնվազն ~72Վ • Հավասարեցման լարումը կնքված՝ առնվազն 14,6Վ, հեղեղված՝ առնվազն 14,8Վ, Օգտագործողի կողմից սահմանված՝առնվազն 9-17Վ • Բարձրացնել լարումը Գել՝ առնվազն 14,2Վ, Կնքված՝ առնվազն 14,4Վ, Հեղեղված՝ առնվազն 14,6Վ, Օգտագործողի կողմից սահմանված՝ առնվազն 9-17Վ • Լողացող լարումը Գել/Կնքված/Հեղեղված՝առնվազն 13,8Վ, Օգտագործողի կողմից սահմանված՝ առնվազն 9-17Վ • Ցածր լարման վերամիացման լարումը Գել/Կնքված/Հեղեղված՝ առնվազն 12,6Վ, Օգտագործողի կողմից սահմանված՝ առնվազն 9-17Վ • Ցածր լարման անջատման լարումը Գել/Կնքված/Հեղեղված՝առնվազն 11,1Վ, Օգտագործողի կողմից սահմանված՝ առնվազն 9-17Վ • Ինքնասպառում առնվազն ≤30մԱ(12Վ)առնվազն ≤16մԱ(24Վ) • Պաշպանվածություն առնվազն IP33 • Հաղորդակցման ինտերֆեյս RS485(RJ45) • Չափսերը 255×185×67.8մմ • Քաշը 1,70կգ 8. Հոսանքի ապահովիչ 63Ա - 4 հատ • Իմպուլսի դիմակայման ամենաբարձր առնվազն 4կՎ • Պաշտպանության աստիճանը (IP) IP20 • Նոմինալ հոսանք առնվազն 63Ա • Նոմինալ շահագործման լարումը առնվազն 230Վ • Հաճախականություն առնվազն 50Հց • Գործառման բնութագիրը (հոսանքի կորը) C • Մոնտաժման տեսակը DIN • Մեխանիկական մաշվածության դիմադրություն, ցիկլերի քանակը առնվազն 20000 9. Հոսանքի ապահովիչ 16Ա - 2 հատ • Իմպուլսի դիմակայման ամենաբարձր լարումը առնվազն 4 կՎ • Պաշտպանության աստիճանը (IP) IP20 • Նոմինալ հոսանք առնվազն 16Ա • Նոմինալ շահագործման լարումը առնվազն 230Վ • Հաճախականություն առնվազն 50Հց • Գործառման բնութագիրը (հոսանքի կորը) C • Մոնտաժման տեսակը DIN • Մեխանիկական մաշվածության դիմադրություն, ցիկլերի քանակը առնվազն 20000 10. Հոսանքի ապահովիչների տուփ 6 հատանոց - 1 հատ • Մոնտաժման տեսակը բաց տեղադրման • Տողերի քանակը առնվազն 1 • Մոդուլային լայնություն (մոդուլային հեռավորությունների ընդհանուր թիվը) առնվազն 6 • Նյութի տեսակը ABS պլաստիկ • Չափսերը բարձրություն առնվազն 200մմ, լայնություն առնվազն 148մմ, խորություն առնվազն 95մմ • Պաշտպանության աստիճանը IP41 • Արտաքին դուռ թափանցիկ • Երաշխավորված աշխատաժամանակը առնվազն 10 տարի 11. Ալեհավաք (Անտենա) և բարձր հզորությամբ 5 ԳՀց անլար հաղորդիչ - 2 հատ • Ճարտարապետություն MIPSBE • CPU միջուկների քանակը առնվազն 1 • CPU անվանական հաճախականությունը առնվազն 720 ՄՀց • RouterOS լիցենզիա առնվազն 4 • Օպերատիվ հիշողությունը առնվազն 128ՄԲ • Հիշողության ծավալը առնվազն 128ՄԲ • Հիշողության տեսակը NAND • MTBF առնվազն 200000 ժամ առնվազն 25C ջերմաստիճանում • Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը առնվազն -40°C-ից 70°C Սնուցում Մանրամասներ • DC մուտքերի քանակը առնվազն 1 (PoE-IN) • Առավելագույն էներգիայի սպառումը առնվազն 10,5 Վտ • Սառեցման տեսակը Պասիվ • PoE մուտքային լարման առնվազն 8-30 Վ Անլար հաղորդակցության Մանրամասներ • Անլար 5 ԳՀց տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն առնվազն 867 Մբիթ/վ • Անլար 5 ԳՀց շղթաների քանակը առնվազն 2 • Անլար 5 ԳՀց ստանդարտներ 802.11a/n/ac • Անտենայի ավելացում dBi 5 ԳՀց հաճախականությամբ առնվազն 24 • Անլար 5 ԳՀց սերունդ առնվազն Wi-Fi 5 • 5 ԳՀց փոխանցման (dBm) ընդունման զգայունությունը Ø 6 Մբիտ/վ առնվազն (31dBm) - (-96dBm) Ø 54 Մբիտ/վ առնվազն (27dBm) - (-81dBm) Ø MCS0 առնվազն (30dBm) - (-96dBm) Ø MCS7 առնվազն (27dBm) - (-77dBm) Ø MCS9 առնվազն (22dBm) - (-72dBm) Ցանցի միակցում Մանրամասներ • 10/100/1000 Ethernet պորտ առնվազն 1 Այլ Մանրամասներ • PCB ջերմաստիճանի մոնիտոր • Լարման մոնիտոր • Բիպեր Հավաստագրում Մանրամասներ • Հավաստագրում CE, FCC, IC, EAC, ROHS 12. Սարքավորումների արկղ - 1 հատ Չափսերը 1200մմ*600մմ*330մմ +/- 10 մմ, մետաղական; մետաղի հաստությունը1,5--1,8 մմ։ Կափարիչով որը ամրացված է երկու ծխնիներո , երկու կողմից երկուական բռնակներով , երկու փականներով ։ Արկղը մեջից կիսված երկու մասի 640մմ։Կափարիչը ամրեցված է մետաղական տրոսով։ Արկղը ներկված է կանաչ կամ սև գույնի ներկով 13.Մալուխ F/UTP, 60 մետր • Մալուխ F/UTP Cable տրոսով cat5 • Մալուխի տեսակ - F/UTP • Կատեգորիա – առնվազն 5Ե • Թողունակություն – առնվազն 100 ՄՀց • Զույգերի քանակը – 4 • Հիմնական հաղորդալարի նյութ – Պղինձ • Հաղորդալարի տեսակը – Միաժիլ • Հաղորդալարի մեկուսիչ նյութ՝Բարձր խտության պոլիէթիլեն (HDPE) • Պարան նյութ – Պողպատ Այլ մանրամասներ • Նախատեսված է շենքերի և շինությունների միջև, ինչպես նաև օդային հաղորդակցության գծերի հենարանների վրա օգտագործելու համար: Ոլորված զույգ մալուխ է՝ չորս զույգ, 5e ,D դասի։ Ունի կոշտ պոլիէթիլենային պատյան՝ չի վախենում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներիցից, դիմացկուն է ցրտի և արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ, հարմար է դրսում օգտագործման համար։ Տվյալների փոխանցման արագությունը հասնում է առնվազն մինչև 1 Գբիտ/վրկ-ի ։ Կարող է օգտագործվել նաև անալոգային տեղեկատվություն փոխանցելու համար: 14.Հոսանքի մալուխ 3x2.5մմ - 15մ, 15. Հոսանքի մալուխ 3x4մմ - 20մ 16.Հակակայծակնային բլոկ արևային պանելների համար - 1 հատ Հակակայծակնային բլոկ նախատեսված 220Վ լարման ցանցի համար, HSP1-C կամ համարժեք, նոմինալ աշխատանքային լարումը 220Վ, լիցքաթափման նոմինալ հոսանքը ոչ պակաս 20ԿԱ: Արտադրության տարեթիվ 2023թ. և բարձր: 17. Մոնիտոր - 1 հատ Առանձնահատկություններ և բնութագիր Էկրանը • Էկրանի անկյունագիծ առնվազն 23,8 դույմ 60,5 սմ • Վահանակի տեսակը VA տեխնոլոգիա • Առավելագույն թողունակություն առնվազն 1920 x 1080 (FHD) • Ասպեկտների հարաբերակցություն 16։9 • Պայծառություն/Լուսավորություն առավելագույնը 250կդ/մ² • Կոնտրաստ առնվազն 3000:1 • Հետին լույս տեսակը LED • Դիտման անկյուն 178º (H) / 178º (V) • Արձագանքման ժամանակը OD առնվազն 5մս • էկրանի գույները առնվազն 16.7մ (8բիթ) • Թարմացման արագություն առավելագույնը 100Հց Ազդանշաններ • Ներկառուցված մուտքերը առնվազն 1xVGA և առնվազն 1xHDMI • Ելքային ազդանշան ոչ Բարձրախոս • Բարձրախոս առնվազն 1Վx2 Գլխավոր առանձնահատկություններ • Հոսանքի աղբյուր առնվազն 12Վ • Սպառումը (Ստանդարտ) առնվանզ 25Վտ • Սպառումը (սպասման կարգավիճակում) առնվազն ≤ 0,5 Վտ Հավաստագրեր • CE/FCC Փաթեթում ներառված պետք է լինի սնուցման ադապտերը, HDMI լարը 18. Տեսաձայնագրման համակարգ - 1 հատ Համակարգ • Հիմնական պրոցեսոր Արդյունաբերական դասի ներկառուցված պրոցեսոր • OS Ներկառուցված Linux • Գործողության ինտերֆեյս Վեբ/գործող տեղական GUI-ում Պարագծի պաշտպանություն տեսախցիկի միջոցով • Կատարումը առնվանզ 8 ալիք • AI որոնում Դեմքի հայտնաբերում տեսախցիկով • Կատարումը առնվանզ 4 ալիք • Դեմքի հատկանիշներ 6 հատկանիշ՝ սեռ, տարիք, ակնոց, դեմքի արտահայտություն, բերանի դիմակ և մորուք • AI որոնում SMD Plus տեսախցիկով • Կատարումը առնվանզ 8 ալիք • AI Search Որոնում ըստ թիրախային դասակարգման (մարդ, տրանսպորտային միջոց) Տեսանյութ • Մուտքի թույտվություն առնվազն 16 ալիք • Ցանցի թողունակություն մուտքը առնվանզ 80 Մբիթ/վրկ, պահպանումը առնվազն 80 Մբիթ/վրկ,փախանցումը առնվանզ 60 Մբիթ/վրկ • Լուծաչափ առնվազն 8 ՄՊ; 6 ՄՊ; 5 ՄՊ; 4 ՄՊ; 3 ՄՊ; 1080p; 720p; D1 • Ապակոդավորման հնարավորություն առնվազն 8 × 1080p@30 fps • Տեսապատկերի ելք առնվազն 1 × VGA ելք,առնվազն 1 × HDMI ելք, աջակցում է միաժամանակյա վիդեո աղբյուրների ելք VGA-ի և HDMI-ի համար • Բազմակի էկրան առնվազն 1, 4, 8, 9 դիտումներ • Տեսախցիկի հասանելիություն ONVIF; RTSP Պատկերի ձայնի սեղմում • Video Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG • AudioPCM/G711A/G711U/G726/AAC Համացանց • Ցանցային արձանագրություն HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register • Բջջային հեռախոսի հասանելիություն Android; iOS • Փոխգործունակություն ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK Ձայնագրման նվագարկումը • Բազմաալիք նվագարկումը նվագարկման համար առնվզան մինչև 8 ալիք • Ձայնագրման ռեժիմ ոչ ավտոմատ գրառում; ահազանգի ձայնագրում; SMD ձայնագրություն; խելացի ձայնագրություն • Ձայնագրության պահպանումը HDD, համացանց • Կրկնորինակման հնարավորությոն USB սարքի միջոցով • Նվագարկման գործառույթ 1.Նվագարկել/դադար/դանդաղ/արագ/հետընթաց/կադրերով 2. Ամբողջ էկրանով, կրկնօրինակում (տեսահոլովակ/ֆայլ), մասնակի խոշորացում և աուդիո միացում/անջատում Ահազանգ • Ընդհանուր ահազանգ Շարժման հայտնաբերում, գաղտնիության քողարկում, տեսապատկերի կորուստ, տեսարանի փոփոխություն, PIR ազդանշան, IPC արտաքին ազդանշան • Անոմալիա ահազանգ տեսախցիկի անջատում, պահեստավորման սխալ, սկավառակը լիքը, IP կոնֆլիկտ, MAC կոնֆլիկտ, մուտքի արգելափակում և կիբերանվտանգության բացառություն • Խելացի ահազանգ Դեմքի հայտնաբերում, շրջագծային պաշտպանություն (ներխուժում և անջատում), IVS, մարդկանց հաշվում, ջերմային քարտեզ և SMD ահազանգեր Արտաքին միացման պորտեր • Աուդիո մուտք առնվազն 1 × RCA մուտք • Աուդիո ելք առնվազն 1 × RCA ելք • HDD առնվազն 1 SATA III պորտ, առնվազն մինչև 10 TB մեկ HDD-ի համար: HDD-ի առավելագույն հզորությունը տատանվում է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից • USB առնվազն 2 (2 × ետ USB2.0) • HDMI առնվազն 1 (աջակցում է մինչև 4K լուծաչափի ելք) • VGA առնվազն 1 • Ցանց առնվազն 1 × RJ-45, 10/100 Մբիթ/վրկ ինքնահարմարվող Ethernet պորտ Ընդհանուր պարամետր • Սնուցման աղբյուր առնվանզ 12վ 2Ա • Էլեկտրաէներգիայի սպառում առնվազն < 10 Վտ (առանց HDD) Հավաստագրեր • CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B 19. Հոսանքի բենզինային գեներատոր - 1 հատ • Գեներատորի տեսակը բենզինային • Գնահատված ելքային հզորությունտը առնվազն 4.0կՎտ • Առավելագույն ելքային հզորություն առնվազն 4.5կՎտ • Գնահատված ելքային լարումը 220V~ • Հաճախականությունը 50Հց • Միաֆազ • Շարժիչը առնվազն 188Ֆ • Փոխանակիչ առնվազն 190*125մմ • Շարժիչի տեսակը առնվազն 1 մխոց,4-հարված,օդային սառեցումով • Տեղաշարժ առնվազն 389CC • Առավելագույն հզորություն առնվազն 13ձիաուժ/3000 պտույտ րոպեյում • Բոցավառման համակարգ TCI • Վառելիքի բաքի ծավալը առնվազն 25լ • Վառելիքի ծախսը առնվազն 2,4 լ/ժ (75 % բեռնվածությամբ) առնվազն3.0 լ/ժ (100 % բեռնվածությամբ) • Շարունակական աշխատանքային ժամ առնվազն 11ժամ • Յուղի տարաղականությունը առնվազն 1,1լ • Աղմուկ (առնվազն 7 մետր հեռավորության վրա) առնվազն 97դԲ • Չափսերը առնվազն 690x525x545մմ /-+ 5%/ • Մեկնարկային համակարգ էլեկտրական առանց մարտկոցի • Անիվներով և բռնակով 20. Ցանցային երթուղիչ (RouterOS Level 5) 10xGigabit Ethernet 1 Գբ/վ (PoE էներգիայի բաշխում 1 պորտ), 1xSFP (Mini-GBIC), կոնսոլ պորտ, վեբ ինտերֆեյս, USB պորտ A տիպի, serial port Rj 45, պրոցեսորի միջուկների քանակը՝ 2, RAM 1 Գբ, պրոցեսորի հաճախականությունը 1.4 Գհց, ցանցի ստանդարտների ավտոմատ հայտնաբերում՝ MDI/MDIX, սերվերային պահարանում մոնտաժվող (մոնտաժման պարագաները ներառյալ) 21. Տեսադիտարկման համակարգը պետք է համատեղելի լինի Dahua և Hikvision տեսակի համապատասխան սարքերի և ծրագրային ապահովումների հետ: Ավտոմատ կառավարման ժամանակի շարժման ընթացքում, պատկերի կայունացում (ֆոկուս): Արտադրողի կողմից հավաստիացված ձև (MAF), ՀՀ-ում ներկայացուցչի արտոնագիր, ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի արտոնագիր, երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի: | հատ | 8 425 000 | 33 700 000 | 4 | ք. Երևան, Նալբան-դյան 104 | 4 |  |

*Ծանոթություն`

1. Ապրանքի տեղափոխումն ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը` բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից։ Ապրանքն ընդունում է պահեստապետը։