Հավելված N 1.1

«         »              2024թ. կնքված

ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/79-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Համակարգում ներառված առանձին սարքերի, սարքավորումների և նյութերի

| Սարքերի, սարքավորումների և նյութերի |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագրերը | Չ/Մ | Քա-նակը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը | Միավորի գինը /ՀՀ դրամ/ | Գումարը /ՀՀ դրամ/ |
| 1 | IP Հեռախոս 1 | Առնվազն 4.3դույմ ” 480X272 IPS GLASS BACKLIT գունավոր էկրան, առնվազն 4 SIP հաշիվ, բարձր որակի բարձրախոս, առնվազն չորս արագ զանգ կատարելու կոճակներ (speed dial), ձայնը իջեցնելու, բարձրացնելու, անջատելու կոճակներ, զանգը սպասեցնելու (pause - hold) կոճակ, ականջակալ և բարձրախոս միացնելու կոճակներ, մենյուից օգտվելու և բաժիններ ընտրելու կոճակներ, 6 կոճականի նավիգացիոն կարգավորիչ, խոսափողը՝ լարով, պրոտոկոլը՝ SIP, Firmware-ի անվճար թարմացնելու հնարավորություն, զանգը ձայնագրելու հնարավորություն, կոնտակտներ և խմբեր ստեղծելու և փնտրելու հնարավորություն, վերջին առնվազն 30 զանգերը տեսնելու հնարավորություն, աշխատանքային ռեժիմի ստատուսը փոխելու հնարավորություն (ընդմիջում, հանդիպում): Հեռախոսի ետնամասում պետք է լինի՝ առնվազն երկու հատ բլոկավորման բնիկներ (գրաասեղանի վրա դրված լինելու և պատին ամրացված վիճակում գտնվելու համար), գրասեղանի կանգնակի առնվազն երկու տարբեր ձևի հնարավորություն, պատին ամրացնելու հնարավորություն: TLS, SRTP, VLAN, POE, LLDP, NAT traversal, QoS, 802.1X pass-through, 802.1X authentication Միացման հնարավորությունները՝ USB, EHS, 2 LAN (gigabit) պորտ – հիմնական ստացող և համակարգչին, PC, DC POWER տեխ.բնութագրի IP Հեռախոսակայանի հետ համատեղելիություն(Zero-Touch Provisioning, կոնֆիգուրացում և ծրագրային ապահովման թարմացում հեռախոսակայանից) Հեռախոսակայանի հետ ինտեգրված հեռախոսագիրք(ինքնաթարմացվող) անունով կամ համարով որոնման հնարավորությամբ Զանգերի պատմություն հեռախոսակայանից մշտապես թարմացվող Հեռախոսի կարգավիճակի(online, busy, away) մասին ինֆորմացիայի փոխանակում հեռախոսակայանի հետ Զանգի կայանում(Call park)- ցանկացած հեռախոսից կայանված զանգի վերականգնում Հեռախոսի համակցում հիմնական և պահուստային հեռախոսակայանների հետ | հատ | 102 |  |  |  |
| 2 | IP Հեռախոս 2 | Առնվազն 4.3դույմ ” 480X272 IPS GLASS BACKLIT գունավոր էկրան, առնվազն 10 SIP հաշիվ, բարձր որակի բարձրախոս, առնվազն տասներկու արագ զանգ կատարելու կոճակներ (speed dial), ձայնը իջեցնելու, բարձրացնելու, անջատելու կոճակներ, զանգը սպասեցնելու (pause - hold) կոճակ, ականջակալ և բարձրախոս միացնելու կոճակներ, մենյուից օգտվելու և բաժիններ ընտրելու կոճակներ, 6 կոճականի նավիգացիոն կարգավորիչ, վիրտուալ ստեղների էջի կոճակ, BLUETOOTH-ով և WI-FI 2.4/5G կապով միանալու հնարավորություն, խոսափողը՝ լարով, պրոտոկոլը՝ SIP, Firmware-ի անվճար թարմացնելու հնարավորություն, զանգը ձայնագրելու հնարավորություն, կոնտակտներ և խմբեր ստեղծելու և փնտրելու հնարավորություն, վերջին առնվազն 30 զանգերը տեսնելու հնարավորություն աշխատանքային ռեժիմի ստատուսը փոխելու հնարավորություն (ընդմիջում, հանդիպում): Հեռախոսի ետնամասում պետք է լինի՝ առնվազն երկու հատ բլոկավորման բնիկներ (գրաասեղանի վրա դրված լինելու և պատին ամրացված վիճակում գտնվելու համար), գրասեղանի կանգնակի առնվազն երկու տարբեր ձևի հնարավորություն, պատին ամրացնելու հնարավորություն, ընդլայնման մոդուլի ավելացման հնարավորություն (Expansion Module Support), Միացման հնարավորությունները՝ USB, EHS, 2 LAN պորտ (gigabit) – հիմնական ստացող և համակարգչին, PC, DC POWER տեխ.բնութագրի IP Հեռախոսակայանի հետ համատեղելիություն(Zero-Touch Provisioning, կոնֆիգուրացում և ծրագրային ապահովման թարմացում հեռախոսակայանից) Հեռախոսակայանի հետ ինտեգրված հեռախոսագիրք(ինքնաթարմացվող) անունով կամ համարով որոնման հնարավորությամբ Զանգերի պատմություն հեռախոսակայանից մշտապես թարմացվող Հեռախոսի կարգավիճակի(online, busy, away) մասին ինֆորմացիայի փոխանակում հեռախոսակայանի հետ Զանգի կայանում(Call park)- ցանկացած հեռախոսից կայանված զանգի վերականգնում Հեռախոսի համակցում հիմնական և պահուստային հեռախոսակայանների հետ | հատ | 24 |  |  |  |
| 3 | IP Հեռախոս 3 | Առնվազն 7.0դույմ ” 800X1280 BACKLIT COLOR MULTI-POINT IPS ապակուց գունավոր սենսորային էկրան, BLUETOOTH-ով և WI-FI 2.4/5G կապով միանալու հնարավորություն, էկրանին ավելացնելու առնվազն տասնվեց արագ զանգ կատարելու կոճակների հնարավորություն (speed dial), ականջակալ և բարձրախոս միացնելու. ձայնը իջեցնելու, բարձրացնելու և անջատելու սենսորային կոճակներ, HD ձայնի հնարավորություն, 3 գունավոր LED հաղորդագրության սպասման ցուցիչ (MWI), խոսափողը՝ լարով, պրոտոկոլը՝ SIP, Firmware-ի անվճար թարմացնելու հնարավորություն, զանգը ձայնագրելու հնարավորություն, կոնտակտներ և խմբեր ստեղծելու և փնտրելու հնարավորություն, վերջին առնվազն 30 զանգերը տեսնելու հնարավորություն, աշխատանքային ռեժիմի ստատուսը փոխելու հնարավորություն (ընդմիջում, հանդիպում): Հեռախոսի ետնամասում պետք է լինի՝ առնվազն երկու հատ բլոկավորման բնիկներ (գրաասեղանի վրա դրված լինելու և պատին ամրացված վիճակում գտնվելու համար), գրասեղանի կանգնակի առնվազն երկու տարբեր ձևի հնարավորություն, պատին ամրացնելու հնարավորություն: Միացման հնարավորությունները՝ առնվազն երկու հատ USB 2.0 բնիկ, EHS, 2 LAN պորտ – հիմնական ստացող և համակարգչին 10/100/1000 Mbps Ethernet բնիկ, ընդլայնման մոդուլի ավելացման հնարավորություն (Expansion Module Support), DC POWER Սնուցման աղբյուրը 220v ներառյալ տեխ.բնութագրի IP Հեռախոսակայանի հետ համատեղելիություն(Zero-Touch Provisioning, կոնֆիգուրացում և ծրագրային ապահովման թարմացում հեռախոսակայանից) Հեռախոսակայանի հետ ինտեգրված հեռախոսագիրք(ինքնաթարմացվող) անունով կամ համարով որոնման հնարավորությամբ Զանգերի պատմություն հեռախոսակայանից մշտապես թարմացվող Հեռախոսի կարգավիճակի(online, busy, away) մասին ինֆորմացիայի փոխանակում հեռախոսակայանի հետ Զանգի կայանում(Call park)- ցանկացած հեռախոսից կայանված զանգի վերականգնում Հեռախոսի համակցում հիմնական և պահուստային հեռախոսակայանների հետ | հատ | 6 |  |  |  |
| 4 | IP Հեռախոս 4 | Առնվազն 1.44 դույմ գունավոր էկրան, անլար խոսափող, բազային կայան, միաժամանակյա առնվազն 5 զանգ ստանալու հնարավորություն, առնվազն 8 ժամ խոսելաժամանակ, առնվազն 60 ժամ սպասման ժամանակ, հեռախոսի և բազայի հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 50մ փակ տարածքում, զանգը պետք է ունենա անվտանգ կոդավորում՝ TLS & SRTP, պրոտոկոլը՝ SIP Base station, առնվազն մեկ հատ RJ45 10 / 100M Ethernet պորտ, 5 աուդիո ալիք՝ G.726 / G.711 Codec, Firmware-ի անվճար թարմացնելու հնարավորություն, - սնուցման աղբյուր 220V ներառյալ | հատ | 5 |  |  |  |
| 5 | IP Հեռախոսի ընդլայնման մոդուլի ավելացում | Առնվազն 4.3դույմ ” 272X480px IPS GLASS գունավոր էկրան, առնվազն քսան հատ կոճակ, հավելյալ երկու վիրտուալ էջ տեղափո-խվելու հնարավորություն և տեղափոխվելու կոճակներ: Համատեղելի IP Հեռախոս 3 և IP Հեռախոս 4 | հատ | 10 |  |  |  |
| 6 | IP Հեռախոսակայան | Հեռախոսակայանը պետք է բաղկացած լինի 2 կտորից՝ հիմնական և պահուստային: Պահուստային հեռախոսակայանը պետք է ամբողջությամբ փոխարինի հիմնական հեռախոսակայանին: Հեռախոսակայանը պետք է ունենա՝ առնվազն 300 օգտատերեր, որը նախատեսված պետք է լինի հիմնականում ip հեռախոսների համար և ըստ անհրաժեշտության ծրագրային հեռախոս համակարգչի(windows/mac) և բջջային հեռախոսի(android/apple) համար, առնվազն 120 միաժամականյա զանգ կատարելու հնարավորություն, վեբ տարբերակով զանգ ստանալու և կատարելու հնարավորություն, CRM ինտեգրման հնարավորություն, առնվազն 3 հատ PCI express սլոտեր PSTN քարտերի համար, առնվազն մեկ հատ կառավարման պորտ/սերիական կոնսոլ, առնվազն 2 հատ USB պորտ, առնվազն 4 հատ ցանցային գիգաբիթ արագության պորտեր և առնվազն մեկ հատ VGA պորտ, առնվազն երկու հատ սնուցման աղբյուր (Dual Redundant Power Supply), առնվազն 2 հատ հայելային 200gb SSD հիշողության սարքեր, սերվերային պահարանի մեջ ամրանալու հնարավորություն ներառյալ ամրակները (Rackmount 19R) կառավարման վահանակ (dashboard)- կոնֆերանս զանգերի ստեղծում, ձայնային փոստի կառավարում, IP հեռախոսների ծրագրավորման կոճակ, ֆաքսի վահանակ, զանգը փոխանցելու, սպասեցնելու և չանհանգստացնելու հնարավորություն: Բջջային հեռախոսի ինտեգրման հնարավորություն- զանգեր կատարելու, հաղորդագրություն գրելու, զանգ փոխանցելու, օգտատերին հետևելու հնարավորություններ: Գրասեղանի հեռախոսներում խմբային նամակագրություն ստեղծելու, հաղորդագրություն ուղարկելու հնարավորություններ: ulaw, alaw, gsm, g.722, g.726, slin, ilbc,g.729 և opus կոդեկների աջակցություն: անսահմանափակ կոնֆերանս զանգերի կամուրջ ստեղծելու և կառավարելու հնարավորություն, hotdesking-ի և intercom-ի հնարավորություն, զանգեր վերցնելու, չանհանգստացնելու, սպասեցնելու, փոխանցելու հնարավորություններ, արագ զանգ կատարելու հնարավորություն, զանգ կատարողի id-ին թույլատվություն տալու կամ բլոկավորելու հնարավորություն, զաների պատմությունը տեսնելու, զանգերը ձայնագրելու հնարավորություններ, զանգերի կենտրոնի բաժին ստեղծելու հնարավորություն: Ընդհանուր ծառայություններ- օգտագործողի կառավարում և խմբերի ստեղծում, անսահմանափակ մուտքային/ելքային ֆաքս, զանգի սպասման ընթացքում երաժշտություն միացնելու հնարավորություն, ձայնային փոստից էլփոստ և ձայնային փոստից դեպի հեռախոս հաղորդագրություն ուղարկելու հնարավորություն, զանգերի գրանցման ինտերֆեյս, զարգերի ձայնագրման հաշվետվություն, առնվազն երկու բազմագործոն նույնականացում, անվտանգ հաղորդակցություն (առնվազն՝ SRTP/TLS/VPN), օրացույցով և ժամերով հեռախոսների վրա զանգեր կատարելու և ստանալու սահմանափակում, կոնտակտներ ստեղծելու հնարավորություն, զանգերի հերթեր (առնվազն՝ ACD/IVR ), ժամային գոտի ընտրելու հնարավորություն, հեռախոսին հայտարարություն ուղարկելու հնարավորություն: Ծրագրային ապահովումը պետք է հիմնված լինի բաց կոդի վրա(opensource software), Հեռախոսակայանը պետք է ունենա վեբի վրա հիմնված գրաֆիկական ադմինիստրացիոն վահանակ՝ որը բաղկաց կլինի առնվազն հետևյալ մենյուներից. - Բարձ հասանելիություն (HA- High Availability) - զանգերի ձայնագրում և արխիվաում - հեռախոսահամարներ և օգտվողներ - հեռախոսագծեր - trunk - հեռախոսակայանի մասին տեղեկատվություն իրական ժամանակում - հեռախոսների կենտրոնացված կոնֆիգուրացում - հրեպատ - համակարգի կրկնօրինակում - օպերացիոն համակարգի թարմացում - DHCP server - VPN server - Ցանցի կարգավորումներ - Մուտքային/ելքային երթուղիներ - Զանգերի պատմություն - Կոնֆերանս - Հեռախոսագիրք - Զանգի խումբ - Ելքային զանգերի ուղղորդում Համատեղելի տեխ. բնութագրի բոլոր հեռախոսների հետ՝ Zero-Touch Provisioning, հեռախոսների կենտրոնացված կոնֆիգուրացում և թարմացում Ծրագրավորում՝ տեխ. բնութագրում նշված բոլոր հեռախոսների կոնֆիգուրացում գործող էլեկտրոնային փոստի հետ ինտեգրում համակարգից ծանուցումներ ստանալու համար կոշտ սկավառակի տեղի զբաղվածության սահմանաչափի և ծանուցումների կոնֆիգուրացում հեռախոսագծերի (sip trunk) և E1 կոնֆիգուրացում Հայաստանում գործող ցանկացած օպերատորի հետ ելքային և մուտքային զանգերի երթուղիների կոնֆիգուրացում ելքային զանգերի երթուղիների խմբերի ստեղծում և հնարավորություն մենյուի միջոցով ցանկացաց հեռախոսահամար թույլատրելու կամ բլոկավորելու օգտվելու այդ խմբերից հրեպատի կոնֆիգուրացում Մուտքային զանգերի վերահասցեավորում կախված օրից և ժամից Զանգերի խմբերի ստեղծում Մուտքային զուգահեռ զանգերի կոնֆիգուրացում Ղեկավար-ընդունարան հեռախոսների կոնֆիգուրացում՝ մեկ և ավել համարների և հեռախոսագծերի կոնֆիգուրացում,զանգերի փոխանցում, հեռախոսի կարգավիճակի արտացոլում, BLF(զանգի կարգավիճակ) կոնֆիգուրացում, անհրաժեշտության դեպքում տեխ. բնութագրի ցանկացած այլ հեռաոխոսի վրա նման ֆունկցիայի կոնֆիգուրացում Զանգերի ձայնագրությունների ավտոմատ արխիվացում պատվիրատուի մոտ գործող տվյալների պահպանման սերվերում և հեռացում համակարգից Անսահահմանափակ զանգերի պատմության հնարավորություն, զանգերի պատմության արտահանում և գրաֆիկական արտացոլում, որոնում հեռախոսահամարով, անունով, ըստ ժամի, օրերի միջակայքի Բարձ հասանելիություն (HA- High Availability) կոնֆիգուրացում՝ տվյալների ավտոմատ հայելային պատճենում և ձախողումների կայունություն 2 կայանների միջև (failover) Հեռախոսները և սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն մեկ տարի երաշխիք | հատ | 1 |  |  |  |
| 7 | Թվային հեռախոսակապը SIP դարձնող սարք | Առնվազն 30 միաժամանակյա զանգ կատարելու հնարավորություն, VoIP պրոտոկոլը՝ SIP ¦ H.323 4-րդ տարբերակ, PRI բնիկը՝ 1 PRI E1 LAN բնիկ՝ 2 RJ-45s gigabit, WAN բնիկ 1 RJ-45 gigabit, ձայնային կոդեկ՝ G.711 (a-law/µ-law) (64 kbps) G.729a (8 kbps) G.723.1 (5.3/6.4 kbps) Clearmode G.726: Զանգերի ճկուն երթուղում հետադարձ և նվազագույն ծախսերի համար, արտակարգ իրավիճակների PSTN կրկնօրինակման հնարավորություն: Պետք է աջակցի առնվազն՝ ETSI, NI1, NI2, AT&T 5ESS, ISO QSIG, Basic Call & QSIG feature transparency, Channel Associated Signalling (CAS) Զանգի և QSIG հիմնական գործառույթների թափանցիկություն, ալիքի հետ կապված ազդանշանային ազդանշան (CAS), R2MFC, SIP և T.38 Fax: Նույնականացումը՝ զանգահարողի նույնականացման ներկայացում, SIP-ի գրանցում և ամփոփում նույնականացում: Գործառնություններ, սպասարկում՝ HTTP(S) վեբ սերվեր, հեռավար տարբերակով firmware-ի թարմացման, ավտոմատ կոդի թարմացման, ավտոմատ կոնֆիգուրացիայի թարմացման հնարավորություն, SNMP V1, V2 և V3TFTP/FTP աջակցություն, RS232/Telnet/SSH Անվտանգություն և կոդավորում՝ կառավարումը – HTTPS, SSH Telnet, SIP/TL՚ Արտաքին Էներգամատակարարումը 220 VAC: Զանգի որակը՝ հարմարվողական ցնցումների հեռացում, հարմարավետ ձայնի կամ աղմուկի գեներացում, լռության ապահովում, 802.1p/Q VLAN հատկորոշում, տարբերակված ծառայություններ (DiffServ). ծառայության տեսակը (ToS), QoS վիճակագրության հաշվետվություն, Էխոյի չեղարկում (G.168 մինչև 128ms) Համատեղելի ՀՀ-ում գործող կապի օպերատորների հետ | հատ | 1 |  |  |  |
| 8 | Տեսախցիկ | Հեռախոսակայանի սենյակի համար նախատեսված թվով 2 հատ շարժական տեսախցիկ, առնվազն 1920x1080, գիշերային տեսանելիությամբ, շարժման սենսորով, շինության ներսում տեղադրելու համար: | հատ | 2 |  |  |  |
| 9 | Ահազանգման սարք | Հեռախոսակայանի սենյակի համար նախատեսված ջերմաստիճանի սենսոր` SIM քարտով աշխատող, ջերմաստիճանի փոփոխման ժամանակ զանգ կատարելու հնարավորությամբ, օդի խոնավությունը ճանաչելու սենսոր: | հատ | 1 |  |  |  |
| 10 | Դռան փական | Հեռախոսակայանի սենյակի դռան փական, որը կաշխատի և մատնահետքով, և քարտով և դեմքի ճանաչելիությամբ: | հատ | 1 |  |  |  |
| 11 | Մալուխ ոլորված զույգով 6-րդ կատեգորիա | Չէկրանացված 6-րդ կարգի տվյալների փոխանցման, ոլորված զույգերով 23 AWG ջիղերի կտրվածքով U/UTP մալուխ: Հաճախականություն 250 ՄՀց: Մակերեսային ծածկույթը ցածր ծխարտադրությամբ հալոգենազերց /LSZH/։ Միջազգային ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 և TIA/EIA 568-C.2 ստանդարտների համապատասխանություն: Համապատասխանություն IEC 60332-1 հրդեհային նորմի LSZH ծածկույթով: Ցանկալի գունավորում` տարբերվող սպիտակից և մոխրագույնից: Արտադրողի կողմից 25 տարվա երաշխիք, համակարգի անխափան աշխատանքի համար / U/UTP 4 Pair Cat6 LSZH, Euroclass Dca | մետր | 13750 |  |  |  |
| 12 | Զրահապատ մետաղական իրանով օպտիկամանրաթելային մալուխ 8 ջիղ , Single mode | Զրահապատ մետաղական իրանով օպտիկամանրաթելային մալուխ 8 ջիղ , Single mode | մետր | 800 |  |  |  |
| 13 | Մետաղական մալուխատար 100х50, կցորդիչներով և դետալներով | Մալուխի ուղետար մետաղական, պերֆորացված, ցինկապատ 50*100մմ | մետր | 42 |  |  |  |
| 14 | Մետաղական մալուխատարի հորիզոնական անկյուն 90, 100х50մմ | Մետաղական մալուխուղու 90˚(հարթ անկյուն) էլեմենտ 50*100մմ | հատ | 4 |  |  |  |
| 15 | Մետաղական մալուխատարի հորիզոնական Т-աձև ճուղավորիչ 100х50մմ | Մետաղական մալուխուղու T-ձև էլեմենտ 50*100մմ | հատ | 5 |  |  |  |
| 16 | Պրոֆիլ | Մետաղական մալուխատարի U-աձև պրոֆիլ | մետր | 10 |  |  |  |
| 17 | Ամրակներ | Մետաղական մալուխատարի առաստաղային ամրակների լրակազմ | հատ | 40 |  |  |  |
| 18 | RJ45 6-րդ կարգի Cat6 UTP բնիկ | RJ45 6-րդ կարգի Cat6 UTP բնիկ, չէկրանացված, պղնձե միացումների համար | հատ | 317 |  |  |  |
| 19 | Վարդակների հանգույց 45x45 | Վարդակների հանգույց 45x45 2x RJ45 Cat6 պղնձե միացումների համար, անկյունային, հագեցած փոշեպաշտպանիչ դռնակով։ | հատ | 317 |  |  |  |
| 20 | Վարդակ 1хRJ45, 6-րդ կատեգորիա, արտաքին տեղադրման, IP44 | Արտաքին տեղադրման տուփ մեկտեղանի 80մմ X 80 մմ սպիտակ IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան: / MOUNTING BOX WHITE/: Շրջանակ մեկտեղանի սպիտակ ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան: / SINGLE FRAME WHITE /: | հատ | 9 |  |  |  |
| 21 | Պլաստիկ մալուխատար | Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 40, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան: | մետր | 1290 |  |  |  |
| 22 | Պլաստիկ մալուխատարի հորիզոնական ներքին անկյունակ | Պլաստիկ մալուխուղու ներքին անկյուն կարգավորվող սպիտակ 90մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 40, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան: | հատ | 250 |  |  |  |
| 23 | Պլաստիկ մալուխատարի հորիզոնական արտաքին անկյունակ | Պլաստիկ մալուխուղու արտաքին անկյուն կարգավորվող սպիտակ 90մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 40, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան | հատ | 50 |  |  |  |
| 24 | Պլաստիկ մալուխատարի վերջավորություն | Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի քողարկիչ սպիտակ 90մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 40, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան։ | հատ | 100 |  |  |  |
| 25 | Պլաստիկ մալուխատարի Т-աձև անկյունակ | Պլաստիկ մալուխուղու T -ձև էլեմենտ սպիտակ 90մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 40, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան | հատ | 30 |  |  |  |
| 26 | Պլաստիկ մալուխատարի ուղղահայաց անկյունակ | Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 40, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան | հատ | 30 |  |  |  |
| 27 | Կոմուտացիոն պահարան 6U, 19" խորությունը 600 մմ | Կոմուտացիոն պահարան 6U, 19" խորությունը 600 մմ | հատ | 7 |  |  |  |
| 28 | Կոմուտացիոն պահարան 9U, 19" խորությունը 600 մմ | Կոմուտացիոն պահարան 9U, 19" խորությունը 600 մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 29 | Կոմուտացիոն պահարան 12U, 19" խորությունը 600 մմ | Կոմուտացիոն պահարան 12U, 19" խորությունը 600 մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 30 | Արտաքին տեղադրման համար նախատեսված ցանցային կոմուտացիոն վահանակ 600x400x200 մմ | Կոմուտացիոն պահարան 6U, 19" խորությունը 600*400 մմ | հատ | 1 |  |  |  |
| 31 | Վարդակների մոդուլ 19", 9xSchuko (16A) | Կոմուտացիոն պահարանի համար նախատեսված 8x220Վ/16Ա էլ. սնուցման վարդակ պարունակող պանել 19 դյույմ լայնքով, 1U ունակությամբ | հատ | 11 |  |  |  |
| 32 | Օդափոխիչների մոդուլ 19" | Օդափոխիչների մոդուլ 19" կոմուտացիոն պահարանի համար նախատեսված | հատ | 10 |  |  |  |
| 33 | Անխափան սնուցման սարք | 19U պահարանի մեջ առավելագույնը 3U տարածք զբաղեցնող անխափան սնուցման սարք, հզորությունը առնվազն՝ 3000ՎԱ, ինվերտորային, կարճ միացումից, գերծանրաբեռնվածությունից պաշտպանվելու հնարավորությամբ, ձայնային ահազանգի հնարավորությամբ, ելքային էլեկտրական լարումը՝ սինուսոիդային, էներգախնայողության ռեժիմի հնարավորությամբ, նախատեսված սերվերների համար, USB բնիկով և համապատասխան SNMP քարտով: Երաշխիք՝ առնվազն 2 տարի: | հատ | 3 |  |  |  |
| 34 | Պատչ պանել 24 մուտք, 19", 1U, | Կոմուտացիոն վահանակ 19 դյույմ 1U, նախատեսված 24 հատ RJ45 տեսակի ստանդարտի համակցիչների տեղադրման համար։ Ետնամասում մալուխների կարգավորված ամրացման հանգույցի պարտադիր առկայությամբ։ Արջևում յուրաքանչյուր համակցիչի նշագրման պարտադիր հնարավորությամբ: Ամրացման պտուտակների կոմպլեկտ: Համալրված փոշեպաշտպանիչ դռնակով։ | հատ | 15 |  |  |  |
| 35 | Պատչ պանել 12 մուտք, 19", 1U, | Կոմուտացիոն վահանակ 19 դյույմ 1U, նախատեսված 12 հատ RJ45 տեսակի ստանդարտի համակցիչների տեղադրման համար։ Ետնամասում մալուխների կարգավորված ամրացման հանգույցի պարտադիր առկայությամբ։ Արջևում յուրաքանչյուր համակցիչի նշագրման պարտադիր հնարավորությամբ: Ամրացման պտուտակների կոմպլեկտ: Համալրված փոշեպաշտպանիչ դռնակով։ | հատ | 7 |  |  |  |
| 36 | RJ45 6-րդ կարգի Cat6 UTP բնիկ | RJ45 6-րդ կարգի Cat6 UTP բնիկ, չէկրանացված, պղնձե միացումների համար | հատ | 326 |  |  |  |
| 37 | Պատչ կորդ Cat6 1մ | Մալուխ համալրված միացուցիչներով /համակցալար/ 1 մետր երկարությամբ չէկրանացված 6-րդ կարգի տվյալների փոխանցման, ոլորված զույգերով 24 AWG ջիղերի կտրվածքով։ Մակերեսային ծածկույթը ցածր ծխարտադրությամբ հալոգենազերց /LSZH/ Միջազգային Commercial Standards EN 50173 Ed.1; ISO/IEC 11801 Cat 6 ստանդարտների համապատասխանություն: Երաշխավորված 750 վերամիացում։ | հատ | 500 |  |  |  |
| 38 | Պատչ կորդ Cat6 2մ | Մալուխ համալրված միացուցիչներով /համակցալար/ 2 մետր երկարությամբ չէկրանացված 6-րդ կարգի տվյալների փոխանցման, ոլորված զույգերով 24 AWG ջիղերի կտրվածքով։ Մակերեսային ծածկույթը ցածր ծխարտադրությամբ հալոգենազերց /LSZH/ Միջազգային Commercial Standards EN 50173 Ed.1; ISO/IEC 11801 Cat 6 ստանդարտների համապատասխանություն: Երաշխավորված 750 վերամիացում։ | հատ | 100 |  |  |  |
| 39 | Պատչ կորդ Cat6 3մ | Մալուխ համալրված միացուցիչներով /համակցալար/ 3 մետր երկարությամբ չէկրանացված 6-րդ կարգի տվյալների փոխանցման, ոլորված զույգերով 24 AWG ջիղերի կտրվածքով։ Մակերեսային ծածկույթը ցածր ծխարտադրությամբ հալոգենազերց /LSZH/ Միջազգային Commercial Standards EN 50173 Ed.1; ISO/IEC 11801 Cat 6 ստանդարտների համապատասխանություն: Երաշխավորված 750 վերամիացում։ | հատ | 100 |  |  |  |
| 40 | Օպտիկական պատչ կորդ 3մ LC-LC դուպլեքս Single mode | Օպտիկական պատչ կորդ 3մ LC-LC դուպլեքս Single mode | հատ | 15 |  |  |  |
| 41 | Օպտիկական պատչ կորդ 1մ LC-LC դուպլեքս Single mode | Օպտիկական պատչ կորդ 1մ LC-LC դուպլեքս Single mode | հատ | 20 |  |  |  |
| 42 | Օպտիկական մալուխի պատչ պանել 24 պորտ Duplex LC | Օպտիկական մալուխի պատչ պանել 24 պորտ Duplex LC | հատ | 2 |  |  |  |
| 43 | Պարուրաձև ուղղահայաց մալուխատար | Մալուխի ուղետար մետաղական, ցանցավոր, 35*300մմ | մետր | 30 |  |  |  |
| 44 | Ալիքավոր ճկախողովակ 32 մմ | Ճկախողովակ Ø d32 ճոպանով համալրված | մետր | 100 |  |  |  |
| 45 | Վարդակների հանգույց 45x45 | Վարդակների հանգույց 45x45 2x RJ45 Cat6 պղնձե միացումների համար, անկյունային, հագեցած փոշեպաշտպանիչ դռնակով։ | հատ | 160 |  |  |  |
| 46 | RJ45 6-րդ կարգի Cat6 UTP բնիկ | RJ45 6-րդ կարգի Cat6 UTP բնիկ, չէկրանացված, պղնձե միացումների համար | հատ | 160 |  |  |  |
| 47 | RJ45 6-րդ կարգի Cat6a FTP բնիկ | RJ45 6-րդ կարգի Cat6a FTP բնիկ, էկրանացված, պղնձե միացումների համար | հատ | 160 |  |  |  |
| 48 | Cat 6 U/UTP Ցանցի թեստավորում | Ցանցի թեստավորում և սերտիֆիկացում ISO 11801 Class E համապատասխանության հատկանիշներով: 25 տարվա համակարգային երաշխիք տրամադրելուն բավարար փաստաթղթերի տրամադրման պայմանով: Արտադրողի կողմից 25 տարվա երաշխիքային սերտիֆիկատի տրամադրում տվյալ օբյեկտի ներքին տեղեկատվական ցանցի համար: | կետ | 487 |  |  |  |
| 49 | Օպտիկական ցանցի թեստավորում | Ցանցի թեստավորում և սերտիֆիկացում 1310nm, 1550nm TIA 568 C.3 / IEC 14763-3 E համապատասխանության հատկանիշներով: | կետ | 100 |  |  |  |
| 50 | Ցանցի կառուցման համար անհրաժեշտ այլ պարագաներ | Կոմուտացիոն պահարանի ամրացման պտուտակների կոմպլեկտ /Rack Screw/CageNut/Washer, Black - set of 4 kits / | հատ | 20 |  |  |  |
|  |  | Ադապտեր Duplex LC SM | հատ | 24 |  |  |  |
|  |  | Պիգ-տայլ Pigtail LC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m | հատ | 48 |  |  |  |
|  |  | 45մմ զոդման պաշտպանիչ գիլզա | հատ | 48 |  |  |  |
|  |  | Օպտիկական մալուխի կոմուտացիոն վահանակ 24 պորտ Duplex LC | հատ | 9 |  |  |  |
|  |  | Ադապտեր Duplex LC SM | հատ | 72 |  |  |  |
|  |  | Պիգ-տայլ Pigtail LC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m | հատ | 144 |  |  |  |
|  |  | 45մմ զոդման պաշտպանիչ գիլզա | հատ | 144 |  |  |  |
|  |  | Օպտիկական մալուխների զոդման կազմակերպիչ նախատեսված 12 ջիղի համար | հատ | 15 |  |  |  |
|  |  | Օպտիկական մալուխների զոդման կազմակերպիչի կափարիչ | հատ | 11 |  |  |  |
|  |  | 6 մոդուլի համար նախատեսված մոզաիկ ստանդարտի շրջանակ | հատ | 60 |  |  |  |
|  |  | մոզաիկ ստանդարտի 45x45 վարդակի ներքին մոնտաժման դետալ | հատ | 170 |  |  |  |
|  |  | Պլաստիկ մալուխուղու համակցման կարի քողարկիչ սպիտակ 90մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 40, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան։ | հատ | 650 |  |  |  |
|  |  | Մալուխային կազմակերպիչ 19" ստանդարտի կափարիչով | հատ | 26 |  |  |  |
| 51 | Հիմնական առանցքային ղեկավարվող կոմուտատոր 24 մուտք 10/100/1000 | Հիմնական առանցքային ցանցային ղեկավարվող կոմուտատորը / core switch պետք է ունենա առնվազն 24 հատ 10/gbasex հզորությամբ օպտիկական բնիկներ, առնվազն 2 հատ 100GbE/40GbE uplinks բնիկներ, պետք է ունենա ամպային կառավարման, «Campus Fabrics» ֆունկցիային հնարավորություն, Vlan-ների քանակը պետք է լինի առնվազն 4044, IPv4 երթուղիների քանակը պետք է լինի առնվազն՝ 78000, իսկ IPv6-ինը առնվազն՝ 38000, մակ հասցեների քանակը պետք է լինի առնվազն՝ 111000, ծառայության որակի՝ Quality-of-service (QoS) queues/port պետք է լինի առնվազն՝ 12 հատ, որից ՝ առնվազն՝ 8 unicast, 4 multicast, պետք է ունենա traffic-ի մոնիթորինգի հնարավորություն (IPFIX, sFlow, flow-based telemetry), թողունակությունը պետք է լինի առնվազն՝ 802 mpps, տվյալների արագությունը առնվազն՝ 1070 գբիտ / երկուղղորդված, Backplane արագությունը՝ առնվազն 390 վիրտուալ շասսի փոխկապակցում, Jumbo frames-ը՝ 9կբ-ից ոչ ավել, ARP entries-ը առնվազն՝ 24000, պետք է լինի` stackable, հոսանքի սնունցումը՝ առնվազն 2 սնուցման հնարավորությամբ, պահարանի մեջ տեղադրվելու հնարավորությամբ իսկ չափսը չպետք է գերազանցի 1U-ն: Երաշխիք՝ առնվազն 3 տարի: | հատ | 1 |  |  |  |
| 52 | Ցանցային ղեկավարվող կոմուտատոր 48 մուտք 10/100/1000 PoE + 4SFP+ | Ցանցային ղեկավարվող կոմուտատորը պետք է ունենա առնվազն 48 հատ մուտքի պորտ 10/100/1000BASE արագությունով և Poe+, առնվազն 4 հատ SFP/SFP+ uplinks (SX (multimode), LX (singlemode), or LH (single-mode)), պրոցեսսորը պետք է լինի՝ առնվազն 1.25GHz, DRAM-ը՝ առնվազն 2գբ, թողունակությունը պետք է լինի առնվազն՝ 130mpps (լարային տարբերակով), թվային օպտիկական մոնիտորինգի հնարավորությամբ օպտիկական պորտերի համար,տվյալների արագությունը՝ առնվազն 175 Gbps, Backplane արագությունը՝ առնվազն 80 Gbps, պետք է ունենա անվտանգության հավաստագրեր, ինչպիսիք են՝ CB-IEC60950-1, EN 60825-1, C-UL to CAN/CSA 22.2 No.60950-1, պետք է ունենա վեբ ինտերֆեյս, ջերմաստիճանի սենսոր, usb բնիկ, վիրտուալ շասսի հնարավորությամբ, Vlan-ների քանակը՝ առնվազն 4044, ARP գրառումները՝ առավելագույնը 1500, Jumbo frames-ի քանակը՝ 9կբ-ից ոչ ավել, մակ հասցեների քանակը՝ առնվազն 15550, ծառայության որակի՝ Quality-of-service (QoS) queues/port պետք է լինի առնվազն՝ 8, պետք է ունենա առնվազն 2 հատ հովացման օդափոխիչ, պահարանի մեջ տեղադրվելու հնարավորությամբ իսկ չափսը չպետք է գերազանցի 1U-ն: Երաշխիք՝ առնվազն 3 տարի: | հատ | 6 |  |  |  |
| 53 | Ցանցային ղեկավարվող կոմուտատոր 24 մուտք 10/100/1000 PoE + 4SFP+ | Ցանցային ղեկավարվող կոմուտատորը պետք է ունենա առնվազն 24 հատ մուտքի պորտ 10/100/1000BASE արագությունով և Poe+, առնվազն 4 հատ 1/10G SFP/SFP+ uplinks, GbE SFP օպտիկական/միակցիչի տեսակը՝ RJ-45 կամ LC SFP մանրաթել, որն աջակցում է 1000BASE-T SFP, SX (multimode), LX (singlemode) կամ LH (single-mode), թվային օպտիկական մոնիտորինգի հնարավորությամբ օպտիկական պորտերի համար, պրոցեսսորը պետք է լինի՝ առնվազն 1.25GHz, DRAM-ը՝ առնվազն 2գբ, պետք է ունենա մալուխի ախտորոշման, մալուխի կոտրվածքների և շորտերի հայտնաբերման հնարավորություն, թողունակությունը պետք է լինի առնվազն՝ 95mpps (լարային տարբերակով), տվյալների արագությունը՝ առնվազն 126 Gbps, Backplane արագությունը՝ առնվազն 80 Gbps, պետք է ունենա անվտանգության հավաստագրեր, ինչպիսիք են՝ CB-IEC60950-1, EN 60825-1, պետք է ունենա վեբ ինտերֆեյս, ջերմաստիճանի սենսոր, usb բնիկ, վիրտուալ շասսի հնարավորությամբ, Vlan-ների քանակը՝ առնվազն 4044, ARP գրառումները՝ առավելագույնը 1500, Jumbo frames-ի քանակը՝ 9կբ-ից ոչ ավել, մակ հասցեների քանակը՝ առնվազն 15550, ծառայության որակի՝ Quality-of-service (QoS) queues/port պետք է լինի առնվազն՝ 8, պետք է ունենա առնվազն 1 հատ հովացման օդափոխիչ, պահարանի մեջ տեղադրվելու հնարավորությամբ իսկ չափսը չպետք է գերազանցի 1U-ն: Երաշխիք՝ առնվազն 3 տարի: | հատ | 4 |  |  |  |
| 54 | Ցանցային ղեկավարվող կոմուտատոր 12 մուտք 10/100/1000 PoE + 2SFP+ | Ցանցային ղեկավարվող կոմուտատորը պետք է ունենա առնվազն 12 հատ մուտքի պորտ 10/100/1000BASE-T արագությունով և Poe+, առնվազն 2 հատ SFP/SFP+ uplinks պորտեր 2 x 1/10G արագությունով, պրոցեսսորը պետք է լինի՝ առնվազն 1.25GHz, DRAM-ը՝ առնվազն 2գբ, թողունակությունը պետք է լինի առնվազն՝ 46mpps (լարային տարբերակով), թվային օպտիկական մոնիտորինգի հնարավորությամբ օպտիկական պորտերի համար, Backplane արագությունը՝ առնվազն՝ 80 Gbps, Backplane արագությունը՝ առնվազն 40 Գբիտ/վրկ վիրտուալ շասսի փոխկապակցման ժամանակ՝ մինչև չորս անջատիչ միացնելու հնարավորությամբ, դարձնելով սարքոը որպես մեկ տրամաբանական սարք, սխալների ավտոմատ վերականգնման և ուժեղացված անվտանգության հնարավորություն, պետք է ունենա անվտանգության հավաստագրեր, ինչպիսիք են՝ CB-IEC60950-1, EN 60825-1, պետք է ունենա վեբ ինտերֆեյս, ջերմաստիճանի սենսոր, usb բնիկ, վիրտուալ շասսի հնարավորությամբ, Vlan-ների քանակը՝ առնվազն 4044, ARP գրառումները՝ առավելագույնը 1500, Jumbo frames-ի քանակը՝ 9կբ-ից ոչ ավել, մակ հասցեների քանակը՝ առավելագույնը 16000, պահարանի մեջ տեղադրվելու հնարավորությամբ իսկ չափսը չպետք է գերազանցի 1U-ն: Երաշխիք առնվազն 3 տարի: | հատ | 7 |  |  |  |
| 55 | SFP+ կոմուտացիոն մոդուլ դուպլեքս Single mode | Արագությունը պետք է լինի առնվազն՝ 10 Gigabit Ethernet, փոխանցիչի տեսակը SFP+, միակցիչի տեսակ՝ Duplex LC, թվային օպտիկական մոնիտորինգ անելու հնարավորությամբ, նաև՝ փոխանցիչի ջերմաստիճանը, փոխանցիչի մատակարարման լարումը, ելքային հզորությունը թվային ախտորոշում և մոնիտորինգ անելու հնարավորությամբ, հեռավորությունը՝ առնվազն 10կմ, մալուխի տեսակը՝ MMF: | հատ | 40 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |