ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Ի լրումն ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/79 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի

- Մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև գնման առարկա հանդիսացող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման համակարգում ներառված առանձին սարքերի, սարքավորումների և նյութերի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը (առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը)՝ համաձայն կից ներկայացված ձևի.

- Ընտրված մասնակիցը պետք է ներկայացնի գնման առարկա հանդիսացող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման համակարգում ներառված առանձին սարքերի, սարքավորումների և նյութերի գները, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մաս (Հավելված 1.1): Առանձին սարքերի, սարքավորումների և նյութերի ընդհանուր գների հանրագումարը պետք է հավասար լինի կնքվելիք պայմանագրի գնին.

- Հայտի ապահովումը բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացվելու դեպքում հրավերի հավելված 2-ում բենեֆիցիարի հաշվեհամարում նշվում է «900008000466» գանձապետական հաշիվը.

- Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացվելու դեպքում հրավերի հավելված 3-ում և հավելված 4-ում բենեֆիցիարի հաշվեհամարում նշվում է «900008000664» գանձապետական հաշիվը:

ПРОЧЕЕ ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительно к приглашению на процедуру закупки с кодом HNA-EACHAPZB-24/79

• Участник также должен предоставить товарный знак, фирменное наименование, марку и наименование производителя отдельных устройств, оборудования и материалов, входящих в состав информационно-телекоммуникационной системы, являющейся предметом закупки (полное описание предлагаемого товара), по прилагаемой форме. ;

• Выбранный участник должен предоставить цены на отдельные устройства, оборудование и материалы, входящие в состав информационно-телекоммуникационной системы, являющейся предметом закупки, что будет неотъемлемой частью договора (Приложение 1.1). Сумма общих цен отдельных устройств, оборудования и материалов должна быть равна цене заключаемого договора;

• В случае подачи заявки в форме банковской гарантии в Приложении 2 к приглашению в номере счета бенефициара указывается казначейский счет «900008000466».

• В случае подачи квалификационных и контрактных гарантий в форме банковской гарантии, в Приложении 3 и Приложении 4 приглашения банковский счет бенефициара указывается как «900008000664».

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

------------------------------------ն ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/79 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու

շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող համակարգում ներառված ապրանքների ամբողջական նկարագրերը

| Սարքերի, սարքավորումների և նյութերի |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագրերը | Չ/Մ | Քա-նակը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը |
| 1 | IP Հեռախոս 1 | Առնվազն 4.3դույմ ” 480X272 IPS GLASS BACKLIT գունավոր էկրան, առնվազն 4 SIP հաշիվ, բարձր որակի բարձրախոս, առնվազն չորս արագ զանգ կատարելու կոճակներ (speed dial), ձայնը իջեցնելու, բարձրացնելու, անջատելու կոճակներ, զանգը սպասեցնելու (pause - hold) կոճակ, ականջակալ և բարձրախոս միացնելու կոճակներ, մենյուից օգտվելու և բաժիններ ընտրելու կոճակներ, 6 կոճականի նավիգացիոն կարգավորիչ, խոսափողը՝ լարով, պրոտոկոլը՝ SIP, Firmware-ի անվճար թարմացնելու հնարավորություն, զանգը ձայնագրելու հնարավորություն, կոնտակտներ և խմբեր ստեղծելու և փնտրելու հնարավորություն, վերջին առնվազն 30 զանգերը տեսնելու հնարավորություն, աշխատանքային ռեժիմի ստատուսը փոխելու հնարավորություն (ընդմիջում, հանդիպում): Հեռախոսի ետնամասում պետք է լինի՝ առնվազն երկու հատ բլոկավորման բնիկներ (գրաասեղանի վրա դրված լինելու և պատին ամրացված վիճակում գտնվելու համար), գրասեղանի կանգնակի առնվազն երկու տարբեր ձևի հնարավորություն, պատին ամրացնելու հնարավորություն: TLS, SRTP, VLAN, POE, LLDP, NAT traversal, QoS, 802.1X pass-through, 802.1X authentication Միացման հնարավորությունները՝ USB, EHS, 2 LAN (gigabit) պորտ – հիմնական ստացող և համակարգչին, PC, DC POWER տեխ.բնութագրի IP Հեռախոսակայանի հետ համատեղելիություն(Zero-Touch Provisioning, կոնֆիգուրացում և ծրագրային ապահովման թարմացում հեռախոսակայանից) Հեռախոսակայանի հետ ինտեգրված հեռախոսագիրք(ինքնաթարմացվող) անունով կամ համարով որոնման հնարավորությամբ Զանգերի պատմություն հեռախոսակայանից մշտապես թարմացվող Հեռախոսի կարգավիճակի(online, busy, away) մասին ինֆորմացիայի փոխանակում հեռախոսակայանի հետ Զանգի կայանում(Call park)- ցանկացած հեռախոսից կայանված զանգի վերականգնում Հեռախոսի համակցում հիմնական և պահուստային հեռախոսակայանների հետ | հատ | 102 |  |
| 2 | IP Հեռախոս 2 | Առնվազն 4.3դույմ ” 480X272 IPS GLASS BACKLIT գունավոր էկրան, առնվազն 10 SIP հաշիվ, բարձր որակի բարձրախոս, առնվազն տասներկու արագ զանգ կատարելու կոճակներ (speed dial), ձայնը իջեցնելու, բարձրացնելու, անջատելու կոճակներ, զանգը սպասեցնելու (pause - hold) կոճակ, ականջակալ և բարձրախոս միացնելու կոճակներ, մենյուից օգտվելու և բաժիններ ընտրելու կոճակներ, 6 կոճականի նավիգացիոն կարգավորիչ, վիրտուալ ստեղների էջի կոճակ, BLUETOOTH-ով և WI-FI 2.4/5G կապով միանալու հնարավորություն, խոսափողը՝ լարով, պրոտոկոլը՝ SIP, Firmware-ի անվճար թարմացնելու հնարավորություն, զանգը ձայնագրելու հնարավորություն, կոնտակտներ և խմբեր ստեղծելու և փնտրելու հնարավորություն, վերջին առնվազն 30 զանգերը տեսնելու հնարավորություն աշխատանքային ռեժիմի ստատուսը փոխելու հնարավորություն (ընդմիջում, հանդիպում): Հեռախոսի ետնամասում պետք է լինի՝ առնվազն երկու հատ բլոկավորման բնիկներ (գրաասեղանի վրա դրված լինելու և պատին ամրացված վիճակում գտնվելու համար), գրասեղանի կանգնակի առնվազն երկու տարբեր ձևի հնարավորություն, պատին ամրացնելու հնարավորություն, ընդլայնման մոդուլի ավելացման հնարավորություն (Expansion Module Support), Միացման հնարավորությունները՝ USB, EHS, 2 LAN պորտ (gigabit) – հիմնական ստացող և համակարգչին, PC, DC POWER տեխ.բնութագրի IP Հեռախոսակայանի հետ համատեղելիություն(Zero-Touch Provisioning, կոնֆիգուրացում և ծրագրային ապահովման թարմացում հեռախոսակայանից) Հեռախոսակայանի հետ ինտեգրված հեռախոսագիրք(ինքնաթարմացվող) անունով կամ համարով որոնման հնարավորությամբ Զանգերի պատմություն հեռախոսակայանից մշտապես թարմացվող Հեռախոսի կարգավիճակի(online, busy, away) մասին ինֆորմացիայի փոխանակում հեռախոսակայանի հետ Զանգի կայանում(Call park)- ցանկացած հեռախոսից կայանված զանգի վերականգնում Հեռախոսի համակցում հիմնական և պահուստային հեռախոսակայանների հետ | հատ | 24 |  |
| 3 | IP Հեռախոս 3 | Առնվազն 7.0դույմ ” 800X1280 BACKLIT COLOR MULTI-POINT IPS ապակուց գունավոր սենսորային էկրան, BLUETOOTH-ով և WI-FI 2.4/5G կապով միանալու հնարավորություն, էկրանին ավելացնելու առնվազն տասնվեց արագ զանգ կատարելու կոճակների հնարավորություն (speed dial), ականջակալ և բարձրախոս միացնելու. ձայնը իջեցնելու, բարձրացնելու և անջատելու սենսորային կոճակներ, HD ձայնի հնարավորություն, 3 գունավոր LED հաղորդագրության սպասման ցուցիչ (MWI), խոսափողը՝ լարով, պրոտոկոլը՝ SIP, Firmware-ի անվճար թարմացնելու հնարավորություն, զանգը ձայնագրելու հնարավորություն, կոնտակտներ և խմբեր ստեղծելու և փնտրելու հնարավորություն, վերջին առնվազն 30 զանգերը տեսնելու հնարավորություն, աշխատանքային ռեժիմի ստատուսը փոխելու հնարավորություն (ընդմիջում, հանդիպում): Հեռախոսի ետնամասում պետք է լինի՝ առնվազն երկու հատ բլոկավորման բնիկներ (գրաասեղանի վրա դրված լինելու և պատին ամրացված վիճակում գտնվելու համար), գրասեղանի կանգնակի առնվազն երկու տարբեր ձևի հնարավորություն, պատին ամրացնելու հնարավորություն: Միացման հնարավորությունները՝ առնվազն երկու հատ USB 2.0 բնիկ, EHS, 2 LAN պորտ – հիմնական ստացող և համակարգչին 10/100/1000 Mbps Ethernet բնիկ, ընդլայնման մոդուլի ավելացման հնարավորություն (Expansion Module Support), DC POWER Սնուցման աղբյուրը 220v ներառյալ տեխ.բնութագրի IP Հեռախոսակայանի հետ համատեղելիություն(Zero-Touch Provisioning, կոնֆիգուրացում և ծրագրային ապահովման թարմացում հեռախոսակայանից) Հեռախոսակայանի հետ ինտեգրված հեռախոսագիրք(ինքնաթարմացվող) անունով կամ համարով որոնման հնարավորությամբ Զանգերի պատմություն հեռախոսակայանից մշտապես թարմացվող Հեռախոսի կարգավիճակի(online, busy, away) մասին ինֆորմացիայի փոխանակում հեռախոսակայանի հետ Զանգի կայանում(Call park)- ցանկացած հեռախոսից կայանված զանգի վերականգնում Հեռախոսի համակցում հիմնական և պահուստային հեռախոսակայանների հետ | հատ | 6 |  |
| 4 | IP Հեռախոս 4 | Առնվազն 1.44 դույմ գունավոր էկրան, անլար խոսափող, բազային կայան, միաժամանակյա առնվազն 5 զանգ ստանալու հնարավորություն, առնվազն 8 ժամ խոսելաժամանակ, առնվազն 60 ժամ սպասման ժամանակ, հեռախոսի և բազայի հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 50մ փակ տարածքում, զանգը պետք է ունենա անվտանգ կոդավորում՝ TLS & SRTP, պրոտոկոլը՝ SIP Base station, առնվազն մեկ հատ RJ45 10 / 100M Ethernet պորտ, 5 աուդիո ալիք՝ G.726 / G.711 Codec, Firmware-ի անվճար թարմացնելու հնարավորություն, - սնուցման աղբյուր 220V ներառյալ | հատ | 5 |  |
| 5 | IP Հեռախոսի ընդլայնման մոդուլի ավելացում | Առնվազն 4.3դույմ ” 272X480px IPS GLASS գունավոր էկրան, առնվազն քսան հատ կոճակ, հավելյալ երկու վիրտուալ էջ տեղափո-խվելու հնարավորություն և տեղափոխվելու կոճակներ: Համատեղելի IP Հեռախոս 3 և IP Հեռախոս 4 | հատ | 10 |  |
| 6 | IP Հեռախոսակայան | Հեռախոսակայանը պետք է բաղկացած լինի 2 կտորից՝ հիմնական և պահուստային: Պահուստային հեռախոսակայանը պետք է ամբողջությամբ փոխարինի հիմնական հեռախոսակայանին: Հեռախոսակայանը պետք է ունենա՝ առնվազն 300 օգտատերեր, որը նախատեսված պետք է լինի հիմնականում ip հեռախոսների համար և ըստ անհրաժեշտության ծրագրային հեռախոս համակարգչի(windows/mac) և բջջային հեռախոսի(android/apple) համար, առնվազն 120 միաժամականյա զանգ կատարելու հնարավորություն, վեբ տարբերակով զանգ ստանալու և կատարելու հնարավորություն, CRM ինտեգրման հնարավորություն, առնվազն 3 հատ PCI express սլոտեր PSTN քարտերի համար, առնվազն մեկ հատ կառավարման պորտ/սերիական կոնսոլ, առնվազն 2 հատ USB պորտ, առնվազն 4 հատ ցանցային գիգաբիթ արագության պորտեր և առնվազն մեկ հատ VGA պորտ, առնվազն երկու հատ սնուցման աղբյուր (Dual Redundant Power Supply), առնվազն 2 հատ հայելային 200gb SSD հիշողության սարքեր, սերվերային պահարանի մեջ ամրանալու հնարավորություն ներառյալ ամրակները (Rackmount 19R) կառավարման վահանակ (dashboard)- կոնֆերանս զանգերի ստեղծում, ձայնային փոստի կառավարում, IP հեռախոսների ծրագրավորման կոճակ, ֆաքսի վահանակ, զանգը փոխանցելու, սպասեցնելու և չանհանգստացնելու հնարավորություն: Բջջային հեռախոսի ինտեգրման հնարավորություն- զանգեր կատարելու, հաղորդագրություն գրելու, զանգ փոխանցելու, օգտատերին հետևելու հնարավորություններ: Գրասեղանի հեռախոսներում խմբային նամակագրություն ստեղծելու, հաղորդագրություն ուղարկելու հնարավորություններ: ulaw, alaw, gsm, g.722, g.726, slin, ilbc,g.729 և opus կոդեկների աջակցություն: անսահմանափակ կոնֆերանս զանգերի կամուրջ ստեղծելու և կառավարելու հնարավորություն, hotdesking-ի և intercom-ի հնարավորություն, զանգեր վերցնելու, չանհանգստացնելու, սպասեցնելու, փոխանցելու հնարավորություններ, արագ զանգ կատարելու հնարավորություն, զանգ կատարողի id-ին թույլատվություն տալու կամ բլոկավորելու հնարավորություն, զաների պատմությունը տեսնելու, զանգերը ձայնագրելու հնարավորություններ, զանգերի կենտրոնի բաժին ստեղծելու հնարավորություն: Ընդհանուր ծառայություններ- օգտագործողի կառավարում և խմբերի ստեղծում, անսահմանափակ մուտքային/ելքային ֆաքս, զանգի սպասման ընթացքում երաժշտություն միացնելու հնարավորություն, ձայնային փոստից էլփոստ և ձայնային փոստից դեպի հեռախոս հաղորդագրություն ուղարկելու հնարավորություն, զանգերի գրանցման ինտերֆեյս, զարգերի ձայնագրման հաշվետվություն, առնվազն երկու բազմագործոն նույնականացում, անվտանգ հաղորդակցություն (առնվազն՝ SRTP/TLS/VPN), օրացույցով և ժամերով հեռախոսների վրա զանգեր կատարելու և ստանալու սահմանափակում, կոնտակտներ ստեղծելու հնարավորություն, զանգերի հերթեր (առնվազն՝ ACD/IVR ), ժամային գոտի ընտրելու հնարավորություն, հեռախոսին հայտարարություն ուղարկելու հնարավորություն: Ծրագրային ապահովումը պետք է հիմնված լինի բաց կոդի վրա(opensource software), Հեռախոսակայանը պետք է ունենա վեբի վրա հիմնված գրաֆիկական ադմինիստրացիոն վահանակ՝ որը բաղկաց կլինի առնվազն հետևյալ մենյուներից. - Բարձ հասանելիություն (HA- High Availability) - զանգերի ձայնագրում և արխիվաում - հեռախոսահամարներ և օգտվողներ - հեռախոսագծեր - trunk - հեռախոսակայանի մասին տեղեկատվություն իրական ժամանակում - հեռախոսների կենտրոնացված կոնֆիգուրացում - հրեպատ - համակարգի կրկնօրինակում - օպերացիոն համակարգի թարմացում - DHCP server - VPN server - Ցանցի կարգավորումներ - Մուտքային/ելքային երթուղիներ - Զանգերի պատմություն - Կոնֆերանս - Հեռախոսագիրք - Զանգի խումբ - Ելքային զանգերի ուղղորդում Համատեղելի տեխ. բնութագրի բոլոր հեռախոսների հետ՝ Zero-Touch Provisioning, հեռախոսների կենտրոնացված կոնֆիգուրացում և թարմացում Ծրագրավորում՝ տեխ. բնութագրում նշված բոլոր հեռախոսների կոնֆիգուրացում գործող էլեկտրոնային փոստի հետ ինտեգրում համակարգից ծանուցումներ ստանալու համար կոշտ սկավառակի տեղի զբաղվածության սահմանաչափի և ծանուցումների կոնֆիգուրացում հեռախոսագծերի (sip trunk) և E1 կոնֆիգուրացում Հայաստանում գործող ցանկացած օպերատորի հետ ելքային և մուտքային զանգերի երթուղիների կոնֆիգուրացում ելքային զանգերի երթուղիների խմբերի ստեղծում և հնարավորություն մենյուի միջոցով ցանկացաց հեռախոսահամար թույլատրելու կամ բլոկավորելու օգտվելու այդ խմբերից հրեպատի կոնֆիգուրացում Մուտքային զանգերի վերահասցեավորում կախված օրից և ժամից Զանգերի խմբերի ստեղծում Մուտքային զուգահեռ զանգերի կոնֆիգուրացում Ղեկավար-ընդունարան հեռախոսների կոնֆիգուրացում՝ մեկ և ավել համարների և հեռախոսագծերի կոնֆիգուրացում,զանգերի փոխանցում, հեռախոսի կարգավիճակի արտացոլում, BLF(զանգի կարգավիճակ) կոնֆիգուրացում, անհրաժեշտության դեպքում տեխ. բնութագրի ցանկացած այլ հեռաոխոսի վրա նման ֆունկցիայի կոնֆիգուրացում Զանգերի ձայնագրությունների ավտոմատ արխիվացում պատվիրատուի մոտ գործող տվյալների պահպանման սերվերում և հեռացում համակարգից Անսահահմանափակ զանգերի պատմության հնարավորություն, զանգերի պատմության արտահանում և գրաֆիկական արտացոլում, որոնում հեռախոսահամարով, անունով, ըստ ժամի, օրերի միջակայքի Բարձ հասանելիություն (HA- High Availability) կոնֆիգուրացում՝ տվյալների ավտոմատ հայելային պատճենում և ձախողումների կայունություն 2 կայանների միջև (failover) Հեռախոսները և սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն մեկ տարի երաշխիք | հատ | 1 |  |
| 7 | Թվային հեռախոսակապը SIP դարձնող սարք | Առնվազն 30 միաժամանակյա զանգ կատարելու հնարավորություն, VoIP պրոտոկոլը՝ SIP ¦ H.323 4-րդ տարբերակ, PRI բնիկը՝ 1 PRI E1 LAN բնիկ՝ 2 RJ-45s gigabit, WAN բնիկ 1 RJ-45 gigabit, ձայնային կոդեկ՝ G.711 (a-law/µ-law) (64 kbps) G.729a (8 kbps) G.723.1 (5.3/6.4 kbps) Clearmode G.726: Զանգերի ճկուն երթուղում հետադարձ և նվազագույն ծախսերի համար, արտակարգ իրավիճակների PSTN կրկնօրինակման հնարավորություն: Պետք է աջակցի առնվազն՝ ETSI, NI1, NI2, AT&T 5ESS, ISO QSIG, Basic Call & QSIG feature transparency, Channel Associated Signalling (CAS) Զանգի և QSIG հիմնական գործառույթների թափանցիկություն, ալիքի հետ կապված ազդանշանային ազդանշան (CAS), R2MFC, SIP և T.38 Fax: Նույնականացումը՝ զանգահարողի նույնականացման ներկայացում, SIP-ի գրանցում և ամփոփում նույնականացում: Գործառնություններ, սպասարկում՝ HTTP(S) վեբ սերվեր, հեռավար տարբերակով firmware-ի թարմացման, ավտոմատ կոդի թարմացման, ավտոմատ կոնֆիգուրացիայի թարմացման հնարավորություն, SNMP V1, V2 և V3TFTP/FTP աջակցություն, RS232/Telnet/SSH Անվտանգություն և կոդավորում՝ կառավարումը – HTTPS, SSH Telnet, SIP/TL՚ Արտաքին Էներգամատակարարումը 220 VAC: Զանգի որակը՝ հարմարվողական ցնցումների հեռացում, հարմարավետ ձայնի կամ աղմուկի գեներացում, լռության ապահովում, 802.1p/Q VLAN հատկորոշում, տարբերակված ծառայություններ (DiffServ). ծառայության տեսակը (ToS), QoS վիճակագրության հաշվետվություն, Էխոյի չեղարկում (G.168 մինչև 128ms) Համատեղելի ՀՀ-ում գործող կապի օպերատորների հետ | հատ | 1 |  |
| 8 | Տեսախցիկ | Հեռախոսակայանի սենյակի համար նախատեսված թվով 2 հատ շարժական տեսախցիկ, առնվազն 1920x1080, գիշերային տեսանելիությամբ, շարժման սենսորով, շինության ներսում տեղադրելու համար: | հատ | 2 |  |
| 9 | Ահազանգման սարք | Հեռախոսակայանի սենյակի համար նախատեսված ջերմաստիճանի սենսոր` SIM քարտով աշխատող, ջերմաստիճանի փոփոխման ժամանակ զանգ կատարելու հնարավորությամբ, օդի խոնավությունը ճանաչելու սենսոր: | հատ | 1 |  |
| 10 | Դռան փական | Հեռախոսակայանի սենյակի դռան փական, որը կաշխատի և մատնահետքով, և քարտով և դեմքի ճանաչելիությամբ: | հատ | 1 |  |
| 11 | Մալուխ ոլորված զույգով 6-րդ կատեգորիա | Չէկրանացված 6-րդ կարգի տվյալների փոխանցման, ոլորված զույգերով 23 AWG ջիղերի կտրվածքով U/UTP մալուխ: Հաճախականություն 250 ՄՀց: Մակերեսային ծածկույթը ցածր ծխարտադրությամբ հալոգենազերց /LSZH/։ Միջազգային ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 և TIA/EIA 568-C.2 ստանդարտների համապատասխանություն: Համապատասխանություն IEC 60332-1 հրդեհային նորմի LSZH ծածկույթով: Ցանկալի գունավորում` տարբերվող սպիտակից և մոխրագույնից: Արտադրողի կողմից 25 տարվա երաշխիք, համակարգի անխափան աշխատանքի համար / U/UTP 4 Pair Cat6 LSZH, Euroclass Dca | մետր | 13750 |  |
| 12 | Զրահապատ մետաղական իրանով օպտիկամանրաթելային մալուխ 8 ջիղ , Single mode | Զրահապատ մետաղական իրանով օպտիկամանրաթելային մալուխ 8 ջիղ , Single mode | մետր | 800 |  |
| 18 | RJ45 6-րդ կարգի Cat6 UTP բնիկ | RJ45 6-րդ կարգի Cat6 UTP բնիկ, չէկրանացված, պղնձե միացումների համար | հատ | 317 |  |
| 19 | Վարդակների հանգույց 45x45 | Վարդակների հանգույց 45x45 2x RJ45 Cat6 պղնձե միացումների համար, անկյունային, հագեցած փոշեպաշտպանիչ դռնակով։ | հատ | 317 |  |
| 20 | Վարդակ 1хRJ45, 6-րդ կատեգորիա, արտաքին տեղադրման, IP44 | Արտաքին տեղադրման տուփ մեկտեղանի 80մմ X 80 մմ սպիտակ IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան: / MOUNTING BOX WHITE/: Շրջանակ մեկտեղանի սպիտակ ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան: / SINGLE FRAME WHITE /: | հատ | 9 |  |
| 31 | Վարդակների մոդուլ 19", 9xSchuko (16A) | Կոմուտացիոն պահարանի համար նախատեսված 8x220Վ/16Ա էլ. սնուցման վարդակ պարունակող պանել 19 դյույմ լայնքով, 1U ունակությամբ | հատ | 11 |  |
| 33 | Անխափան սնուցման սարք | 19U պահարանի մեջ առավելագույնը 3U տարածք զբաղեցնող անխափան սնուցման սարք, հզորությունը առնվազն՝ 3000ՎԱ, ինվերտորային, կարճ միացումից, գերծանրաբեռնվածությունից պաշտպանվելու հնարավորությամբ, ձայնային ահազանգի հնարավորությամբ, ելքային էլեկտրական լարումը՝ սինուսոիդային, էներգախնայողության ռեժիմի հնարավորությամբ, նախատեսված սերվերների համար, USB բնիկով և համապատասխան SNMP քարտով: Երաշխիք՝ առնվազն 2 տարի: | հատ | 3 |  |
| 36 | RJ45 6-րդ կարգի Cat6 UTP բնիկ | RJ45 6-րդ կարգի Cat6 UTP բնիկ, չէկրանացված, պղնձե միացումների համար | հատ | 326 |  |
| 37 | Պատչ կորդ Cat6 1մ | Մալուխ համալրված միացուցիչներով /համակցալար/ 1 մետր երկարությամբ չէկրանացված 6-րդ կարգի տվյալների փոխանցման, ոլորված զույգերով 24 AWG ջիղերի կտրվածքով։ Մակերեսային ծածկույթը ցածր ծխարտադրությամբ հալոգենազերց /LSZH/ Միջազգային Commercial Standards EN 50173 Ed.1; ISO/IEC 11801 Cat 6 ստանդարտների համապատասխանություն: Երաշխավորված 750 վերամիացում։ | հատ | 500 |  |
| 38 | Պատչ կորդ Cat6 2մ | Մալուխ համալրված միացուցիչներով /համակցալար/ 2 մետր երկարությամբ չէկրանացված 6-րդ կարգի տվյալների փոխանցման, ոլորված զույգերով 24 AWG ջիղերի կտրվածքով։ Մակերեսային ծածկույթը ցածր ծխարտադրությամբ հալոգենազերց /LSZH/ Միջազգային Commercial Standards EN 50173 Ed.1; ISO/IEC 11801 Cat 6 ստանդարտների համապատասխանություն: Երաշխավորված 750 վերամիացում։ | հատ | 100 |  |
| 39 | Պատչ կորդ Cat6 3մ | Մալուխ համալրված միացուցիչներով /համակցալար/ 3 մետր երկարությամբ չէկրանացված 6-րդ կարգի տվյալների փոխանցման, ոլորված զույգերով 24 AWG ջիղերի կտրվածքով։ Մակերեսային ծածկույթը ցածր ծխարտադրությամբ հալոգենազերց /LSZH/ Միջազգային Commercial Standards EN 50173 Ed.1; ISO/IEC 11801 Cat 6 ստանդարտների համապատասխանություն: Երաշխավորված 750 վերամիացում։ | հատ | 100 |  |
| 40 | Օպտիկական պատչ կորդ 3մ LC-LC դուպլեքս Single mode | Օպտիկական պատչ կորդ 3մ LC-LC դուպլեքս Single mode | հատ | 15 |  |
| 41 | Օպտիկական պատչ կորդ 1մ LC-LC դուպլեքս Single mode | Օպտիկական պատչ կորդ 1մ LC-LC դուպլեքս Single mode | հատ | 20 |  |
| 42 | Օպտիկական մալուխի պատչ պանել 24 պորտ Duplex LC | Օպտիկական մալուխի պատչ պանել 24 պորտ Duplex LC | հատ | 2 |  |
| 45 | Վարդակների հանգույց 45x45 | Վարդակների հանգույց 45x45 2x RJ45 Cat6 պղնձե միացումների համար, անկյունային, հագեցած փոշեպաշտպանիչ դռնակով։ | հատ | 160 |  |
| 46 | RJ45 6-րդ կարգի Cat6 UTP բնիկ | RJ45 6-րդ կարգի Cat6 UTP բնիկ, չէկրանացված, պղնձե միացումների համար | հատ | 160 |  |
| 47 | RJ45 6-րդ կարգի Cat6a FTP բնիկ | RJ45 6-րդ կարգի Cat6a FTP բնիկ, էկրանացված, պղնձե միացումների համար | հատ | 160 |  |
| 51 | Հիմնական առանցքային ղեկավարվող կոմուտատոր 24 մուտք 10/100/1000 | Հիմնական առանցքային ցանցային ղեկավարվող կոմուտատորը / core switch պետք է ունենա առնվազն 24 հատ 10/gbasex հզորությամբ օպտիկական բնիկներ, առնվազն 2 հատ 100GbE/40GbE uplinks բնիկներ, պետք է ունենա ամպային կառավարման, «Campus Fabrics» ֆունկցիային հնարավորություն, Vlan-ների քանակը պետք է լինի առնվազն 4044, IPv4 երթուղիների քանակը պետք է լինի առնվազն՝ 78000, իսկ IPv6-ինը առնվազն՝ 38000, մակ հասցեների քանակը պետք է լինի առնվազն՝ 111000, ծառայության որակի՝ Quality-of-service (QoS) queues/port պետք է լինի առնվազն՝ 12 հատ, որից ՝ առնվազն՝ 8 unicast, 4 multicast, պետք է ունենա traffic-ի մոնիթորինգի հնարավորություն (IPFIX, sFlow, flow-based telemetry), թողունակությունը պետք է լինի առնվազն՝ 802 mpps, տվյալների արագությունը առնվազն՝ 1070 գբիտ / երկուղղորդված, Backplane արագությունը՝ առնվազն 390 վիրտուալ շասսի փոխկապակցում, Jumbo frames-ը՝ 9կբ-ից ոչ ավել, ARP entries-ը առնվազն՝ 24000, պետք է լինի` stackable, հոսանքի սնունցումը՝ առնվազն 2 սնուցման հնարավորությամբ, պահարանի մեջ տեղադրվելու հնարավորությամբ իսկ չափսը չպետք է գերազանցի 1U-ն: Երաշխիք՝ առնվազն 3 տարի: | հատ | 1 |  |
| 52 | Ցանցային ղեկավարվող կոմուտատոր 48 մուտք 10/100/1000 PoE + 4SFP+ | Ցանցային ղեկավարվող կոմուտատորը պետք է ունենա առնվազն 48 հատ մուտքի պորտ 10/100/1000BASE արագությունով և Poe+, առնվազն 4 հատ SFP/SFP+ uplinks (SX (multimode), LX (singlemode), or LH (single-mode)), պրոցեսսորը պետք է լինի՝ առնվազն 1.25GHz, DRAM-ը՝ առնվազն 2գբ, թողունակությունը պետք է լինի առնվազն՝ 130mpps (լարային տարբերակով), թվային օպտիկական մոնիտորինգի հնարավորությամբ օպտիկական պորտերի համար,տվյալների արագությունը՝ առնվազն 175 Gbps, Backplane արագությունը՝ առնվազն 80 Gbps, պետք է ունենա անվտանգության հավաստագրեր, ինչպիսիք են՝ CB-IEC60950-1, EN 60825-1, C-UL to CAN/CSA 22.2 No.60950-1, պետք է ունենա վեբ ինտերֆեյս, ջերմաստիճանի սենսոր, usb բնիկ, վիրտուալ շասսի հնարավորությամբ, Vlan-ների քանակը՝ առնվազն 4044, ARP գրառումները՝ առավելագույնը 1500, Jumbo frames-ի քանակը՝ 9կբ-ից ոչ ավել, մակ հասցեների քանակը՝ առնվազն 15550, ծառայության որակի՝ Quality-of-service (QoS) queues/port պետք է լինի առնվազն՝ 8, պետք է ունենա առնվազն 2 հատ հովացման օդափոխիչ, պահարանի մեջ տեղադրվելու հնարավորությամբ իսկ չափսը չպետք է գերազանցի 1U-ն: Երաշխիք՝ առնվազն 3 տարի: | հատ | 6 |  |
| 53 | Ցանցային ղեկավարվող կոմուտատոր 24 մուտք 10/100/1000 PoE + 4SFP+ | Ցանցային ղեկավարվող կոմուտատորը պետք է ունենա առնվազն 24 հատ մուտքի պորտ 10/100/1000BASE արագությունով և Poe+, առնվազն 4 հատ 1/10G SFP/SFP+ uplinks, GbE SFP օպտիկական/միակցիչի տեսակը՝ RJ-45 կամ LC SFP մանրաթել, որն աջակցում է 1000BASE-T SFP, SX (multimode), LX (singlemode) կամ LH (single-mode), թվային օպտիկական մոնիտորինգի հնարավորությամբ օպտիկական պորտերի համար, պրոցեսսորը պետք է լինի՝ առնվազն 1.25GHz, DRAM-ը՝ առնվազն 2գբ, պետք է ունենա մալուխի ախտորոշման, մալուխի կոտրվածքների և շորտերի հայտնաբերման հնարավորություն, թողունակությունը պետք է լինի առնվազն՝ 95mpps (լարային տարբերակով), տվյալների արագությունը՝ առնվազն 126 Gbps, Backplane արագությունը՝ առնվազն 80 Gbps, պետք է ունենա անվտանգության հավաստագրեր, ինչպիսիք են՝ CB-IEC60950-1, EN 60825-1, պետք է ունենա վեբ ինտերֆեյս, ջերմաստիճանի սենսոր, usb բնիկ, վիրտուալ շասսի հնարավորությամբ, Vlan-ների քանակը՝ առնվազն 4044, ARP գրառումները՝ առավելագույնը 1500, Jumbo frames-ի քանակը՝ 9կբ-ից ոչ ավել, մակ հասցեների քանակը՝ առնվազն 15550, ծառայության որակի՝ Quality-of-service (QoS) queues/port պետք է լինի առնվազն՝ 8, պետք է ունենա առնվազն 1 հատ հովացման օդափոխիչ, պահարանի մեջ տեղադրվելու հնարավորությամբ իսկ չափսը չպետք է գերազանցի 1U-ն: Երաշխիք՝ առնվազն 3 տարի: | հատ | 4 |  |
| 54 | Ցանցային ղեկավարվող կոմուտատոր 12 մուտք 10/100/1000 PoE + 2SFP+ | Ցանցային ղեկավարվող կոմուտատորը պետք է ունենա առնվազն 12 հատ մուտքի պորտ 10/100/1000BASE-T արագությունով և Poe+, առնվազն 2 հատ SFP/SFP+ uplinks պորտեր 2 x 1/10G արագությունով, պրոցեսսորը պետք է լինի՝ առնվազն 1.25GHz, DRAM-ը՝ առնվազն 2գբ, թողունակությունը պետք է լինի առնվազն՝ 46mpps (լարային տարբերակով), թվային օպտիկական մոնիտորինգի հնարավորությամբ օպտիկական պորտերի համար, Backplane արագությունը՝ առնվազն՝ 80 Gbps, Backplane արագությունը՝ առնվազն 40 Գբիտ/վրկ վիրտուալ շասսի փոխկապակցման ժամանակ՝ մինչև չորս անջատիչ միացնելու հնարավորությամբ, դարձնելով սարքոը որպես մեկ տրամաբանական սարք, սխալների ավտոմատ վերականգնման և ուժեղացված անվտանգության հնարավորություն, պետք է ունենա անվտանգության հավաստագրեր, ինչպիսիք են՝ CB-IEC60950-1, EN 60825-1, պետք է ունենա վեբ ինտերֆեյս, ջերմաստիճանի սենսոր, usb բնիկ, վիրտուալ շասսի հնարավորությամբ, Vlan-ների քանակը՝ առնվազն 4044, ARP գրառումները՝ առավելագույնը 1500, Jumbo frames-ի քանակը՝ 9կբ-ից ոչ ավել, մակ հասցեների քանակը՝ առավելագույնը 16000, պահարանի մեջ տեղադրվելու հնարավորությամբ իսկ չափսը չպետք է գերազանցի 1U-ն: Երաշխիք առնվազն 3 տարի: | հատ | 7 |  |
| 55 | SFP+ կոմուտացիոն մոդուլ դուպլեքս Single mode | Արագությունը պետք է լինի առնվազն՝ 10 Gigabit Ethernet, փոխանցիչի տեսակը SFP+, միակցիչի տեսակ՝ Duplex LC, թվային օպտիկական մոնիտորինգ անելու հնարավորությամբ, նաև՝ փոխանցիչի ջերմաստիճանը, փոխանցիչի մատակարարման լարումը, ելքային հզորությունը թվային ախտորոշում և մոնիտորինգ անելու հնարավորությամբ, հեռավորությունը՝ առնվազն 10կմ, մալուխի տեսակը՝ MMF: | հատ | 40 |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  		                                                  ստորագրություն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара -----------------------в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом HNA-EACHAPZB-24/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Приборы, оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название и код | Технические характеристики | Е/И | Количество | товарный знак, фирменное наименование, торговая марка и наименование производителя |
| 1 | IP Телефон 1 | Минимум 4,3-дюймовый цветной экран 480X272 IPS GLASS BACKLIT, минимум 4 SIP-аккаунта, высококачественный динамик, минимум четыре кнопки быстрого набора (speed dial), кнопки для уменьшения, увеличения и отключения звука, кнопка для удержания вызова (pause-hold), кнопки для подключения наушников и громкоговорителя, кнопки для использования меню и выбора разделов, 6-кнопочный навигационный контроллер, проводной микрофон, протокол SIP, возможность бесплатного обновления Firmware, возможность записи вызовов, возможность создания и поиска контактов и групп, возможность просмотра последних минимум 30 вызовов, возможность изменения статуса рабочего режима (перерыв, встреча). На задней части телефона должны быть минимум два слота для блокировки (для размещения на столе и крепления на стену), минимум две различные формы подставки для стола, возможность крепления на стену. TLS, SRTP, VLAN, POE, LLDP, NAT traversal, QoS, 802.1X pass-through, 802.1X authentication. Возможности подключения: • USB, EHS, 2 LAN (gigabit) порт — основной для подключения и для компьютера (PC), DC Power • Совместимость с IP-АТС (Zero-Touch Provisioning, настройка и обновление программного обеспечения с АТС) • Интегрированная с АТС телефонная книга (автоматическое обновление) с возможностью поиска по имени или номеру • Журнал звонков, постоянно обновляющийся с АТС • Обмен информацией о статусе телефона (online, busy, away) с АТС • Функция парковки вызова (Call park) — восстановление парковочного вызова с любого телефона • Совместимость телефона с основной и резервной АТС. | шт | 102 |  |
| 2 | IP Телефон 2 | Минимум 4,3-дюймовый цветной экран 480X272 IPS GLASS BACKLIT, минимум 10 SIP-аккаунтов, высококачественный динамик, минимум двенадцать кнопок быстрого набора (speed dial), кнопки для уменьшения, увеличения и отключения звука, кнопка для удержания вызова (pause-hold), кнопки для подключения наушников и громкоговорителя, кнопки для использования меню и выбора разделов, 6-кнопочный навигационный контроллер, кнопка для виртуальной клавиатуры, возможность подключения через Bluetooth и Wi-Fi 2.4/5G, проводной микрофон, протокол SIP, возможность бесплатного обновления Firmware, возможность записи вызовов, возможность создания и поиска контактов и групп, возможность просмотра последних минимум 30 вызовов, возможность изменения статуса рабочего режима (перерыв, встреча). На задней части телефона должны быть: минимум два слота для блокировки (для размещения на столе и крепления на стену), минимум две различные формы подставки для стола, возможность крепления на стену, а также возможность добавления модуля расширения (Expansion Module Support). Возможности подключения: • USB, EHS, 2 LAN (gigabit) порт— основной для подключения и для компьютера (PC), DC Power • Совместимость с IP-АТС (Zero-Touch Provisioning, настройка и обновление программного обеспечения с АТС) • Интегрированная с АТС телефонная книга (автоматическое обновление) с возможностью поиска по имени или номеру • Журнал звонков, постоянно обновляющийся с АТС • Обмен информацией о статусе телефона (в сети, занят, отошел) с АТС • Функция парковки вызова (Call park) — восстановление парковочного вызова с любого телефона • Совместимость телефона с основной и резервной АТС. | шт | 24 |  |
| 3 | IP Телефон 3 | Минимум 7.0-дюймовый стеклянный цветной сенсорный экран 800X1280 BACKLIT COLOR MULTI-POINT IPS, возможность подключения через Bluetooth и Wi-Fi 2.4/5G, возможность добавления на экран не менее шестнадцати кнопок быстрого набора (speed dial), сенсорные кнопки для подключения наушников, громкоговорителя и для уменьшения, увеличения, отключения звука, возможность HD звука, трехцветный LED индикатор ожидания сообщения (MWI), проводной микрофон, протокол SIP, возможность бесплатного обновления Firmware, возможность записи вызовов, возможность создания и поиска контактов и групп, возможность просмотра последних минимум 30 вызовов, возможность изменения статуса рабочего режима (перерыв, встреча). На задней части телефона должны быть: минимум два слота для блокировки (для размещения на столе и крепления на стену), минимум две различные формы подставки для стола, возможность крепления на стену. Возможности подключения ՝ • Как минимум два USB 2.0 порта, EHS, 2 LAN-порт — основной приемник и компьютерный Ethernet-порт 10/100/1000 Мбит/с, поддержка модуля расширения (Expansion Module Support), DC POWER • Источник питания 220v включен • Совместимость с IP-АТС по техническим характеристикам (Zero-Touch Provisioning, конфигурация и обновление программного обеспечения с АТС) • Интегрированная с АТС телефонная книга (автообновляемая) с возможностью поиска по имени или номеру • История вызовов, постоянно обновляемая с АТС • Обмен информацией о статусе телефона (online, busy, away) с АТС • Парковка вызовов (Call park) — возможность возобновления парковочного вызова с любого телефона • Совместимость телефона с основной и резервной АТС. | шт | 6 |  |
| 4 | IP Телефон 4 | Должно иметь: цветной экран 1,44 дюйма, беспроводной микрофон, базовая станция, возможность приема не менее 5 одновременных вызовов, не менее 8 часов в режиме разговора, не менее 60 часов в режиме ожидания, расстояние между телефоном и базой должно быть не менее 50 м в закрытой зоне, звонок должен иметь безопасное шифрование TLS & SRTP, протокол: SIP Базовая станция: минимум один порт Ethernet RJ45 10/100M, 5 аудиоканалов: G.726 / G.711 Codec, возможность бесплатного обновления Firmware, блок питания 220В в комплекте | шт | 5 |  |
| 5 | Добавление модуля расширения IP-телефона | Минимум 4,3-дюймовый цветной экран 272X480px IPS GLASS, не менее двадцати кнопок, возможность перемещения в две дополнительные виртуальные страницы и кнопки перемещения. Совместим с IP-телефоном 3 и IP-телефоном 4. | шт | 10 |  |
| 6 | IP-телефонная станция | АТС должна состоять из 2 частей: основной и резервной. Резервная АТС должна полностью заменить основную в случае необходимости. АТС должна иметь: - не менее 300 пользователей, предназначенных в основном для IP-телефонов, и при необходимости поддерживать программные телефоны для компьютеров (Windows/Mac) и мобильных телефонов (Android/Apple); - возможность осуществления не менее 120 одновременных звонков; - возможность приема и совершения звонков через веб-интерфейс; - возможность интеграции с CRM; - не менее 3 слотов PCI Express для карт PSTN; - как минимум один управляющий порт/последовательная консоль; - минимум 2 USB-порта; - не менее 4 сетевых портов с гигабитной скоростью и как минимум один порт VGA; - не менее двух блоков питания (Dual Redundant Power Supply); - не менее 2 зеркальных SSD-накопителей по 200 ГБ; - возможность крепления в серверную стойку, включая крепления (Rackmount 19R); - панель управления (dashboard) с функциями создания конференц-звонков, управления голосовой почтой, кнопкой программирования IP-телефонов, панелью факсов, возможностью передачи вызова, постановки на удержание и режимом «Не беспокоить». Возможность интеграции мобильного телефона — совершение звонков, отправка сообщений, передача звонков, отслеживание пользователей. Возможности создания групповой переписки и отправки сообщений на настольных телефонах. Поддержка кодеков ulaw, alaw, gsm, g.722, g.726, slin, ilbc, g.729 и opus. Возможность создания и управления неограниченным количеством конференц-мостов, поддержка функций hotdesking и intercom. Возможности перехвата вызовов, режимов «Не беспокоить», удержания и передачи вызовов, функция быстрого набора, возможность разрешения или блокировки id звонящего, просмотр истории звонков, запись звонков, создание отдела колл-центра. Общие услуги — управление пользователями и создание групп, неограниченная отправка/прием факсов, возможность включения музыки во время ожидания вызова, возможность отправки сообщений с голосовой почты на электронную почту и с голосовой почты на телефон, интерфейс регистрации звонков, отчет по записи звонков, поддержка не менее двухфакторной аутентификации, безопасная связь (как минимум SRTP/TLS/VPN), ограничение на прием и совершение звонков по расписанию и времени через календарь, возможность создания контактов, очереди вызовов (как минимум ACD/IVR), возможность выбора часового пояса, возможность отправки уведомлений на телефон. Программное обеспечение должно быть основано на открытом коде (opensource software). АТС должна иметь веб-основную графическую административную панель, которая будет включать как минимум следующие меню: • Высокая доступность (HA - High Availability) • Запись и архивирование звонков • Телефонные номера и пользователи • Телефонные линии — trunk • Информация о работе АТС в реальном времени • Централизованная конфигурация телефонов - firewall • Резервное копирование системы • Обновление операционной системы • DHCP сервер • VPN сервер • Настройки сети • Маршруты входящих/исходящих вызовов • История вызовов • Конференции • Телефонная книга • Группы вызовов • Маршрутизация исходящих вызовов Совместимость со всеми телефонами по техническим характеристикам — Zero-Touch Provisioning, централизованная конфигурация и обновление телефонов. Программирование: - Конфигурация всех телефонов, указанных в технических характеристиках - Интеграция с действующей электронной почтой для получения уведомлений из системы - Конфигурация пределов использования жесткого диска и уведомлений - Настройка телефонных линий (SIP trunk) и E1 для любого оператора, работающего в Армении - Настройка маршрутов исходящих и входящих звонков - Создание групп маршрутов исходящих звонков с возможностью через меню разрешать или блокировать номера для использования в этих группах - конфигурация межсетевого экрана firewall - Переадресация входящих звонков в зависимости от дня и времени - Создание групп звонков - Конфигурация параллельных входящих звонков - Настройка телефонов для руководителя и секретаря — настройка одного или нескольких номеров и телефонных линий, передача звонков, отображение статуса телефона, BLF (индикация статуса звонка), а также по необходимости настройка этой функции на любом другом телефоне указанной в технической характеристике - Автоматическое архивирование записей звонков на сервере заказчика для хранения данных и удаление их из системы - Возможность неограниченной истории звонков, экспорт истории, графическое отображение, поиск по номеру, имени, времени, диапазону дат - Настройка высокой доступности (HA - High Availability) — автоматическое зеркальное копирование данных и устойчивость к сбоям между двумя станциями (failover) - Телефоны и оборудование должны иметь как минимум один год гарантии. | шт | 1 |  |
| 7 | Устройство, преобразующее цифровую телефонную связь в SIP. | Возможность совершения не менее 30 одновременных звонков, протокол VoIP: SIP ¦ H.323 версия 4, слот PRI: 1 PRI E1, порты LAN: 2 RJ-45s gigabit, порт WAN: 1 RJ-45 gigabit, звуковые кодеки: G.711 (a-law/µ-law) (64 kbps) G.729a (8 kbps) G.723.1 (5.3/6.4 kbps) Clearmode G.726. Гибкая маршрутизация звонков для обратных вызовов и минимизации затрат, возможность резервирования через PSTN для экстренных ситуаций. Должна поддерживать как минимум следующие стандарты: ETSI, NI1, NI2, AT&T 5ESS, ISO QSIG, Basic Call & QSIG feature transparency, Channel Associated Signalling (CAS), прозрачность основных функций звонков и QSIG, сигнализация CAS, R2MFC, SIP и T.38 Fax. Аутентификация: представление идентификатора вызывающего абонента, регистрация и объединение SIP, аутентификация. Функции и обслуживание: веб-сервер HTTP(S), возможность удалённого обновления firmware, автоматического обновления кода и конфигурации, поддержка SNMP V1, V2 и V3, поддержка TFTP/FTP, RS232/Telnet/SSH. Безопасность и шифрование: управление — HTTPS, SSH, Telnet, SIP/TLS. Внешнее питание: 220 VAC. Качество звонков: адаптивное устранение дрожаний, генерация комфортного шума, обеспечение тишины, поддержка 802.1p/Q VLAN, классификация услуг (DiffServ), тип обслуживания (ToS), отчёты по QoS, подавление эха (G.168 до 128 ms). Совместимость с операторами связи, работающими в Республике Армения. | шт | 1 |  |
| 8 | Камера | Количество 2 переносных камеры для АТС минимум 1920х1080, ночного видения, датчика движения, для установки внутри здания. | шт | 2 |  |
| 9 | Устройство сигнализации | Датчик температуры для помещения АТС - работает от SIM-карты, с возможностью совершить звонок при изменении температуры, датчик влажности воздуха. | шт | 1 |  |
| 10 | Дверной замок | Дверной замок телефонной комнаты, который будет работать как с отпечатком пальца, так и с картой, а также с распознаванием лица. | шт | 1 |  |
| 11 | Кабель витая пара категории 6 | Неэкранированная, передача данных класса 6, витая пара, 23 AWG, многожильный кабель U/UTP. Частота 250 МГц. Поверхностное покрытие галогенизированное с низким дымовыделением /LSZH/. Соответствие международным стандартам ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 и TIA/EIA 568-C.2. Соответствие стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1 с покрытием LSZH. Желаемый окрас кроме белого и серого. Гарантия производителя 25 лет на бесперебойную работу системы / U/UTP 4 Pair Cat6 LSZH, Euroclass Dca | м | 13750 |  |
| 12 | Волоконно-оптический кабель с Армированным металлическим сердечником, 8 жил, Single mode | Волоконно-оптический кабель с Армированным металлическим сердечником, 8 жил, Single mode | м | 800 |  |
| 18 | Разъем UTP RJ45 категории 6 Cat6 | Разъем RJ45 категории 6 Cat6 UTP для неэкранированных медных соединений | шт | 317 |  |
| 19 | Узел розетоки 45x45 | Узел розетоки 45x45 для 2 медных соединений RJ45 Cat6, угловая, с пылезащитной дверцей. | шт | 317 |  |
| 20 | Розетка 1xRJ45, категория 6, внешняя установка, IP44 | Одинарная коробка для наружного монтажа размером 80 x 80 мм, белая, IP 44, ISO 9001:2000, соответствует EN 50085-2-1. / MOUNTING BOX WHITE /. Одинарная рамка белого цвета в соответствии со стандартами ISO 9001:2000, EN 50085-2-1. / SINGLE FRAME WHITE /. | шт | 9 |  |
| 31 | Розеточный модуль 19", 9xSchuko (16А) | 8х220В/16А для распределительного шкафа. Панель шириной 19 дюймов высотой 1U с разъемом питания | шт | 11 |  |
| 33 | Источник бесперебойного питания | Устройство бесперебойного питания, занимающее пространство максимум 3U в шкафу 19U, мощность не менее 3000ВА, инверторное, с возможностью защиты от короткого замыкания, перегрузки, с возможностью звуковой сигнализации, выходное напряжение синусоидальное, с возможность режима энергосбережения, предназначенного для серверов, с разъемом USB и соответствующей картой SNMP. Гарантия: не менее 2 лет. | шт | 3 |  |
| 36 | Разъем UTP RJ45 категории 6 Cat6 | Разъем RJ45 категории 6 Cat6 UTP для неэкранированных медных соединений | шт | 326 |  |
| 37 | Патч-корд Cat6 1м | Кабель с разъемами неэкранированная передача данных класса 6 длиной 1 метра, витая пара с жилами 24 AWG. Поверхностное покрытие из галогенированных материалов с низким дымовыделением /LSZH/ Международные коммерческие стандарты EN 50173 Ред.1; Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Cat 6. Гарантировано 750 переподключений. | шт | 500 |  |
| 38 | Патч-корд Cat6 2м | Кабель с разъемами неэкранированная передача данных класса 6 длиной 2 метра, витая пара с жилами 24 AWG. Поверхностное покрытие из галогенированных материалов с низким дымовыделением /LSZH/ Международные коммерческие стандарты EN 50173 Ред.1; Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Cat 6. Гарантировано 750 переподключений. | шт | 100 |  |
| 39 | Патч-корд Cat6 3м | Кабель с разъемами неэкранированная передача данных класса 6 длиной 3 метра, витая пара с жилами 24 AWG. Поверхностное покрытие из галогенированных материалов с низким дымовыделением /LSZH/ Международные коммерческие стандарты EN 50173 Ред.1; Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Cat 6. Гарантировано 750 переподключений. | шт | 100 |  |
| 40 | Оптический патч-корд 3м LC-LC дуплекс Single mode | Оптический патч-корд 3м LC-LC дуплекс Single mode | шт | 15 |  |
| 41 | Оптический патч-корд 1м LC-LC дуплекс Single mode | Оптический патч-корд 1м LC-LC дуплекс Single mode | шт | 20 |  |
| 42 | Патч-панель для оптического кабеля 24 порта Duplex LC | Патч-панель для оптического кабеля 24 порта Duplex LC | шт | 2 |  |
| 45 | Узел розетоки 45x45 | Узел розетоки 45x45 для 2 медных соединений RJ45 Cat6, угловая, с пылезащитной дверцей. | шт | 160 |  |
| 46 | RJ45 FTP-слот категории 6 Cat6a | Разъем RJ45 категории 6 Cat6 UTP для неэкранированных медных соединений | шт | 160 |  |
| 47 | RJ45 FTP-слот категории 6 Cat6a | Разъем FTP RJ45 категории 6 Cat6a для экранированных медных соединений | шт | 160 |  |
| 51 | Главный ключевой коммутатор, 24 входа 10/100/1000 | Коммутатор ядра должен иметь как минимум 24 оптических слота 10/gbasex, как минимум 2 слота восходящих каналов 100GbE/40GbE, должно иметь облачное управление, возможность функции «Campus Fabrics», количество VLAN должно быть не менее 4044, количество маршрутов IPv4 должно быть не менее 78000 и IPv6 не менее 38000, количество MAC-адресов должно быть не менее 111000, качество обслуживания: Очередей/портов качества обслуживания (QoS) должно быть не менее 12, из которых не менее 8 одноадресных и 4 многоадресных должны иметь возможность мониторинга трафика (IPFIX, sFlow, телеметрия на основе потоков), пропускная способность должна быть не менее 802 млн/с. , скорость передачи данных не менее 1070 Гбит/с / двунаправленная, скорость объединительной платы не менее 390 межсоединений виртуального шасси, большие кадры не более 9 КБ, записи ARP не менее 24 000, должны быть стекируемыми, блок питания как минимум с двумя источниками питания, возможностью установки в стойку и размер должен быть не превышать 1U. Гарантия: не менее 3 лет. | шт | 1 |  |
| 52 | Сетевой управляемый коммутатор, 48 входов 10/100/1000 PoE + 4SFP+ | Сетевой управляемый коммутатор должен иметь не менее 48 портов доступа со скоростью 10/100/1000BASE и Poe+, не менее 4 восходящих каналов SFP/SFP+ (SX (многомодовый), LX (одномодовый) или LH (одномодовый)), процессор должна быть не менее 1,25 ГГц, DRAM не менее 2 ГБ, пропускная способность должна быть не менее 130 мегабит в секунду (проводная), с возможностью цифрового оптического мониторинга оптических портов, скорость передачи данных не менее 175 Гбит/с, скорость объединительной платы не менее 80 Гбит/с, должны иметь сертификаты безопасности, такие как как: CB-IEC60950-1, EN 60825-1, C-UL по CAN/CSA 22.2 № 60950-1, должен иметь веб-интерфейс, датчик температуры, разъем USB, возможность виртуального шасси, номер Vlan: не менее 4044, ARP записей: не более 1500, количество Jumbo-кадров: не более 9 КБ, количество MAC-адресов: не менее 15 550, качество обслуживания: очередей/портов качества обслуживания (QoS) должно быть не менее: 8, должно быть минимум 2 охлаждающих вентилятора, могут быть установлены в шкафу, размер не должен превышать 1U. Гарантия: не менее 3 лет. | шт | 6 |  |
| 53 | Сетевой управляемый коммутатор, 24 входов 10/100/1000 PoE + 4SFP+ | Сетевой управляемый коммутатор должен иметь не менее 24 портов доступа с 10/100/1000BASE и Poe+, не менее 4 восходящих каналов 1/10G SFP/SFP+, оптический/разъем GbE SFP типа RJ-45 или оптоволокно LC SFP с поддержкой 1000BASE -T SFP, SX (многомодовый), LX (одномодовый) или LH (одномодовый), для оптических портов с возможностью цифрового оптического мониторинга, процессор должен иметь частоту не менее 1,25 ГГц, DRAM не менее 2 ГБ, должен иметь функцию диагностики кабеля, возможность обнаружения обрыва кабеля и короткого замыкания. , пропускная способность должна быть не менее 95 млн/сек (проводная версия), скорость передачи данных не менее 126 Гбит/с, скорость объединительной платы не менее 80 Гбит/с, должны иметься сертификаты безопасности, такие как CB-IEC60950-1, EN 60825-1, должен быть веб-интерфейс, датчик температуры , слот USB, с возможностью виртуального шасси, количество Vlan: не менее 4044, записи ARP: не более 1500, количество Jumbo-кадров: не более 9 КБ, количество MAC-адресов: не менее 15550, качество обслуживания (QoS) очередей/портов должно быть не менее 8, должен быть как минимум 1 охлаждающий вентилятор, возможность установки в стойку, а размер не должен превышать 1U. Гарантия: не менее 3 лет. | шт | 4 |  |
| 54 | Сетевой управляемый коммутатор, 12 входов 10/100/1000 PoE + 2SFP+ | Сетевой управляемый коммутатор должен иметь не менее 12 портов доступа со скоростью 10/100/1000BASE-T и Poe+, не менее 2 портов восходящей связи SFP/SFP+ со скоростью 2 x 1/10G, процессор должен быть не ниже 1,25 ГГц, DRAM: не более не менее 2 ГБ, пропускная способность должна быть не менее 46 мегабит в секунду (проводная), с возможностью цифрового оптического мониторинга оптических портов, скорость объединительной платы не менее 80 Гбит/с, скорость объединительной платы не менее 40 Гбит/с при соединении виртуального шасси с возможностью подключения до четырех коммутаторов, создание устройства как единого логического устройства, автоматическое восстановление ошибок и повышенные возможности безопасности, должно иметь сертификаты безопасности, такие как: CB-IEC60950-1, EN 60825-1, должно иметь веб-интерфейс, датчик температуры, разъем USB, возможность виртуального шасси. , количество Vlans: не менее 4044, количество ARP-записей: не более 1500, количество Jumboframe: не более 9кб, количество MAC-адресов: не более 16000, с возможностью установки в шкаф , а размер не должен превышать 1U. Гарантия не менее 3 лет. | шт | 7 |  |
| 55 | SFP+ дуплексный модуль коммутации Single mode | Скорость должна быть не менее 10 Gigabit Ethernet, тип передатчика SFP+, тип разъема Duplex LC, с возможностью цифрового оптического мониторинга, а также с возможностью цифровой диагностики и контроля температуры передатчика, напряжения питания передатчика, выходного сигнала. мощность, расстояние не менее 10км, Тип кабеля: MMF. | шт | 40 |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

_______________________________________________

наименование участника (должность,имя, фамилия руководителя)

_____________________

(подпись)