Приложение № 1.1

к Договору под кодом   "          "
заключенному "___"	_______20__г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Приборы, оборудование и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название и код | Технические характеристики | Е/И | Количество | товарный знак, фирменное наименование, торговая марка и наименование производителя | Цена единицы / драмов РА | Общая цена/драмов РА |
| 1 | IP Телефон 1 | Минимум 4,3-дюймовый цветной экран 480X272 IPS GLASS BACKLIT, минимум 4 SIP-аккаунта, высококачественный динамик, минимум четыре кнопки быстрого набора (speed dial), кнопки для уменьшения, увеличения и отключения звука, кнопка для удержания вызова (pause-hold), кнопки для подключения наушников и громкоговорителя, кнопки для использования меню и выбора разделов, 6-кнопочный навигационный контроллер, проводной микрофон, протокол SIP, возможность бесплатного обновления Firmware, возможность записи вызовов, возможность создания и поиска контактов и групп, возможность просмотра последних минимум 30 вызовов, возможность изменения статуса рабочего режима (перерыв, встреча). На задней части телефона должны быть минимум два слота для блокировки (для размещения на столе и крепления на стену), минимум две различные формы подставки для стола, возможность крепления на стену. TLS, SRTP, VLAN, POE, LLDP, NAT traversal, QoS, 802.1X pass-through, 802.1X authentication. Возможности подключения: • USB, EHS, 2 LAN (gigabit) порт — основной для подключения и для компьютера (PC), DC Power • Совместимость с IP-АТС (Zero-Touch Provisioning, настройка и обновление программного обеспечения с АТС) • Интегрированная с АТС телефонная книга (автоматическое обновление) с возможностью поиска по имени или номеру • Журнал звонков, постоянно обновляющийся с АТС • Обмен информацией о статусе телефона (online, busy, away) с АТС • Функция парковки вызова (Call park) — восстановление парковочного вызова с любого телефона • Совместимость телефона с основной и резервной АТС. | шт | 102 |  |  |  |
| 2 | IP Телефон 2 | Минимум 4,3-дюймовый цветной экран 480X272 IPS GLASS BACKLIT, минимум 10 SIP-аккаунтов, высококачественный динамик, минимум двенадцать кнопок быстрого набора (speed dial), кнопки для уменьшения, увеличения и отключения звука, кнопка для удержания вызова (pause-hold), кнопки для подключения наушников и громкоговорителя, кнопки для использования меню и выбора разделов, 6-кнопочный навигационный контроллер, кнопка для виртуальной клавиатуры, возможность подключения через Bluetooth и Wi-Fi 2.4/5G, проводной микрофон, протокол SIP, возможность бесплатного обновления Firmware, возможность записи вызовов, возможность создания и поиска контактов и групп, возможность просмотра последних минимум 30 вызовов, возможность изменения статуса рабочего режима (перерыв, встреча). На задней части телефона должны быть: минимум два слота для блокировки (для размещения на столе и крепления на стену), минимум две различные формы подставки для стола, возможность крепления на стену, а также возможность добавления модуля расширения (Expansion Module Support). Возможности подключения: • USB, EHS, 2 LAN (gigabit) порт— основной для подключения и для компьютера (PC), DC Power • Совместимость с IP-АТС (Zero-Touch Provisioning, настройка и обновление программного обеспечения с АТС) • Интегрированная с АТС телефонная книга (автоматическое обновление) с возможностью поиска по имени или номеру • Журнал звонков, постоянно обновляющийся с АТС • Обмен информацией о статусе телефона (в сети, занят, отошел) с АТС • Функция парковки вызова (Call park) — восстановление парковочного вызова с любого телефона • Совместимость телефона с основной и резервной АТС. | шт | 24 |  |  |  |
| 3 | IP Телефон 3 | Минимум 7.0-дюймовый стеклянный цветной сенсорный экран 800X1280 BACKLIT COLOR MULTI-POINT IPS, возможность подключения через Bluetooth и Wi-Fi 2.4/5G, возможность добавления на экран не менее шестнадцати кнопок быстрого набора (speed dial), сенсорные кнопки для подключения наушников, громкоговорителя и для уменьшения, увеличения, отключения звука, возможность HD звука, трехцветный LED индикатор ожидания сообщения (MWI), проводной микрофон, протокол SIP, возможность бесплатного обновления Firmware, возможность записи вызовов, возможность создания и поиска контактов и групп, возможность просмотра последних минимум 30 вызовов, возможность изменения статуса рабочего режима (перерыв, встреча). На задней части телефона должны быть: минимум два слота для блокировки (для размещения на столе и крепления на стену), минимум две различные формы подставки для стола, возможность крепления на стену. Возможности подключения ՝ • Как минимум два USB 2.0 порта, EHS, 2 LAN-порт — основной приемник и компьютерный Ethernet-порт 10/100/1000 Мбит/с, поддержка модуля расширения (Expansion Module Support), DC POWER • Источник питания 220v включен • Совместимость с IP-АТС по техническим характеристикам (Zero-Touch Provisioning, конфигурация и обновление программного обеспечения с АТС) • Интегрированная с АТС телефонная книга (автообновляемая) с возможностью поиска по имени или номеру • История вызовов, постоянно обновляемая с АТС • Обмен информацией о статусе телефона (online, busy, away) с АТС • Парковка вызовов (Call park) — возможность возобновления парковочного вызова с любого телефона • Совместимость телефона с основной и резервной АТС. | шт | 6 |  |  |  |
| 4 | IP Телефон 4 | Должно иметь: цветной экран 1,44 дюйма, беспроводной микрофон, базовая станция, возможность приема не менее 5 одновременных вызовов, не менее 8 часов в режиме разговора, не менее 60 часов в режиме ожидания, расстояние между телефоном и базой должно быть не менее 50 м в закрытой зоне, звонок должен иметь безопасное шифрование TLS & SRTP, протокол: SIP Базовая станция: минимум один порт Ethernet RJ45 10/100M, 5 аудиоканалов: G.726 / G.711 Codec, возможность бесплатного обновления Firmware, блок питания 220В в комплекте | шт | 5 |  |  |  |
| 5 | Добавление модуля расширения IP-телефона | Минимум 4,3-дюймовый цветной экран 272X480px IPS GLASS, не менее двадцати кнопок, возможность перемещения в две дополнительные виртуальные страницы и кнопки перемещения. Совместим с IP-телефоном 3 и IP-телефоном 4. | шт | 10 |  |  |  |
| 6 | IP-телефонная станция | АТС должна состоять из 2 частей: основной и резервной. Резервная АТС должна полностью заменить основную в случае необходимости. АТС должна иметь: - не менее 300 пользователей, предназначенных в основном для IP-телефонов, и при необходимости поддерживать программные телефоны для компьютеров (Windows/Mac) и мобильных телефонов (Android/Apple); - возможность осуществления не менее 120 одновременных звонков; - возможность приема и совершения звонков через веб-интерфейс; - возможность интеграции с CRM; - не менее 3 слотов PCI Express для карт PSTN; - как минимум один управляющий порт/последовательная консоль; - минимум 2 USB-порта; - не менее 4 сетевых портов с гигабитной скоростью и как минимум один порт VGA; - не менее двух блоков питания (Dual Redundant Power Supply); - не менее 2 зеркальных SSD-накопителей по 200 ГБ; - возможность крепления в серверную стойку, включая крепления (Rackmount 19R); - панель управления (dashboard) с функциями создания конференц-звонков, управления голосовой почтой, кнопкой программирования IP-телефонов, панелью факсов, возможностью передачи вызова, постановки на удержание и режимом «Не беспокоить». Возможность интеграции мобильного телефона — совершение звонков, отправка сообщений, передача звонков, отслеживание пользователей. Возможности создания групповой переписки и отправки сообщений на настольных телефонах. Поддержка кодеков ulaw, alaw, gsm, g.722, g.726, slin, ilbc, g.729 и opus. Возможность создания и управления неограниченным количеством конференц-мостов, поддержка функций hotdesking и intercom. Возможности перехвата вызовов, режимов «Не беспокоить», удержания и передачи вызовов, функция быстрого набора, возможность разрешения или блокировки id звонящего, просмотр истории звонков, запись звонков, создание отдела колл-центра. Общие услуги — управление пользователями и создание групп, неограниченная отправка/прием факсов, возможность включения музыки во время ожидания вызова, возможность отправки сообщений с голосовой почты на электронную почту и с голосовой почты на телефон, интерфейс регистрации звонков, отчет по записи звонков, поддержка не менее двухфакторной аутентификации, безопасная связь (как минимум SRTP/TLS/VPN), ограничение на прием и совершение звонков по расписанию и времени через календарь, возможность создания контактов, очереди вызовов (как минимум ACD/IVR), возможность выбора часового пояса, возможность отправки уведомлений на телефон. Программное обеспечение должно быть основано на открытом коде (opensource software). АТС должна иметь веб-основную графическую административную панель, которая будет включать как минимум следующие меню: • Высокая доступность (HA - High Availability) • Запись и архивирование звонков • Телефонные номера и пользователи • Телефонные линии — trunk • Информация о работе АТС в реальном времени • Централизованная конфигурация телефонов - firewall • Резервное копирование системы • Обновление операционной системы • DHCP сервер • VPN сервер • Настройки сети • Маршруты входящих/исходящих вызовов • История вызовов • Конференции • Телефонная книга • Группы вызовов • Маршрутизация исходящих вызовов Совместимость со всеми телефонами по техническим характеристикам — Zero-Touch Provisioning, централизованная конфигурация и обновление телефонов. Программирование: - Конфигурация всех телефонов, указанных в технических характеристиках - Интеграция с действующей электронной почтой для получения уведомлений из системы - Конфигурация пределов использования жесткого диска и уведомлений - Настройка телефонных линий (SIP trunk) и E1 для любого оператора, работающего в Армении - Настройка маршрутов исходящих и входящих звонков - Создание групп маршрутов исходящих звонков с возможностью через меню разрешать или блокировать номера для использования в этих группах - конфигурация межсетевого экрана firewall - Переадресация входящих звонков в зависимости от дня и времени - Создание групп звонков - Конфигурация параллельных входящих звонков - Настройка телефонов для руководителя и секретаря — настройка одного или нескольких номеров и телефонных линий, передача звонков, отображение статуса телефона, BLF (индикация статуса звонка), а также по необходимости настройка этой функции на любом другом телефоне указанной в технической характеристике - Автоматическое архивирование записей звонков на сервере заказчика для хранения данных и удаление их из системы - Возможность неограниченной истории звонков, экспорт истории, графическое отображение, поиск по номеру, имени, времени, диапазону дат - Настройка высокой доступности (HA - High Availability) — автоматическое зеркальное копирование данных и устойчивость к сбоям между двумя станциями (failover) - Телефоны и оборудование должны иметь как минимум один год гарантии. | шт | 1 |  |  |  |
| 7 | Устройство, преобразующее цифровую телефонную связь в SIP. | Возможность совершения не менее 30 одновременных звонков, протокол VoIP: SIP ¦ H.323 версия 4, слот PRI: 1 PRI E1, порты LAN: 2 RJ-45s gigabit, порт WAN: 1 RJ-45 gigabit, звуковые кодеки: G.711 (a-law/µ-law) (64 kbps) G.729a (8 kbps) G.723.1 (5.3/6.4 kbps) Clearmode G.726. Гибкая маршрутизация звонков для обратных вызовов и минимизации затрат, возможность резервирования через PSTN для экстренных ситуаций. Должна поддерживать как минимум следующие стандарты: ETSI, NI1, NI2, AT&T 5ESS, ISO QSIG, Basic Call & QSIG feature transparency, Channel Associated Signalling (CAS), прозрачность основных функций звонков и QSIG, сигнализация CAS, R2MFC, SIP и T.38 Fax. Аутентификация: представление идентификатора вызывающего абонента, регистрация и объединение SIP, аутентификация. Функции и обслуживание: веб-сервер HTTP(S), возможность удалённого обновления firmware, автоматического обновления кода и конфигурации, поддержка SNMP V1, V2 и V3, поддержка TFTP/FTP, RS232/Telnet/SSH. Безопасность и шифрование: управление — HTTPS, SSH, Telnet, SIP/TLS. Внешнее питание: 220 VAC. Качество звонков: адаптивное устранение дрожаний, генерация комфортного шума, обеспечение тишины, поддержка 802.1p/Q VLAN, классификация услуг (DiffServ), тип обслуживания (ToS), отчёты по QoS, подавление эха (G.168 до 128 ms). Совместимость с операторами связи, работающими в Республике Армения. | шт | 1 |  |  |  |
| 8 | Камера | Количество 2 переносных камеры для АТС минимум 1920х1080, ночного видения, датчика движения, для установки внутри здания. | шт | 2 |  |  |  |
| 9 | Устройство сигнализации | Датчик температуры для помещения АТС - работает от SIM-карты, с возможностью совершить звонок при изменении температуры, датчик влажности воздуха. | шт | 1 |  |  |  |
| 10 | Дверной замок | Дверной замок телефонной комнаты, который будет работать как с отпечатком пальца, так и с картой, а также с распознаванием лица. | шт | 1 |  |  |  |
| 11 | Кабель витая пара категории 6 | Неэкранированная, передача данных класса 6, витая пара, 23 AWG, многожильный кабель U/UTP. Частота 250 МГц. Поверхностное покрытие галогенизированное с низким дымовыделением /LSZH/. Соответствие международным стандартам ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 и TIA/EIA 568-C.2. Соответствие стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1 с покрытием LSZH. Желаемый окрас кроме белого и серого. Гарантия производителя 25 лет на бесперебойную работу системы / U/UTP 4 Pair Cat6 LSZH, Euroclass Dca | м | 13750 |  |  |  |
| 12 | Волоконно-оптический кабель с Армированным металлическим сердечником, 8 жил, Single mode | Волоконно-оптический кабель с Армированным металлическим сердечником, 8 жил, Single mode | м | 800 |  |  |  |
| 13 | Короб кабельный металлический 100х50, с разъемами и деталями | Короб кабельный металлический, перфорированный, оцинкованный 50*100мм | м | 42 |  |  |  |
| 14 | Уголок горизонтальный металлического короба 90, 100х50мм | 90˚ (плоский уголок) элемент 50*100мм металлического короба | шт | 4 |  |  |  |
| 15 | Горизонтальный Т-образный отвод металлического короба 100х50мм. | Т-образный 50*100мм элемент металлического короба | шт | 5 |  |  |  |
| 16 | Профиль | U-образный профиль металлического кабель-канала | м | 10 |  |  |  |
| 17 | Крепежи | Набор потолочных креплений для металлических кабельных лотков. | шт | 40 |  |  |  |
| 18 | Разъем UTP RJ45 категории 6 Cat6 | Разъем RJ45 категории 6 Cat6 UTP для неэкранированных медных соединений | шт | 317 |  |  |  |
| 19 | Узел розетоки 45x45 | Узел розетоки 45x45 для 2 медных соединений RJ45 Cat6, угловая, с пылезащитной дверцей. | шт | 317 |  |  |  |
| 20 | Розетка 1xRJ45, категория 6, внешняя установка, IP44 | Одинарная коробка для наружного монтажа размером 80 x 80 мм, белая, IP 44, ISO 9001:2000, соответствует EN 50085-2-1. / MOUNTING BOX WHITE /. Одинарная рамка белого цвета в соответствии со стандартами ISO 9001:2000, EN 50085-2-1. / SINGLE FRAME WHITE /. | шт | 9 |  |  |  |
| 21 | Кабельный короб пластиковый | Пластиковый кабельный канал белого цвета линейного сечения 90мм Х 50мм IP 40, стандарты ISO 9001:2000, EN 50085-2-1. | м | 1290 |  |  |  |
| 22 | Горизонтальный внутренний угол пластикового короба | Пластиковый внутренний регулируемый угол белого цвета, 90 x 50 мм, линейный разрез, IP 40, ISO 9001:2000, соответствует EN 50085-2-1. | шт | 250 |  |  |  |
| 23 | Горизонтальный внешний угол пластикового короба | Пластиковый регулируемый внешний угол, белый, 90 x 50 мм, линейный разрез, IP 40, ISO 9001:2000, соответствует EN 50085-2-1. | шт | 50 |  |  |  |
| 24 | Пластиковая кабельная заделка короба | Пластиковый фасадный маскирующий белый 90мм Х 50мм линейный разрез IP 40, стандарты ISO 9001:2000, EN 50085-2-1. | шт | 100 |  |  |  |
| 25 | Пластиковый Т-образный уголок | Пластиковый Т-образный элемент белого цвета, линейное сечение 90 x 50 мм, IP 40, ISO 9001:2000, соответствует EN 50085-2-1. | шт | 30 |  |  |  |
| 26 | Вертикальный угол пластикового кабельного короба | Плоский уголок пластикового кабельного короба белого цвета 90х50 мм с линейным сечением IP 40, ISO 9001:2000, соответствует EN 50085-2-1. | шт | 30 |  |  |  |
| 27 | Шкаф коммутационный 6U, 19" глубина 600 мм | Шкаф коммутационный 6U, 19" глубина 600 мм | шт | 7 |  |  |  |
| 28 | Шкаф коммутационный 9U, 19" глубина 600 мм | Шкаф коммутационный 9U, 19" глубина 600 мм | шт | 1 |  |  |  |
| 29 | Шкаф коммутационный 12U, 19" глубина 600 мм | Шкаф коммутационный 12U, 19" глубина 600 мм | шт | 1 |  |  |  |
| 30 | Сетевая коммутационная панель для наружной установки 600х400х200 мм | Шкаф распределительный 6U, глубина 19", 600*400 мм | шт | 1 |  |  |  |
| 31 | Розеточный модуль 19", 9xSchuko (16А) | 8х220В/16А для распределительного шкафа. Панель шириной 19 дюймов высотой 1U с разъемом питания | шт | 11 |  |  |  |
| 32 | Вентиляторный модуль 19" | Модуль вентилятора для распределительного шкафа 19" | шт | 10 |  |  |  |
| 33 | Источник бесперебойного питания | Устройство бесперебойного питания, занимающее пространство максимум 3U в шкафу 19U, мощность не менее 3000ВА, инверторное, с возможностью защиты от короткого замыкания, перегрузки, с возможностью звуковой сигнализации, выходное напряжение синусоидальное, с возможность режима энергосбережения, предназначенного для серверов, с разъемом USB и соответствующей картой SNMP. Гарантия: не менее 2 лет. | шт | 3 |  |  |  |
| 34 | Патч-панель 24 входов, 19", 1U | Коммутационная панель 19 дюймов 1U, рассчитана на установку 24 разъемов стандарта RJ45. С обязательным наличием регулируемой петли крепления троса сзади. С обязательной возможностью маркировки каждого разъема спереди. Набор крепежных винтов. Оснащен пыленепроницаемой дверцей. | шт | 15 |  |  |  |
| 35 | Патч-панель 12 входов, 19", 1U | Коммутационная панель 19 дюймов 1U, рассчитана на установку 12 разъемов стандарта RJ45. С обязательным наличием регулируемой петли крепления троса сзади. С обязательной возможностью маркировки каждого разъема спереди. Набор крепежных винтов. Оснащен пыленепроницаемой дверцей. | шт | 7 |  |  |  |
| 36 | Разъем UTP RJ45 категории 6 Cat6 | Разъем RJ45 категории 6 Cat6 UTP для неэкранированных медных соединений | шт | 326 |  |  |  |
| 37 | Патч-корд Cat6 1м | Кабель с разъемами неэкранированная передача данных класса 6 длиной 1 метра, витая пара с жилами 24 AWG. Поверхностное покрытие из галогенированных материалов с низким дымовыделением /LSZH/ Международные коммерческие стандарты EN 50173 Ред.1; Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Cat 6. Гарантировано 750 переподключений. | шт | 500 |  |  |  |
| 38 | Патч-корд Cat6 2м | Кабель с разъемами неэкранированная передача данных класса 6 длиной 2 метра, витая пара с жилами 24 AWG. Поверхностное покрытие из галогенированных материалов с низким дымовыделением /LSZH/ Международные коммерческие стандарты EN 50173 Ред.1; Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Cat 6. Гарантировано 750 переподключений. | шт | 100 |  |  |  |
| 39 | Патч-корд Cat6 3м | Кабель с разъемами неэкранированная передача данных класса 6 длиной 3 метра, витая пара с жилами 24 AWG. Поверхностное покрытие из галогенированных материалов с низким дымовыделением /LSZH/ Международные коммерческие стандарты EN 50173 Ред.1; Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Cat 6. Гарантировано 750 переподключений. | шт | 100 |  |  |  |
| 40 | Оптический патч-корд 3м LC-LC дуплекс Single mode | Оптический патч-корд 3м LC-LC дуплекс Single mode | шт | 15 |  |  |  |
| 41 | Оптический патч-корд 1м LC-LC дуплекс Single mode | Оптический патч-корд 1м LC-LC дуплекс Single mode | шт | 20 |  |  |  |
| 42 | Патч-панель для оптического кабеля 24 порта Duplex LC | Патч-панель для оптического кабеля 24 порта Duplex LC | шт | 2 |  |  |  |
| 43 | Спиральный вертикальный кабельный канал | Кабельная направляющая, металл, сетка, 35*300мм | м | 30 |  |  |  |
| 44 | Гофрированный шланг 32 мм | Гофрированный шланг Ø d32 с тросом | м | 100 |  |  |  |
| 45 | Узел розетоки 45x45 | Узел розетоки 45x45 для 2 медных соединений RJ45 Cat6, угловая, с пылезащитной дверцей. | шт | 160 |  |  |  |
| 46 | RJ45 FTP-слот категории 6 Cat6a | Разъем RJ45 категории 6 Cat6 UTP для неэкранированных медных соединений | шт | 160 |  |  |  |
| 47 | RJ45 FTP-слот категории 6 Cat6a | Разъем FTP RJ45 категории 6 Cat6a для экранированных медных соединений | шт | 160 |  |  |  |
| 48 | Cat 6 U/UTP Тестирование сети | Сетевое тестирование и сертификация с функциями соответствия стандарту ISO 11801 класса E. 25-летняя гарантия на систему при условии предоставления достаточной документации. Предоставление производителем гарантийного сертификата сроком на 25 лет на внутреннюю информационную сеть данного объекта. | точка | 487 |  |  |  |
| 49 | Тестирование оптической сети | Сетевое тестирование и сертификация с функциями соответствия требованиям TIA 568 C.3/IEC 14763-3 E на длинах волн 1310 и 1550 нм. | точка | 100 |  |  |  |
| 50 | Другие аксессуары, необходимые для построения сети | Комплект крепежных винтов для распределительного шкафа /Rack Screw/CageNut/Washer, Black - set of 4 kits / | шт | 20 |  |  |  |
|  |  | Адаптер Duplex LC SM | шт | 24 |  |  |  |
|  |  | Косичка Pigtail LC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m | шт | 48 |  |  |  |
|  |  | Защитный чехол для пайки 45 мм. | шт | 48 |  |  |  |
|  |  | Панель коммутации оптического кабеля 24 порта Duplex LC | шт | 9 |  |  |  |
|  |  | Адаптер Duplex LC SM | шт | 72 |  |  |  |
|  |  | Косичка Pigtail LC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m | шт | 144 |  |  |  |
|  |  | Защитный чехол для пайки 45 мм. | шт | 144 |  |  |  |
|  |  | Органайзер для пайки оптического кабеля на 12 жил. | шт | 15 |  |  |  |
|  |  | Крышка органайзера для пайки оптического кабеля | шт | 11 |  |  |  |
|  |  | Стандартный каркас мозаики на 6 модулей. | шт | 60 |  |  |  |
|  |  | Деталь внутреннего монтажа мозаичной розетки стандарта 45х45 | шт | 170 |  |  |  |
|  |  | Пластиковая крышка кабельного лотка с комбинированным фальцем, белая, 90 x 50 мм, линейный разрез, IP 40, ISO 9001:2000, соответствует EN 50085-2-1. | шт | 650 |  |  |  |
|  |  | Кабельный органайзер со стандартной крышкой 19 дюймов. | шт | 26 |  |  |  |
| 51 | Главный ключевой коммутатор, 24 входа 10/100/1000 | Коммутатор ядра должен иметь как минимум 24 оптических слота 10/gbasex, как минимум 2 слота восходящих каналов 100GbE/40GbE, должно иметь облачное управление, возможность функции «Campus Fabrics», количество VLAN должно быть не менее 4044, количество маршрутов IPv4 должно быть не менее 78000 и IPv6 не менее 38000, количество MAC-адресов должно быть не менее 111000, качество обслуживания: Очередей/портов качества обслуживания (QoS) должно быть не менее 12, из которых не менее 8 одноадресных и 4 многоадресных должны иметь возможность мониторинга трафика (IPFIX, sFlow, телеметрия на основе потоков), пропускная способность должна быть не менее 802 млн/с. , скорость передачи данных не менее 1070 Гбит/с / двунаправленная, скорость объединительной платы не менее 390 межсоединений виртуального шасси, большие кадры не более 9 КБ, записи ARP не менее 24 000, должны быть стекируемыми, блок питания как минимум с двумя источниками питания, возможностью установки в стойку и размер должен быть не превышать 1U. Гарантия: не менее 3 лет. | шт | 1 |  |  |  |
| 52 | Сетевой управляемый коммутатор, 48 входов 10/100/1000 PoE + 4SFP+ | Сетевой управляемый коммутатор должен иметь не менее 48 портов доступа со скоростью 10/100/1000BASE и Poe+, не менее 4 восходящих каналов SFP/SFP+ (SX (многомодовый), LX (одномодовый) или LH (одномодовый)), процессор должна быть не менее 1,25 ГГц, DRAM не менее 2 ГБ, пропускная способность должна быть не менее 130 мегабит в секунду (проводная), с возможностью цифрового оптического мониторинга оптических портов, скорость передачи данных не менее 175 Гбит/с, скорость объединительной платы не менее 80 Гбит/с, должны иметь сертификаты безопасности, такие как как: CB-IEC60950-1, EN 60825-1, C-UL по CAN/CSA 22.2 № 60950-1, должен иметь веб-интерфейс, датчик температуры, разъем USB, возможность виртуального шасси, номер Vlan: не менее 4044, ARP записей: не более 1500, количество Jumbo-кадров: не более 9 КБ, количество MAC-адресов: не менее 15 550, качество обслуживания: очередей/портов качества обслуживания (QoS) должно быть не менее: 8, должно быть минимум 2 охлаждающих вентилятора, могут быть установлены в шкафу, размер не должен превышать 1U. Гарантия: не менее 3 лет. | шт | 6 |  |  |  |
| 53 | Сетевой управляемый коммутатор, 24 входов 10/100/1000 PoE + 4SFP+ | Сетевой управляемый коммутатор должен иметь не менее 24 портов доступа с 10/100/1000BASE и Poe+, не менее 4 восходящих каналов 1/10G SFP/SFP+, оптический/разъем GbE SFP типа RJ-45 или оптоволокно LC SFP с поддержкой 1000BASE -T SFP, SX (многомодовый), LX (одномодовый) или LH (одномодовый), для оптических портов с возможностью цифрового оптического мониторинга, процессор должен иметь частоту не менее 1,25 ГГц, DRAM не менее 2 ГБ, должен иметь функцию диагностики кабеля, возможность обнаружения обрыва кабеля и короткого замыкания. , пропускная способность должна быть не менее 95 млн/сек (проводная версия), скорость передачи данных не менее 126 Гбит/с, скорость объединительной платы не менее 80 Гбит/с, должны иметься сертификаты безопасности, такие как CB-IEC60950-1, EN 60825-1, должен быть веб-интерфейс, датчик температуры , слот USB, с возможностью виртуального шасси, количество Vlan: не менее 4044, записи ARP: не более 1500, количество Jumbo-кадров: не более 9 КБ, количество MAC-адресов: не менее 15550, качество обслуживания (QoS) очередей/портов должно быть не менее 8, должен быть как минимум 1 охлаждающий вентилятор, возможность установки в стойку, а размер не должен превышать 1U. Гарантия: не менее 3 лет. | шт | 4 |  |  |  |
| 54 | Сетевой управляемый коммутатор, 12 входов 10/100/1000 PoE + 2SFP+ | Сетевой управляемый коммутатор должен иметь не менее 12 портов доступа со скоростью 10/100/1000BASE-T и Poe+, не менее 2 портов восходящей связи SFP/SFP+ со скоростью 2 x 1/10G, процессор должен быть не ниже 1,25 ГГц, DRAM: не более не менее 2 ГБ, пропускная способность должна быть не менее 46 мегабит в секунду (проводная), с возможностью цифрового оптического мониторинга оптических портов, скорость объединительной платы не менее 80 Гбит/с, скорость объединительной платы не менее 40 Гбит/с при соединении виртуального шасси с возможностью подключения до четырех коммутаторов, создание устройства как единого логического устройства, автоматическое восстановление ошибок и повышенные возможности безопасности, должно иметь сертификаты безопасности, такие как: CB-IEC60950-1, EN 60825-1, должно иметь веб-интерфейс, датчик температуры, разъем USB, возможность виртуального шасси. , количество Vlans: не менее 4044, количество ARP-записей: не более 1500, количество Jumboframe: не более 9кб, количество MAC-адресов: не более 16000, с возможностью установки в шкаф , а размер не должен превышать 1U. Гарантия не менее 3 лет. | шт | 7 |  |  |  |
| 55 | SFP+ дуплексный модуль коммутации Single mode | Скорость должна быть не менее 10 Gigabit Ethernet, тип передатчика SFP+, тип разъема Duplex LC, с возможностью цифрового оптического мониторинга, а также с возможностью цифровой диагностики и контроля температуры передатчика, напряжения питания передатчика, выходного сигнала. мощность, расстояние не менее 10км, Тип кабеля: MMF. | шт | 40 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

| ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |  | ПОКУПАТЕЛЬ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |