Հավելված N2

ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼԵԴ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 31521190 | Լեդ լուսատու 1 | Հոսանքի լարումը /V/ - AC85-265, Ցանցի հաճախականությունը /Hz/ - 50-60, Սպառվող հզորությունը /W/ - 60 վատ, Լուսային հոսք /Lm/ - ոչ պակաս 8400 լյումեն, Հզորության գործակից /pf/ »0.98, Գունահաղորդման ինդեքս /Ra/ - »80, Գունային ջերմաստիճան /K/ - 5000, Լուսադիոդների քանակը – 55-60 հատ, Ջերմադիմացկունություն C - 50_+50, Լույսի ճառագայթի անկյուն – 120, Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան – ոչ պակաս IP 65 Աշխատանքային ժամ – 50 000, Չափսերը /սմ/ - 40*12*5 – 48*16*8, Քաշը /kg/ - 1-1,5 կգ: Լուսատուն պետք է բաղկացած լինի առանձին մատրիցայից և առանձին դրայվերից: Դրայվերի պարամետրերը. 60 վատ, չափսը՝ ոչ պակաս – 110/35/25մմ, INPUT-85-265 վոլտ. Ta-45 C, Tc-70C, ոչ պակաս - IP65: Դրայվերը պետք է ունենա հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ (ոչ պլաստիկ): Փաթեթավորված, նոր, շահագործման ձեռնարկով (անձնագիր): Երաշխիքային ժամկետը 3 տարի: Հետերաշխիքային սպասարկում՝ 2 տարի: Կից ներկայացնել լուսատուների սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի: | հատ |  |  | 120 | ք. Աբովյան Բարեկամության հր. 1 | Մինչև 120 | Մատակարարումը կիրականացվի 2024թ. կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |
| 2 | 31521190 | Լեդ լուսատու 2 | Աշխատանքային լարում՝ 85-265V, Հզորություն՝ 100 Վտ, Աշխատանքային հաճախականություն՝ 50-60 Hz, Լուսային հոսք ոչ պակաս՝ 14000 LM, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -50C-ից +50C TC-80C, Երկարակեցություն՝ 50 000 ժամից ոչ պակաս, Հզորության գործակից՝ ոչ պակաս 0.98, Գագաթնակետային լարումներից պաշտպանվածություն՝ ոչ պակաս 10 KV, Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն լրիվ լուսատուի համար IP67, Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն՝ ոսպնյակ պաշտպանիչ ապակի, Իրանի նյութ՝ ձուլված ալյումին, Կցորդման տրամագիծ՝ 48-50 մմ: Օպտիկա ոսպնյակի ապակի Չափ՝ ոչ պակաս 470×170×60մմ, Քաշը՝ ոչ պակաս 1,5 կգ, Լուսադիոդների քանակ՝ ոչ պակաս 100 հատ, Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան՝ 4000 Կելվին: Լուսատուն պետք է ունենա առանձին մատրիցա և երկու բլոկ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 3 տարի կամ ավելի: Հետերաշխիքային սպասարկում՝ 2 տարի: Առաջարկվող լուսատուի հզորությունը պետք է ապահովի առնվազն 100 էներգախնայողություն համեմատած 250Վտ նատրիումային լամպի հզորությանը: Մատակարարը պետք է ապահովի լուսատուների պահեստամասերը՝ լուսատուների կյանքի նշված տևողությունն ապահովելու համար: Այլ պայմաններ՝ - Լուսատուների օպտիկական մասերը պետք է պատրաստված լինեն ջերմակայուն և հարվածակայուն նյութերից, որոնք պետք է կայուն լինեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատմամբ և պետք է ապահովեն աշխատանքային երկարակեցություն: - Լուսատուները պետք է ունենան մոդելի և դրա տեխնիակական նկարագրի մասին տեղեկատվության հստակ նշում (հավելյալ կարող է նաև տրամադրվել տեղեկատվություն ԼԴ-ի, սնուցման սարքի և արտադրման երկրի մասին): - Պետք է տրրամադրվեն միացման սխեմաներ և ցուցումներ: - Լուսատուները պետք է ապահովեն գեղագիտական տեսքը և ունենան ժամանակակից տեսք: | հատ |  |  | 30 | ք. Աբովյան Բարեկամության հր. 1 | Մինչև 30 | Մատակարարումը կիրականացվի 2024թ. կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Полное название | Техническая характеристика | Единица измерения | Ориентировочная цена за единицу/ драмов РА/ | Ориентировочная օбщая цена/драмов РА | Общее количество товара | Поставка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Количество предметов | Срок** |
| 1 | 31521190 | Светодиодная лампа 1 | Напряжение тока /В/ - AC85-265, Частота сети /Гц/ - 50-60, Потребляемая мощность /Вт/ - 60 град, Световой поток /Лм/ - не менее 8400 люмен, Коэффициент мощности /pf/ »0,98, Индекс цветопередачи /Ra/ - »80, Цветовая температура /К/ - 5000, Количество светодиодов – 55-60 шт. Теплостойкость С - 50_+50, Угол светового пучка - 120, Степень защиты от воздействия окружающей среды – не ниже IP 65. Рабочее время - 50 000, Размеры /см/ - 40*12*5 - 48*16*8, Вес /кг/ - 1-1,5 кг. Осветитель должен состоять из отдельной матрицы и отдельного драйвера. Параметры драйвера: 60 плохой, размер не менее - 110/35/25мм, ВХОД-85-265 вольт. Та-45 С, Тс-70С, не меньше - IP65. Драйвер должен иметь специальный защитный изоляционный слой (не пластиковый). В упаковке, новый, с инструкцией по эксплуатации (паспорт). Гарантийный срок составляет 3 года. Послегарантийное обслуживание: 2 года. Прикрепите паспорт светильников согласно указанной спецификации. | шт |  |  | 120 | г. Абовян, площадь Барекамутюн 1 | До 120 | Поставка будет осуществлена ​​в 2024 году. в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу договора между сторонами, по требованию заказчика. |
| 2 | 31521190 | Светодиодная лампа 2 | Рабочее напряжение: 85-265 В, Мощность: 100 Вт, Рабочая частота: 50-60 Гц, Световой поток не менее 14000 Лм, Рабочая температура: от -50C до +50C TC-80C, Долговечность: не менее 50 000 часов, Коэффициент мощности: не менее 0,98, Защита от пиковых напряжений: не менее 10 кВ, Защита от внешнего атмосферного воздействия для всего светильника IP67, Защита оптической части: защитное стекло линзы, Материал Иран: литой алюминий, Диаметр крепления: 48-50 мм. Оптика линзовое стекло Размер: не менее 470×170×60 мм, Вес: не менее 1,5 кг, Количество светодиодов: не менее 100 шт. Соответствующая цветовая температура: 4000 Кельвинов. Светильник должен иметь отдельную матрицу и два блока. Гарантийный срок: 3 года и более. Послегарантийное обслуживание: 2 года. Мощность рекомендуемого светильника должна обеспечивать как минимум 100 экономию энергии по сравнению с мощностью натриевой лампы мощностью 250 Вт. Поставщик обязан предоставить запасные части для светильников, обеспечивающие указанный срок службы светильников. Другие условия: 1. Оптические части светильников должны быть изготовлены из термостойких и ударопрочных материалов, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и обеспечивающих долговечность работы. 2. На светильниках должна быть четко указана информация о модели и ее техническое описание (кроме того, может быть указана информация о светодиоде, блоке питания и стране-производителе). 3. Должны быть предоставлены схемы подключения и инструкции. 4. Светильники должны обеспечивать эстетичный внешний вид и иметь современный вид. | шт |  |  | 30 | г. Абовян, площадь Барекамутюн 1 | До 30 | Поставка будет осуществлена ​​в 2024 году. в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу договора между сторонами, по требованию заказчика. |

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀդրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 31521190 | Լեդ լուսատու 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 31521190 | Լեդ լուսատու 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 100% | 100% | 100% |