ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը, տեղակայման վայրը:

Շենքը տեղակայված է Նուբարաշեն թաղամասում:

Կատարել մետաղական կառույցների պատրաստման և տեղադրման ծառայություններ:

Պատրաստել 0.75 մ երկարությամբ, 2.75 մ բարձրությամբ և 0.6 մ խորությամբ, 7 դարակով մետաղական դարակաշար. 17 հատ:

Պատրաստել 1 մ երկարությամբ, 2.75 մ բարձրությամբ և 0.6 մ խորությամբ, 7 դարակով մետաղական դարակաշար. 32 հատ:

Պատրաստել 1 մ երկարությամբ, 3.15 մ բարձրությամբ և 0.5 մ խորությամբ, 8 դարակով մետաղական դարակաշար. 16 հատ:

Պատրաստել 1.2 մ երկարությամբ, 3.15 մ բարձրությամբ և 0.5 մ խորությամբ, 8 դարակով մետաղական դարակաշար. 6 հատ:

Պատրաստել 1 մ երկարությամբ, 3.15 մ բարձրությամբ և 1 մ խորությամբ, 8 դարակով մետաղական   դարակաշար. 16 հատ:

Կատարման ենթակա ծառայություններին ներկայացվող պահանջները`  600մմ խորությամբ դարակաշարերը պետք է պատրաստված լինեն պողպատյա չօգտագործված թիթեղներից, միացումները իրար լինեն մանեկներով և հեղյուսներով, ունենան միջանկյալ կապեր հարևան դարակաշարերի հետ: Դարակների հաստությունը  պետք է լինի ոչ պակաս քան 35մմ, կողային մասերը լինեն կրկնակի ծալվածքներով, չունենան սուր ծակող սայրեր, ինչպես նաև 1000մմ երկարությամբ դարակները տակի մասից պետք է ունենան լայնական ուժեղացնող գոտի: Դարակները պետք է պատրաստված լինեն 0.7-0.8մմ հաստության պողպատյա թիթեղից: Դարակաշարի կանգնակները պետք է պատրաստված լինեն 1.5մմ հաստության պողպատյա թիթեղից անցքահատ  անկյունակներից,  Դարակների միջև եղած բարձրությունը ոչ պակաս 350 մմ, որը ունենա կարգավորման հնարավորություն՝ 50մմ քայլով և դարակները պետք է ամրացվեն կանգնակներին հեղյուսով ու մանեկով:

500մմ և 1000մմ խորությամբ դարակաշարերը պետք է պատրաստված լինեն պողպատյա, չօգտագործված թիթեղներից, միացումները իրար լինեն մանեկներով և հեղյուսներով, ունենան միջանկյալ կապեր հարևան դարակաշարերի հետ: Դարակների հաստությունը  պետք է լինի ոչ պակաս քան 35մմ, կողային մասերը լինեն կրկնակի ծալվածքներով, չունենան սուր ծակող սայրեր, ինչպես նաև բոլոր դարակները տակի մասից պետք է ունենան երկայնական ուժեղացնող գոտի: Դարակները պետք է պատրաստված լինեն 1մմ հաստության պողպատյա թիթեղից: Դարակաշարի կանգնակները պետք է պատրաստված լինեն 2.0մմ հաստության պողպատյա թիթեղից ուժեղացված բազմածալք անցքահատ  անկյունակներից, դարակների միջև եղած բարձրությունը ոչ պակաս 350 մմ, որը ունենա կարգավորման հնարավորություն՝ 50մմ քայլով և դարակները պետք է ամրացվեն կանգնակներին հեղյուսով ու մանեկով:

Ստորին դարակը գետնից պետք է բարձր լինի ոչ պակաս 150 մմ: Դարակաշարի յուրաքանչյուր դարակի կողային մասերը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր դարակի 300 մմ խորությամբ և 150մմ  բարձրության վրա ամբողջ երկարությամբ պետք է ամրացված լինի 30 մմ լայնքով և 1.5մմ հաստությամբ պողպատյա ժապավեներ և կատարեն միջնապատի դեր:

Դարակաշարերը պետք է ներկված լինեն մետաղի համար նախատեսված պոլիէսթերային հիմքով էլեկտրաստատիկ փոշեներկով ` 08088.E7035 տեսակի:

| Պարտադիր պայման |  |
| --- | --- |
| *Ծառայություններ մատուցողը պետք է առաջնորդվի ՀՀ տարածքայի կառավարման և զարգացման նախարարության 2017 թվականի մայիսի 13-ի N 03-n հրամանով, **Ծառայությունները պետք է կատարվեն Պատվիրատուի կողմից հավանության արժանացած դարակաշարերի գծագրերով: ***Ապրանքները, նյութերը տրամադրում է կատարողը, և վերջինս կրում է պատասխանատվություն նյութերի և կատարած ծառայության և ժամկետները խախտելու համար: ****Ծառայության մատուցումը պետք է կատարվի փուլային՝ առաջին փուլում՝ 10 օրացուցային օրվա ընթացքում, պետք է մատուցվի ծառայության ընդհանուր ծավալի 50%-ը, իսկ 20 օրվա ընթացքում արդեն 100%-ը: 20 օրացուցային օրից ուշացնելու, ժամկետները խախտելու դեպքում Պատվիրատուն Միակողմանի կլուծի Պայմանագիրը: |  |
| Ծառայության մատուցման ժամկետը |  |
| Սկիզբը | ավարտը |
| Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքված համապատասխան համաձայնագրի հաշվառման պահից | 20 օրվա ընթացքում |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткое описание объекта, расположение: Здание расположено в районе Нубарашен: Выполнение услуг по изготовлению и установке стеллажей: Сделайте металлический стеллаж длиной 0,75 м, высотой 2,75 м и глубиной 0,6 м с 7 полками. 17 шт.: Сделайте металлический стеллаж длиной 1 м, высотой 2,75 м и глубиной 0,6 м с 7 полками. 32 шт.: Подготовьте металлический стеллаж длиной 1 м, высотой 3,15 м и глубиной 0,5 м с 8 полками. 16 шт.

Подготовьте металлический стеллаж длиной 1,2 м, высотой 3,15 м и глубиной 0,5 м с 8 полками. 6 шт.: Подготовьте металлический стеллаж длиной 1 м, высотой 3,15 м и глубиной 1 м с 8 полками. 16 шт.:

Требования, предъявляемые к услугам, подлежащим исполнению: стеллажи глубиной 600 мм должны быть изготовлены из неиспользованных стальных листов, соединяться между собой манжетами и болтами, иметь промежуточные соединения с соседними стеллажами. толщина полок должна быть не менее 35 мм, боковые части должны быть с двойными складками, не иметь острых перфорирующих лезвий, а также полки длиной 1000 мм должны иметь поперечный усилительный пояс снизу. полки должны быть изготовлены из 0,7-мм из стального листа толщиной 0,8 мм: Стойки стеллажей должны быть изготовлены из листовой стали толщиной 1,5 мм с уголками для сверления отверстий, высота между полками не менее 350 мм, с возможностью регулировки с шагом 50 мм, а полки должны быть прикреплены к стойкам с помощью болта и манекена.

Стеллажи глубиной 500 мм и 1000 мм должны быть изготовлены из стальных неиспользуемых листов, соединяться между собой манжетами и болтами, иметь промежуточные соединения с соседними полками. толщина полок должна быть не менее 35 мм, боковые части должны иметь двойные складки, не иметь острых перфорированных лезвий, а также все полки должны иметь продольный усилительный пояс снизу. полки должны быть изготовлены из стального листа толщиной 1 мм. подставки должны быть изготовлены из многослойных уголков для сверления, усиленных стальным листом толщиной 2,0 мм., высота между полками не менее 350 мм, с возможностью регулировки с шагом 50 мм, и полки должны быть прикреплены к стойкам с помощью болта и манека.

Боковые части каждой полки стеллажа, а также каждая полка глубиной 300 мм и высотой 150 мм по всей длине должны быть закреплены стальными полосами шириной 30 мм и толщиной 1,5 мм и выполнять роль перегородки: Стойки должны быть окрашены электростатической порошковой краской на полиэфирной основе для металла ` 08088.Тип E7035.

| Обязательное условие |  |
| --- | --- |
| * Поставщик услуг должен руководствоваться приказом Министерства территориального управления и развития РА N 03 от 13 мая 2017 года, ** Услуги должны быть выполнены с использованием чертежей стеллажей, одобренных заказчиком.: *** Товары, материалы предоставляются исполнителем, и последний несет ответственность за нарушение материалов и предоставленных услуг и сроков: **** Предоставление услуги должно осуществляться поэтапно: на первом этапе в течение 10 календарных дней должно быть предоставлено 50% от общего объема услуги, а в течение 20 дней-уже 100%: В случае опоздания на 20 календарных дней и нарушения сроков заказчик расторгнет договор в одностороннем порядке: |  |
| Срок предоставления услуги |  |
| Начало | завершение |
| В случае предоставления финансовых средств с момента учета соответствующего соглашения, заключенного между сторонами | В течение 20 дней |