Հավելված 1

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն   Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ի Ր

| NN |  | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը |
| --- | --- | --- | --- |
|  | մեքենաներ | Շարժիչը | Վառելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար՝ ոչ ավելի 9 լիտր քաղաքում, 7.8 լ․ քաղաքից դուրս, 8.6 լ․ խառը /օդորակիչի շահագործման ժամանակ/, առնվազն 1,9-լիտր աշխատանքային ծավալով: Վառելիքի տեսակը՝ դիզել, շարժիչի հզորությունը՝ ոչ պակաս 139 Ձ․Ուժ |
|  |  | Փոխանցման տուփը | Փոխանցման տուփը մեխանիկական, ոչ պակաս 6 աստիճան |
|  |  | Ղեկային համակարգը | Հիդրավլիկ, ղեկը ձախակողմյան |
|  |  | Չափսերը /մմ/ | Երկարություն՝ ոչ պակաս 5205 Լայնություն՝ ոչ պակաս 1785 Բարձրություն՝ ոչ պակաս 1775 Բեռնախցիկի երկարություն՝ ոչ պակաս 1520 Բեռնախցիկի լայնություն՝ ոչ պակաս 1470 Բեռնախցիկի բարձրություն՝ ոչ պակաս 470 Անիվային բազա՝ ոչ պակաս 3000 Ճանապարհային լուսածերպ՝ ոչ պակաս 200 |
|  |  | Ընդհանուր քաշը /կգ/ | Ոչ պակաս 2800 |
|  |  | Սեփական քաշը /կգ / | Ոչ պակաս 1685 |
|  |  | Մեքենայի բեռնվածությունը / կգ/ | Ոչ պակաս 900 |
|  |  | Բաքի տարողությունը/լիտր/ | Ոչ պակաս 75 լիտր |
|  |  | Անվադողերի չափսերը | Առնվազն R16 թեթևաձույլ անվահեծ, պահեստային անվադող, անվահեծով |
|  |  | Թափքի տեսակը | Ամենագնաց պիկապ, գույնը՝ սպիտակ, 4 դուռ, նստատեղերի քանակը 5 /2+3/, առջևի, հետևի տանող 4x4, |
|  |  | Արտադրության տարեթիվ | 2024 |
|  |  | Հարմարավետություն | Դիմացի և հետևի անիվների ցեխապաշտպաններ, Լուսարձակները հալոգեն կամ լեդ, ցերեկային և հակամառախուղային լույսերը հալոգեն կամ լեդ, առջևից քարշակման կեռիկ, օդորակիչ, ապակիներն էլեկտրակառավարվող, առնվազն 2 բարձրախոս, Վարորդական գործիքների հավաքածու |
|  |  | Անվտանգությունը | Հետևի կախոցները ռեսորային, հակաբուքսիրային համակարգ, ESC - Electronic Stability Control, ABS - Anti-lock Braking System, EBD - Electronic Brakeforce Distribution և Brake Assist համակարգ, Headlamp Battery Saver համակարգ Immobilizer կամ վերջիններիս համարժեք համակարգեր, անվտանգության բարձիկ առնվազն 4 հատ, կարտերի պաշտպանիչ շերտ, փոխանցման տուփի պաշտպանիչ շերտ, վառելիքի բաքի հրդեհային պաշտպանություն |
|  |  | Երաշխիք | 36 ամիս կամ 150 000 կմ, համաձայն կնքվող երաշխիքի պայմանագրի |
|  |  | Պարտադիր պայման | Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ |
|  |  |  | Տրանսպորտային միջոցը պետք է համապատասխանի առնվազն Եվրո 5 ստանդարտին |
|  |  |  | Տրանսպորտային միջոցը պետք է համապատասխանի ԵԱՏՄ TPTC018/2011 տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին |
|  |  |  | Մեքենայի գեներատորը պետք է ապահովի առնվազն 150 Ա/Ժ հզորություն։ |
|  |  |  | Պատվիրատուի պահանջով հավելյալ սարք-սարքավորումների տեղադրման աշխատանքները պետք է չազդեն երաշխիքային սպասարկման վրա։ |
|  |  |  | Մատակարարը պետք է կարողանա ապահովել՝ ավտոպահեստամասերի /ընթացային, թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ,վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վուլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, ղեկային մասի,շարժիչի,փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման,մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև՝ զոդման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն): Մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագիրը կնքելուց հետո 55 օրացուցային օրերի ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 2024թ․ դեկտեմբերի 25-ը |

<<______>>______________ 2024թ․