ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-1

| N/N | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Անլար ռադիոսիստեմներ` Գլխակապ Միկրոֆոններ |  |  |  |
| 1 | Անլար ընդունիչ արտադրող՝ SHURE,ֆիրմա՝ SHURE, մոդել՝ ULXD4 կամ համարժեք արտադրող՝ Sennheiser, ֆիրմա՝ Sennheiser, մոդել՝ EW300 G4, կամ արտադրող՝ Wisycom, ֆիրմա՝ Wysicom, մոդել՝ MRK950 | Անլար ընդունիչ, ռադիոհաճախականության տիրույթը առնվազն 470mhz-ից 670mhz, աշխատանքային տիրույթը 20hz-20khz, 24bit/96khz առնվազն, առնվազն 1 անալոգային XLR մուտք, դինամիկ միջակայք-120db առնվազն, 64 ՄՀց ռադիոլարման տիրույթը թույլ է տալիս գործարկել մինչև 60 ալիք ներառյալ նույն վայրում ստանդարտ ռեժիմում կամ 90 ալիք ներառյալ բարձր խտության ռեժիմում: | հատ | 30 |
| 2 | բաժանարար սարք | Ակտիվ բաժանարար՝ ցանկացած արտադրողի, ռադիոընդունիչ միացնելու առավելագույն հնարավորությամբ 4, աշխատանքային տիրույթ առնվազն 470-ից 952 mhz ներառյալ | հատ | 8 |
| 3 | Անլար հաղորդիչ արտադրող՝ Shure, ֆիրմա՝ Shure, մոդել՝ ULXD1 կամ համարժեք արտադրող՝ Sennheiser, ֆիրմա՝ Sennheiser, մոդել՝ SK300, կամ արտադրող՝ Wisycom, ֆիրմա՝ Wysicom, մոդել՝ MTP30 | Հաղորդիչը համատեղելի է Shure ULXD բոլոր անլար ընդունիչների հետ և արագ միանում է անլար ընդունիչի հետ IR-ի միջոցով՝ կոճակի հպումով: Լուսավորված LCD էկրանը հեշտ կառավարվող ընտրացանկով և կառավարումներով, թույլ է տալիս արագ մուտք գործել հաճախականության, խմբի և ալիքի կարգավորումները: Առնվազն 1/10/20 մՎտ ընտրովի ռադիոալիքի ելքային հզորությունը թույլ է տալիս մեծացնել հաղորդիչի տիրույթը: Ռադիոհաճախականության տիրույթը առնվազն 470mhz-ից 670mhz, աշխատանքային տիրույթը 20hz-20khz | հատ | 30 |
| 4 | Գլխի խոսափող արտադրող՝ SHURE,ֆիրմա՝ SHURE, մոդել՝ DPA 4066, կամ համարժեք արտադրող՝ Sennheiser, ֆիրմա՝ Sennheiser, մոդել՝ DPA 4066, կամ արտադրող՝ Wisycom, ֆիրմա՝ Wysicom, մոդել՝DPA 4066 մոդելի | Միկրոֆոնի տեսակը՝ կոնդենսատորային Հաճախականության միջակայք՝ 20 Հց – 20 կՀց ներառյալ Ելքային դիմադրություն՝ առնվազն 30 - 40 ohm Աղմուկի համարժեք մակարդակ՝ 38 դԲ (առավելագույնը՝ 40 դԲ) Աղավաղում, THD < 1%՝ 134 dB SPL RMS, 137 dB SPL գագաթնակետ Դինամիկ միջակայք՝ առավելագույնը 111 դԲ Առավելագույն ձայնային ճնշում (SPL)՝ առնվազն 144 դԲ Խոսափողի տրամագիծը՝ առավելագույնը 5,4 մմ (0,21 դյույմ) Գույնը՝ բեժ (ստանդարտ) կամ սև Քաշը առավելագույնը 14 գ ներառյալ մալուխը և MicroDot 3 կոնտակտային միակցիչը Ջրակայուն | հատ | 30 |
| 5 | Ալեհավաք | Լայն սպեկտորի UHF ալեհավաք՝ ցանկացած արտադրողի անլար ընդունիչին կամ բաժանարար սարքին միանալու համար: Աշխատանքային տիրույթը առնվազն 470mhz-698mhz, BNC միակցիչ 50 օհմ դիմադրությամբ։ | հատ | 6 |
| 6 | Անլար հաղորդիչի պայուսակ | Գոտուն ամրացվող պաշտպանիչ պայուսակ | հատ | 30 |
| 7 | Միակցիչներ | 3 կոնտակտային XLR միակցիչներ | հատ | 60 |
| 8 | Մոնտաժային մալուխ | 2x0.22mm տրամագիծ, ճկուն ՊՎԽ նյութից | մետր | 300 |
| 9 | Մալուխ ալեհավաքների համար RG58 | Դիմադրությունը 50 օհմ | մետր | 50 |
| 10 | 19'' Պահարաններ | Նրբատախտակի պահարաններ անլար ընդունիչների տեղադրման համար 14U | հատ | 3 |
| 11 | 19'' դարակներ | Մետաղական դարակներ անլար հաղորդիչների համար 2U | հատ | 6 |

Վերոնշյալ ապրանքերը պետք է համակցվեն թատրոնում արդեն մոնտաժված Sennheiser 2050 համակարգին, լինեն լիարժեք համատեղելի գործող համակարգի և միմյանց հետ:

| Գ Ն Ո Ր Դ --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |  |  | Վ Ա Ճ Ա Ռ Ո Ղ --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- | --- | --- |