| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | наименование/техническая характеристика | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | LED ЭКРАН СО СВОЕЙ СИСТЕМОЙ |  |  |
| 1. LED ЭКРАНЫ |  |  |  |
| 1.1 | Светодиодный дисплей, тип светодиода: черный SMD 3 в 1, размеры панели: 500x 1000 (мм)**, пикселей на панель: 128x256, вес панели: 12,6 (кг)*, материал панели: алюминий или аналогичный по прочности. Яркость: 1000 (нит), частота обновления:3840 (Гц), шкала серого: 14 (бит), контрастность: 7400: 1, Цветовая температура: 6500 (К)**, угол обзора: 140/140 ( ° ), тип драйвера: 1/16, рабочее напряжение: 100-240 (В). Температура хранения: -40~+60 ( ℃ ), рабочая температура: -10~+40 ( ℃ ), влажность при хранении: (относительная влажность) 10% ~ 90%, Рейтинг IP: IP40/IP21 (спереди/сзади), продолжительность работы светодиода: 100 000 (ч), возможность обслуживания модуля спереди или сзади для питания и монтажа, тип установки панели: подвесной/прикрепленный, максимальное количество фиксации: 10 включительно, сертификат (сертификаты): CE, ETL, FCC, ROHS. Программные характеристики: Дисплей с разрешением до 3 900 000 пикселей, шириной до 10 240 пикселей и высотой до 8 192 пикселей. Функция внутреннего масштабирования. Особенности: 1x 3G-SDI, 1x DVI, 2x HDMI 1.3, 1x HDMI 1.3, 6x Ethernet, 2x оптический, 2x PIP. Производитель - Absen, фирма - Absen, модель - PL3.9 XL V10 или эквивалент производитель - Gloshine, фирма - Gloshine, модель - DN Plus 3.9, производитель - Prolights, фирма - Prolights, модель - OmegaPix 39B. | штук | 105 |
| 1.2 | Электрическая лебедка с повышенным коэффициентом безопасности в соотношении 8: 1. Длина цепи: 15-20 м. Защита от атмосферных воздействий IP55. Максимальная грузоподъемность: 500 кг, мощность двигателя: 4 метра в минуту. Размер звеньев цепи: не менее 6 x 18 мм. должен: соответствовать стандарту D8+. Производитель - Exe Technology, фирма - Exe Technology, модель - EXE Rise D8+ 500kg или эквивалент производитель - Chainmaster, фирма - Chainmaster, модель - 500kg – D8Plus Ultra, производитель - Stagemaker, фирма - Stagemaker, модель - SL10 D8+ electric hoist. | штук | 6 |
| 1.3 | Восьмиканальная панель управления электрическим шкивом. 40А (30 мА), кнопка аварийной остановки контактора 8 x для переключения в обратном направлении. кнопка переключения со световой индикацией, 8 переключателей направления движения в 3 положениях: (вверх-выключение-вниз), 8 светодиодных индикаторов, указывающих направление движения. 8 переключателей направления движения в 3 положениях: (вверх-выключение-вниз) предварительный выбор канала вверх: 8 светодиодных ламп, указывающих на предварительный выбор канала вниз, 5-Полюсный разъем XLR, 5-полюсный разъем на соединительной панели XLR + разъем на удаленной панели, 2x 4-полюсных разъема XLR для датчика нагрузки / концевого выключателя / E-stop. Устройство поставляется с соединительным кабелем длиной не менее 1 метра с 5-Полюсный разъем XLR / розетка. Производитель - Exe Technology, фирма - Exe Technology, модель - XDDB8 или эквивалент производитель - Chainmaster, фирма - Chainmaster, модель - CM-820004, производитель - Stagemaker, фирма - Stagemaker, модель - SC8SR. | штук | 1 |
| 1.4 | Алюминиевая конструкция (ферма): квадратная алюминиевая ферма (P4) со сторонами шириной 29** см, система двойного соединения, набор винтовых соединений KB8 для серии E30Q, набор для быстрого соединения SSF04. Размер: 3 метра**. Производитель - Alumaster, фирма - Alumaster, модель - BS29Q-300 или эквивалент производитель - Efesto Production, фирма - Efesto Production, модель - E30Q/300, производитель - Protruss, фирма - Protruss, модель - PRO34L3000. | штук | 3 |
| 1.5 | Кабель: кабель двигателя 4P, 1,5 мм, 16 а, длина 25 м. Титанекс, из черного резинового кабеля 4g1.5, разъем и муфта CEE 16 А, 6 ч, 400 в, четырехконтактный, 1,5 мм, защита 16 а, IP44. | штук | 20 |
| 1.6 | Кабель: резиновый кабель CEE 16A, 5*2,5 мм, длина 25 м, максимальный усилитель 16A. 5 г 2,5 мм2 кабель с прочным резиновым покрытием, 5-контактный разъем, максимальное напряжение 400 В. | штук | 6 |
| 1.7 | Распределитель мощности: распределитель мощности 16 а, вход: 6-кратное вращение мощности (2 раза за фазу), Выходы: 3 розетки заземления + 6-кратное включение питания 3x LS C16A, светодиодный индикатор фазного напряжения, вход: Plug CEE 16 400 в формат: 19 дюймов / 2U | штук | 2 |
| 1.8 | Съемный распределитель с пластиковой вилкой: Съемный распределитель с пластиковой вилкой Соединения: 1 вилка CEE 32A 5p 400В < = > 3 розетки CEE < = > 32A 5p 400В Кабель: 1,5 м 5G4mm2. Защита: IP44SH. | штук | 2 |
| 1.9 | Электрическая коробка для пластиковых мобильных устройств - Электрическая коробка для пластиковых мобильных устройств. 63А 2x32 16А 9xSSD м.К | штук | 1 |
| 1.10 | Разъем: разъем CEE 63A 5p 6h IP67 Материал корпуса: PA6, Номинальный ток: 63А, Номинальная мощность: 5 (3P + N + PE), Время использования: 6 часов Номинальное напряжение/частота: 200/346 В ~ -240 / 415 В ~ / 50+60Гц, защита: IP66 / IP67 | штук | 1 |
| 1.11 | Силовой кабель: 5 x 16 мм, длина силового кабеля: 100 м, материалы: резина 5G 16 мм, соответствующая резиновая оболочка кабеля. | м | 100 |

| ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |  | ПОКУПАТЕЛЬ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |