Հավելված N2

ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 39111320 | Թուջե նստարան | Նստարանի ոտքերը թուջե ձուլվածքից СЧ-10 մակնիշի: Ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն (անցք Ф7մմ): Նստարանի ոտքերը հղկված, նախաներկով պատված, ներկված յուղաներկով (գույնը սև): Նստարանի մեջքի մասը. Մեջքի մասը թուջե ձուլվածքով (СЧ-10 մակնիշի), հաստությունը՝ 9մմ: Պատկերը հայկական զարդանախշ, վրան 5մմ. Բարձրություն ունեցող միաձուլ տառերով գրված «Աբովյան» (ըստ կցված նկար 1-ի և 2-ի), տառերի գույնը՝ ոսկեգույն։ Գրվածքի ներքևի կենտրոնական մասում պատկերված Աբովյան քաղաքի զինանշանը։ Զինանշանի գույնը նկարում պատկերված գույների համապատասխան (ըստ կցված նկար 3-ի) և համաձայնեցված պատվիրատուի հետ: Ձուլվածքը հղկված, նախաներկով պատված, ներկված սև գույնի: Lաքապատված ոտքերի և մեջքի քաշը ոչ պակաս 65կգ +/- 1 թուջե ձուլվածք: Փայտյա մասերը. Փայտ հաճարե խոնավությունը մինչև 7%: Բաղկացած է մեջքի հենարանից և նստելատեղից: Մեջքի հենարան. Երկարությունը՝ 1800մմ: Հաստությունը՝ 40մմ: Մեջքը պատրաստված է՝ թուջե ձուլվածքի հենարանից, որը տեղադրված է բացվածքում (երկարությունը բացվածքի 1100 մմ+/- շեղում 5%): Լայնությունը բացվածքի 220 մմ շեղումը +/- 10մմ: Վերևի մասը կիսակլոր, 50սմ երկարությամբ: Նստելամասը բաղկացած է հինգ փայտյա ձողերից չափսերը՝ 1800x60x40մմ: Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված դեղին-ծիրանագույն և լաքապատված տախտակամածային լաքով, փայտի քաշը՝ ոչ պակաս 20 +/- 1 կգ: Նստարանը հավաքված վիճակում պետք է ունենա ամրացման գոտի, որը ձգվում է ոտքերից դեպի նստելատեղի տակ: Աջ և ձախ կողմում 0.5 խողովակից 50սմ երկարությամբ ամրաններ, որոնք ապահովում են ոտքերի զուգահեռականությունը: Մեջքից դեպի նստելատեղի տակի մասին միացված են 2 հատ հարթ մետաղյա ամրաններ (25x3 մմ), որը ամրացված է նստելատեղի բոլոր 5 փայտյա ձողերին, որոնք ապահովում են դիմացկունակությունը: Այլ պայմաններ. Նստարանը մատակարարվում է հավաքված վիճակում: Ընդհանուր քաշը 85 +/- 1կգ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների: Ապրանքի մատակարարումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ | հատ |  |  | 20 | ք. Աբովյան, Բարեկամության հր. 1 | մինչև 20 | մատակարարումը կիրականացվի 2024թ.-ին՝ պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |
| (նկար 3) (նկար 1) (նկար 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 34921440 | Աղբամաններ՝ դույլերով | Աղբաման պատրաստված երկաթյա անկյունակով 35x35մմ: Փ390 (ներսի տրամագիծը), Փ400 (դրսի տրամագիծը), հավաքված երկաթյա հարթ ձողով 40x3մմ, զոդված: Հարթ ձողերի ներքևի մասը 90° ծռված և Փ7 անցքով գետնին ամրացնելու հնարավորությամբ: Վերևի մասում ամբողջ շրջանակով տեղադրված լինի թվով 10 հատ թուջե ձուլվածքներ Փ100 մմ չապի՝ պատկերված հայկական զարդանախշով, և տվյալ քաղաքի անվանմամբ: Զարդանախշերից ներքև ամբողջ շրջանակով ամրացված լինի թվով 19 հատ փայտե ձողեր: Ոտքի բարձրությունը՝ 5սմ: Երկաթյա կառուցվածքը պատվում է նախաներկով և ներկվում սև գույնի, լաքապատվում, իսկ զարդանախշերը՝ ոսկեգույն։ Փայտյա ձողերի չափերը՝ 500x50x30մմ, Փայտը՝ հաճարե, չոր, Գույնը՝ դեղին–ծիրանագույն, լաքապատված տախտակամածային լաքով, Աղբամանի բարձրությունը՝ 660մ: Դույլ պատրաստված ցինկապատ երկաթյա թիթեղից, բռնակով: Դույլի հատակին 3 հատ անցք Փ5մմ: Դույլի չափսերը Փ380, բարձրությունը՝ 500մմ: Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների: Ապրանքի մատակարարումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ | հատ |  |  | 50 | ք. Աբովյան, Բարեկամության հր. 1 | մինչև 50 | մատակարարումը կիրականացվի 2024թ.-ին՝ պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |

Драмов РА

| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Полное название | Техническая характеристика | Единица измерения | Ориентировочная цена за единицу/ драмов РА/ | Ориентировочная օбщая цена/драмов РА | Общее количество товара | Поставка товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Количество предметов | Срок** |
| 1 | 39111320 | Чугунная скамейка | Ножки скамейки изготовлены из чугуна марки СЧ-10. Во внутренней части ножек предусмотрена возможность фиксации на полу (отверстие Ф7мм). Ножки скамейки отшлифованы, загрунтованы, покрашены масляной краской (черный цвет). Задняя часть стула. Задняя часть изготовлена ​​из чугуна (марка СЧ-10), толщина: 9мм. На картинке армянский орнамент, сверху 5мм. «Абовян» написано высокими, цельными буквами (согласно прилагаемым рисункам 1 и 2), цвет букв золотистый. Герб города Абовяна изображен в нижней центральной части надписи. Цвет герба соответствует цветам, представленным на картинке (согласно приложенному рисунку 3) и согласован с заказчиком. Литье отполировано, загрунтовано, покрашено в черный цвет. Вес лакированных ножек и спинки не менее 65 кг +/- 1 чугун. Деревянные детали. Влажность древесины бука до 7%. Состоит из спинки и сиденья. Поддержка спины. Длина: 1800 мм. Толщина: 40 мм. Задняя часть выполнена из чугунной опоры, которая устанавливается в проем (длина проема 1100 мм +/- отклонение 5%). Ширина проема 220 мм, отклонение +/- 10 мм. Верхняя часть полукруглая, длиной 50 см. Сиденье состоит из пяти деревянных брусьев размерами 1800х60х40мм. Все деревянные части скамейки тонированы желто-абрикосовым цветом и покрыты палубным лаком, вес древесины не менее 20 +/- 1 кг. В собранном виде сиденье должно иметь ремень, проходящий от ножек до нижней части сиденья. С правой и левой стороны арматура длиной 50 см из трубы 0,5, обеспечивающая параллельность ножек. Сзади к низу сиденья соединены 2 плоские металлические распорки (25х3мм), которые крепятся ко всем 5 деревянным брусьям сиденья, что обеспечивает прочность. Другие условия: Скамейка поставляется в собранном виде. Общий вес 85 +/- 1 кг. Продавец обязан предоставить на согласование покупателя образцы поставляемого товара, после чего только поставить товар в соответствии с техническими характеристиками, утвержденными договором, и согласованными образцами. Поставку товара осуществляет поставщик. Товар должен быть новым, неиспользованным. | шт |  |  | 20 | г. Абовян, Площадь Барекамутюн 1 | до 20 | поставка будет осуществлена ​​в 2024 году, по заявке заказчика, в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу договора между сторонами |
| 2 | 34921440 | Мусорные баки с ведрами | Урна для мусора сделана из железного уголка 35х35мм. П390 (внутренний диаметр), П400 (наружный диаметр), в сборе с железной полосой 40х3мм, сварной. Нижняя часть плоских стержней изогнута под углом 90° и крепится к земле с помощью отверстия Р7. В верхней части по всему кадру следует разместить 10 кусков чугунного литья размером Ф100 мм, изображенных с армянским орнаментом, и название данного города. Всего под украшениями следует прикрепить 19 деревянных брусков. Высота ножки: 5 см. Железная конструкция загрунтована и покрашена в черный цвет, покрыта лаком, орнамент – золотистый. Размеры деревянных брусков: 500х50х30мм, Древесина: бук, сухая, Цвет: желто-оранжевый, покрыт палубным лаком, Высота мусорного бака – 660 м. Ведро из оцинкованного листового железа с ручкой. На дне ведра 3 отверстия Ø5мм. Размеры ковша Р380, высота: 500мм. Продавец обязан предоставить на согласование покупателя образцы поставляемого товара, после чего только поставить товар в соответствии с техническими характеристиками, утвержденными договором, и согласованными образцами. Поставку товара осуществляет поставщик. Товар должен быть новым, неиспользованным. | шт |  |  | 50 | г. Абовян, Площадь Барекамутюн 1 | до 50 | поставка будет осуществлена ​​в 2024 году, по заявке заказчика, в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу договора между сторонами |