| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39299200/504 | Թրծած ապակի, 10 մմ հաստությամբ | Թրծած ապակի, 10 մմ հաստությամբ, եզրերը մշակված, առանց ծակոտկեն, չափսերը, կտրվածքները և անցքերը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | քմ | 100 |
| 2 | 44521100/503 | Թրծած ապակու դռան ծխնի և շարժական ամրացում | Պատչ-ֆիթինգ, 10-12 մմ հաստությամբ ապակու համար, ծածկը՝ ալյումինից կամ լատունից, ներդիրը ոչ ազբեստյա (PF40-PF20-PF10), հավաքածու | հատ | 42 |
| 3 | 44521120/506 | Թրծած ապակու դռան փական | Թրծած ապակու դռան փական, 10-12 մմ հաստությամբ ապակու համար, ծածկը՝ կամ ալյումինից, կամ լատունից, կամ չժանգոտվող մետաղից | հատ | 42 |
| 4 | 39151220/518 | Թրծած ապակու դռան շարժական մեխանիզմ (շվեցար) | Ֆիքսված շպինդելով, երկկողմանի աշխատանքաին ռեժիմով, մեխանիկական Hold-open՝ 90 աստիճան, բացման առավելագույն անկյունը՝ 190 աստիճան, դռան առավելագույն քաշը՝ ոչ պակաս 84 կգ, փակման ուժը՝ ոչ պակաս 13 ~ 18 Нм, դռան առավելագույն լայնությունը՝ 1100 մմ, պատյանի չափսը՝ ոչ պակաս Ե222хԼ120хԲ50 մմ, ազատ տուփում ավելի սերտ մեխանիզմի կարգավորում՝ երկարության համար՝ 8 մմ, լայնության համար՝ 8 մմ, բաձրության համար՝ 6 մմ, լրացուցիչ ստանդարտ և տեղաշարժվող լծակ, մեկ եւ երկու գործողություններով դռների համար, հավաքածու | հատ | 42 |
| 5 | 44221141/505 | Թրծած ապակու դռան բռնակ | Թրծած ապակու դռան բռնակ, նախատեսված 10-12 մմ հաստությամբ ապակու համար, ծածկը՝ ալյումինից կամ չժանգոտվող մետաղից, 25, 210, 400, 52.5+27.5 | հատ | 42 |
| 6 | 44171300/516 | Դռների ալյումինե պրոֆիլ | Դռների ալյումինե պրոֆիլ, եզրամասը՝ կիսակլոր, հետևյալ բաղկացուցիչ մասերով և չափսերով. չափսերը առնվազն՝ արտաքին կողմ՝ 58.5 մմ, պատի ամրացման կողմ՝ 42 մմ, հետին կողմ՝ 36.2 մմ, 6 մ երկարության, շտապիկ սուր անկյուն՝ 21.5*21.5 մմ, 6 մ երկարության, ոչ սպիտակ գույնի, անկյուների միացման դետալ (սանր սուխարիկ 120 հատ), համապատասխան պրոֆիլի, ռետինե ներդիր (էպիլ)՝ 5.5 ալյումինե պրոֆիլներին համապատասխան | մետր | 192 |
| 7 | 44531191/506 | Պողպատյա քառանկյուն խողովակ 1 | Պողպատյա քառանկյուն խողովակ, ԳՈՍՏ 8645-68/10705-80, մետաղի տեսակը՝ СТ 3 ПС, չափսերը՝ 60×40 մմ, հաստությունը՝ 3.5-4 մմ, խողովակի երկարությունը՝ 6 մ | մետր | 198 |
| 8 | 31211520/511 | Էլեկտրական վարդակի տուփ, 1 տեղ, տիտան տեսակի | Էլեկտրական վարդակի տուփ, 1 տեղանոց, գիպսակարտոնի մեջ տեղադրելու համար, Տիտան տեսակի, գույնը՝ կարմիր, պլաստմասե | հատ | 300 |
| 9 | 31683400/521 | Քառաբաշխիչ 45 աստիճան PVC-110x110x110 | Պլաստմասե, կոյուղու համար, պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.5 մմ, 45 աստիճան PVC-110x110x110, ներառյալ ռեզինե ներդիրները | հատ | 5 |
| 10 | 44221120/501 | Մետաղապլաստե միջնապատեր՝ լցոնված լամբրիով | Մետաղապլաստե միջնապատեր՝ լցոնված լամբրինով, պրոֆիլների հաստությունը՝ 60 մմ, լամբրին՝ սպիտակ, լայնությունը՝ 10 սմ, հաստությունը՝ 20 մմ, պատերի չափագրումը, ապրանքի տեղափոխումն ու տեղադրումն իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցներով | քմ | 40 |
| 11 | 44221120/502 | Երկշերտ ապակեփաթեթ | Երկշերտ ապակեփաթեթ, նախատեսված մետաղապլաստե դռների և պատուհանների համար, ապակիները թափանցիկ, հաստությունը՝ 4x4 մմ | քմ | 30 |
| 12 | 39299320/501 | Հայելի, առանց շրջանակի | Հայելի, առանց շրջանակի, պատին կախելու հարմարանքով, մեկ հատի չափսը՝ 40x60 սմ | քմ | 10 |

*Գնման ընթացակարգն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգով և տվյալ դեպքում կնքվելիք պայմանագրով ապրանքի մատակարարման ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով Կարգի 18-րդ կետով նախատեսված համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

**Մատակարարումն իրականացվելու է համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օրում՝ պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի ը) պարբերության պահանջները:

Մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարումն իրականացվելու է համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվելու է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Номер лота, предусмотренный приглашением | Сквозной код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕНЗ (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39299200/504 | Закаленное стекло толщиной 10 мм | Закаленное стекло, толщина 10 мм, обработанные края, без пористости, размеры, вырезы и отверстия предварительно согласовываются с покупателем | квм | 100 |
| 2 | 44521100/503 | Петля и съемное крепление для двери из закаленного стекла | Патч-фитинг, для стекла толщиной 10-12 мм, крышка из алюминия или латуни, вставка без абстиненции (PF40-PF20-PF10), комплект | шт | 42 |
| 3 | 44521120/506 | Замок для двери из закаленного стекла | Замок для двери из закаленного стекла, Для стекла толщиной 10-12 мм, крышка из алюминия, латуни или нержавеющей стали | шт | 42 |
| 4 | 39151220/518 | Швейцар для двери из закаленного стекла | С фиксированным шпинделем, режим двусторонней обработки, механическое удержание-открывание: 90 градусов, максимальный угол открывания: 190 градусов, максимальный вес двери: не менее 84 кг, усилие закрывания: не менее 13 ~ 18 Нм, максимальная ширина двери: 1100 мм, размер корпуса: не менее Д222Ш120В50 мм., более плотная регулировка механизма в свободной коробке: 8 мм для длины, 8 мм для ширины, 6 мм для дополнительный стандартный рычаг и рычаг переключения передач для дверей с одним и двумя действиями, комплект | шт | 42 |
| 5 | 44221141/505 | Ручкая для двери из закаленного стекла | Ручкая для двери из закаленного стекла предназначенная для стекла толщиной 10-12 мм, крышка из алюминия или нержавеющей стали, 25, 210, 400, 52.5+27.5 | шт | 42 |
| 6 | 44171300/516 | Алюминиевый дверной профиль | Алюминиевый дверной профиль, полукруглая окантовка, со следующими деталями и размерами: размеры не менее: внешняя сторона: 58,5 мм, сторона крепления к стене: 42 мм, задняя сторона: 36,2 мм, длина 6 м, острый угол наклона: 21,5*21,5 мм, длина 6 м, цвет не белый, деталь для соединения уголков (гребенчатый сухарь 120 шт.), соответствующий профиль, резиновая вставка (эпил): соответствует алюминиевым профилям 5,5 | метр | 192 |
| 7 | 44531191/506 | Стальная четырехугольная труба 1 | Стальная четырехугольная труба, ГОСТ 8645-68 / 10705-80, тип металла: СТТ 3 ПС, размеры: 60×40 мм, толщина: 3,5-4 мм, длина трубы: 6 м | метр | 198 |
| 8 | 31211520/511 | Коробка с розетками, 1-местная, для установки в гипсокартон, титанового типа, цвет: красный, пластик | Коробка с розетками, 1-местная, для установки в гипсокартон, титанового типа, цвет: красный, пластик | шт | 300 |
| 9 | 31683400/521 | Четырехслойный 45-градусный PVC-110x110x110 | Пластиковый, для канализации, толщина стен не менее 2,5 мм, 45 градусов ПВХ-110X110X110, включая резиновые вставки | шт | 5 |
| 10 | 44221120/501 | Металлические перегородки с начинкой из Ламбрина | Металлопластиковые перегородки, набитые ламбрином, толщина профилей 60 мм, ламбрин белого цвета, ширина 10 см, толщина 20 мм, измерение стен, транспортировка и установка товара осуществляются продавцом за его счет | квм | 40 |
| 11 | 44221120/502 | Двухслойный стеклопакет | Двухслойный стеклопакет, предназначен для металлопластиковых дверей и окон, стекло прозрачное, толщина 4х4 мм | квм | 30 |
| 12 | 39299320/501 | Зеркало без рамы | Зеркало без рамы с приспособлением для подвешивания на стену, размер одного предмета: 40x60 см | квм | 10 |

*Процедура закупки осуществляется в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 15 Закона, и в данном случае расчет срока поставки товара по заключаемому контракту устанавливается в календарных днях, осуществляя расчет со дня вступления в силу соглашения, предусмотренного пунктом 18 порядка.

**Поставка будет осуществляться в случае предоставления соответствующих финансовых средств в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, с соблюдением требований подпункта "ը" пункта 1 пункта 21 Порядка организации процесса закупок, утвержденного постановлением Правительства Республики Армения от 04 мая 2017 года № 526-Н.

Оплата поставленного товара будет осуществляться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, если предусмотрены соответствующие финансовые средства. Перевод денежных средств будет осуществлен на основании протокола приема-передачи в течение 5 рабочих дней в течение месяцев, предусмотренных графиком платежей соглашения, но не позднее 30 декабря данного года. Начало графика платежей будет назначено на сентябрь месяц.

В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и/или приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается текст на армянском языке.