ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ / ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА / ГРАФИК ЗАКУПКИ

| Չ/հ / Н/л | Ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV) / код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Անվանումը / Наименование | Տեխնիկական բնութագիրը / Техническая характеристика | Չափման միավորը / Единица измерения | Ընդհանուր քանակը /Общий объем | Մատակարարման /Поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Հասցեն / Адрес | Ժամկետը / Срок |
| 1 | 39714200/5 | Oդորակիչ / Кондиционер | Օդորակիչ 9000BTU, 25-30 մ² տարածքի համար, Տեսակը՝ սպլիտ, ինվերտոր, հիմնական ռեժիմները՝ տաքացում, հովացում, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ 9000-9500BTU, տաքացման ռեժիմում՝ 9000-9500BTU, էլեկտրոէներգիայի ծախսը սառեցման ռեժիմում՝ 821-870վտ, տաքացման ռեժիմում՝ 730-771վտ, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել 43դԲ, էլեկտրասնուցումը 220-240V/50Hz: Տեղադրումը ներառյալ։ Երաշխիք՝ առնվազն 1095 օր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը պետք է կատարվի ողջ ծավալով՝ պատվիրատուի հասցեով: Кондиционер 9000 BTU, на площадь 25-30 м2, Тип: сплит, инвертор, основные режимы: нагрев, охлаждение, мощность в режиме охлаждения: 9000-9500 BTU, в режиме нагрева: 9000-9500 BTU, расход электроэнергии в режиме охлаждения: 821-870 Вт, в режиме нагрева: 730-771 Вт, уровень шума внутреннего блока не более 43 дБ, источник питания 220-240В / 50 Гц: включая установку. Гарантия: не менее 1095 дней. Товары должны быть новыми, неиспользованными. доставка должна быть произведена в полном объеме на адрес заказчика | Հատ / штук | 1 | ք. Երևան, Մաշտոցի 47 / г. Ереван, Маштоца 47 | 20.12.2024թ. / 20.12.2024г. |
| 2 | 39714200/6 | Oդորակիչ / Кондиционер | Օդորակիչ 12000BTU, 30-40 մ² տարածքի համար, Տեսակը՝ սպլիտ, ինվերտոր, հիմնական ռեժիմները՝ տաքացում, հովացում, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ 12000-13000BTU, տաքացման ռեժիմում՝ 12000-13000BTU, էլեկտրոէներգիայի ծախսը սառեցման ռեժիմում՝ 1040-1095վտ, տաքացման ռեժիմում՝ 995-1055վտ, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել 45դԲ-ից, էլեկտրասնուցումը 220-240V/50Hz։ Տեղադրումը ներառյալ։ Երաշխիք՝ առնվազն 1095 օր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը պետք է կատարվի ողջ ծավալով՝ պատվիրատուի հասցեով: Кондиционер 12000 BTU, на площадь 30-40 м2, Тип: сплит, инвертор, основные режимы: нагрев, охлаждение, мощность в режиме охлаждения: 12000-13000 BTU, в режиме нагрева: 12000-13000 BTU, расход электроэнергии в режиме охлаждения: 1040-1095 Вт, в режиме нагрева: 995-1055 Вт, уровень шума внутреннего блока не более 45 дБ, источник питания 220-240 в/50 Гц. Включая установку. Гарантия: не менее 1095 дней. Товары должны быть новыми, неиспользованными. доставка должна быть произведена в полном объеме на адрес заказчика. | Հատ / штук | 1 |  |  |
| 3 | 31151120/3 | Անխափան սնուցման աղբյուրներ / Источники бесперебойного питания | Անխափան սնուցման աղբյուրներ, առնվազն 360W հզորությամբ, մարտկոցի հզորությունը առնվազն՝ 7ԱԺ, լարման մուտքի/ելքի 110/230V, աղմուկի մակարդակը առավելագույնը՝ 40 դԲ: Պաշտպանվածություն գերծանրաբեռնվածությունից, կարճ միացումից, միացման տեսակը՝ եվրոպական ստնադարտ, գույնը՝ սև: Երաշխիք՝ առնվազն 365 օր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը պետք է կատարվի ողջ ծավալով՝ պատվիրատուի հասցեով: Источники бесперебойного питания мощностью не менее 360W, емкость аккумулятора не менее 7Ач, входное/выходное напряжение 110/230V, уровень шума не более 40 дБ. Защита от перегрузки, короткого замыкания, тип подключения: европейский стандарт, цвет: черный. Гарантия: не менее 365 дней Товары должны быть новыми, неиспользованными. доставка должна быть произведена в полном объеме на адрес заказчика | Հատ / штук | 13 |  |  |