Գլանաձև էներգաարդյունավետ վառարանների

արտադրությանը վերաբերվող տեխնիկական պահանջներ

Գլանաձև հնոցով վառարանի արտադրությանը վերաբերող տեխնիկական պահանջներ

- Վառարանի բոլոր մասերի եռակցումն իրականացվում է ներքին եռակցման /сварка/ եղանակով, բացառությամբ կովեկտիվ գոտու ստորին պատի ամբողջ եզրերը և գլանաձև հնոցի վերին և ստորին հատվածների եռակցումը կոնվեկտիվ գոտու ստորին պատին և վառարանի հատակին /տե՛ս նկար 1 և նկար 2/

Արտաքին եռակցման հատվածներ

Արտաքին եռակցման հատվածներ

Նկար 1․

Նկար 2․

- Մոխրի դարակի բռնակի ձևը, այն է գլանաձև /катанка/ կամ գոտիանման /полосовой/ մետաղից թողնվում է արտադրողի հայեցողությանը, պահպանելով արտադրանքի շուկայական արտաքին տեսքը /նկար 3/։

Գլանաձև կամ գոտիանման մետաղից

Նկար3․

- Հնոցի դռան կիպացման համար օգտագործել կերամիկական հրակայուն պարան քառակուսի ընդլայնական կտրվածքով, ջերմադիմացկունությունը >1000o C, բացառելով ասբեստային հիմքով հրակայուն պարանների օգտագործումը։

- Վառարանի բոլոր արտաքին մակերևույթները օդամղիչով ներկել ջերմակայուն սև ներկով, ներկաշերտի համասեռ նստեցմամբ, ներկի ջերմակայունության աստիճանը >1000o C-ից, բացառությամբ վառարանի վերին հորիզոնական պատի, հաշվի առնելով, որ վերջինս կիրառվելու է սնունդ պատրաստելու համար, փայլեցվում է հղկաթղթով /полировка/ /նկար 4/։

Չներկվող, փայլեցվող մակերես

Բռնակի ամրացումը սիմետրիկ առանցքներով

Միջակապ և ոտքեր

Նկար 4․

- Վառարանի միջակապը և ոտքերը կարող են պատրաստվել նախագծում նշված գլանաձև խողովակից 25x2,5 մմ կամ ուղղանկյուն խողովակից 25x25x2,5 մմ։ Դռան բռնակը տեղակայվում է դռան կիսորդի չափով, ապահովելով դռան համաչափ սեղմումը  /նկար 4/։

Նախագծային այլ փոփոխություններ չի թույլատրվում, բացի վերը թվարկված փոփոխականներից։