ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ПОКУПКИ   (бюджетная  2025г.)

| N/N | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Названия и товарный знак | производитель и страна пр. | Техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | Общая цена/ драмов РА | Общое колличество | адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежащее колличество | крайний срок** |
| 1 | 18231600/511 | Свитер/ Зимний свитер |  | Ткань 70+/-5% акрил и 30+/-5% состав шерсть, пряжа от НМ-28/2 до НМ-35/2, поверхностная плотность: не менее 350 грамм/м2, цвет: темно- бирюзовый. Тип ткани – Галф Милано. Внешний вид - прямой крой, длинные рукава, круглый воротник на эластичных манжетах. Низ свитера и проймы отделаны эластичной тканью 1/1 шириной 6+/-0,5 см. Плечи свитера и локти рукавов пришиты накладками из темно-бирюзовой ткани плотностью не менее 220 г/м2. На плечах предусмотрены лямки для погонов шириной 4,5 см и длиной 13 см, которые застегиваются на кольцо-пуговицу. На левой стороне спереди расположен накладной карман из ткани темно-бирюзового цвета плотностью не менее 220 г/м2, шириной 12+/-1 см, длиной 13+/-1 см, с клапаном, застегнутым на липучки. В центральной части спины рубашки, на расстоянии 13 см от эластичной манжеты горловины, пришита бирюзовая прямоугольная ткань размером 25х8 см, на которой бежевой нитью вышито «СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА». В центре правого рукава на 7см ниже верхнего предплечья вышит логотип Службы Спасения. Внутри внутреннего шва свитера имеется бирка, на которой указаны: имя производителя, размер, температура воды для машинной или ручной стирки. Погон представляет собой съемный кольцевой ремень размером 7х5 см поверхностной плотностью не менее 220 грамм, изготовленный из сукна темно-бирюзового цвета. Допуск: +/- 2%. Звезды офицерских погонов вышиты золотистой нитью диаметром 13 мм и 20 мм. Полковник, подполковник, майор — звезды 20 мм. Капитан, старший лейтенант, лейтенант, старший унтер-офицер, унтер-офицер 13мм. Звезды расположены следующим образом: Полковник - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда 25 мм от центра первого ряда звезд. Подполковник - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом. Майор – от нижнего края погона до центра звезды: 45 мм. Капитан - 20 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда - 20 мм от центра первого ряда звезд, четвертая звезда - 20 мм от центра третьего. Старший лейтенант - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда 25 мм от центра первого ряда звезд. Лейтенант - от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, на расстоянии 25 мм друг от друга. Старший унтер-офицер - 20 мм от нижнего края погона до центра первой звезды, вторая звезда - 20 мм от центра первой звезды, третья звезда - 20 мм от центра второй звезды. Унтер-офицер – 25 мм от нижнего края погона до центра первой звезды, вторая звезда – 25 мм от центра первой звезды. Старшина - посередине погона на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего края, пришивается одна полоса шириной 12 мм светло-коричневого/бежевого/цвета в вертикальном положении. Старший сержант - посередине погона на расстоянии 5 мм от правого и левого краев, горизонтально пришита одна лента светло-коричневого/бежевого цвета/шириной 12 мм. Сержант - посередине погона на расстоянии 5 мм от правого и левого края, светло-коричневой/бежевой/цветной нитью горизонтально вышиваются три полосы шириной 5 мм, на расстоянии 3 мм друг от друга. . Младший сержант - посередине погона, на расстоянии 5 мм от правого и левого края, светло-коричневой/бежевой/цветной нитью вышиваются две полосы шириной 5 мм в горизонтальном положении, на расстоянии 3 мм друг от друга. Размеры свитеров и количество знаков отличия по званиям будут предоставлены ответственным отделом не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. Упаковка в маркированные пакеты, по 10 штук в каждом, каждый свитер в прозрачный полиэтиленовый пакет. Название ассортимента, размер, количество, имя производителя указано на этикетке. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний состава ткани, поверхностной плотности и устойчивости краски от аккредитованной в Республике Армения организации. | штук | 6698,993 | 13304200 | 1986 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 1986 | С момента вступления соглашения в силу, 20 календарных дней спустя В течение 30 дней – 297 штук, В течение 80 дней – 397 штук, В течение 170 дней- 596 штук, В течение 260 дней-696 штук. |
| 2 | 18231600/509 | Свитер/ Зимний свитер |  | Ткань 70+/-5% акрил и 30+/-5% состав шерсть, пряжа от НМ-28/2 до НМ-35/2, поверхностная плотность: не менее 350 грамм/м2, цвет: темно- зелёный. Тип ткани – Галф Милано. Внешний вид - прямой крой, длинные рукава, круглый воротник на эластичных манжетах. Низ свитера и проймы отделаны эластичной тканью 1/1 шириной 6+/-0,5 см. Плечи свитера и локти рукавов пришиты накладками из темно-бирюзовой ткани плотностью не менее 220 г/м2. На плечах предусмотрены лямки для погонов шириной 4,5 см и длиной 13 см, которые застегиваются на кольцо-пуговицу. На левой стороне спереди расположен накладной карман из ткани темно-бирюзового цвета плотностью не менее 220 г/м2, шириной 12+/-1 см, длиной 13+/-1 см, с клапаном, застегнутым на липучки. В центральной части спины рубашки, на расстоянии 13 см от эластичной манжеты горловины, пришита бирюзовая прямоугольная ткань размером 25х8 см, на которой бежевой нитью вышито «СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА». В центре правого рукава на 7см ниже верхнего предплечья вышит логотип Службы Спасения. Внутри внутреннего шва свитера имеется бирка, на которой указаны: имя производителя, размер, температура воды для машинной или ручной стирки. Погон представляет собой съемный кольцевой ремень размером 7х5 см поверхностной плотностью не менее 220 грамм, изготовленный из сукна темно-бирюзового цвета. Допуск: +/- 2%. Звезды офицерских погонов вышиты золотистой нитью диаметром 13 мм и 20 мм. Полковник, подполковник, майор — звезды 20 мм. Капитан, старший лейтенант, лейтенант, старший унтер-офицер, унтер-офицер 13мм. Звезды расположены следующим образом: Полковник - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда 25 мм от центра первого ряда звезд. Подполковник - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом. Майор – от нижнего края погона до центра звезды: 45 мм. Капитан - 20 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда - 20 мм от центра первого ряда звезд, четвертая звезда - 20 мм от центра третьего. Старший лейтенант - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда 25 мм от центра первого ряда звезд. Лейтенант - от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, на расстоянии 25 мм друг от друга. Старший унтер-офицер - 20 мм от нижнего края погона до центра первой звезды, вторая звезда - 20 мм от центра первой звезды, третья звезда - 20 мм от центра второй звезды. Унтер-офицер – 25 мм от нижнего края погона до центра первой звезды, вторая звезда – 25 мм от центра первой звезды. Старшина - посередине погона на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего края, пришивается одна полоса шириной 12 мм светло-коричневого/бежевого/цвета в вертикальном положении. Старший сержант - посередине погона на расстоянии 5 мм от правого и левого краев, горизонтально пришита одна лента светло-коричневого/бежевого цвета/шириной 12 мм. Сержант - посередине погона на расстоянии 5 мм от правого и левого края, светло-коричневой/бежевой/цветной нитью горизонтально вышиваются три полосы шириной 5 мм, на расстоянии 3 мм друг от друга. . Младший сержант - посередине погона, на расстоянии 5 мм от правого и левого края, светло-коричневой/бежевой/цветной нитью вышиваются две полосы шириной 5 мм в горизонтальном положении, на расстоянии 3 мм друг от друга. Размеры свитеров и количество знаков отличия по званиям будут предоставлены ответственным отделом не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. Упаковка в маркированные пакеты, по 10 штук в каждом, каждый свитер в прозрачный полиэтиленовый пакет. Название ассортимента, размер, количество, имя производителя указано на этикетке. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний состава ткани, поверхностной плотности и устойчивости краски от аккредитованной в Республике Армения организации. | штук | 6700 | 3350000 | 500 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 500 | С момента вступления соглашения в силу, 20 календарных дней спустя В течение 30 дней – 75 штук, В течение 80 дней – 100 штук, В течение 170 дней- 150 штук, В течение 260 дней-175 штук. |
| 3 | 18311210/507 | Майки/Майка бирюзовая, короткий рукав |  | Ткань трикотажная, 100 +/-3 % хлопок, поверхностная плотность по меньшей мере 180 грамм, цвет: бирюзовый , цвет изделия согласовывается заранее с Заказчиком. Модель имеет прямой крой, короткие рукава, круглый воротник и трикотажную эластичную манжету вокруг горловины. Длина плеча измеряется от верхнего шва центральной части плеча, для 2 возрастной группы составляет 22-23 см, для каждой следующей группы увеличивается на 1 см . На 7см ниже правого пледплечия пришит логотип Службы Спасения. В центральной части спинки майки, на расстоянии 13 см от соединительного шва воротника, вышито «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» шрифтом размером 4Х2,5Х0,3см (высота Х ширина Х толщина) нитью бежевого цвета. Размеры будут предоставлены ответственным отделом за 1 месяц до даты поставки каждой партии . На внутренней стороне майки, в нижней части, на ярлыке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Упаковка в индивидуальные пакеты с маркировкой названия ассортимента, размера, имя производителя. Вся партия поставляемого товара должна соответствовать заранее представленному образцу. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. По требованию заказчика при доставке предоставляется сертификат соответствия состава ткани и поверхностной плотности, выданный производителем. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний состава ткани, поверхностной плотности и устойчивости краски от аккредитованной в Республике Армения организации. Перед поставкой поставщик обязан согласовать с заказчиком полный образец продукции. | штук | 1263,77 | 3791310 | 3000 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 3000 | С момента вступления соглашения в силу, 20 календарных дней спустя В течение 30 дней – 450 штук, В течение 80 дней – 600 штук, В течение 170 дней- 900 штук, В течение 260 дней-1050 штук. |
| 4 | 18311210/508 | Майки/Майка темно-зеленая (хаки), короткий рукав |  | Ткань трикотажная, 100 +/- 3% хлопок, поверхностная плотность по меньшей мере 180 грамм на м.кв., цвет - темно зеленый (хаки). Цветовой тон предварительно согласовывается с Заказчиком. Модель имеет прямой крой, короткие рукава, круглый воротник и трикотажную эластичную манжетку вокруг горловины. Длина плеча измеряется от верхнего шва центральной части плеча, для 2 возрастной группы составляет 22-23 см, для каждой следующей группы увеличивается на 1 см . На 7см ниже от правого предплечья пришит логотип Службы Спасения. На внутренней стороне майки, в нижней части, на ярлычке имеется размер, имя производителя и условия ухода. Размеры и количество будут предоставлены ответственным отделом не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. Упаковка в маркированные пакеты с указанием наименования ассортимента, размера, имя производителя. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Вся партия поставляемого товара должна соответствовать предоставленному ранее образцу. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний состава ткани, поверхностной плотности и устойчивости краски от аккредитованной в Республике Армения организации. | штук | 1243,62 | 621810 | 500 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 500 | С момента вступления соглашения в силу, 20 календарных дней спустя В течение 30 дней – 75 штук, В течение 80 дней – 100 штук, В течение 170 дней- 150 штук, В течение 260 дней-175 штук. |
| 5 | 18311210/505 | Поло майка |  | Ткань: 70+/-2% хлопок и 30+/-2% полиэстер, поверхностная плотность не менее 250 грамм на кв.метр, цвет бирюзовый. Цветовой тон предварительно согласовывается с Заказчиком. Внешний вид: короткий рукав, откидной назад воротник, круглая горловина, двойная манжета шириной 2-2,5 см, тип поло. Центральное часть майки застегивается на двустороннюю металлическую цепочку длиной 13+/-1 см. Длина рукава от центра плечевого шва для 2-й ростовой группы 23-24см, для каждой последующей группы увеличивается на 1см. От швов рукавов для крепления погонов делают перемычки шириной 4,5-5 см и длинной 7 см. Треугольные концы перемычек застегиваются на кнопку. Майка заканчивается манжетой, которая заканчивается бежевой каймой шириной 2-3 мм (воротник, рукава, низ майки окантованы по всей длине). В центральной части спины рубашки, на расстоянии 13 см от эластичной манжеты горловины, пришита бирюзовая прямоугольная ткань размером 25х8 см, на котором бежевой нитью вышито «СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА». На 7 см ниже центра шва правого рукава вышит логотип Службы Спасения. Цвета логотипов и ткани согласовываются с Заказчиком заранее. Все погоны фиксированные (пришитые). Логотипы пришиваются к майке в соответствующем цвете /бежевым/. На внутренней стороне майки, в нижней части, на ярлычке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Размеры и количество будут предоставлены ответственным отделом не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. Погоны из той же ткани, бирюзового цвета, со съемным кольцом. Внешние размеры: 7х5см. Допустимое отклонение +/- 2%. Звезды вышиты бежевой нитью, пятиконечные, выпуклые, диаметром 13 и 20мм. Полковник, подполковник, майор — звезды 20 мм. Капитан, старший лейтенант, лейтенант, старший унтер-офицер, унтер-офицер 13мм. Звезды должны располагаться следующим образом: Полковник – от нижнего края погона до центра звезд 25 мм, две звезды рядом, третья звезда на расстоянии 25 мм. от центра звезд первого ряда. Подполковник – от нижнего края погона до центра звезд 25 мм, две звезды рядом. Майор – 45 мм от нижнего края погона до центра звезды. Капитан – от нижнего края погона до центра звезд, две звезды диаметром 20 мм рядом друг с другом, третья звезда на расстоянии 20 мм. от центра звезд первого ряда, четвертой звезды 20мм. на расстоянии от центра третьего. Старший лейтенант – от нижнего края погона до центра звезды 25 мм, две звезды рядом, третья звезда 25 мм. на расстоянии от центра звезд первого ряда. Лейтенант – от нижнего края погона до центра звезд две звезды рядом на расстоянии 25 мм. Упаковка в индивидуальные полиэтиленовые пакеты с маркировкой названия ассортимента, размера, имя производителя. Вся партия поставляемого товара должна соответствовать предоставленному ранее образцу. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний. | штук | 7754,8 | 4652880 | 600 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 600 | С момента вступления соглашения в силу, 20 календарных дней спустя В течение 30 дней – 90 штук, В течение 80 дней – 120 штук, В течение 170 дней- 180 штук, В течение 260 дней-210 штук. |
| 6 | 18421170/505 | Ремень |  | Производится из искусственных нитей 50 мм широкий и толщиной 2,5-3 мм, из ленты защитного цвета (хаки). На одном конце ремня тремя металлическими заклепками закреплена металлическая пряжка из двойного сепикана толщиной в стенку 1,5 мм, на другой конец фиксируется металлический кронштейн. На расстоянии 10 см внутрь от застежки для регулирования размера по длине ремня выполнены параллельные металлические кольца, внутренний диаметр которых 6 мм, расстояние между кольцами 3-3,5 см. Количество колец зависит от размера ремня. Ремень должен иметь два кольца из искусственного волокна шириной 2,5 см с обработанными металлическими застежками. На ремне имеется штамп с размером. Внешний вид согласно рисунку. Упаковка в полиэтиленовые пакеты по 50 штук. | штук | 1833,34 | 183334 | 100 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 100 | С момента вступления соглашения в силу, 20 календарных дней спустя В течение 30 дней – 15 штук, В течение 80 дней – 20 штук, В течение 170 дней- 30 штук, В течение 260 дней-35 штук. |
| 7 | 18811210/505 | Полуботинки |  | Кожа гладкая (без наката) крупного рогатого скота, черного цвета, кожа с обработанным водонепроницаемым покрытием (не использовать спилок или свиную кожу). Состоит из лицевой части, внешней задней части, шнурков, язычка, основной вставки, подошвы и подметки. Кожа лицевой и задней части минимум 1,5+/-0,2 мм толщины, с язычка соединяется к бокам, имеет толщину 1,5+/-0,2 мм, носочная и пяточная части жесткие. Внутри носа и пятки вставлен термопласт, обеспечивающий защиту от ударов. Основная стелька состоит из натуральной кожи, падоши толщиной не менее 2,8 мм. Полуботинок имеет картон для обуви толщиной 1,8 мм, в который помещен металлический супинатор. Внутренняя часть поверхности полуботинка изготовлена из 100% хлопчатобумажной ткани. Задник выполнен из кожи (общая толщина задника 1,5+/-0,2 мм). Язычок пришит к бокам. Высота каблука полуботинка: 23+/-3 мм. Подошва изготовлена из термо эластичной резины, однослойной, износостойкой, маслостойкой с ярко выраженным защитным слоем. Полуботинок регулируется по ноге с помощью металлических дырок с шнурками и цепочки, расположенной во внутренней части. По всей длине цепочки с внутренной стороны установлена защитная накладка из кожы. Шнурки из химического волокна. На подошве полуботинок имеется клеймо с указанием размера, а также наименованием производителя, месяцем и годом производства. Размеры полуботинок будут предоставлены заказчиком не позднее, чем за месяц до поставки. Упаковка в картонные коробки с маркировкой. На этикетке указано название ассортимента, количество, размеры, имя производителя, месяц и год производства. Организация-поставщик должна передать образцы в ответственный отдел на утверждение перед поставкой, после чего заказчик предоставляет поставщику количество обуви в соответствии с размером. По требованию заказчика организация-поставщик должна представить заключение лабораторной экспертизы о соответствии поставляемой продукции техническим условиям. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Образец полуботинок предварительно согласовывается с Заказчиком. | пар | 8748,5 | 17497000 | 2000 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 2000 | С момента вступления соглашения в силу, 20 календарных дней спустя В течение 30 дней – 300 пар, В течение 80 дней – 400 пар, В течение 170 дней- 600 пар, В течение 260 дней-700пар. |
| 8 | 35811180/522 | Специальное снаряжение и аксессуары/Комплект униформы, ГО/ |  | Униформа состоит из брюк, куртки, кепи и погон. Поверхностная плотность ткани 210 5 грамм/м2, состав 50 2% полиэстер, 50 2% хлопок. Тип ткани: <<Рип-Стоп>>, цвет: темно-зеленый (хаки). Куртка однобортная, застегивается по центру на 5 пуговиц, первая пуговица сверху расстегнута, остальные 4 потайные. Куртка имеет отложной прямоугольный воротник-стойку, шириной 5+/-0,5 см с вешалкой, выполненной в соединительном шве. Спереди 4 объемных кармана с клапанами, два на груди, два по бокам спереди. На плечах предусмотрены погоны шириной 4,5 см и длиной 13 см, которые застегиваются металлической пуговицей-зажимом диаметром 12-15 мм. Погоны съемные, размером 7 х 5 +/- 2%.см из той же ткани. Нагрудные карманы шириной 14+/-1см и длиной 16+/-1см расположены на расстоянии 2+/-0,5см от центрального вертикального шва. К клапану левого нагрудного кармана на расстоянии 1 см от нижнего края пришиваются черные липучки, размером 13Х2,5 см. На клапане левого кармана изображен логотип «Группа крови» размером 13х2,5 см, вышитый светло-коричневой/бежевой нитью. Клапаны прикреплены к карманам двумя липучками. Передние боковые накладные карманы шириной 16-17см и длиной 19-20см, объемные, с клапанами шириной 6см. Карманы располагаются на 3 см выше внутреннего края куртки, крепятся к клапанам двумя черными липучками размером 3х2,5 см. На талии имеются 2 регулятора шириной 4 см для регулировки размера туловища, застегивается на 1 петлю и 2 пуговицы. Концы рукавов имеют прямоугольные планки, которые застегиваются на 1 петлю и 2 пуговицы в пройме. На правом рукаве, на 7 см ниже предплечья, вышит логотип СС. Цвета логотипов согласовываются с Заказчиком. Брюки : прямой крой, разработанный с поясом, спереди в боковые разрезы встроенны карманы. Гульфик разработан с цепочкой, поясная часть застегивается на металлический крючок и пуговицу. Пояс выполнен с 7 кольцами и 2 регуляторами для регулировки размера, шириной 4см и длиной 8см, для регулировки размера туловища застегивается на 1 петлю и 2 пуговицы. По бокам брюк, выше колена, предусмотрены объемные накладные карманы шириной 20+/-1см и длиной 22+/-1см с клапанами. Ширина складок 3+/-0,5см, прикрепляется снизу 1,5см. Брюки на задней правой стороне имеют встроенный карман 15х15 см. с клапаном. Клапан застегивается двойной липучкой черного цвета. Все швы униформы выполняются закрытыми двойными швами. Пуговицы форменные - диаметр 15мм, 4 отверстия, края полированные с обеих сторон под косым углом, пришиты с двух сторон, цвет черный. Кепи - на подкладке, состоящее из жесткого козырька, середины, боковин и низа. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Козырек состоит из гибкого пластика, толщиной не менее 3 мм и прикреплен к передним боковым сторонам ткани. С края козырька на глубиной 1 см делается строчка. В центре боковых частей кепи выполнены одиночные отверстия для вентиляции, с вышитой каймой. Высота фронтальной части кепи начиная с 53 размера - 7,5 см, соответственно увеличивая каждый размер фронтальной части кепи увеличивается на 2 мм. Высота по центру 8,2см, начиная с 53 размера, к каждому размеру прибавляется по 2мм (допустимое отклонение +/-1мм). В центре кепи расположена круглая эмблема диаметром 56+/-1мм, вышитая на черной ткани. С обеих сторон сзади имеется пластиковый регулятор размера. Единые размеры будут предоставлены ответственным отделом за 1 месяц до даты поставки каждой партии. На внутренней стороне куртки и брюк, на ярлыке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Упаковка в полиэтиленовые прозрачные большие пакеты, каждое изделие в одном прозрачном пакете. Размеры упоковки должны соответствовать по размерам изделия. Кепи в отдельности кладутся в коробки так, чтобы недеформировались. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться сертификат соответствия состава ткани и поверхностный плотности, которое выдается производителем ткани. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Образец униформы согласовывается с Заказчиком заранее. Звезды из алюминиевого сплава, выпуклые пятиугольные, рельефные, плоские, диаметром 13 и 20 мм - защитного цвета. Эмблемы и количество звезд в соответствии со званием будут указаны ответственным отделом за месяц до поставки. Образец униформы предварительно согласовывается с Заказчиком. | штук | 11276,25 | 5638125 | 500 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 500 | С момента вступления соглашения в силу, 20 календарных дней спустя В течение 30 дней – 75 штук, В течение 80 дней – 100 штук, В течение 170 дней- 150 штук, В течение 260 дней-175 штук. |
| 9 | 35811180/523 | Бирюзовая зимняя куртка и кепи |  | Поверхностная плотность ткани не менее 210 3 грамм/м2, состав: полиэстер 502%, хлопок 502%, пропитанный водонепроницаемым покрытием, цвет: темный фиолетовый (зеленовато -синий). Цвет ткани по предварительному согласованию с Заказчиком. Вкладка переда и зада куртки имеет синтепон плотностью 250 грамм/м2, а рукава и капюшон - синтепон плотностью не менее 200 грамм/ м2 . Подкладка: черная ткань плотностью 70+/-5 грамм/м2. Воротник сплошной, в центре пришита вешалка. К куртке для крепления капюшона пришиваются кнопки 5 штук по 15 мм в диаметре. На концах капюшона пришиты черные липучки, которые соединяются по направлению к центральной пуговице. Куртка застегивается в центральной части на двухсторонную черную тракторную цепочку и тремя липучками. Липучки с левой стороны пришиваются на куртку, а с правой стороны на внутренную часть куртки на расстоянии 1 см от края. По нижнему краю куртки проходит шнур, свисающий на выходах на 7+/-1см, с пластиковыми ручками на концах. На плечах предусмотрены лямки для погонов шириной 4,5 см и длиной 13 см, которые застегиваются на кольцо-пуговицу. На груди два накладных кармана шириной 14+/-1см и длиной 16 +/-1см, с клапанами. На клапане левого кармана, на расстоянии 1 см от нижнего края, пришиты черные липучки размером 13Х2,5 см. На клапане левого кармана 12,5х2,5 см вышита «Группа крови», на ткани черного цвета бежевыми нитьями. Со внутренней левой и правой стороны в области груди куртка имеет потайные карманы, шириной 14 см и длиной 16 см . Спереди расположены наклонные боковые карманы с двусторонней черной молнией. Боковая цепочка обрабатывается на глубину 1-1,5 см от края кармана, с внутренней стороны. На руке 7 см от правого плеча вниз пришывается логотип Службы Спасения. Цвета логотипов согласовываются с Заказчиком перед поставкой. В центральной части спинки куртки, на расстоянии 13 см от соединительного шва воротника, вышито «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» шрифтом размером 4Х2,5Х0,3см (высота Х ширина Х толщина) нитками белого цвета. Концовка рукова с внутренной стороны имеет 10см эластичный манжет, где есть отверстие для указательного пальца. Воротник сьемный черного цвета из искусственной шерсти, плотностью не менее 800 г / м2, высота ворса - нет менее 12 мм , приклепляется к куртке с помощью 5 петель, а на куртке пришиты 5 пуговицы диаметр которых 15 мм. Капюшон съемный, пояс пристегивается минимум на пять пуговиц и петель. Размеры куртки будут предоставлены ответственный отделом за 1 месяц до поставки каждой партии. Шапка в форме кепи состоит из жесткого козырька, средней части, боковин, низа и ушно-шейной части, которая изготовлена из черного текстильного меха поверхностной плотностью не менее 750 г/м 2 . На козырек надевается пластиковая гибкая прокладка толщиной не менее 3 мм, а глубиной 1 см от края делается строчка. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Высота шапки спереди 7,5 см, начиная с 53 размера, с увеличением на каждый размер по 2 мм. Высота ушно-шейной части, начиная с 53 размера, составляет 8,2 см, увеличиваясь на каждый размер по 2 мм (допустимое отклонение +/- 1 мм). К правому уху пришивают ленту длиной 6-7 см, на которой закрепляют внутрь от края уха детали двух металлических кнопок. 1 на расстоянии 3 см, 2 на расстоянии 3-4 см, а на левом ухе на расстоянии 2 см внутрь от края находится крепежная часть 1 шт. кнопки. Внутренняя часть ушно-шейной части прямоугольная со сторонами 5-6 см, прошита по косой, обработана изнутри синтепоном, плотностью не менее 100 грамм. В центре кепки вышита эмблема, круглая, диаметром 56+/-1 мм, вышита цветными нитками на черной ткани. Тип эмблемы предоставляет Заказчик. Ширина козырька в центре 7+/-0,3 см. В центре изголовья, с внутренней стороны, выбит размер и имя производителя. С края 1 см в глубину козырек имеет строчку. Размеры будут предоставлены ответственным отделом. Упаковка в прозрачный полиэтиленовый пакет. В коробках головные уборы упаковываются так чтобы недеформировались. На этикетке указано название ассортимента, количество, название производителя, месяц и год производства. По требованию заказчика Поставщик предоставляет сертификат соответствия на состав ткани, меха и поверхностной плотности, выданную изготовителем. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. По требованию заказчика от Постовщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний. | штук | 10800 | 12960000 | 1200 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 1200 | С момента вступления соглашения в силу, 20 календарных дней спустя В течение 30 дней – 180 штук, В течение 80 дней – 240 штук, В течение 170 дней- 360 штук, В течение 260 дней-420 штук. |
| 10 | 35811180/525 | Куртка и кепи зимние ГО |  | Поверхностная плотность ткани не менее 210 3 грамм/м2, состав: полиэстер 502%, хлопок 502%, пропитанный водонепроницаемым покрытием, цвет: зеленый (хаки). Передние и задние вставки куртки внути имеют синтепон плотностью не менее 250 г/м2, а рукава и капюшон - синтепон плотностью не менее 200 г/м2. Подкладка - ткань черного цвета, поверхностной плотностью 70 грамм/м2. Спинка куртки оформлена вышитой кокеткой. Воротник пришивается воротником-стойкой, с вшитой в соединительный шов вешалкой. Изголовье к куртке крепится пятью заклепками диаметром 15 мм. Внизу капюшона, на расклешенных концах, имеются черные липучки, которые соединяются по направлению к центральной пуговице. Куртка застегивается по центру двухсторонней черной тракторной цепочкой и тремя липучками. По нижнему краю куртки проходит шнур, свисающий на выходах на 7+/-1см, с пластиковыми ручками на концах. На плечах предусмотрены лямки для погонов шириной 4,5 см и длиной 13 см, которые застегиваются на кольцо-пуговицу. На груди два накладных кармана шириной 14+/-1см и длиной 16 +/-1см, с клапанами. На клапане левого кармана, на расстоянии 1 см от нижнего края, пришиты черные липучки размером 13Х2,5 см. На клапане левого кармана 13х2,5 см вышита «Группа крови», на ткани черного цвета бежевыми нитками. Со внутренней левой и правой стороны в области груди куртка имеет потайные карманы, шириной 14 см и длиной 16 см. На правом и левом плече куртки предусмотрены карманы шириной 14см и длиной 16см, застегиваются на липучку. На правом рукаве, на 7 см ниже плеча, логотип Службы Спасения, закрепленный липучкой. В проймах рукавов имеются дополнительные накладные подлокотники с двойной строчкой. Концовка куртки с внутренней стороны имеет 10см эластичный трикотажный манжет. На окончании прорех для пальца.В подмышках куртки на расстоянии 2 см друг от друга имеются три отверстия с круглыми металлическими кольцами для вентиляции. Воротник пристегивается к куртке с помощью 5 петель пришитых на дополнительный слой и 5 пуговиц диаметром 15 мм. пришитых к куртке. Поверхностная плотность воротникового меха не менее 750 грамм/м2, высота ворса не менее 12мм, цвет черный. Горловина мехового воротника окантована бахромой из обтачной ткани. Размеры курток выдаются ответственным отделом не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. # Упаковка в прозрачные полиэтиленовые пакеты, каждая куртка в отдельном пакете. На этикетке указано название ассортимента, количество, название производителя, месяц и год производства. Шапка в виде кепи состоит из жесткого козырька, средней части, боковин, низа и чепчика, который выполнен из черного текстильного меха поверхностной плотностью не менее 750 г/м2. Козырек состоит из пластика толщиной не менее 3 мм, а от края козырька в глубину на 1 см. проделывается строчка. Боковые стороны обработаны клейкой тканевой прокладкой толщиной не менее 3 мм. К правому уху пришивается лента тисьма длиной 6-7 см, на которой с внутренней стороны края уха крепятся 2 металлические кнопки: первая - 3 см, вторая - 3-4 см, а на левом ухе - фиксируется на 2 см внутрь от края 1 застежка от кнопки. Внутренняя часть наушников прямоугольная со сторонами 5-6 см, прошита по косой, обработана изнутри не менее 100 граммами синтепона. Длина наушника от соединительного шва составляет 18 см от 54 размера, к каждому следующему размеру прибавляется по 2 мм. Высота кепи в передней части 7,6 см, начиная с 54 размера, к каждому следующему размеру прибавляется по 2 мм. Высота центральной части начиная с 54 размера, составляет 8,2 см, увеличивается на каждый размер по 2 мм (допустимое отклонение +/- 1 мм). В центре кепки вышита эмблема, круглая, диаметром 56+/-1 мм, вышитая цветными нитками на черной ткани. Ширина козырька в центре 7+/-0,3 см. В центре изголовья, с внутренней стороны, выбит размер и имя производителя. С края козырька в глубину 1 см делается строчка. Размеры будут предоставлены ответственным отделом не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. Упаковка в полиэтиленовые пакеты. Кепки укладываются индивидуально в коробки, так чтобы недеформировались. На этикетке указано название ассортимента, количество, размер, имя производителя, месяц и год производства. При доставке по требованию Заказчика предоставляется сертификат соответствия состава и поверхностной плотности ткани и меха, выданный производителем, а так же отчета лабораторных испытаний. | штук | 15815,25 | 1581525 | 100 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 100 | С момента вступления соглашения в силу, 20 календарных дней спустя В течение 30 дней – 15 штук, В течение 80 дней – 20 штук, В течение 170 дней- 30 штук, В течение 260 дней-35 штук. |
| 11 | 35811190/502 | Погоны |  | Изготовленны из ткани темно-бирюзового цвета, плотностью 220 +/-5% г/м2, 65 % 2 % полиэстера и 35 % 2 % хлопка. Прослоенная основа - двойной водонепроницаемый картон, толщина нижнего слоя не менее 1,8 мм, толщина верхнего слоя - 1 мм. Погоны старших офицеров пересекают две светло-коричневые/бежевые полосы шириной 6 мм, проходящие по всей длине погона, обработанные внутрь с обоих боковых краев на расстоянии 1,2 см. На погонах имеются звезды диаметром 20 мм, соответствующие званию. Погон младшего офицерского состава имеет светло-коричневую/бежевую ленту шириной 6 мм, которая проходит по всей длине погона по середине. На погонах имеются звезды диаметром 13 мм, соответствующие званию. Унтер-офицеры имеют на погонах звезды диаметром 13 мм, соответствующие их званию. На погонах имеются 2 пуговицы и 2 эмблемы. Звания СС; Кол-во звезд/расстояние между центрами: мм; Кол-во продольных полос. # Полковник; # 3 / 25; # 2. # Подполковник; # 2 / 25; # 2. # Майор; # 1 / -; # 2. # Капитан; # 4 / 25; # 1. # Старший лейтенант; # 3 / 25; # 1. # Лейтенант; # 2 / -; # 1. # Старший унтер офицер; # 3 / 25; # -. # Унтер офицер; # 2 / -; # -. На погоны рядового состава пришиваются ленты светло-коричневого/бежевого цвета в соответствии с размерами и колличеством, указанными в таблице.. Звания СС; Количество лент/ширина; Расстояние между полосами по длине погона (мм); Расстояние от нижнего края погон до полосы (мм). # Старшина; # 1 / 14мм; # -; # -. # Старший сержант; # 1 / 14мм; # -; # -. # Сержант; # 3 / 4мм; # 2; # 25. # Младший сержант; # 2 / 4мм; # 2; # 25. | пар | 960 | 3051840 | 3179 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 3179 | С момента вступления соглашения в силу, 20 календарных дней спустя В течение 30 дней – 477 штук, В течение 80 дней – 635 штук, В течение 170 дней- 954 штук, В течение 260 дней-1113 штук. |