Платформа для моделирования с высокой точностью, предназначенная для развития практических навыков в различных медицинских специальностях. Платформа должна иметь единую систему управления, где можно моделировать сценарии, задавать параметры, оценивать действия участников, генерировать отчеты о ходе и результатах тренировки, организовывать централизованные экзамены. Система моделирования диагностических, вмешательских и лечебных методов с высокой точностью, создающая безопасную среду для совершенствования практических навыков без риска причинить вред реальным пациентам. Моделируемые сценарии должны имитировать клинические ситуации из реальной жизни, предоставляя участникам возможность работать с медицинскими состояниями, процедурами и экстренными ситуациями.

Необходимые программные модули должны быть интегрированы в несколько симуляционных устройств (далее Платформы) с различными конфигурациями, все устройства должны быть подключены к единой системе управления. Платформы должны охватывать следующие направления:

- Лапароскопия,

- Эндоскопия,

- Эндоваскулярные методы,

- Диагностика.

- Платформа для лапароскопии (далее — Лапароскопическая платформа) должна быть предназначена для всех хирургических вмешательств, проводимых лапароскопическим методом, независимо от специализации. Платформа должна быть полностью автоматизированной и интерактивной, оснащенной системой виртуальной реальности и необходимыми инструментами (очки и другие). Она должна обеспечивать как индивидуальные, так и групповые тренировки. Платформа должна иметь тактильную обратную связь высокой чувствительности и предлагать пошаговые инструкции для выполнения действий, анатомические разметки, загрузку видео реальных вмешательств и их сравнение с выполненными действиями.

Платформа должна включать минимально необходимые инструменты, такие как сенсорный экран основного монитора, регулируемая высота платформы (от 160 до 180 см), возможность использования не менее двух инструментов одновременно, лапароскопические инструменты, камеру, регулируемые элементы для фокусировки и освещения, а также механизмы для создания тактильных ощущений с минимум тремя уровнями обратной связи: введение, наклон и тяга.

- Эндоскопическая платформа (далее — Эндоскопическая платформа) должна быть предназначена для тренировки в области эндоскопии верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, гибкой бронхоскопии и эндоскопической урологии. Платформа должна создавать реальную среду для исследований с тактильной обратной связью.

Симулятор гастроинтестинальной эндоскопии должен обеспечивать разнообразие тренингов, включая диагностические процедуры, такие как гастроскопия и колоноскопия, а также более сложные вмешательства, включая эндоскопическую ультрасонографию (EUS) и эндоскопическую диссекцию (ESD).

Платформа также должна включать интегрированные инструменты для выполнения таких процедур, как удаление полипов и биопсия, а также специализированные модули для диагностики и терапии, такие как ретроградная холангиопанкреатография, лечение послеоперационных осложнений и т. д.

Эндоваскулярные платформы предназначены для практики вмешательств в области интервенционной радиологии, кардиологии, нейрохирургии и других областей с необходимыми реальными инструментами и оборудованием для выполнения процедур под контролем флюороскопии.