| Էնդոսկոպիկ թվային համակարգ նախատեսված լապարասկոպիկ, ուռոլոգիական և ՔԿԱ վիրահատությունների համար |  |  |
| --- | --- | --- |
| Անվանումը | Բնութագիրը | Քանակը |
| Թվային տեսախցիկի համակարգ | FHD վիդեո մշակման միավոր ՝ 3 չիպային տեխնոլոգիայով ոչ պակաս քան 1920x1080 պիքսել լուծաչափով կողմերի հարաբերակցությունը 16: 9-ին առնվազն FHD/60Հց տեսանյութի ձայնագրում, առնվազն FHD պատկերի ձայնագրում, հիշողությունը առնվազն 64ԳԲ, boost գործառույթ մեկ հպումով, ծխի հեռացման գործառույթ առնվազն 150 կարգաբերման մակարդակով, սառեցման գործառույթ, առնվազն 2,5 անգամ պատկերի թվային մեծացում, առնվազն 10 օգտագործողի պարամետրերի պահպանում, տեքստային գեներատոր։ Պատկերի մշակման թվային ալգորիթմներ `գույնը և հյուսվածքի կառուցվածքը բարելավելու համար Իրական բնական գույներ՝ իրական ժամանակում մատուցելու համար Տեսանյութի և պատկերի ձայնագրման գործառույթ, սպիտակ գույնի բալանսի ավտոմատ և ձեռքով կառավարում։ առնվազն 1 USB միակցիչ հիշողության կրիչի համար Նվազագույն լւսային զգայունությունը 3 լյուքս Պատկերի ձևաչափի ընտրության հնարաորություն առնվազն 3 տիպի կլոր դաշտ, ուղղանկյուն դաշտ, ամբողջական դաշտ FHD տեսախցիկի գլխիկ ` ոչ պակաս քան 3 կառավարման կոճակով պատկերի աղմուկ/աղմուկ ցուցանիշը առնվազն 54 դԲ Կարմիր- դեղին տարածքում գույնի ճշգրտման հնարավորություն Գույնի տիրույթի ընտրություն առնվաղզն RGB, CMYK, BT2020, Adobe G համակարգերում Սպիտակի գամմայի կարգաբերում S-Curve ձևաչափով ներկառուցված ծրագրային պարամետրիկ ընտրվածքեր առնվազն լապարասկոպիկ, արթրուսկոպիկ, ՏՈՒՌ, ՔԿԱ վիրահատությունների համար Դեղինի գույնի ճշգրտման հնարավորություն Վիդեո ելքեր առնվազն SDI FHD վիդեո ելքեր 2հատ, HDMI FHD վիդեո ելք S-Video (PAL/NTSC) տեսանյութի ելք, Video (PAL/NTSC) տեսանյութի ելք, Y-Pb-Pr (Component) տեսանյութի ելք Ցանցային լարումը 100-240V 50/60 Հց Տեսախցիկի գլխի քաշը ոչ ավել քան՝ 105 գ Վկայագրեր և ստանդարտներ առնվազն ՝ MDSAP, ISO 13485, CE համաձայն MDD93 / 42 / EEC նշման | 1 |
| Zoom-TV-ադապտեր | Կիզակետի հեռավորությունը առնվազն f = 15.0մմ -36.0մմ տիրույթում, c-mount միակցիչ, համատեղելի 4K պատկերի հետ | 1 |
| Բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուր | Լամպի կյանքը ոչ պակաս քան 30,000 ժամ Ցանցի լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց Էլեկտրաէներգիայի սպառում առավելագույնը 300 Վտ Գույնի ջերմաստիճանը 6000-6500K սահմաններում LED հզորությունը առնվազն 370 Վտ, լուսավորության ավտոմատ և ձեռքով կառավարում Ուլտրամանուշակագույն և IR լույսի բացակայություն, boost գործառույթ՝ առնվազն 20 տոկոսով Անջրանցիկ, հպումով կառավարման վահանակ Սպասարկման միակցիչը առնվազն RJ45 և USB, լուսատարի միակցման բնիկը համատեղելի առնվազն Olympus, Wolf, Gyrus, ACMI, Storz, RZ լուսատարների հետ, տեսանյութի մուտքի միակցիչը analog video կամ BNC։ Սպիտակ գույնի ավտոմատ հավասարակշռության կոճակ Չափերը WxHxD 380x120x360 մմ ± 10մմ Վկայագրեր և ստանդարտներ. MDSAP, ISO 13485, CE համաձայն MDD93 / 42 / EEC նշման Անվտանգության թեստ առնվազն ըստ IEC 601-1ff և EN 60601-1ff ստանդարտների | 1 |
| Օպտիկամանրաթելային լուսատար | Տրամագիծը՝ Ø 4.8 մմ, 3000 մմ երկարություն, համատեղելի է այս հավաքածուի լույսի աղբյուրի և էնդոսկոպների հետ, չտաքացող, մոնոմանրաթելային տիպի Վկայագրեր և ստանդարտներ առնվազն ՝ MDSAP, ISO 13485, CE համաձայն MDD93 / 42 / EEC նշման | 1 |
| Օպտիկամանրաթելային լուսատար | Տրամագիծը՝ Ø 3.5 մմ, 3000 մմ երկարություն, համատեղելի է այս հավաքածուի լույսի աղբյուրի և էնդոսկոպների հետ, չտաքացող, մոնոմանրաթելային տիպի Վկայագրեր և ստանդարտներ առնվազն ՝ MDSAP, ISO 13485, CE համաձայն MDD93 / 42 / EEC նշման | 1 |
| FHD մոնիտոր | Էկրանի չափը ոչ պակաս քան 31 դյույմ 1920x1080 պիքսել լուծաչափով, գույնի խորությունը առնվազն 4,3 T, գույնի ստանդարտը ոչ պակաս քան BT.2020 պայծառությունը առնվազն 700 Նիտ, կոնտրաստը առնվազն 1350։01, պատասխանի ժամանակը ոչ ավել քան 18 մվ, Պատկերի թույլատրելիությունը FHD 60Հց, մուլտիմոդալ հիբրիդ պատկերի տեխնոլոգիա, ինտելեկտուալ պատկերի լուծաչափի բարձրացման տեխնոլոգիաա, պատկերի դիտման անկյունները առնվազն 178 աստիճան, PiP PbP գործառույթ, Ասպեկտների հարաբերակցությունը 16: 9 Մուտքերը առնվազն , 3G SDI, HDMI 2.0, DP, Dual link DVI, VGA, Ելքերը առնվազն 4հատ 3G SDI, HDMI 2.0 Ամրեցման ստանդարտը VESA 100, քաշը ոչ ավել քան 16կգ, արտաքին շրջանակը մետաղական։ Բժշկական կարգի մոնիտոր Վկայագրեր և ստանդարտներ. ISO 13485, CE ըստ MDD93 / 42 / EEC, Անվտանգության թեստ ըստ IEC 60601-1-2 4․0 | 1 |
| Էնդոսկոպ | Համատեղելի է FHD պատկերի որակի հետ դիտման անկյուն 30 °, տրամագիծը՝ Ø10 մմ, Աշխատանքային երկարությունը 330 մմ, ավտոկլավավորվող | 1 |
| Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր | Վիրաբուժական միավոր LAP, Երկբևեռ TUR-B / P և միաբևեռ TUR-P համար Անվտանգություն՝ Պաշտպանություն էլեկտրական ցնցումներից՝ Տիպ I / CF Ցածր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ՝ EN 60601–1-ի համաձայն Բարձր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ EN 60601-2-2-ի համաձայն Գեներատորի աշխատանքային հաճախականությունը 333-350 կՀց Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն EN 60601-2-2-ի համաձայն NEM համակարգ՝ չեզոք էլեկտրոդի հսկողություն, օպտիկական ցուցում 7 մակարդակ, պահանջվող դիմադրություն < 240 Ω Մոնոպոլյար կտրման ռեժիմների ցուցանիշները առնվազն՝ Մոնո կտրում (300Ω) 9 մակարդակ/400W Ճշգրիտ կտրում (300Ω) 9 մակարդակ/50W Խառը կտրվածք (60Ω) 9 մակարդակ/150W Polipo Cut (50Ω ) 9 մակարդակ/400W Papillo Cut (60Ω ) 9 մակարդակ/400W Artro Cut (300Ω ) 9 մակարդակ/400W Uro Cut (300Ω ) 9 մակարդակ/400W Hystero Cut (300Ω ) 9 մակարդակ/400W Muco Cut (100Ω ) 9 մակարդակ/400W Մոնոպոլյար մակարդման ռեժիմների ցուցանիշները առնվազն՝ Soft coag (50Ω ) 200 Forced coag (300Ω ) 200 Spray Coag (1250Ω ) 80W Hybrid Coag (300Ω ) 200 Endo spray (1250Ω )30 Uro Coag (60Ω ) 9 մակարդակ/200W Arthro Coag (60Ω ) 9 մակարդակ/200W Hystero Coag (60Ω) 9 մակարդակ/200W Բիպոլյար կտրման ռեժիմների ցուցանիշները առնվազն՝ Bi-Cut (300Ω ) 9 մակարդակ /120W Uro Bi-Cut (200Ω ) 9 մակարդակ /400W Hystero Bi-Cut (200Ω ) 9 մակարդակ /400W Artro Bi-Cut (50Ω ) 9 մակարդակ/400W Uro Bi-Vapor (200Ω ) 9 մակարդակ /400W Երկբևեռ մակարդման ռեժիմների ցուցանիշները առնվազն՝ Soft Bi-Coag (50Ω ) 9 մակարդակ /120 W ավտոմատ մեկնարկ / ավտոմատ կանգառ Forced Bi-Coag (300Ω ) 9 մակարդակ /120W Uro Bi-Coag (10Ω ) (S) 9 մակարդակ /400 W Hystero Bi-Coag (10Ω ) (S) 9 մակարդակ /400 W Artro Bi-Coag (10Ω ) (S) 9 մակարդակ /400 W Sciss Bi-Coag (25Ω ) (S) 9 մակարդակ /350 W Այլ առանձնահատկություններ Միակցիչները պետք է լինեն ինտելեկտուալ կառավարման համակարգով, SDS խրոցակով Էներգիայի ավտոմատ կարգավորում, ինֆորմացիոն և կառավարման հպւմային էկրան՝ առնվազն 10 դյույմ, ռուսերեն լեզվով մենյուի առկայություն Ծրագրային հիշողություն 105 տարբեր հիշողության համար տեղակայված առնվազն 7 խմբում Անլար ոտնաթաթի անջատիչ Որակի և համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն՝ առնվազն IEC 60601-2-27, EN 1789:2007+A1:2010, IEC 60601-1-2:2015, IEC 60601-1: 2006, ISO 13485, CE MDD 93/42 | 1 |
| Միանգամյա օգտագործման չեզոք էլեկտրոդ | հիդրոգել ՝ մեծահասակների և երեխաների համար, երկբևեռ առնվազն 176х122 մմ , 50 հատ: | 1 |
| Միանգամյա օգտագործման չեզոք էլեկտրոդի մալուխ | 4,5 մ համատեղելի է Valleylab / Erbe / Conmed համակարգերի հետ | 1 |
| Սարքավորումների դարակաշար | չափերը. LxDxH 660x500x1600 մմ ± 10% կանգնած է առնվազն 125 մմ տրամագծով 4 անիվի վրա, որոնցից երկուսը հագեցած են արգելակներով, 8 էլեկտրական վարդակ, 4 բաց դարակով և 1 կողպեքով գզրոցով, մոնիտորի հենակ ոչ պակաս քան 32 դյույմ մոնիտորների համար, պտտվող առնվազն 270 աստիճան, բարձրության կարգաբերումը առնվազն 200մմ առավելագույն բեռը առնվազն 180 կգ | 1 |
| Ինսուֆլյատոր տաքացման համակարգով | Ամբողջական հավաքածու: Մետաղական կորպուս, կայուն քիմիական մաքրման նյութերին Գազ ՝ բժշկական դասի ածխաթթու գազ գազի միացում UNF 7/16 արական նախաինսուֆլացման ռեժիմ վերեշի ասեղի օգտագործման համար գազի տաքացմամբ ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց էլեկտրաէներգիայի սպառում առավելագույնը 40 Վտ ինսուֆլացման ոչ պակաս քան 1-45 լ / րոպե ճնշման միջակայք 1-30 մմ ս.ս .: չափերը WxHxD 380x120x360 մմ ± 10մմ քաշը ոչ ավել քան11 կգ Վկայագրեր և ստանդարտներ առնվազն ՝ MDSAP, ISO 13485, CE համաձայն MDD93 / 42 / EEC նշման | 1 |
| Ոռոգման պոմպ | Ամբողջական հավաքածու: ներառում է խողովակների հավաքածուն, ներծծման խողովակը առնվազն 2 կոճակներով գծի լարումը 100-240 V 50/60 Հց էլեկտրաէներգիայի սպառում առավելագույնը 36 Վտ ոռոգման հոսք ոչ պակաս քան 0-3 լ / րոպե ներծծման հոսք ոչ պակաս քան 0-3 լ / րոպե առավելագույն ճնշումը կարգաբերվող՝ առնվազն 0-750 մմ ս.ս . տիրույթում: չափերը WxHxD 380x130x400 մմ ± 10մմ Վկայագրեր և ստանդարտներ. MDSAP, ISO 13485, CE նշանն ըստ MDD93 / 42 / EEC, | 1 |
| Ցիստոսկոպ | Դիտման անկյունը 30 °, տրամագիծը՝ Ø4.0 մմ, աշխատանքային երկարությունը ` 300 մմ, ընդհանուր երկարությունը` 355 մմ, ավտոկլավավորվող | 1 |
| Ցիստոսկոպ | Դիտման անկյունը 12 °, տրամագիծը՝ Ø4.0 մմ, աշխատանքային երկարությունը ` 300 մմ, ընդհանուր երկարությունը` 355 մմ, ավտոկլավավորվող | 1 |
| Ցիստուրետրոսկոպի տուբուս | 17 CH, 2 փականով, օբտուրատորի հետ | 1 |
| Ցիստուրետրոսկոպի տուբուս | 22 CH, 2 փականով, օբտուրատորի հետ | 1 |
| տելեսկոպիկ կամուրջ | 2 աշխատանքային կանալներով 12 CH և 8 CH | 1 |
| Ալբառանի աշխատանքային էլեմենտ | 2 աշխատանքային կանալներով, կրեմալյերով | 1 |
| Ալիգատոր բռնող պինցետ | տրամագիծը՝ 5 Charr, Աշխատանքային երկարությունը 400 մմ, ճկուն, երկակի գործող | 1 |
| Վիզուալ օբտուրատոր | 24/26 CH համակարգերի համար 6 CH աշխատանքային կանալով | 1 |
| Աշխատանքային էլեմենտ | Ակտիվ բռնակի մասերը տիտանից , պտտվող բութ մատի օղ | 1 |
| Ռեզեկտոսկոպի տուբուս | Շարունակական հոսք, հավաքված, 26 CH , պտտվող, թեք կերամիկական ծայրամաս | 1 |
| Օղաձև կտրման էլեկտրոդ | 24 Charr ռեզեկտոսկոպի համար . անկյունային, 12/30 աստիճան էնդոսկոպի համար | 5 |
| Collins մակարդման էլեկտրոդ | 24 Charr ռեզեկտոսկոպի համար, սուր | 1 |
| Գնդաձև մակարդման էլեկտրոդ | 24 Charr ռեզեկտոսկոպի համար, տրամագիծը՝ Ø3մմ | 1 |
| Կոշտ սինուսկոպ | Ավտոկլավվող սինուսկոպ 30° դիտման անկյունով, համատեղելի է FHD պատկերի որակի հետ, Ø 4 մմ տրամագծով, աշխատանքային երկարությունը 180 մմ | 1 |
| Կոշտ սինուսկոպ | Ավտոկլավվող սինուսկոպ 70° դիտման անկյունով, համատեղելի է FHD պատկերի որակի հետ, Ø 4 մմ տրամագծով, աշխատանքային երկարությունը 180 մմ | 1 |
| Կոշտ սինուսկոպ | Ավտոկլավվող սինուսկոպ 30° դիտման անկյունով, համատեղելի է FHD պատկերի որակի հետ, Ø 2.7 մմ տրամագծով, աշխատանքային երկարությունը 180 մմ | 1 |
| Սինուսկոպի բռնակ | Համատեղելի 4մմ սինուսկոպների հետ, աշխատանքային երկարությունը 120մմ | 1 |
| Սինուսկոպի բռնակ | Համատեղելի 2.7մմ սինուսկոպների հետ, աշխատանքային երկարությունը 120մմ | 1 |
| Duckbill Կրծիչ | 3 մմ, վերև կոր, աշխատանքային երկարությունը 130 մմ, միջանցքային կտրվածք, Luer Lock-ով | 1 |
| Blakesley-Wilde էթմոիդալ աքցան | 4 մմ, 45° թեքված, աշխատանքային երկարությունը 130 մմ, Luer Lock-ով | 1 |
| Blakesley-Wilde էթմոիդալ աքցան | 3.5 մմ, 90° թեքված, աշխատանքային երկարությունը 130 մմ, Luer Lock-ով | 1 |
| Կողային կրծիչ | 2,5 մմ, 180° ձախ կողմի կտրում, աշխատանքային երկարությունը 100 մմ , Luer Lock-ով | 1 |
| Կողային կրծիչ | 2,5 մմ, 180° աջ կողմի կտրում, աշխատանքային երկարությունը 100 մմ , Luer Lock-ով | 1 |
| Duckbill Կրծիչ | 3 մմ, ուղիղ, աշխատանքային երկարությունը 130 մմ, միջանցքային կտրվածք, Luer Lock-ով | 1 |
| Սինուսկոպի տրոակար արտաքին խողովակով | 4 մմ սինուսկոպների համար, ուղիղ, աշխատանքային երկարությունը 85 մմ, տրամագիծը 5.2մմ, սուր ծայրով | 1 |
| Ֆերգյուսոնի կանյուլա | Տրամագիծը 8 շարր, լուսանցքը ոչ պակաս քան 2.5մմ, աշխատանքային երկարությունը 185 մմ, մատի փականով, Luer Lock-ով | 1 |
| Տրեպան | Անտրումի տրեպան, ամերիկյան տիպի, աշխատանքային երկարությունը 185 մմ | 1 |
| Ֆրոնտալ սինուսային կրծիչ | 40° դեպի վեր՝ առաջ խայթող, 3մմ, 70° վերեև շրջված լիսեռ, աշխատանքային երկարությունը 140 մմ | 1 |
| Կրծիչ | 65° առաջ և դեպի վեր կծում, 3,5 x 3,7 մմ | 1 |
| Eicken անտրում կանյուլա | Աշխատանքային երկարությունը 150 մմ, Ø 3 մմ, սուր կտրող անցքով | 1 |
| Հարտմանի քթային ունելի | Քթի վիրակապային պինցետ աշխատանքային երկարությունը 215 մմ | 1 |
| Olivecrona ռնգային մկրատ | 230 մմ, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 149 մմ | 1 |
| Մելցերի ադենոիդ աքցան | 8 մմ, ուղիղ, աշխատանքային երկարությունը 140 մմ, միջանցքային եռանկյուն կտրվածք | 1 |
|  | Համակարգի մուտքային լարումը միաֆազ, 230Վ ± 10%։ Հաճախականություն 50 / 60 Հց ± 1 Հց։ Ոչ պակաս քան 12ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար։ Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից։ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, մասնագետի կողմից։ Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում ։ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Բնութագրում նշված բոլոր սարքավորումները և պարագաները (բացի մոնիտորից և գեներատորից) պետք է լինեն մեկ արտադրողից, լինեն բազմակի օգտագործման, պարագաները և գործիքները լինեն ավտոկլավվող ։ Վկայագրեր և ստանդարտներ հայտի գնահատման փուլում՝ առնվազն CE 93/42/EEC, ISO13485, MDSAP, (EU) 2017/745 Մետաղական գործիքների կարծրության գործակիցը առնվազն 67 HRC սանդղակով։ |  |

Լիզինգի վերաբերյալ դրույթներ՝

*   Սույն ընթացակարգով լիզինգի գումարը կազմում է յուրաքանչյուր ապրանքի գնի 13,4 տոկոսը (10 տոկոսը լիզինգատուին է տրամադրվում պետության կողմից)։ Ներկայացվող ապրանքի գինը չի կարող գերազանցել սույն հրավերով սահմանված ապրանքի գնման գինը, լիզինգի գինը չի կարող գերազանցել սույն հրավերով սահմանված լինզինգի գնման գինը։

** Լիզինգի առարկայի դիմաց ֆինանսական միջոցները Գնորդ-Լիզինգատուի կողմից Վաճառողին վճարվում են ապրանքը Լիզինգառուի կողմից ընդունելու դեպքում 20 օրվա ընթացքում:

*** Լիզինգային պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետն է մինչև 5 տարին։  Գումարի վաղաժամկետ մարումը չպետք է առաջացնի բացասական հետևանքներ (տույժ և տուգանքներ):

****  Վճարումների ավարտից հետո սարքը սեփականության իրավունքով պատկանելու է Ապարանի Բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ին։