ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РА драм

| Н/л | Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общий объем*** | общая цена/драмов РА | Поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес поставки | подлежащее поставке количество товара | срок |
| 1 | 09132200/2 | Бензин обычный | Внешний вид чистый и простой. Октановое число определяется: - по исследовательскому методу - не менее 91. - моторным методом - не менее 81. Содержание свинца не более 5 мг/дм3. Плотность при 15 0С: 720-775 кг/м3. Содержание серы: не более 10 мг/кг. Давление насыщенных паров бензина от 45 до 100кПа. Объемная доля углеводородов, не более ароматических - 21%, олефинов - 21%, объемная доля бензола не более 1%. Массовая доля кислорода - не более 2,7%. Объемная доля окислителей, не более: метанол - 3 %, этанол - 5 %, изопропиловый спирт - 10 %, изобутиловый спирт - 10 %, тербутиловый спирт - 7 %, эфиры (С⁵ и более) - 15 %, другие окислители - 10% : Доставка по купону. Безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА 2004г. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592 от 11 ноября. | литр | 490 | 5 000 | 2 450 000 | РА, Котайкская область, г. Чаренцаван, Есаян 2 | 5 000 | С момента вступления Соглашения в силу до 30 декабря 2025 года по запросу |
| 2 | 09134200/2 | Дизельное топливо, лето | Цетановое число не менее 51. Цетановый индекс не менее 46. Плотность при 150С 820-845 кг/м3. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов: не более 11%. Содержание серы не более 350 мг/кг. Температура вспышки: не ниже 55 0С. Угарный остаток /коксование/ в 10% осадке не более 0,3%. Вязкость при 400°С: от 2,0 до 4,5 мм2/с. Температура помутнения: не выше 5 0С. Доставка по купону. Безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА 2004г. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592 от 11 ноября. | литр | 500 | 1 000 | 500 000 | РА, Котайкская область, г. Чаренцаван, Есаян 2 | 1 000 | С момента вступления Соглашения в силу до 30 декабря 2025 года по запросу |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 2 950 000 |  |  |  |

*Слова «или эквивалент» применяются к любой ссылке в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5 статьи 13 Закона РА «О закупках». В приглашении должна быть указана информация о производителе продукта, предлагаемого участником: товарный знак, торговая марка, торговая марка, если последние применимы к предлагаемой продукции. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется поставщиком.

** Срок поставки товара, а при поэтапной доставке - срок поставки первого этапа, должен быть установлен не менее 20 календарных дней, что исчисляется на день вступления в силу условия выполнения предусмотренных договором прав и обязанностей сторон. в более короткие сроки. Срок доставки не может быть дольше 30декабря 2025года. Согласовать образец с заказчиком