| ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| N/N | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | 2 | 3 |
|  | պրոֆեսիոնալ լազերային պրոյեկտորներ |  |
| 1.1 | Էկրանի Տեխնոլոգիա | առնվազն 3LCD, 3-չիպ տեխնոլոգիա |
| 1.2 | Բանաձև | WUXGA (1920 x 1200) առնվազն |
| 1.3 | Լույսի հզորություն | առնվազն 10,000 ANSI լյումեն |
| 1.4 | Կոնտրաստի Հարաբերակցություն | առնվազն 3,000,000:1 դինամիկ հակադրության կարգավորումով |
| 1.5 | Լույսի Աղբյուրի Տեսակ | Լազերային դիոդ |
| 1.6 | Լույսի Աղբյուրի Կյանք | առնվազն 20,000 ժամ |
| 1.7 | Ոսպնյակներ | Փոխարինելի բայոնետային ոսպնյակներ մոտորիզացված և մեխանիկական (0.79-1.11:1, (1.3-3.02:1, (2.99-5.93:1, (0.32:1, (0.6-0.75:1) ներառյալ (0.79:1, (1.16-1.52:1, (1.46-2.95:1, (2.9-4.68:1, (4.59-7.02:1) ներառյալ |
| 1.8 | Ոսպնյակ | (0.79 to 1.11) ներառյալ |
| 1.9 | Ոսպնյակի Տեղաշարժ | Մոտորիզացված Ուղղահայաց: +/- 50% Հորիզոնական: +/- 30% ներառյալ |
| 1.10 | Մեծացում և Ֆոկուս | Մոտորիզացված, կախված ոսպնյակից |
| 1.11 | Կեյստոն Ուղղում | Հորիզոնական/ուղղահայաց |
| 1.12 | Մուտքային Տերմինալներ | Առնվազն 2 x HDMI (HDCP-ով) DisplayPort HDCP-ով HDBaseT VGA (D-Sub 15 պին) 3.5 մմ աուդիո մուտք, USB Տիպ A (անլար LAN-ի և համակարգչից անկախ ներկայացումների համար) |
| 1.13 | Ելքային Տերմինալներ | Առնվազն HDMI ելք (հոսքավոր տրանզիտ) Աուդիո ելք (ստերեո մինի ջեկ) |
| 1.14 | Կառավարման Տերմինալներ | Առնվազն LAN (RJ-45 ցանցային կառավարման համար) RS-232 (D-Sub 9 պին) |
| 1.15 | Հեռակառավարման մուտք | USB Տիպ B (սերվիսի համար) ներառյալ |
| 1.16 | Ցանցային Հատկանիշներ | Լարային LAN: Ներկառուցված RJ-45 միակցիչ ցանցային կառավարման և մոնիտորինգի համար Անլար LAN: Ընտրովի USB ադապտերով |
| 1.17 | Տեսանյութի Ստանդարտներ | 4K/30p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 480i ներառյալ |
| 1.18 | Առաջադեմ Հատկություններ | Եզրերի Համադրություն Բազմակի պատկերների անխախտ համադրման հնարավորություն Գեոմետրիկ Ուղղում Պատկերների ուղղում ոչ հարթ մակերեսների վրա Դիմանկարային Ռեժիմ Աջակցում է տպիչի դիմանկարային կողմնորոշմանը Ազատ Թեքություն Պրոյեկտորը կարելի լինի տեղադրել ցանկացած անկյան տակ DICOM Սիմուլյացիա: |
| 1.19 | Աշխատանքային Ջերմաստիճան | 0-ից 40°C (32-ից 104°F) ներառյալ |
| 1.20 | Աշխատանքային Խոնավություն | 20% մինչև 80% առանց կոնդենսացիայի ներառյալ |
| 1.21 | Էներգիայի Պահանջներ | Էներգամատակարարում: 100-240 V AC, 50/60 Հց |
| 1.22 | Էներգիայի Սպառում | Առավելագույն 725Վտ նորմալ ռեժիմում, 395Վտ էկո ռեժիմում |
| 1.23 | Չափսեր | Առավելագույն (Լ x Բ x Խ): 599 x 208 x 490 դյույմ +-20% (առանց ոսպնյակի) |
| 1.24 | Քաշ | Առավելագույն 24.4 կգ |
| 1.25 | Աղմուկի Մակարդակ | Առավելագույն 32 / 35 (Eco / Normal) |
| 1.26 | Կանաչ Հատկություններ | Էներգիայի Արդյունավետություն ECO ծրագրեր; Ինտելլիգենտ էներգիայի կառավարման համակարգ; քիչ քան 0.3Վտ սպասման էներգիա; Լույսի աղբյուրի ավելի երկար կյանք; Ծրագրավորման ծրագրակազմ; Ժամաչափի ֆունկցիա Էկոլոգիական Նյութեր 100% վերամշակելի փաթեթավորում; Ներբեռնվող ձեռնարկներ |
| 1.27 | Էկոլոգիական Ստանդարտներ | ErP համապատասխան ներառյալ |

| Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |  |  | Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- | --- | --- |