Лот  1

• Фармацевтическая многофункциональная система R&D

Полная система, предназначенная для фармацевтических исследований.

Система включает в себя:

1. Базовый двигатель  - 2 шт

Он оснащен сенсорным экраном и системой управления PLC, что делает управление более простым и удобным. Аксессуары изготовлены из нержавеющей стали 316L и полностью соответствуют стандартам GMP.

Технические данные:

Напряжение: 220В

Мощность: 0,55 кВт

Размеры: 580x500x610 мм (±5%)

Скорость движения: 0-120 об/мин

Вес: 85 кг

Контроль времени: часы, минуты, секунды

Объем: 10л

2.  Другие необходимые приспособления для главного двигателя - 2 комплекта

3. Гранулятор вибрационный с ситом 304 - 1 шт.

Он используется для пропускания зернистых твердых веществ через необходимые сита, максимальная производительность: 30 кг/ч (в зависимости от материала и размера ячеек).

Вибрационный гранулятор оснащен двумя стандартными ситами с размером ячеек 1,0 мм и 1,5 мм.Материал сита: нержавеющая сталь 304.Дополнительные сита с размером отверстий 2,0 мм, 2,5 мм.

4. Миксер одноконусный 10л. - 1 шт.

Используя новейшие подходы к проектированию, создает более эффективные многомерные эффекты движения для лучшего микширования.Это устройство широко используется для смешивания порошкообразных материалов. Изготовлен из нержавеющей стали 316L и полностью соответствует стандартам GMP.

5. Устройство для нанесения покрытия с присоединительными принадлежностями - 1 шт.

Устройство для нанесения покрытия оснащено возможностью подключения всех типов котлов нанесения покрытия, регулировки рабочего угла котла,что позволяет операторам гарантировать высокое качество покрытия.

Максимальный объем: 10 л, вместимость: 1-3 кг, в зависимости от свойств покрываемого материала, инструмента и параметров процесса. Ванна для покрытия изготовлена ​​из нержавеющей стали 316.

Размеры ванны для покрытия - Φ310*190 мм

6. V-образный миксер - 1 шт.

V-образный смеситель состоит из двух цилиндров, соединенных друг с другом под асимметричным углом,что способствует полному смешиванию материалов без скопления смешанных материалов в углах.Максимальный объем: 10 л. Рабочая емкость зависит от свойств, природы и параметров процесса.

Скорость вращения 0-120 об/мин.

Размер: 530*400*170 мм (±5%)...

7. Многонаправленный миксер - 1 шт.

Сферический корпус многонаправленного смесителя симметрично установлен на вращающейся раме из нержавеющей стали. Контактная часть двигателя выполнена из органического стекла. Смеситель обеспечивает трехмерное перемещение материалов.Общий объем: 10л.Работоспособность зависит от характера свойств, параметров инструмента и процесса.

8. Миксер кубический - 1 шт.

Смеситель, обеспечивающий трехмерное движение, способствующее однородному смешиванию материалов.

Для повышения интенсивности смешивания внутри куба кубического смесителя особым образом размещены три стержня.

Устройство особенно подходит для смешивания чувствительных и твердых материалов.

Соединительный механизм позволяет изменять угол смешивания, который может составлять 0 ~ 75°, для увеличения или уменьшения интенсивности процесса смешивания. Часть, контактирующая с продуктом, изготовлена ​​из органического стекла. Общий объем: 10 л. Рабочая емкость зависит от характера смешиваемых материалов, инструмента и параметров процесса.

Размер: 290*290*280 мм.

9. Двойной конусный смеситель - 1 шт

Двухконусный смеситель используется для всех сыпучих порошков и гранул.

Во время работы он создает быстрые многомерные движения, способствуя идеальному смешиванию.

Общий объем: 10л.

Работоспособность зависит от смешиваемых свойств, инструмента и параметров процесса.

Скорость вращения 0-120 об/мин

Размер: 360*330*300 мм

10. Z-образный канальный миксер – 1 шт

Z-образный канальный смеситель состоит из Z-образного стержня, вращающегося под разными углами в рифленой емкости, и крышки из органического стекла. Он изготовлен из нержавеющей стали и очень хорошо смешивает материалы. Легко выгружать и чистить даже после отключения электроэнергии, поскольку весь контейнер можно повернуть на 180 градусов.

Общий объем: 10 л. Рабочая емкость зависит от смешиваемых свойств, инструмента и параметров процесса.

Размер: 440*210*220 мм (±5%)

11. Миксер - 1 шт.

Миксер может смешивать все типы жидкостей с высокой и низкой вязкостью.

Емкости и миксер изготовлены из нержавеющей стали.

12. Система встряхивания сита - 1 шт.

Встряхивающее действие посредством ритмичных вибраций продавливает гранулированные материалы и порошки через сито, обеспечивая правильный выбор размера частиц.

Оборудование оснащено ситами разной величины для частиц разного размера.

13. Таблеточный пресс - 1 шт.

Разработанный на основе современных технологий, он широко применяется в фармацевтической, лабораторной и других отраслях промышленности.

Он предназначен для непрерывного и автоматического преобразования порошков и гранулированных материалов в таблетки, имеет разумную конструкцию, удобную эксплуатацию и небольшие размеры.

Глубину наполнения и толщину таблетки можно плавно регулировать.

Полностью соответствует стандартам GMP.

Инновационная конструкция обеспечивает более безопасный и стандартизированный производственный процесс.

Производительность: не менее 3600 таблеток/час

Максимальное давление: 50 кН (±5)

Максимальный диаметр таблетки: 25 мм

Глубина заполнения: не менее 20 мм

Максимальная толщина таблетки: 8 мм.

Мощность: 220В, 50Гц, не более 1,5кВт

Размеры: 550x600x900мм(±5%)

• Система проверки плотности заполнения

Предназначен для определения насыпной плотности порошков и гранулированных материалов.

для соответствия требованиям фармакопеи USP и ASTM.

- методы: USP 1 и USP 2

• USP 1: перепад высоты: 14 мм ± 2 мм, 300 ходов.

• USP 2: перепад высоты: 3 мм ± 0,2 мм, 250 ходов.

Две испытательные станции с баллонами объемом 100 мл и 250 мл.

• LCD-экран. 24x2 цифровое вещание.

• Подключение принтера. RS232.

• Роликовые кронштейны. Защелкивающийся механизм для простоты установки.

• Материал конструкции. Сталь с порошковым покрытием (MS) или нержавеющая сталь (SS).Стеклянный цилиндр, 100 мл, класс «А», с сертификатом.

Стеклянный цилиндр, 250 мл, класс «А», с сертификатом.

Защелкивающийся держатель для ролика объемом 100 мл.

Защелкивающийся держатель для ролика объемом 250 мл.

Звукоизоляционная камера.

• Тесты насыпной плотности (Scotty Volumeter)

• Соответствует USP, Ph. Требования Eur и ASTM.

• Измеряет плотность осажденного гравийного порошка и подобных материалов.

• Позволяет легко рассчитать плотность в г/мл.

• Используется для расчета индекса потока пыли.

• Специальный подпружиненный шпатель удерживает зажим в вертикальном положении, удаляя излишки пыли и предотвращая ее скопление.

Устройство изготовлено из нержавеющей стали.

Верхняя воронка/материал: Сетчатый фильтр: 16 ячеек; Диаметр проволоки: 0,56 мм; Диафрагма: 1,03 мм

Разделитель/материал: 4 шт./стекло; Корпус изолятора / материал: 45 мм × 45 мм / нержавеющая сталь

Нижняя воронка: Материал: нержавеющая сталь

Настройки чашки приемника.

• Объем цилиндра. 25,00 мл ± 0,05 мл

• Внутренний диаметр: 30,00 мм ± 2,00 мм

• Объем куба. 16,39 мл ± 0,2 мл (1,000 дюйм³ ± 0,003 дюйм³)

• Размеры куба. 25,4 мм ± 0,076 мм

Поддержка устройств.

Горизонтальное основание, не подверженное вибрации и имеющее встроенный уровнемер

• Система измерения расхода порошка

• Соответствует требованиям Фармакопеи США и Европейской Фармакопеи.

• Воронки с отверстиями 10 мм, 15 мм, 25 мм.

• Возможно изготовление воронок с нестандартными отверстиями.

Цель

Испытания предназначены для определения сыпучести и естественной осадки порошков и гранул с целью контроля качества распределяемых материалов. Прибор разработан в полном соответствии со статьями фармакопей США (USP <1174>) и Европы (EP <2.9.36>).

Это портативное устройство, включающее платформу с конусом и воронкой, куда помещается предварительно взвешенный испытуемый образец. Устройство одновременно открывает выпускной кран и включает

таймер. Таймер останавливается, когда весь образец вытечет из конуса. В соответствии с требованиями ЕП <2.9.36> устройство снабжено кранами диаметром 10 мм, 15 мм и 25 мм. Угол естественного снижения рассчитывается с помощью цифрового высотомера.

Особенности

• Повторяющиеся результаты измерения сыпучести

• Простой расчет угла естественного падения

• Соответствует требованиям USP <1174> и EP <2.9.36>.

• Метчики диаметром 5 мм, 10 мм, 15 мм и т.д.

• Определение индекса потока по шкале от 4 до 40 и измерение угла падения.

Тест на сыпучесть порошка и гранул поставляется готовым к использованию и включает в себя следующие компоненты:

• Платформа.

• Конус.

• Метчики диаметром 10 мм, 15 мм и 25 мм.

• Диск для сбора пыли.

Это обязательное условие.

Транспортировка, установка, обучение и настройка силами поставщика и с использованием ресурсов поставщика.

Поставщик должен предоставить разрешение производителя на поставку устройства.

для.

Все компоненты, входящие в комплект, должны быть совместимы друг с другом, а поставщик обязан установить и эксплуатировать вышеуказанные системы как одну полную, унифицированную систему НИОКР.

Устройство должно быть новым, неиспользованным.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.