| Ակնաբուժական ախտորոշման միավոր, որը բաղկացած է ճեղքային լամպից, աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆից և սեղանից |  |
| --- | --- |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի ռեֆռակտոմետրիայի չափման դիապազոն | Առնվազն՝ սֆերա՝ -20.00-ից +30.00 D (VD = 0մմ) (0.12 / 0.25 D քայլերով) ցիլինդր՝0 -ից ±10.00 D (/0.12 / 0.25 D քայլերով) Առանցք՝ 0 -ից 180° (1° / 5° քայլերով) |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի ռեֆռակտոմետրիայի չափման համար անհրաժեշտ բբի առնվազն դիամետրը | Առավելագույնը՝ 2 մմ |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի եղջերաթաղանթի կորության շառավիղի չափման դիապազոն | Առնվազն՝ Կորության շառավիղի չափման մակերես՝ φ0.4t -ից φ10.7 մմ (R=8մմ) Եղջերաթաղանթի պերիֆիրայի չափման մակերես ՝ φ16 մմ (R=8մմ) Կորության շառավիղ՝ 4.9 -ից 10.1մմ (0.01 մմ քայլերով) Ռեֆռակտիվ ուժը՝ 33.42D-ից 68.88 D(0.12 / 0.25 D քայլերով) Ցիլինդրիկ ուժը ՝0 -ից ±10.00 D (/0.12 / 0.25 D քայլերով) Առանցք՝ 0 -ից 180° (1° / 5° քայլերով) |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի միջբբային հեռավորության չափման դիապազոն | Առնվազն՝ 0-ից 85 մմ (1մմ քայլերով) |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի բբի դիամետրի չափման դիապազոն | Առնվազն՝ 2.0-ից 8.5 մմ (0.1 մմ քայլերով) |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի հետազոտման կիզակետային հեռավորոիթյուն | Առնվազն՝ 0,10,12,13.5,15 մմ |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի հետազոտման անհրաժեշտ ժամանակ | Առնվազն՝ Ռեֆռակտոմետրիա՝ 0.07 վ Եղջերաթաղանթի կորության շառավիղ՝ 0.07 վ |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի տոպոգրաֆիայի հնարավորություններ | Առնվազն՝ Axial, Tangential, Elevation, Refractive, Zernike , Fourier քարտեզներ, կոնտակտային լինզաների ընտրություն, չոր աչքի հետազոտություն, մելբումյան գեղձերի հետազոտություն |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի տոպոգրաֆի տեսակը | Մեծ պլացիդո կոն |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի տոպոգրաֆի չափման լույսի օրինաչափություն | Առնվազն՝ 19 համակենտրոն շրջանակի օղակների նախշեր |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի տոպոգրաֆի հետազոտման կետեր | Առնվազն՝ 6200 |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի տոպոգրաֆի աշխատանքային հեռավորություն | Առնվազն՝ 77.5 մմ |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի ներկառուցված տպիչ | Առնվազն՝ ThermalLine տպիչ (Թղթի լայնությունը՝ 58 մմ) |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի էկրանի դիամետրը | Առնվազն՝ 10,4 դյույմ գունավոր LCD մոնիտոր |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի հետազոտման միավորի տեղաշարժման միջակայք | Առնվազն՝ ետ/առաջ՝-19մմ-ից+15մմ, աջ/ձախ՝±43մմ, վերև/ներքև՝-10մմ-ից+18մմ |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի ծնոտի հենակի տեղաշարժման միջակայք | Առնվազն՝ վերև/ներքև՝ 30մմ |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի ինտերֆեյս | Առնվազն՝ USB-A X 2, USB-8 x 1, Ethernet (10/1 00Mbps) x 1 |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի հոսանքի ծախս | Առավելագույնը՝ 90VA |
| Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի հոսանքի խնայողության ռեժիմներ | Առնվազն՝ 3, 5, 10 ր. (փոթոխական) |
| Ճեղքային լամպի տեսակ | Գալիլեյան տիպի ճեղքային լամպ՝ ամբողջովին (ճեղքային լամպը և ծնոտի հենակը) հավաքված մետաղական տակդիրի վրա |
| Ճեղքային լամպի խոշորացումներ | Առնվազն՝ 6.4x ( 37 մմ), 10 x ( 23 մմ) 16 x (14.6 մմ), 25 x ( 9.5 մմ), 40 x ( 5.9 մմ) |
| Ճեղքային լամպի օբյեկտիվ լինզայի կոնվերգենցիայի անկյուն | Առնվազն՝ 12° աստիճան |
| Ճեղքային լամպի օկուլյարների խոշորացում | Առնվազն՝ 12.5x |
| Ճեղքային լամպի միջբբային տարածություն կարգավորման դիապազոն | Առնվազն՝ 52մմ-ից 80մմ |
| Ճեղքային լամպի օկուլյարնեի շտկման դիապազոն | Առնվազն՝ -7D-ից +7D |
| Ճեղքային լամպի լուսավորման տեսակը | LED տեսակի |
| Ճեղքային լամպի լուսային ճեղքի հաստության կարգավորման դիապազոն | Առնվազն՝ 0-ից 15մմ, շարունակական |
| Ճեղքային լամպի լուսային ճեղքի ապերտուրաներ | Առնվազն՝ Ф0.2, Ф1, Ф3, Ф5, Ф8, Ф15 մմ |
| Ճեղքային լամպի լուսային ճեղքի պտույտ | Առնվազն՝ շարունակակակն պտույտ վերտիկալից հրիզոնական, աջ-ձախ 3.5° |
| Ճեղքային լամպի ֆիլտրեր | Առնվազն՝ Կոբալտ կապույտ, ջերմություն կլանող, Կանաչ (առանց կարմիր), դեղին |
| Ճեղքային լամպի տեղաշարժման միջակայք | Առնվազն՝ ետ/առաջ100մմ, աջ/ձախ՝ 100մմ, վերև/ներքև՝-30 մմ , նուրբ շարժումներ ջոստիկով՝ 15 մմ |
| Ճեղքային լամպի Ծնոտի հենակի տեղաշարժման միջակայք | Առնվազն՝ վերև/ներքև՝ 80մմ |
| Ճեղքային լամպի հոսանքի ծախս | Առավելագույնը՝ 50VA |
| Որակի հավաստագրեր | Առնվազն՝ EU Declaration of Conformity, RoHS Declaration of Conformity, ISO 13485 |
| Մատակարարման պայմաններ | Առնվազն՝ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Սարքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: |