| Наружные осветительные приборы /LED/ | Напряжение тока /В/ – АС85-265 Частота сети/Гц/-50-60 Потребляемая мощность /Вт/ - 60 плох. Световой поток /Лм/ - не менее 8400 люмен Коэффициент мощности /Pf/ »0,98 Индекс цветопередачи /Ra/ - »80 Цветовая температура/К/ - 5000 Количество светодиодов - 55-60 шт. Температурная стойкость С - 50_+50. Угол светового луча - 120 Степень защиты от воздействия окружающей среды – не ниже IP 65. Рабочее время – 50 000 Размеры см/- 40*12*5 - 48*16*8 Масса: /кг/ - 1-1,5 кг Осветитель должен состоять из отдельной матрицы и отдельного драйвера. Настройки драйвера 60 бад, размер-не меньше-110/35/25мм ВХОД-85-265 Вольт: ВЫХОД-1,8 Ампер, 60-120 Вольт. Та-45 С, Тс-70С, не ниже IP65 Драйвер должен иметь специальный защитный изоляционный слой (не пластиковый). В упаковке, Новый, с Руководством по эксплуатации (паспорт) Гарантийный срок/год/ 3 Послегарантийное обслуживание/год/ - 2 В течение гарантийного срока сломанные лампы должны быть демонтированы и заменены новыми за счет поставщика в течение трех дней. Поставщик обязан предоставить запасные части светильников в течение указанных 2 лет после гарантийного срока на светильники. Предоставить сертификат маяков в соответствии с указанными характеристиками. Светильники должны пройти лабораторные испытания в независимой экспертной лаборатории. |
| --- | --- |