Հավելված 3

| Մեքենայի տեսակը | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը* |
| --- | --- | --- |
| Փրկարարական ավտոսանդուղքի | Обязательное условие | Автомобили должны быть новыми, неиспользованными. Год выпуска автомобиля на момент поставки не превышает 1 года. Пробег автомобиля на момент приемки у поставщика не должен превышать 1000 км. Гарантийный срок не менее 365 дней, руководство по эксплуатации, перечень инструмента автомобиля, руководство по эксплуатации пожарной машины, перечень противопожарного оборудования пожарной машины |
|  | Двигатель | Мощность двигателя: не менее 130 кВт, |
|  | Тип топлива | Бензин или дизель |
|  | Средняя скорость автомобиля | Не менее 85 км/ч |
|  | Коробка передач | Автоматический или ручной |
|  | Размеры | Длина: 9500-11000мм Ширина: 2300-2500 мм Высота: не более 3250 мм |
|  | Колесная база | 5000-6000мм |
|  | Вес автомобиля с полным оборудованием | Не более 14000 кг |
|  | Тип буксира | 4×2 |
|  | Структура камеры | Кабина водителя должна иметь плоскую конструкцию, один ряд сидений и быть двухдверной. |
|  | Сиденья | Экипаж 2-3 человека, |
|  | Лестница | Длина лестницы не менее 30 м в полностью выдвинутом виде, максимальная длина лестницы в сложенном виде 9,5 м. Нагрузка на корзину составляет не менее 350 кг. Опоры, предназначенные для балансировки лестницы, соответствуют количеству балансировочных кранов. Угол возвышения 12-75 градусов. Угол поворота лестницы — 360 градусов. При открытии рукоятки луку требуется не более 40 секунд, чтобы достичь необходимой высоты и совершить 900 оборотов, не более 90 секунд. Тип управления лестницей: сенсорный экран, компьютерное управление. Внутреннее соединение панели управления лестницей с корзиной. Корзина должна быть оборудована осветительными приборами и датчиками для предотвращения ударов. |
|  | Звуковой и световой сигнал | Мощностью не менее 100 Вт и оснащенными не менее чем 2 видами звуковых сигналов: управляемыми из кабины водителя через пульт и с возможностью подключения микрофона. Проблесковые маячки в количестве не менее 3 штук должны быть синего цвета, располагаться в головной части кабины водителя и сзади транспортного средства в местах, видимых всем участникам дорожного движения с разных сторон. |
|  | Огнетушители / Квадрат 51-52мм, не менее 1 шт. | Пожарный шланг ISO9001:2008 и/или ISO14001:2015 и/или IQNet OHSAS18001:2007 и/или QA.C-510B/12 стандарты. Алюминиевый корпус, сетчатый фильтр из нержавеющей стали. Разработан для комбинированных и диспергированных струй воды, защитная водяная стена 120°, сброс пены и закрытие потока -выкл. для, с возможностью регулировки четырех типов положений. Тип расхода регулируется с помощью поворотного, бесступенчатого регулятора. Размер присоединительной головки 51 мм, тип - японский. Рабочее давление: МПа - 0,4 - 0,7 (4-7 бар) Длина трубы, прямолинейная, не менее 25м. Длина гребня, развернутого на 120° (защитная водная стена), составляет не менее 6 м. Диаметр защитной водяной стены не менее 3 метров. |
|  | Трубка пенопластовая 51-52 мм, 1 шт. | Пенная насадка в соответствии со стандартами ISO9001:2008 и/или ISO14001:2015 и/или IQNet OHSAS18001:2007 и/или QA.C-510B/12. Алюминиевый корпус, сетчатый фильтр из нержавеющей стали. Предназначена для смешивания воды и пены с целью получения пены, ее выпуска и перекрытия потока. . Размер соединительной головки: 51-52 мм. Рабочее давление: МПа- 0,4 - 0,7 (4-7 бар) Длина трубы не менее 10м. |
|  | Резиновые шланги/трубки 51-52мм, 3 шт. | Резина с внутренним диаметром 51-52 мм, материал и структура по стандарту EN 14540:2014: трехслойная, внешняя резина, средняя синтетическая ткань, внутренняя резина (EPDM) толщиной не менее 0,3 мм. Головки: алюминий , японского типа. Рассчитан на температуру не менее -60օC. Для работ по тушению пожаров при температуре +100 °C. Рабочее давление: не менее 17 мбар (1,7 МПа). Разрывное давление: не менее 48 Мт/с (4,8 Бар). Стойкость к огню при температуре 300°C в течение не менее 30 секунд. Устойчивость к контакту с абразивной поверхностью: не менее 200 циклов. Длина: 20+/-1 метр. Вес одного метра: 0,48+/-0,05 кг. Сертификаты соответствия EN 14540:2014 и/или ISO9001:2008 и/или ISO14001:2015 и/или IQNet OHSAS18001:2007 предоставляются при доставке. Гаечные ключи: 2 шт. 51-77 мм |
|  | Резиновые шланги/трубки 65-66мм, 2 шт. | Труба с внутренним диаметром 65-66 мм, материал и конструкция согласно стандарту EN 14540:2014, трехслойная. Наружный резиновый, средний синтетический тканевый, внутренний резиновый (EPDM) толщиной не менее 0,3 мм. Головки: алюминиевые. Рукав предназначен для тушения пожаров в условиях от -60 °С до +100 °С. Рабочее давление: не менее чем 17 мбар (1,7 МПа). Разрывное давление: не менее 48 Мт/с (4,8 Бар). Стойкость к огню при температуре 300°C в течение не менее 30 секунд. Устойчивость к контакту с абразивной поверхностью: не менее 200 циклов. Длина: 30+/-1 метр. Вес одного метра: от 0,5 до 0,6 кг. EN 14540:2014 и/или ISO9001:2008 и/или ISO14001 предоставляется при доставке . Сертификаты соответствия 2015 и/или IQNet OHSAS18001:2007. |
|  | Резиновые шланги/трубы 75-77мм, 3 шт. | Труба внутренним диаметром 75-77 мм, материал и конструкция по стандарту EN 14540:2014, трехслойная. Наружный резиновый, средний синтетический тканевый, внутренний резиновый (EPDM) толщиной не менее 0,3 мм. Головки: алюминиевые. Рукав предназначен для тушения пожаров в условиях от -60 °С до +100 °С. Рабочее давление: не менее чем 17 мбар (1,7 МПа). Разрывное давление: не менее 48 Мт/с (4,8 Бар). Стойкость к огню при температуре 300°C в течение не менее 30 секунд. Длина: 20+/-1 м. Вес одного метра: от 0,5 до 0,6 кг. Сертификаты соответствия EN 14540:2014 и/или ISO9001:2008 и/или ISO14001:2015 и/или IQNet OHSAS18001:2007 предоставляются при доставке. |
|  | Огнетушители / Огнетушитель автомобильный АК-2, 1 шт. | Огнетушитель ОУ-2/АК-5/: Рабочее давление: не менее 5,88 МПа. Цвет: красный, в соответствии с 3 ТР ТС 032/2013. |
|  | Манекены трансмиссии/75-66мм, 2 шт. | Материал: алюминий Рабочее давление, не менее 1,6МПа Габаритные размеры не более 135х142 мм Вес – 1200 г +/- 100 г. Ширина - не более 142 мм. Длина не более 135 мм |
|  | Макеты трансмиссии/75-52мм, 2 шт. | Материал: алюминий Рабочее давление, не менее 1,6МПа Вес - 1000 г +/- 100 г Габаритные размеры не более 120х142 мм Ширина - не более 142 мм. Длина не более 120 мм |
|  | Манекены трансмиссии/ 65-52 мм, 2 шт. | Материал: алюминий Рабочее давление, не менее 1,6МПа Габаритные размеры не более 120х128 мм Вес – 700 г +/- 100 г Ширина - не более 128 мм. Длина не более 120 мм |
|  | Лестница пожарная (мачтовая) 1 шт. | Лестница-стремянка предназначена для работы на высоте при проведении пожарно-спасательных работ. Габаритные размеры в открытом положении: Технические данные: Материал: алюминий Длина: не менее 3380 мм. Ширина: не более 300 мм. Толщина - не более 50 мм. Расстояние между ступенями: - не более 340 мм Количество перекладин: - 9 шт. Масса – не более 10,5 кг. Сертификат заводских испытаний |
|  | Инструментарий | Предназначен для ремонта колес и т.п. |
|  | *Примечание: все инструменты и оборудование должны быть пригодны для использования с данной машиной. |  |