| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33191150/501 | Механическая функциональная кровать+ матрас для кровати |  | • Размеры кровати: 2160х960х500 мм • Количество секций: 2, по высоте головки через ручку настройка (наклона угла) •Регулировка угла наклона головной части: 0-80 ° ± 5° • Корпуса для головы и ног изготовлены из ударопрочного пластика, легко снимаются. • Алюминиевые складные боковые поручни •Размеры боковых поручней: 1430x35x350 мм •С регулируемой высотой и 4 подвесками для инъекций в штат. •Приспособление (сетка) для размещения предметов •Универсальные колеса с тормозами, съемные и легко снимаемые •Диаметр колес: 125 мм •Максимальная грузоподъемность: 280 кг •Вес кровати: не более 50 кг ±5%Մահճակալի ներքնակ--- - • Размеры матраса: 2000х850х80 мм (губка 80 мм, плотность 20 кг/м3) - • Матрас состоит из 4 частей, соединенных цепочками. - • Матрас складывается вместе с той частью кровати, наклон которой необходимо отрегулировать. - • В матрасе есть отверстия, через которые проникает воздух, а воздух быстро выходит из положения лежа | ШТ |  |  | 15 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 30.04.25 |
| 2 | 33191150/502 | Механическая функциональная кровать+ матрас для кровати |  | Размеры кровати: 2160х960х500 мм - Количество секций: 4, регулировка высоты (наклона угла) сегментов головы и бедер-ног с помощью ручек. - • Регулировка угла наклона головной части: 0-80 ° ± 5° - • Регулировка угла наклона бедра и стопы: 0-40 ° ± 5° - • Корпуса для головы и ног изготовлены из ударопрочного пластика, легко снимаются. - • Алюминиевые складные боковые поручни - • Размеры боковых поручней: 1430x35x350 мм - • С регулируемой высотой и 4 подвесками для инъекций в штат. - • Приспособление (сетка) для размещения предметов - • Универсальные колеса с тормозами, съемные и легко снимаемые - • Диаметр колес: 125 мм - • Максимальная грузоподъемность: 280 кг - • Максимальный вес кровати: 58 КГ ±5% • Размеры матраса: 2000х850х80 мм (губка 80 мм, плотность 20 кг/м3) • Матрас состоит из 4 частей, соединенных цепочками. • Матрас складывается вместе с той частью кровати, наклон которой необходимо отрегулировать. • В матрасе есть отверстия, через которые проникает воздух, а воздух быстро выходит из положения лежа | ШТ |  |  | 5 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 30.04.25 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По истечении крайнего срока исполнения контракта договор будет расторгнут в отношении нереализованных доз:

•Знакомство

• Обязательное условие: предмет (товар) покупки должен быть неиспользованным, в безупречном техническом состоянии и соответствовать условиям вышеуказанной спецификации или быть эквивалентным:

* Приобретаемые товары являются основным продуктом, для которого гарантийный срок или гарантийное обслуживание устанавливаются не менее чем на 365 календарных дней, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем.

* Поставщик должен обеспечить транспортировку и разгрузку товаров своими силами и средствами. поставки осуществляются в количестве, указанном заказчиком, в течение пяти рабочих дней со дня получения заказа:

• Место поставки: г. Ереван.Эчмиадзин, Спандарян 1:

Согласно части 5 статьи 13 Закона РА "О закупках", если характеристики какого-либо предмета закупки содержат требование или ссылку на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, то в этом случае участники могут представить эквивалент предмета данной закупки, одновременно представив в заявке эквивалентные характеристики предмета данной закупки.: