| Չ/Հ | /CPV/ | Полное имя | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32271100 | Счетчик с цифровым колесом | Цифровой измеритель с колесом используется для простого и точного измерения расстояний. Подсветка цифрового дисплея способствует удобству считывания данных при любом освещении. На рукоятке имеются специальные выемки для пальцев для надежного захвата инструмента. Результат измерения сохраняется во внутренней памяти прибора. Допустимое отклонение: 0,5%. Диапазон измерений: 0-99999,9 м. | шт | 1 |
| 2 | 32271100 | Лазерный дальномер | Лазерный дальномер Максимальное расстояние измерения 30м Диапазон измерения 0,05-100м Длина волны 670 нм Точность ±2мм Класс лазера 2 Количество лазерных точек 2 Источник питания Элемент ААА 2×1,5 В Температура эксплуатации +0…+45 °С Ударопрочный чехол ДОСТУПЕН Пифагорейская функция СУЩЕСТВУЕТ Вес 0,115 кг | шт | 1 |
| 3 | 38431100 | Склерометр | Технические данные: Диапазон измерения: 10-60 МПа Ударная вязкость: 2,207±0,1 Дж (0,225 кгс·м) Эластичность пружины растяжения: 75±0,3 мм Трение ползунка индикатора: 0,65 Н~0,15 Н Диаметр корпуса: 25 мм±1 мм Допустимое значение при калибровке: 80±2 Вес: ~ 2 кг. Склерометр используется для измерения эластичности и прочности бетона или горных пород. Испытания на твердость поверхности и сопротивление проникновению проводятся с помощью склерометра. Молоток измеряет силу возврата пружины при ударе по поверхности образца. Во время измерения молоток определяет количество энергии, используемой для испытания. Его сила отражения зависит от твердости бетона. Преимущество склерометра в простоте использования. Его можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе. | шт | 1 |
| 4 | 38651350 | Цифровая металлическая барная стойка | Цифровой штангенциркуль электронный 0-150мм Штангенциркуль представляет собой цифровой калибровочный инструмент. Электронный прибор измеряет с высокой точностью. Калибровка выполняется в миллиметрах и дюймах. | шт | 1 |
| 5 | 322411000 | Монопод | Тип штатива: напольный Назначение: для фотографий и камер Головка: сменная, в комплект не входит Характеристики - Винтовое гнездо для штатива 1/4", 3/8" Сменная платформа - да Максимальная высота (см) - 156 Максимальная нагрузка (кг) - 10 Длина в сложенном виде (см) - 64 Вес (кг) - 0,6 | шт | 1 |
| 6 | 32241100 | Стабилизатор для смартфона | Конструкция ручки: Ручка для одной руки Грузоподъемность: от 200 до 290 г Количество осей: 3: Вращение (наклон), крен, складывание (складывание) Беспроводная связь: Bluetooth 5.0 Совместимое мобильное приложение: Да Крепление: 1 x 1/4" Вес: 309 г. Диапазон вращения: механический диапазон Панорамирование: 335,4° (-161,6 до 173,8°) Угол возвышения (наклон): 180,2° (-101,6 до 78,6°) Крен: 332,3° (-120,3 до 212°) Контролируемый диапазон Сгиб (панорамирование): 190° (-95 до 95°) Угол возвышения (наклон): 65° (-25 до 40°) Крен: 275° (-100 до 175°) Следите за скоростью. Сковорода: 120°/с Наклон: 120°/с Рулетка: 120°/с Ширина: от 2,64 до 3,31 дюйма / от 67 до 84 мм Толщина: от 0,3 до 0,4 дюйма / от 6,9 до 10 мм Подключение: Вход/Выход 1x вход USB-C (питание 5 В постоянного тока) Совместимое мобильное приложение: Да Тип батареи: 1x встроенная Емкость аккумулятора: 1000 мАч / 7,74 Втч Время работы батареи: 6,4 часа Время зарядки аккумулятора: 1,5 часа Аккумулятор: литий-ионный Рабочее напряжение: от 6,0 до 8,8 В постоянного тока Относящийся к окружающей среде Крепление: 1 x 1/4"-20 Размеры: 7,4 x 3,3 x 3,9 дюйма / 189 x 84,5 x 99 мм | шт | 1 |
| 7 | 38651180 | Фото и видеотехника | Стабилизация изображения — встроенная 5-осевая стабилизация, цифровая стабилизация видео + оптическая стабилизация объектива, до 8 ступеней при использовании совместимых объективов RF. Автофокусировка при слабом освещении — чувствительность до -6,5 ЭВ Скорость серийной съемки (кадр/с) - 40, 20 или 5 кадров/с: с сервофокусировкой и электронным затвором, 30 кадров/с: в формате RAW с сервофокусировкой и электронным затвором, 12 кадров/с: с сервофокусировкой и электронным затвором по 1-й шторке, 12 кадров/с: с сервофокусировкой и механическим затвором. Видео — 4K 60p без обрезки, данные с сенсора 6K, 6K ProRes RAW с внешним рекордером, Full HD (180 кадров в секунду). Видоискатель — электронный видоискатель OLED с разрешением 3,69 млн точек, расстояние до окуляра 23 мм, увеличение 0,76x, частота обновления до 120 кадров в секунду. Размеры (ШxВxГ) и вес (с аккумулятором и картой памяти) - 138,4 × 98,4 × 88,4 мм, 670 г. Слоты для карт памяти - 2 x UHS-II SD Аккумулятор - 1865 мАч - 2130 мАч, 450 снимков (режим энергосбережения электронного видоискателя), 760 снимков (режим энергосбережения ЖК-дисплея), зарядка через USB с помощью адаптера питания PD-E1. Алгоритм сжатия Алгоритм сжатия JPEG - Да Алгоритм сжатия RAW - Да Матрица Разрешение матрицы - 24,2 МП Размеры матрицы - 35,9 x 23,9 мм Возможности Wi-Fi и NFC Возможности Wi-Fi - Wi-Fi 5 (802.11ac) Функции Диапазон ISO- 100-102400 Диапазон выдержек: 30-1/8000 / 30-1/16000 сек. Стабилизатор изображения - электронный Разрешение видоискателя - 3690000 пикселей Видеорежим Качество видеозаписи - 3840x2160 пикселей. (Ультра HD 4K) Экран Диагональ экрана - 3.0" Разрешение ЖК-экрана - 1620000 пикселей Цвет- черный | шт | 1 |
| 8 | 38651110 | Оптика | Фокусное расстояние и максимальная диафрагма - 24-105 мм, Максимальная диафрагма - f/4 L Диаметр фильтра (мм)/Диаметр фильтра (мм)/(мм) – 77 Вес (г) – 700 Крышка объектива - E-77 II Бленда объектива / Байонетная бленда - EW-83N Футляр для линз - LP1319 Размер изображения - полнокадровые камеры (Полный кадр) Количество лепестков диафрагмы - 9 Минимальная диафрагма -22 Максимальное увеличение (x) -0,24 Информация о расстоянии - Да Оптическая стабилизация изображения (OIS) -5 шагов Колесо автофокусировки - Nano USM / Система автофокусировки Nano USM Совместимость — объектив с креплением RF/полнокадровый формат | шт | 1 |
| 9 | 42991320 | Машина для ламинирования | Машина для ламинирования Тип ламинирования - горячее. Время разогрева -3 минуты. Максимальный формат А3. Скорость ламинирования -300 мм/мин. Количество роликов -2. Ширина ламината -300 мм. Минимальная толщина композиционной пленки -80 мкм. Максимальная толщина композиционной пленки -125 мкм. Максимальная толщина документа -1 мм. Размеры -487x160x124 мм. Вес -2,26 кг | шт | 1 |
| 10 | 42991100 | Машина для набора | Машина для набора Форма: квадратная Количество: Дыроколы (максимум): 25, Скобы (максимум): 450 Формат: A4 Диагональ: 6,81" Материал: Пластиковая пружина Размеры: 435 x 330 x 450 мм | шт | 1 |
| 11 | 30232290 | Карта памяти SD камеры | 128 ГБ, 200 МБ/ Гарантия -12 месяцев Тип карты памяти: microSDXC Емкость-128 ГБ Рейтинг-Рейтинг 10-й Максимальная скорость передачи данных - 280/150 Мбит/с | шт | 4 |
| 12 | 38651290 | Объективный фотопроектор/фотопроектор/ | Модель продукта-YN560 IV Схемотехника - Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) Направляющий номер - GN58 (ISO 100, 105 мм) Режим вспышки-М, Мульти Режим работы — настройка камеры, TX, TX, S1, S2 Диапазон зума-24, 28, 35, 50, 70, 80, 105 мм Угол вертикального поворота — 7-90 градусов Угол поворота по горизонтали - 0-270 градусов Питание - 4 батарейки размера АА (можно использовать щелочные или Ni-MH) Количество включений: 100-1500 раз (при использовании щелочных батареек типа АА) Время обработки — около 3 секунд (при использовании щелочной батареи типа АА) Цветовая температура-5600К Время вспышки - 1/200с~1/20000сՖլեշ կառավարում- 8 уровней выходного управления (1/128~1/1), 29 уровней точной настройки Внешний интерфейс — «горячий башмак», порт ПК и порт постоянной зарядки Дальность беспроводной связи - 100 м (беспроводная связь 2.4G); 20-25 м в помещении, 10-15 м на открытом воздухе (оптическое управление) Дополнительные функции - Электронное увеличение головки вспышки, голосовые подсказки, автоматическая настройка энергосбережения, режим энергосбережения, защита от перегрева и расширенные параметры Размеры-60*190*78 мм Масса нетто-360 г. В пакет входит: 1× Вспышка Yongnuo YN560IV 1× Защитная сумка 1× Мини-стенд 1× руководство (на английском языке) | шт | 1 |
| 13 | 32341100 | Беспроводной микрофон | Время работы аккумулятора — до 15 часов Время зарядки - 70 минут. Запись - 14 часов Рабочая частота - 2400-2483,5 МГц Аккумулятор - LiPo 1S (320 мАч) Сенсорный экран - OLED Максимальный уровень звукового давления - 114 дБ SPL Входной сигнал (3,5 мм) - -17 дБВ+ Максимальная дальность передачи звука - 250 м. Размеры микрофона - 47,32×30,43×20,01 мм Вес - 30 г. | шт | 1 |
| 14 | 32324900 | Телевизор | Тип продукта-Телевизор Smart TV-доступно, Android Тип-светодиод Частота обновления экрана -60 Гц Диагональ - 50" (127 см) Формат экрана-16:9 Разрешение - 4K (3840 x 2160) Входы: HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth Интернет-соединение доступно - Доступно Цвет-Черный Цифровой тюнер - доступен DVB-T2 Русское меню-Доступно Возможность настенного монтажа - Есть. Размеры с подставкой (ДxШ) 112 x 72 см Размеры без подставки (ДxШ) 112 x 65 см Телевизоры должны быть снабжены вешалками. Тип вешалки: фиксированная Ожидаемый размер экрана: 22"-65" Арматура (мм): 400x400 мм Максимальная нагрузка: 50 кг. | шт | 14 |