| Չ/Հ | /CPV/ | Ամբողջական անվանում | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափի միավորը | Քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32271100 | Մետր թվային անիվով | Անիվով թվային մետրն օգտագործվում է հեռավորությունների պարզ և ճշգրիտ չափման համար: Թվային էկրանի լուսարձակը նպաստում է ցանկացած լույսի ներքո տվյալների ընթերցման հարմարավետությանը: Բռնակն ունի մատների հատուկ ակոսներ՝ գործիքն ամուր բռնելու համար: Չափման արդյունքը պահվում է սարքի ներքին հիշողության մեջ: Թույլատրելի շեղումը՝ 0.5%։ Չափման տիրույթը՝ 0-99999.9 մ: | հատ | 1 |
| 2 | 32271100 | Լազերային մետր | Լազերային մետր Չափվող առավելագույն հեռավորություն 30մ Չափման տիրույթ 0.05-100մ Ալիքի երկարություն 670նմ Ճշտություն ±2մմ Լազերի կարգ 2 Լազերի կետերի քանակ 2 Սնուցման աղբյուր AAA էլեմենտ 2×1.5Վ Աշխատանքային ջերմաստիճան +0…+45 °С Հարվածադիմացկուն իրան ԱՌԿԱ Է Պյութագորասի գործառույթ ԱՌԿԱ Է Քաշ 0.115կգ | հատ | 1 |
| 3 | 38431100 | Սկլերոմետր | Տեխնիկական տվյալներ. Չափման միջակայքը՝ 10-60Mpa Ազդեցության հզորությունը՝ 2,207±0,1 Ջ (0,225 կգֆմ) Ձգվող զսպանակի առաձգականություն՝ 75±0,3 մմ Ցուցանիշի սահիչի շփում՝ 0.65N~0.15N Շենքի տրամագիծը՝ 25մմ±1մմ Վավեր արժեքը չափաբերման ժամանակ՝ 80±2 Քաշը՝ ~ 2 կգ: Սկլերոմետրը օգտագործվում է բետոնի կամ ժայռերի առաձգականությունը և ամրությունը չափելու համար: Սկլերոմերի միջոցով կատարվում են մակերեսի կարծրության և ներթափանցման դիմադրության թեստեր: Մուրճը չափում է զսպանակի հետադարձ ուժը, երբ բախվում է նմուշի մակերեսին: Չափման ընթացքում մուրճը որոշում է թեստի համար օգտագործվող էներգիայի քանակը: Դրա արտացոլման ուժը կախված է բետոնի կարծրությունից:Սկլերոմետրի առավելությունը օգտագործման հեշտությունն է: Այն կարող է օգտագործվել ինչպես ներսում, այնպես էլ դրսում: | հատ | 1 |
| 4 | 38651350 | Ձողակարկին թվային մետաղական | Թվային ձողակարկին էլեկտրոնային /շտանգեն ցիրկուլ/ 0-150մմ :Ձողակարկինը տրամաչափման թվային գործիք է։ Էլեկտրոնային գործիքը չափում է բարձր ճշգրտությամբ։ Տրամաչափումը կատարվում է միլիմետրերով և դյույմերով։ | հատ | 1 |
| 5 | 322411000 | Մոնոպոդ | Եռոտանի տեսակը՝ հատակ Նպատակը` ֆոտո և տեսախցիկների համար Գլուխ՝ փոխարինելի, ներառված չէ Առանձնահատկություններ - Պտուտակ եռոտանի վարդակից 1/4", 3/8" Փոխարինման հարթակ - այո Առավելագույն բարձրությունը (սմ) - 156 Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն (կգ) - 10 Երկարությունը ծալելիս (սմ) - 64 Քաշը (կգ) - 0,6 | հատ | 1 |
| 6 | 32241100 | Ստաբիլիզատոր սմարտֆոնի համար | Բռնակ Դիզայն՝ Մեկ ձեռքի բռնակ Բեռնատարողություն՝ 200-ից 290 գ Առանցքների թիվը՝ 3: Պտտել (թեք), գլորել, ծալել (տավ) Անլար՝ Bluetooth 5.0 Համատեղելի բջջային հավելված՝ Այո՛ Մոնտաժում՝ 1 x 1/4" Քաշը՝ 309 գ Պտտման միջակայք՝Մեխանիկական միջակայք Ծալք (թավա)՝ 335.4° (-161.6-ից 173.8°) Բարձրություն (թեքություն)՝ 180,2° (-101,6-ից 78,6°) Գլանափաթեթ՝ 332,3° (-120,3-ից 212°) Վերահսկվող միջակայք Ծալք (թավա)՝ 190° (-95-ից 95°) Բարձրություն (թեքում)՝ 65° (-25-ից 40°) Ռուլետ՝ 275° (-100-ից 175°) Հետևեք արագությանը Տապակ՝ 120°/վ Թեքություն՝ 120°/վ Ռուլետ՝ 120°/վ Լայնությունը՝ 2,64-ից 3,31 դյույմ / 67-ից 84 մմ Հաստությունը՝ 0,3-ից 0,4 դյույմ / 6,9-ից 10 մմ Միացում՝ Մուտք/Ելքներ 1x USB-C (5 VDC հզորություն) մուտք Համատեղելի բջջային հավելված՝ Այո՛ Մարտկոցի տեսակը՝ 1x Ներկառուցված Մարտկոցի հզորությունը՝ 1000 mAh / 7,74 Wh Մարտկոցի աշխատաժամանակ՝ 6.4 Ժամ Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը՝ 1,5 ժամ Մարտկոց՝ Լիթիում-իոն Գործող լարումը՝ 6.0-ից 8.8 VDC Բնապահպանական Մոնտաժում՝ 1 x 1/4"-20 Չափերը՝ 7,4 x 3,3 x 3,9 դյույմ / 189 x 84,5 x 99 մմ | հատ | 1 |
| 7 | 38651180 | Ֆոտո-վիդեո ապարատ | Պատկերի կայունացում- Ներկառուցված 5 առանցքանոց կայունացում, թվային վիդեո կայունացում + ոսպնյակի օպտիկական կայունացում, մինչև 8 կանգառ, երբ օգտագործվում է համատեղելի RF ոսպնյակների հետ: Ցածր լույսի ավտոմատ ֆոկուս- Զգայունությունը մինչև -6,5 EV Շարունակական նկարահանման արագություն (fps)- 40, 20 կամ 5 կադր/վրկ: Servo AF-ով և էլեկտրոնային կափարիչով, 30 կադր/վրկ: RAW ձևաչափով՝ Servo AF և էլեկտրոնային կափարիչով, 12 կադր/վրկ: Servo AF-ով և 1-ին վարագույրի էլեկտրոնային կափարիչով, 12 կադր/վրկ: Servo AF-ով և մեխանիկական կափարիչով: Տեսանյութ- 4K 60p չկտրված 6K սենսորային տվյալներ, 6K ProRes RAW արտաքին ձայնագրիչով, Full HD (180 կադր/վրկ): Տեսադաշտ- 3,69 միլիոն կետ OLED էլեկտրոնային տեսադաշտ, 23 մմ աչքի կետ / 0,76x խոշորացում, թարմացման արագություն մինչև 120 կադր/վ: Չափը (WxHxD) և քաշը (մարտկոցով և հիշողության քարտով)- 138,4 × 98,4 × 88,4 մմ, 670 գ: Հիշողության քարտի բնիկներ- 2 x UHS-II SD Մարտկոց - 1865 mAh - 2130 mAh, 450 կրակոց (EVF էներգախնայողության ռեժիմ), 760 կրակոց (LCD էներգիայի խնայողության ռեժիմ), USB լիցքավորում PD-E1 հոսանքի ադապտերով: Խտացման ալգորիթմ JPEG խտացման ալգորիթմ- Այո RAW խտացման ալգորիթմ- Այո Մատրիցա Մատրիցայի կետայնություն-24.2 MP Մատրիցայի չափսեր- 35.9 x 23.9 մմ Wi-Fi-ի և NFC-ի հնարավորություն Wi-Fi-ի հնարավորություն- Wi-Fi 5 (802.11ac) Ֆունկցիաներ ISO միջակայք- 100-102400 Պահաժամի դիապազոն- 30-1/8000 / 30-1/16000 վրկ Պատկերի կայունացուցիչ- Էլեկտրոնային Տեսադաշտ որոնող համակարգի կետայնություն- 3690000 պիքսել Տեսանկարահանման ռեժիմ Տեսանկարահանման որակ - 3840x2160 պիքս․ (Ultra HD 4K) Էկրան Էկրանի անկյունագիծ - 3.0" LCD Էկրանի կետայնություն - 1620000 պիքսել Գույն- Սև | հատ | 1 |
| 8 | 38651110 | Օպտիկա | Կիզակետային երկարություն և առավելագույն բացվածք- 24-105 մմ, Առավելագույն բացվածք/ Максимальная диафрагма/ - f/4 L Զտիչի տրամագիծը(մմ)/Диаметр фильтра (мм)/(մմ) – 77 Քաշը (գ) – 700 Ոսպնյակի գլխարկ / Крышка объектива - Ե-77 II Ոսպնյակի գլխարկ / Байонетная бленда- EW-83N Ոսպնյակի պատյան - LP1319 Պատկերի չափը -Ամբողջ շրջանակ տեսախցիկներ (Full frame) Բացվածքի շեղբերների քանակը - 9 Նվազագույն բացվածք -22 Առավելագույն խոշորացում (x) -0,24 Հեռավորության մասին տեղեկատվություն - Այո՛ Օպտիկական պատկերի կայունացում (OIS) -5 քայլ Ավտոֆոկուսային սկավառակ - Նանո USM / Nano USM AF System Համատեղելիություն - RF-Mount Lens/Full-Frame Format | հատ | 1 |
| 9 | 42991320 | Լամինացիայի սարք | Լամինացիոն սարք Լամինացիայի տեսակը -տաք. Տաքանալու ժամանակը -3 րոպե. Առավելագույն ֆորմատ A3. Լամինացիայի արագություն -300 մմ/ր. Գլանակների քանակը -2. Լամինապատի լայնությունը -300 մմ. Կազմարարական թաղանթի նվազագույն հաստությունը -80 միկրոն. Կազմարարական թաղանթի առավելագույն հաստությունը -125 միկրոն. Փաստաթղթի առավելագույն հաստությունը -1 մմ. Չափեր -487x160x124 մմ. Քաշ -2.26 կգ | հատ | 1 |
| 10 | 42991100 | Կազմարարական սարք | Կազմարարական սարք Ձև՝ Քառակուսի Քանակ՝ Թղթերը ծակելու (առավելագույն)՝ 25, Թղթերը կարելու (առավելագույն)՝ 450 Ձևաչափ՝ A4 Անկյունագիծ ՝ 6.81 " Նյութ՝ Պլաստմասսե զսպանակ Չափսեր՝ 435 х 330 х 450 մմ | հատ | 1 |
| 11 | 30232290 | Ֆոտոապարատի SD հիշողության քարտ | 128 Gb, 200Mb/ Երաշխիք -12 ամիս Հիշողության քարտի տեսակ-microSDXC Ծավալ-128 GB Կարգ-Կարգ 10-րդ Տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն-280/150 Մբիթ/վրկ | հատ | 4 |
| 12 | 38651290 | Օբյեկտիվ ֆոտոլուսարձակիչ /ֆոտոսպիշկա/ | Օբյեկտիվ ֆոտոլուսարձակիչ Շղթայի ձևավորում-Մեկուսացված դարպասի երկբևեռ տրանզիստոր (IGBT) Ուղեցույց No.- GN58 (ISO 100, 105 մմ) Ֆլեշ ռեժիմ-M, Մուլտի Գործարկման ռեժիմ-Տեսախցիկի կարգավորում, TX, TX, S1, S2 Մեծացնելու տիրույթ-24, 28, 35, 50, 70, 80, 105mm Ուղղահայաց ռոտացիայի անկյուն--7-90 աստիճան Հորիզոնական ռոտացիայի անկյուն-0-270 աստիճան Էլեկտրամատակարարում-4×AA չափի մարտկոցներ (օգտագործելի են ալկալային կամ Ni-MH) Լուսավորման ժամանակներ-100-1500 անգամ (օգտագործվում է AA ալկալային բջիջ) Վերամշակման ժամանակը-Մոտ 3 վրկ (օգտագործվում է AA ալկալային բջիջ) Գույնի ջերմաստիճանը-5600k Ֆլեշ ժամանակ-1/200s~1/20000s Ֆլեշ կառավարում-Արդյունքների վերահսկման 8 մակարդակ (1/128~1/1), նուրբ թյունինգի 29 մակարդակ Արտաքին ինտերֆեյս-Hot shoe, PC պորտ և հավերժ լիցքավորման պորտ Անլար գործարկման հեռավորություն-100 մ (2,4 գ անլար); 20-25 մ փակ, 10-15 մ բացօթյա (օպտիկական հսկողություն) Լրացուցիչ հնարավորություններ-Էլեկտրոնային ֆլեշ գլխի խոշորացում, ձայնային հուշում, ավտոմատ խնայողության կարգավորում, էներգախնայողության ռեժիմ, գերտաքացումից պաշտպանություն և առաջադեմ ընտրանքներ Չափերը-60*190*78 մմ Զուտ քաշը-360 գ Փաթեթը ներաում է 1× Պաշտպանիչ պայուսակ 1× Մինի ստենդ 1× ձեռնարկ (անգլերեն) # Ինչպես նաև 4 հատ 2AA վերալիցքավորվող մարդկոց Մարտկոցի տեսակը՝ 2x AA /HR6 Վոլտ (V)՝ 1.2 EOV (V)՝ 1 Քաշը (գ)՝ 30 Տարողություն` 2600-3200 mAh Տրամագիծը(մմ)՝ 14.5 Բարձրությունը(մմ)՝ 50.5 Կյանքի տևողությունը՝ 5 տարի Ինչպես նաև մարտկոցների լիցքավորիչ Համատեղելի մարտկոցի չափսեր` AA, AAA Տեսակ` Հիմնական լիցքավորիչ Լիցքավորվող մարդկոցների քանակը` 4 տեղ Քիմիական բաղադրություն` ՆիՄՀ Հոսանքի մուտք՝ AC100-240V 50/60Hz 8W Հոսանքի ելքը՝ 2x AA :DC3.2V-1050mA 4x AA :DC3.2V-525 mA 2x AAA :DC3.2V-525mA | հատ | 1 |
| 13 | 32341100 | Անլար խոսափող | Մարտկոցի աշխատանքի տևողություն - մինչև 15 ժամ Լիցքավորման տևողություն - 70 րոպե Ձայնագրություն - 14 ժամ Աշխատանքային հաճախականություն - 2400-2483,5 ՄՀց Մարտկոց - LiPo 1S (320 մԱժ) Սենսորային էկրան - OLED Ձայնային ճնշման առավելագույն մակարդակ - 114 դԲ SPL Մուտքային ազդանշան (3,5 մմ) - -17 դԲՎ+ Ձայնի փոխանցման առավելագույն հեռավորություն - 250 մ Խոսափողի չափեր - 47,32×30,43×20,01 մմ Քաշ - 30 գ | հատ | 1 |
| 14 | 32324900 | Հեռուստացույց | Ապրանքատեսակ-Հեռուստացույց Smart TV-Առկա է, Android Տեսակը-LED Էկրանի թարմացման հաճախականությունը -60 Hz Անկյունագիծը-50" (127 սմ) Էկրանի ֆորմատը-16 : 9 Կետայնությունը - 4K (3840 x 2160) Մուտքեր-HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth Ինտերնետ միանալու հնարավորություն-Առկա է Գույնը-Սև Թվային տյուներ-Առկա է DVB-T2 Ռուսերեն մենյու-Առկա է Պատին ամրացնելու հնարավորություն-Առկա է: Չափերը տակդիրով (ԼxԲ) 112 x 72 սմ Չափերն առանց տակդիրի (ԼxԲ) 112 x 65 սմ Հեռուստացույցների հետ պետք է նախատեսված լինի կախիչներ Կախիչի տեսակ՝ Անշարժ Նախատեսված էկրանի չափս՝ 22՛՛-65՛ Ամրացում (մմ)՝ 400x400 մմ Առավելագույն բեռնվածություն՝ 50 կգ | hատ | 14 |