ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ     ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ  -  ԳՆՄԱՆ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅ

| Ա Պ Ր Ա Ն Ք Ի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Բ | Անվանումը և CPV-կոդը ըստ գնումների պլանի | Տեխնիկական բնութագիրը | Չափման միավորը | Միավոր գինը Հազար դրամ/ | Ընդհանուր գինը /Հազար դրամ/ | Ընդհ -ուր քանակը | Մատուցման |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ժամկետը* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Խմածությունը չափող սարքերի պահեստամասեր /ժապավենաթուղթ/ CPV – կոդը 38431411/2 Հ4269 | Ըստ հավելված-1-ի | հատ | 620 | 6 200 000 | 10 000 | Նալբանդյան 130 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում : |

Հավելված -1

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն     Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր   Չ/Բ - 2

Ալկոտեստերի ջերմային տպիչ ժապավենաթղթի

- Ալկոտեստերի ջերմային տպիչ ժապավենաթուղթը նախատեսվում է օգտագործելու

խմածությունը չափող հատուկ ալկոտեստեր սարքում, մարդու արտաշնչած օդում ալկոհոլի պարունակության չափը և այլ մուտքագրված տվյալները տպագրելու համար:

Թղթի ֆիզիկական հատկությունները.

Տպագրված տեղեկատվության պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 20 տարի (մութ, և  23 աստիճան ջերմություն ունեցող վայրում, 50% հարաբերական խոնավություն,  կամ պակաս) պայմանների դեպքում․

| Ապրանք | Միավոր | Չափանիշեր | Թեստավորման մեթոդ |
| --- | --- | --- | --- |
| Հիմնական քաշը/ կշիռ | գրամ | 56 +/- 5 | J I S – P 8124 |
| Հաստություն | մմ | 62 +/- 5 | J I S – P 8118 |
| Հարթություն | Վրկ․ | մին. 700 | J I S – P 8123 |
| Պարզություն/տպվող կողմ/ | % | Մին. 75, մաքս 0,12 | J I S – P 8123 |
| Առաձգական ուժ | KN/m | մին. 2,0-1,0, մաքս․ 3,2-1,7 | J I S – P 8113 |
| Պատռման ուժ | KN/m | մին. 200, մաքս․ 310-330 | J I S – P 8116 |
| Չափսերը | Լայնությունը-5.7սմ, երկարությունը- 560 սմ |  |  |

Գունային     հատկանիշներ

| Ապրանք | Չափանիշներ | Թեստավորման մեթոդ |
| --- | --- | --- |
| Պատկերի գույն | Սև | Գույնի զարգացման մեթոդ |

Դինամիկ գույների հատկանիշներ

| Նախնական ջերմաստիճան 0,20 օպտիկական խտության համար | 0,70 - 0,74 | Լարում`24.0 Վ Դիմադրողականությունը` 1,650 Խտություն` 7,7 մմ |
| --- | --- | --- |
| Լուսադիմացկունություն / ֆոնի համար/ Լուսադիմացկունություն/նկարի համար/ | Մաքս․ 0,20, մին․ 0,07 Մաքս․ 1,00, մին․ 1,27 | 5,000 lux, 100 ժամ |
| Խոնավության դիմացկունություն/ֆոնի համար/ Խոնավության դիմացկունություն/նկարի համար/ | Մաքս․ 0,20, մին․ 0,07 Մաքս․ 1,00, մին․ 1,20 | 40° C, 90% RH, 24 ժամ |
| Ջերմադիմացկունություն/ֆոնի համար/ Ջերմադիմացկունություն/նկարի համար/ | Մաքս․ 0,20, մին․ 0,07 Մաքս․ 1,00, մին․ 1,11 | 60° C, չոր, 24 ժամ |

Սահմանել, որ պայմանագրով սահմանված ժամկետում մասնակցի կողմից ապրանքը չմատակարարելու դեպքում պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 5 օրից ավելի։