Лот 1

Технические характеристики

Покупка металлических мусорных баков

| 1 | Объем | 1100 лили 1,1 м3 +/- 5% /из-за возможных отклонений в размерах/ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ширина(включая боковой вращающийся шпиндель), мм | 1360 +/- 10% |
| 3 | Глубина(включаяпетли), мм | 1050 +/- 10% |
| 4 | Высота, мм | 1460 +/- 10% |
| 5 | Массанетболее | 115 кг |
| 6 | Грузоподъемность, кг | Не менее 400 |
| 7 | Цвет | серебро |
| 8 | Тарыслучай | Материал-сталь,обработано методом горячего цинкования, с полным погружением в ванну.Корпус контейнера и его боковые стенки должны иметь жесткие штампованные элементы. Ручки для переноски мусорного контейнера в количестве не менее 4 шт. должны быть металлическими и приваренными к корпусу мусорного контейнера. Верхний край корпуса должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2 мм. Боковаядля стиховТолщина металла соединений не менее 1,5 мм.Воронатолщина стенки трубы не менее 4 мм.ВоронаДлина заготовки не менее 65 мм. |
| 9 | Полная стенка контейнератолщина,мм | По меньшей мере1.2 (безоцинкованныйкрышка) |
| 10 | Тарыкрышка | Материал-сталь,обработано методом горячего цинкования, с полным погружением в ванну.Кхранительполныйдолжно бытьС механизмом открытия с 2 спиральными пружинами, открываетсяизакрытиеэто dчерез глаза,вручнуюимеханически(с задней загрузкой мусоровоза)погрузка/разгрузкавыполнениевремя). Минимальное покрытиеТолщина: 1,2мм |
| 11 | Вращающийсяопоры колес | 4прорезиненныйколесанезависимо вращающийся, 200 ммв диаметре. Как минимум 2 колеса должны быть оснащены тормозным механизмом. Ширина дна мусорного контейнера должна иметь дополнительное усиление металлической лентой толщиной не менее 2 мм и шириной не менее 130 мм, к которой должны быть прикреплены 4 независимо вращающихся колеса.Колеса должны быть изготовлены из пластика с динамической грузоподъемностью не менее 200 кг на ось колеса. Подшипники колес должны быть усилены в нижней части оболочки контейнера, толщиной не менее 2 мм и шириной не менее 130 мм. Опора подшипника колеса должна быть изготовлена ​​из треугольного металла толщиной не менее 3 мм. |
| 12 | Контейнерразгрузкатребования | Разгрузка контейнеров должна осуществляться с использованием транспортных средств.назадс загрузкой |
| Мусорные баки должны быть новыми, произведенными не позднее 2024 года и не должны быть в употреблении ранее. Внешний вид мусорного бака показан на приложенном изображении. Гарантия: минимум 3 года. |  |  |

ФОТОГРАФИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МУСОРНЫХ БАКОВ