Лот 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

металлические контейнеры

Контейнер должен быть изготовлен с металлическим каркасом. Общая высота мусорного бака – 650 мм от пола. Диаметр верхней воронкообразной части - Ш450 мм, диаметр внутренней части воронкообразной части - Ш320 мм, высота воронкообразной части - 150 мм. Диаметр нижней части мусорного бака 320 мм, высота до воронкообразной части 500 мм. Верхняя часть верхней воронкообразной секции изготовлена ​​из металлической трубы Ш16мм, прокатанной диаметром Ш450мм, соединение концов прокатной секции - сваркой, одна сварная деталь и качественная обработка. Металлическая полоса 40х3 мм стенок мусорного бака, без резки /в сборе/, приваривается к прокатному профилю диаметром Ш16 мм и верхней части воронкообразного профиля диаметром Ш450 мм, места соединения и привариваются. Срезы должны быть хорошего качества, на участке диаметром Ш320 мм расстояние ленты между собой 17-18 мм. Нижнюю часть мусорного бака, где приварена металлическая полоса 40х3мм, следует обернуть металлической полосой 50х3мм. Крышка мусорного бака должна крепиться к мусорному баку металлической цепочкой, а отверстие в крышке мусорного бака должно быть Ø150 мм. Крышку мусорного бака следует сделать 1.Металлический лист толщиной 8-2 мм и для обеспечения толщины внешнюю часть крышки мусорного бака следует обернуть металлической лентой 20х3 мм или 25х3 мм, а вокруг отверстия крышки диаметром 150 мм сваркой обернуть металлическую трубку 10х10 мм. В мусорный бак, который необходимо подготовить, ставится ведро из оцинкованного листового металла 0.4-0.Лист оцинкованный толщиной 5 мм, в стенках отверстия Ø10 мм, есть ручка, верхняя часть, часть крепления ручки усилена. Покрасьте контейнер грунтовкой, а затем окончательной краской хорошего качества. Контейнер полностью металлический, все металлические части сварные, все сварные детали должны быть отполированы. Мусорный бак имеет 3 отверстия для крепления к земле. Гарантийное обслуживание мусорных баков должно составлять не менее 1 года. Контейнеры для мусора поставляются завернутыми в полиэтиленовую пленку.

Мусорные баки должны быть неиспользованными и изготовлены из новых, неиспользованных материалов. Вместе с мусорным баком должно быть предусмотрено одно запасное ведро. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать нормативным требованиям, действующим в Республике Армения. Перевозка и установка мусорных баков должны осуществляться за счет участника, по местам, указанным Заказчиком. До полной поставки продукции Поставщик обязан предоставить Заказчику готовый образец, обеспечивающий требования настоящей технической спецификации.