Չափաբաժին 2

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

մետաղական աղբամաների ձեռքբերման

Աղբամանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմնակմախքով: Աղբամանի ընդհանուր բարձրությունը հատակից 650 մմ։ Վերևի ձագարաձև վերին մասի տրամագիծը Փ450 մմ, իսկ ձագարաձև հատվածի ներքի մասի տրամագիծը Փ320 մմ, ձագարաձև հատվածի բարձրությունը 150 մմ։ Աղբամանի ներքևի հատվածի տրամագիծը 320 մմ, բարձրությունը մինչև ձագարաձև հատվածը 500 մմ։ Վերևի ձագարաձև հատվածի վերին մասը պատրաստված է Փ16 մմ մետաղական խողովակից գլանված Փ450 մմ տրամագծով, գլանված հատվածի ծայրերի միացումը եռակցման միջոցով է, մեկ եռակցման մասով և լավորակ մշակված։ 
        Աղբամանի պատերի 40x3 մմ մետաղական ժապավենը, առանց կտրվածքի /ամբողջական/ եռակցվում  է Փ16 մմ տրամագծով գլանված հատվածին և Փ450 մմ տրամագձով ձագարաձև հատվածի վերին հատվածին, պետք է միացման կետերն ու եռակցված հատվածները լինեն լավորակ մշակված, Փ320 մմ տրամագծով մասում ժապավենի հեռավորությունը մեկը մյուսից 17-18 մմ։ 
Աղբամանի ստորին հատվածը, որտեղ զոդված է 40x3մմ մետաղական ժապավեն պետք է փաթաթված լինի 50x3մմ մետաղական ժապավենով։ Աղբամանի կափարիչը պետք է ամրացված լինի աղբամանին մետաղական շղթայով, իսկ աղբամանի կափարիչի անցքը՝ Փ150 մմ։ Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1․8-2մմ մետաղական թիթեղից և հաստությունը ապահովելու համար աղբամանի կափարիչի արտաքին մասով պետք է փաթաթվի 20x3մմ կամ 25x3մմ մետաղական ժապավենով, իսկ կափարիչի անցքի Փ150 մմ տրամագծով պետք է փաթաթվի 10x10 մմ մետաղական խողովակ՝ եռակցման միջոցով։ 
       Աղբամանի մեջ տեղադրված է ցինկապատ մետաղական թիթեղից պատրաստված դույլ, որը պետք է պատրաստվի 0․4-0․5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով, պատերին լինեն անցքեր Փ10 մմ, ունենա բռնակ, վերևի հատվածը՝ բռնակի ամրացման մասը ուժեղացված։ 
Աղբամանը ներկել գրունտով, այնուհետև վերջնական լավորակ ներկով։ Աղբամանը ամբողջությամբ մետաղական է, բոլոր մետաղական դետալները ամրացված են եռակցման միջոցով և բոլոր եռակցված մասերը պետք է լինեն հղկված։

Աղբամանը ունի 3 անցք գետնին ամրացնելու համար։ 
Աղբամանները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում։ Աղբամանները մատակարարվում են փաթեթավորված պոլիէթիլային թաղանթով։

Աղբամանները պետք է լինեն չօգտագործված և պատրաստված լինեն նոր՝ չօգտագործված նյութերից։ Աղբամանի հետ պետք է տրամադրվի մեկ հատ պահեստային դույլ։ Օգտագործած բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին։ Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մասնակցի միջոցների հաշվին՝ ըստ Պատվիրատուի կողմից նախանշված վայրերի: Մինչ ապրանքի աբողջական մատակարարումը Մատակարարը պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի պատրաստի նմուշ՝ ապահովելով սույն տեխնիկական բնութագրի պահանջները:

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար`       _______________________      Ս. Ամիրջանյան

Հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝         _____________________    Ա. Մինասյան

25.03.2025թ.

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՂԲԱՄԱՆԻ ՆԿԱՐՆԵՐ