Для нужд фонда «Национальный политехнический университет Армении»: закупка электротоваров и аксессуаров

| Номер части, указанный в приглашении | Код транзита плана закупок по классификации CPV | Нейминг | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Место доставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 30237112 | источник питания | Блок питания мощностью 50 Вт для светодиодных светильников габаритами 200*30*25 мм ±2%, предназначен для светодиодных светильников, блок питания встроен в металлическое основание с выходными напряжениями 198-242 В переменного тока и 70-140 В постоянного тока, защищен от высоких импульсных и межфазных перенапряжений. Входные и выходные соединения с компрессионными клеммами. Гарантия 1 год. Образец согласовывается с заказчиком. | кусок | 25.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31211180 | автоматические выключатели | трехфазный автоматический выключатель 100А/типа ВА-99МЛ или EZC 100N3100, 415 В 3 полюса, электромагнитный выключатель класса С, 18 кА, зажимы проводов 6-50 мм2, образец по согласованию с заказчиком | кусок | 6.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31211180 | автоматические выключатели | Трехфазный автоматический выключатель типа 63A/VA4763 или C9F34363 415 вольт 3 полюса, электромагнитный выключатель класса C, зажимы для проводов 1-25 мм2, крепление типа DIN. | кусок | 25.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31211180 | автоматические выключатели | Трехфазный автоматический выключатель 40А / тип VA4763 или C9F34340 415 вольт 3 полюса, электромагнитный выключатель класса C, зажимы для проводов 1-25 мм2, крепление типа DIN. | кусок | 20.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31211180 | автоматические выключатели | Однофазный автоматический выключатель 16А / тип VA4763 или C9F14116, 240/415 В, 1 полюс, электромагнитный выключатель класса B, клеммы для проводов 1-25 мм2, крепление типа DIN. | кусок | 50.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31211180 | автоматические выключатели | Однофазный автоматический выключатель 25А / тип VA4763 или C9F14125 240/415 вольт 1 полюс, электромагнитный выключатель класса B, зажимы для проводов 1-25 мм2, крепление типа DIN, размеры 16*80*75 мм | кусок | 50.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31211180 | автоматические выключатели | однофазный автоматический выключатель 32А / тип VA4763 или C9F14132 240/415 вольт 1 полюсный, электромагнитный выключатель класса B, зажимы для проводов 1-25 мм2, крепление типа DIN, образец согласовать с заказчиком | кусок | 50.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31211180 | автоматические выключатели | однофазный автоматический выключатель 40А / тип VA4763 или C9F14140 240/415 вольт 1 полюсный, электромагнитный выключатель класса B, зажимы для проводов 1-25 мм2, крепление типа DIN, образец по согласованию с заказчиком | кусок | 50.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31211221 | переключатели | Выключатель с 1 кнопкой для внутренней установки, с рамкой, номинальная мощность 10 А, предназначен для внутренней установки, белого цвета, 230 В, Legrand или Schneider Electric. Соответствует изделиям, описанным в разделах 11, 28, 29 и 34. Образец должен быть согласован с заказчиком. | кусок | 50.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31211221 | переключатели | Выключатель с 1 кнопкой для наружной установки, мощность 10А, предназначен для наружной установки, белого цвета, 230В, полностью изолированный с наружной монтажной стенкой | кусок | 30.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31211221 | переключатели | Выключатель с 2 клавишами для внутренней установки, с рамкой, номинал 10 А, предназначен для внутренней установки, белого цвета, Legrand или Schneider Electric. Соответствует описанным изделиям в размерах 9, 28, 29 и 34. Образец необходимо согласовать с заказчиком. | кусок | 30.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31211221 | переключатели | Выключатель с 2 кнопками для наружной установки, мощность 10А, белого цвета, 230В, материал: негорючий пластик, | кусок | 30.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31512360 | фары | Светодиодный светильник Светодиодный светильник мощностью 60 Вт для наружной установки, прямоугольные углы со скошенными краями. Длина передней части составляет 1215 мм, потолочной части — 1118 мм, ширина — 76 мм, толщина — 25 мм, корпус — алюминий толщиной 0,42 мм, цвет — белый, с соответствующими деталями крепления. Источник света - светодиоды SMD 2835, 75 шт., смонтированные на алюминиевом основании 1120*9,5 мм, состоящие из 3-х одинаковых слоев, мощность каждого 20 Вт, цветовая температура 4100К, входное напряжение 165-265 В, гарантия 1 год. Так как данные светильники у нас установлены в зрительных залах, а также в целях сохранения внешнего вида и индивидуальности, образец необходимо согласовать с заказчиком. | кусок | 120.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31512360 | фары | Светодиодный светильник 45 Вт для наружной установки, размеры 595*595*25 мм, источник света с рассеивающей линзой, 45 Вт, входное напряжение 185-268/50, 6500К, цвет основания металл белый, степень защиты IP40, светоизлучающее покрытие матовое. Гарантия не менее 1 года. Так как данные светильники у нас установлены в зрительных залах, а также в целях сохранения внешнего вида и индивидуальности, образец необходимо согласовать с заказчиком. | кусок | 120.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31512360 | фары | Светодиодный светильник 30 Вт для наружной установки с размерами 283*283*30 мм, мощность 30 Вт, входное напряжение 85-265/50 В, угол рассеивания луча 120 градусов, срок службы 25000 часов, цветовая температура 4100К, цвет основания металл белый IP20, квадратный, защита не менее 1 года, гарантия. Так как данные светильники у нас установлены в зрительных залах, а также в целях сохранения внешнего вида и индивидуальности, образец необходимо согласовать с заказчиком. | кусок | 60.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31512360 | фары | Акриловый светодиодный светильник 48 Вт для наружного монтажа с внутренними пружинными зажимами, размеры 300*20 мм, мощность 48 Вт, входное напряжение 85-265/50, угол рассеивания луча 120 градусов, срок службы 35000 часов, цветовая температура 4000 К, 3600-4320 люмен, алюминиевое основание белого цвета IP20, защита, круглая гарантия не менее 1 года. Так как данные светильники у нас установлены в зрительных залах, а также в целях сохранения внешнего вида и индивидуальности, образец необходимо согласовать с заказчиком. | кусок | 100.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31512360 | фары | Акриловый светодиодный светильник 24 Вт для наружного монтажа с внутренними пружинными зажимами и подвижными кронштейнами, размеры 167*20 мм, мощность 24 Вт, входное напряжение 85-265/50, угол рассеивания луча 120 градусов, срок службы 30000 часов, цветовая температура 4000К, алюминиевое белое основание IP20, защита, круглая гарантия не менее 1 года. Так как данные светильники у нас установлены в зрительных залах, а также в целях сохранения внешнего вида и индивидуальности, образец необходимо согласовать с заказчиком. | кусок | 100.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31512360 | фары | Акриловый светодиодный светильник 18 Вт наружной установки с внутренними пружинными зажимами и подвижными рожками размером 120*20 мм, мощность 18 Вт, входное напряжение 165-265/50, угол рассеивания луча 120 градусов, срок службы 30000 часов, цветовая температура 4100К, световой поток 1440 Люмен, алюминиевое основание белого цвета IP20, защита, круглая гарантия не менее 1 года. Так как данные светильники у нас установлены в зрительных залах, а также в целях сохранения внешнего вида и индивидуальности, образец необходимо согласовать с заказчиком. | кусок | 50.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31512360 | фары | Светодиодный светильник 6 Вт, входное напряжение 165-265 В, мощность 6 Вт, цветовая температура 6500 К, диаметр = 120 мм, высота = 8 мм, гарантия 1 год | кусок | 100.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31512360 | фары | Светодиодный светильник 40 Вт, 6500 К люмен, входное напряжение 185-265 В, 3420 люмен, размеры 595*595*8 мм, тип Armstrong. Гарантия 1 год. | кусок | 50.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31512360 | фары | Светодиодный прожектор мощностью 100 Вт для наружной установки, прямоугольный, со светодиодной конструкцией типа SMD, цветовая температура 6000К, световой поток 8000-10000Л, для наружной установки в температурном режиме -10/+30, с гарантией 2 года. | кусок | 10.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31531300 | энергосберегающие лампы | Светодиодная лампа 13 Вт A60 с цоколем E27, цветовая температура 4100 К, мощность 13 Вт, 1200 люмен, гарантия 2 года. | кусок | 300.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31531300 | энергосберегающие лампы | Светодиодная лампа типа Т8 со стеклянным цоколем, входное напряжение 165-265 Вольт, мощность 20 Вт, 6500К, цветовая температура 1600Л, световой поток, длина 120 см, гарантия 2 года. | кусок | 300.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31531300 | энергосберегающие лампы | Светодиодная лампа типа Т8 с входным напряжением 175-265 В, мощностью 10 Вт, цветовой температурой 6400 К, световым потоком 1600 Лм, длиной 60 см. Гарантия 2 года. | кусок | 200.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31531300 | энергосберегающие лампы | Светодиодная лампа 100 Вт, цоколь E27/40, цветовая температура 6500К, мощность 100 Вт, не менее 8000 люмен, входное напряжение 170-265 В, срок службы 30000 часов, гарантия 2 года. | кусок | 50.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31531300 | энергосберегающие лампы | Светодиодная лампа 11 Вт P45 с цоколем E27, цветовая температура 4000К, мощность 11 Вт, не менее 750 люмен, входное напряжение 170-265 В, срок службы 35000 ч, гарантия 2 года. | кусок | 100.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31682110 | электрические коробки | металлический шкаф размером не менее 600*800*200 мм ±2%, со вставкой, дверь с внутренним замком, порошковое покрытие. | кусок | 5.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31684400 | розетка | Разъем RJ45 с сетевым портом frame x1 Разъем RJ45 с сетевым портом frame x1 Поддерживает кабели Ethernet не ниже Cat6 для высокоскоростных соединений (до 1 Гбит/с) Также должен быть совместим с кабелями Cat5e и Cat5 Тип установки в коробке для электрических целей Должен поддерживать следующие стандарты не ниже T568A и T568B Должен соответствовать не ниже стандартам ANSI/TIA-568 для структурированных кабелей Должен иметь возможность вставляться в гнезда Keystone с помощью инструмента для заделки кабелей Белый цвет, Legrand или Schneider Electric. Соответствует изделиям, описанным в разделах 9.11.29 и 34. Образец согласовывается с заказчиком. | кусок | 40.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31684400 | розетка | Разъем RJ45 с сетевым портом frame x2 Разъем RJ45 без сетевого порта frame x2 Поддерживает кабели Ethernet не ниже Cat6 для высокоскоростных соединений (до 1 Гбит/с) Также должен быть совместим с кабелями Cat5e и Cat5 Тип установки в коробке для электрических целей Должен поддерживать следующие стандарты не ниже T568A и T568B Должен соответствовать не ниже стандартам ANSI/TIA-568 для структурированных кабелей Должен быть возможен монтаж с помощью инструмента Punch-Down для заделки кабелей в гнездах Keystone Тип крепления Внешний белый цвет, Legrand или Schneider Electric. Соответствует изделиям, описанным в размерах 9.11.28.34. Образец согласовывается с заказчиком. | кусок | 10.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31688400 | розетка | розетка наружная 1-местная, материал негорючий АБС-пластик с заземляющим контактом для наружной установки 16А, полностью изолированная с наружной монтажной стенкой: Legrand или Schneider Electric. Образец должен быть согласован с заказчиком. | кусок | 50.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31688400 | розетка | Розетка наружная 2-х местная (розетка) материал негорючий АБС-пластик 16А/3,5 с заземляющим контактом для наружной установки высококачественного белого цвета, полностью изолированная с внешней монтажной стенкой: Legrand или Schneider Electric. Образец согласовывается с заказчиком. | кусок | 50.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31688400 | розетка | Розетка наружная 3-х местная (розетка) материал негорючий АБС-пластик 16А/3,5 с заземляющим контактом для наружной установки высококачественного белого цвета, полностью изолированная с внешней монтажной стенкой: Legrand или Schneider Electric. Образец согласовывается с заказчиком. | кусок | 50.00 | Ереван, Терьян 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31688400 | розетка | Розетка наружная 4-х местная (розетка) материал негорючий АБС-пластик 16А/3,5 с заземляющим контактом для наружной установки высококачественного белого цвета, полностью изолированная с внешней монтажной стенкой: Legrand или Schneider Electric. Образец согласовывается с заказчиком. | кусок | 30.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 31688400 | розетка | Розетка для внутренней установки, одноместная с заземлением, с рамкой, номинальная мощность 16 А, предназначена для внутренней установки, цвет белый, напряжение 230 В, материал: негорючий пластик, медные клеммы, Legrand или Schneider Electric. Соответствует продуктам, описанным в разделах 9.11.28.29. Образец должен быть согласован с заказчиком. | кусок | 150.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 39714100 | кондиционер | Бытовой вентилятор с наружной монтажной пластиковой сеткой, монтажная часть D=150 мм, основание из пластика типа АБС с подшипниковым электродвигателем, производительность 250 м3/ч, уровень шума при работе 37 дБ, входное напряжение 220-240 В, тепловая защита двигателя. Гарантия 2 года. | кусок | 5.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 39714100 | кондиционер | Электровентилятор D=150 мм, трубчатый, с подшипниковым электродвигателем, установленным на основании из АБС-пластика, производительность 280 м3/ч, уровень шума при работе 37 дБ, входное напряжение 220-240 В, с тепловой защитой двигателя. Гарантия 2 года. | кусок | 5.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 39714220 | кондиционер, 12000 БТЕ | мощность 12000 БТЕ, обогрев 1,2 кВт и охлаждение 1,3 кВт, режим работы инвертора не менее -15C0, угольный фильтр, сплит-инвертор класса, рабочий шум не более32дБ для внутреннего блока и 53 дБ для наружного блока. При монтаже необходимо до 5 метров труб и проводов, изоляторы для труб, подвесы для наружного и внутреннего блоков.Мицубиси или ГриГарантия 2 года. | кусок | 3.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 39714230 | кондиционер, 18000 БТЕ | мощность 18000 БТЕ, с подогревом1,7 кВт и охлажденный1,6 кВтрежимы, режим работы инвертора не ниже -15 С0, угольный фильтр, сплит-класс инвертора, уровень шума при работе не более 43 дБ для внутреннего блока и 65 дБ для наружного блока. При монтаже необходимо до 5 метров труб и проводов, изоляторы для труб, подвесы для наружного и внутреннего блока.Мицубиси или ГриГарантия 2 года. | кусок | 3.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 39714240 | кондиционер, 24000 БТЕ | мощность 24000 БТЕ, с подогревом2.2кВт и охлажденный2.3кВтрежимы, режим работы инвертора не ниже -15 С0, угольный фильтр, сплит-класс инвертора, уровень шума при работе не более 44 дБ для внутреннего блока и 69 дБ для наружного блока. При монтаже необходимо до 5 метров труб и проводов, изоляторы труб, подвесы для наружных и внутренних блоков.Мицубиси или ГриГарантия 2 года. | кусок | 3.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 39715200 | отопительные приборы | Конвекционный обогреватель мощностью не менее 2000 Вт, монтаж с помощью настенного и напольного крепления и ножек, нагревательный элемент Х-образный монолитный, регулируемый в 2-х режимах, цвет по согласованию с заказчиком, гарантия 2 года. | кусок | 10.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 39715200 | отопительные приборы | Тепловая завеса с регулировкой воздуха, система дистанционного управления, входное напряжение 380 В, установка как горизонтальная, так и вертикальная, автоматический термостат, объем воздуха 2100-2800 м3/ч, уровень шума не более 56 дБ цвет, тип, вид, по согласованию с заказчиком, гарантия 2 года | кусок | 3.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 44322200 | кабель, электрический провод | Кабель многожильный медный с ПВХ изоляцией H05VV-F (ПВХ) 2*1,5 мм2 (Стандарт кабеля ГОСТ 6233-79, стандарт размера и числа жил ГОСТ 22483-2012) На изоляторе несмываемой и разборчивой маркировкой указан год изготовления, тип, сечение, длина в метрических единицах. 100 м цвет по согласованию с заказчиком | метр | 600.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 44322200 | кабель, электрический провод | Кабель многожильный медный с ПВХ изоляцией H05VV-F (ПВХ) 2*2,5 мм2 (Стандарт кабеля ГОСТ 6233-79, стандарт размера и числа жил ГОСТ 22483-2012) На изоляторе несмываемой и разборчивой маркировкой указан год изготовления, тип, сечение, длина в метрических единицах. Бухта 100 м, цвет по согласованию с заказчиком. | метр | 600.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 44322200 | кабель, электрический провод | Кабель многожильный медный с ПВХ изоляцией H05VV-F (ПВХ) 2*4 мм2 (Стандарт кабеля ГОСТ 6233-79, стандарт размера и числа жил ГОСТ 22483-2012) На изоляторе несмываемой и разборчивой маркировкой указан год изготовления, тип, сечение, длина в метрических единицах. Бухта 100 м, цвет по согласованию с заказчиком. | метр | 600.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 44322200 | кабель, электрический провод | Кабель многожильный медный с ПВХ изоляцией H05VV-F (ПВХ) 5*6 мм2 (Стандарт провода ГОСТ 6233-79, стандарт размера и числа жил ГОСТ 22483-2012) На изоляторе несмываемой и разборчивой маркировкой указан год изготовления, тип, сечение, длина в метрических единицах. Цвет по согласованию с заказчиком. | метр | 100.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 44322200 | кабель, электрический провод | Кабель многожильный медный с ПВХ изоляцией H05VV-F (ПВХ) 5*10 мм2 (Стандарт провода ГОСТ 6233-79, стандарт размера и числа жил ГОСТ 22483-2012) На изоляторе несмываемой и разборчивой маркировкой указан год изготовления, тип, сечение, длина в метрических единицах. | метр | 100.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 44423671 | пластиковая дорожная сумка | Пластиковый кабельный канал самоклеящийся высокого качества белого цвета 1 шт. размеры 25*25*2000 мм ± 2%, толщина пластика не менее 0,73±2%, мм. | метр | 200.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 44423671 | пластиковая дорожная сумка | Пластиковый кабельный канал самоклеящийся высокого качества белого цвета, размеры 1 шт. 40*25*2000±2%, мм, толщина пластика не менее 0,73±2%, мм. | метр | 300.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 44423671 | пластиковая дорожная сумка | Пластиковый кабельный канал самоклеящийся высокого качества белого цвета 1 шт. размеры 40*40*2000мм±2%, толщина пластика не менее 0,73±2%, мм. | метр | 100.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 44423671 | пластиковая дорожная сумка | гофрированная труба для прокладки 16-миллиметрового кабеля со стальной проволокой. | метр | 200.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |
|  | 44423671 | пластиковая дорожная сумка | гофрированная труба для кабелей диаметром 25 мм со стальной проволокой. | метр | 200.00 | Ереван, Теряна 105 | В течение 21 календарного дня после подписания договора |

- Товар должен быть неиспользованным. Доставка и разгрузка продукции осуществляется Поставщиком.

- Участник должен предоставить информацию о товарном знаке, бренде, модели и производителе предлагаемого продукта.

- При необходимости заказчик может запросить соответствующие образцы.

- Допускаются улучшенные варианты технических параметров продукции.