Технические условия на поставку необходимых товаров

| Н/Л | CPV | Названия продуктов | Единица измерения | Общая стоимость драм | Количество | Технические характеристики, краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32321200 | Система видеонаблюдения /поселок Норабац/ | кусок | 816 480 | 1 | Представлено ниже |
| 2 | 32321200 | Система видеонаблюдения /поселок Айанист/ | кусок | 613 440 | 1 | Представлено ниже |

Лот 1

Технические характеристики

Приобретение и установка системы видеонаблюдения в поселке Норабац общины Масис

|  |  | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Сетевая камера | Высокое разрешение 6 мегапикселей - 1 шт. Работает на технологии "Darkfighter" Датчик изображения: 1/2,4"" КМОП с прогрессивной разверткой Минимальная освещенность: 0,008 люкс (F1.2, AGC ВКЛ), 0,014 люкс (F1.6, AGC ВКЛ) Скорость затвора: от 1/3 с до 1/100 000 с Медленный затвор: Да Фокусное расстояние объектива: 2,8/4/6 мм Крепление объектива: M12 Диафрагма: F1.6 Дневной и ночной режим с ИК-фильтром Динамический диапазон: 120 дБ Регулировка по 3 осям: по горизонтали: 0° - 360°, по вертикали: 0° - 90°, вращение: 0° - 360° Стандарт кобрендинга Видео клик: Основной поток: H.265/H.264 Вторичный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 Битрейт видео: от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с Настройки изображения Разрешение: 3072 × 2048 Основной поток: 50 Гц: 20 кадров в секунду (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 кадров в секунду (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Улучшение изображения: BLC/3D DNR/HLC Специальные настройки: поворот режима, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, АРУ, баланс белого Возможности сети Сетевое хранилище: карта micro SD/SDHC/SDXC (128 ГБ), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Поддерживаемые протоколы: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, SSL/TLS ONVIF (ПРОФИЛЬ S, G, T), ISAPI, поддержка SDK Рабочая температура: от -30 °C до +60 °C Степень защиты IP67, IK10 |
|  | Сетевой коммутатор | 4 порта PoE 10/Мбит/с, 2 порта RJ45 10/Мбит/с – 1 шт. Тип порта: порт RJ45, полный дуплекс, адаптивный MDI/MDI-X Стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x MAC-адреса: 4K Скорость соединения: 1,6 Гбит/с Скорость пересылки пакетов: 0,8928 Мбит/с Внутренний кэш: 768 Кбит Стандарты POE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Максимальная мощность POE: 35 Вт Рабочее расстояние: 300м Общая максимальная мощность: 38 Вт |
|  | Интернет-антенна | 5 ГГц однодиапазонный двухдиапазонный со стандартом 802.11ac – 1 шт. Максимальная скорость передачи: 867 Мбит/с. Рабочее расстояние: 1 км. Инфраструктура для систем видеонаблюдения — решение, позволяющее избежать потерь кабеля. Защита и долговечность IP54: устойчивость к пыли и воде. Рабочая температура: от -30°С до +55°С. Температура хранения: от -40°С до +70°С. Рабочая влажность: 5%-95% (без конденсации). Возможность установки внутри и снаружи помещения. Технические характеристики оборудования Размеры устройства: 147 x 76 x 37 мм. Вес: 0,35 кг. Количество портов LAN: 1 (10/100 Мбит/с). Тип антенны: встроенная направленная антенна. Амплитуда 5 ГГц: 10 дБи. Горизонтальный угол: 60°, Вертикальный угол: 30°. Источник питания: Пассивное PoE 24 В. Максимальная потребляемая мощность: ≤7 Вт. Возможности сети и программного обеспечения Сетевые стандарты: IEEE 802.11a/n/ac. Безопасность: WPA2-PSK. Управление сетью: Позволяет обновлять прошивку и выполнять резервное копирование/восстановление данных. Управление через платформу Ruijie Cloud. Пересылка пакетов VLAN и поддержка DHCP-сервера. Режимы передачи данных TDMA (адаптированный и фиксированный режимы). Поддержка до 5 одновременных подключений. Скоростные характеристики (в режиме HT40): 90 Мбит/с на 100 метров, 80 Мбит/с 500 метров, 80 Мбит/с 1 км. |
|  | Источник питания | Входное напряжение: от 150 до 285 В, от 47 Гц до 63 Гц – 5 шт. Выходное напряжение: 12 В, 1 А на канал (5 А) Рабочая температура: от 0°C до 40°C |
|  | Сетевой кабель | Кабель питания – 100м Цельная медь (диаметр 1x0,52 мм, сечение 0,2 мм²) Изоляция: Плоский полиэтилен Слой: Двойной слой (ПВХ пластик и стабилизированный полиэтилен) Поддерживающий элемент: Стальная проволока Описание Значение Количество проводов 8 Диаметр: одна проволока (мм) 0,52 Диаметр кабеля (мм) 12,6 Вес (кг/км) 68.3 Объем хранилища 200 м Электрические характеристики Сопротивление: 100 Ом Асимметричный перекос массы (перекос задержки): ≤45 нс/100 м Электрическое сопротивление: ≤19 Ом/100 м (для двух проводов) Условия эксплуатации Температура окружающей среды: от -50°C до +70°C Влагостойкость: влажность до 98% при 35°C Устойчивость к солнечному излучению и погодным условиям. Условия установки Минимальный радиус изгиба: 8× диаметр кабеля Минимальная температура установки: -15°C Предел прочности на разрыв: ≤50 Н/мм² |
|  | Кабель с тросом | Кабель с тросом – 200м КВК-Пт-2 2x0,50 Структура Токопроводящий провод – медный многожильный Изоляция – сплошной полиэтилен Экранирование – ≥90% медной оплетки Корпус – полиэтилен, устойчивый к воздействию солнца Несущий элемент – стальная проволокаПараметрЗначение Количество проводов: 3 Диаметр проволоки, мм0,36 Состав проволоки 7х0,12 мм Диаметр изоляции, мм2 Плотность экрана≥90% Радиочастотный элемент Parax RK 75-2-13M Сечение провода питания, мм²0,5 Общий диаметр, мм6.8 УпаковкаБухта: 200 м Регулируемая температура: от -50°C до +70°C Влажность до 98% при температуре до +35°С Устойчив к солнечному излучению, атмосферной влажности (дождь, роса) Срок службы – до 30 лет. |
|  | Кабель с тросом | Трос с тросом – 700м КВТ-П-2 2х0,35 Структура Токопроводящий провод – медный монолит (однопроволочный) Изоляция – сплошной полиэтилен Экранирование – медная оплетка плотностью ≥40% Корпус – полиэтилен, устойчивый к воздействию солнца Количество проводов: 3 Диаметр проволоки, мм0,37 Состав: 1x0,37 мм Сечение шнура питания, мм²0,35 Диаметр изоляции, мм2 Плотность экрана≥40% Радиочастотный элемент Parax RK 75-2-111 Габаритные размеры (мм) 6 х 5,3 Вес 1 км, кг28,3 Объем на 1 км³, м³0,0652 Упаковка: 200 мРегулируемая температура: от -50°C до +70°C До 98% влажности до +35°C Устойчив к солнечному свету, росе и кристаллам льда Срок службы – до 30 лет. |

Обязательные условия:

Поставляемые изделия и системы дополнят уже функционирующую в здании систему. Поставщик должен объединить и интегрировать вновь поставленную систему с уже действующей системой.
Предоставленная система также должна быть подключена, объединена и интегрирована с системой, действующей в муниципалитете.

Поставщик обязуется за свой счет в полном объеме выполнить поставку, разгрузку, монтаж, наладку, прокладку кабелей и систем, создание единой системы, интеграцию, наладку, а также необходимые для монтажных работ материалы.

Компания-победитель должна предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия (ГПС) от производителя продукции на всю продукцию, а также иметь квалифицированных специалистов от производителя(ей) предлагаемого(ых) бренда(ов).

Все товары должны быть новыми (неиспользованными).

Лот 2

Технические характеристики

Приобретение и установка системы видеонаблюдения в поселке Хайанист общины Масис

| Имя | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Сетевая камера | 4-мегапиксельная интеллектуальная гибридная фиксированная сетевая камера ColorVu с подсветкой – 4 шт. Датчик изображения: 1/1,8" Progressive Scan CMOS Максимальное разрешение: 2688 × 1520 Минимальная освещенность: Цвет: 0,0005 люкс @ (F1.0, AGC ON), 0 люкс с дополнительным светом Время сапфира: от 1/3 до 1/100 000 секунды Режим «день/ночь»: ИК-фильтр Угловая регулировка: Вращение: 0° - 360°, Наклон: 0° - 90°, Вращение вокруг оси: 0° - 360° Тип объектива: Фиксированный фокус: 2,8 мм / 4 мм Поле зрения (FOV) 2,8 мм: По горизонтали: 104°, По вертикали: 54,4°, По диагонали: 126,7° 4 мм: Горизонтально: 89,2°, Вертикально: 45,5°, Диагонально: 108,2° Диаметр трубы: М16 Диафрагма: F1.0 Глубина поля зрения (ГРИП) 2,8 мм: от 2,5 м до ∞ 4 мм: от 3,1 м до ∞ Дополнительная подсветка: ИК и белый свет Дальность света: 40 м Умный дополнительный свет: Да Длина волны ИК-излучения: 850 нм Основной поток: 50 Гц: 25 кадров в секунду при 2688x1520 60 Гц: 30 кадров в секунду при 2688x1520 Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Область интереса (ROI): 1 фиксированная зона Битрейт: от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, NTP и т. д. Пользователи: 32 пользователя: администратор, оператор, пользователь API-интерфейсы: ONVIF, ISAPI, SDK Безопасность: Защита паролем, 802.1X, TLS 1.1/1.2/1.3, IP-фильтр Настройки: яркость, насыщенность, контрастность, баланс белого Широкий динамический диапазон (WDR): 130 дБ Шумоподавление: 3D DNR Маска конфиденциальности: 4 полигональные зоны Порт Ethernet: 1 × RJ45 10/100 Мбит/с Внутренняя память: microSD/microSDHC/microSDXC 512 ГБ Ключевые события: обнаружение движения, искажение видео Умное событие: смена поля Благодаря глубокому обучению: Классификация людей и транспортных средств, Распознавание лиц, Пересечение границы, вторжение, въезд и выезд из зоны Напряжение: 12 В постоянного тока ± 25% или PoE (802.3af, класс 3) Потребляемая мощность: до 7 Вт Рабочая температура: от -30°C до +60°C, влажность: ≤95% |
| Сетевой коммутатор | Сетевой PoE-коммутатор – 1 шт. 4 порта PoE RJ45 100 Мбит/с и 1 сетевой порт RJ45 100 Мбит/с. Тип порта: порт RJ45, полный дуплекс, адаптивный MDI/MDI-X Стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3x MAC-адреса: 2К Скорость соединения: 1 Гбит/с Скорость пересылки пакетов: 0,74 Мбит/с Внутренний кэш: 768 КБ/бит Стандарт PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Мощность: 30 Вт, общая мощность: 60 Вт Удаленное управление, просмотр журнала, настройка параметров, импорт и экспорт конфигураций Минимальное расстояние передачи 300 м Рабочая температура: от 0°C до 40°C |
| Педаль камеры | Педаль камеры – 4 шт. Материал: Нержавеющая сталь Размеры: Φ 67–127 мм × 194 мм. |
| Педаль камеры | Педаль камеры – 4 шт. Материал: алюминий, размеры: Φ100 x 43,2 x 129 мм |
| Кабель с тросом | Силовой кабель: сплошной медный (диаметр 1x0,52 мм, сечение 0,2 мм²) – 300 м U/UTP Cat 5e 4x2x0.52 ПВХ/Петр Изоляция: Плоский полиэтилен Слой: Двойной слой (ПВХ пластик и стабилизированный полиэтилен) Поддерживающий элемент: Стальная проволока Описание Значение Количество проводов 8 Диаметр: одна проволока (мм) 0,52 Диаметр кабеля (мм) 12,6 Вес (кг/км) 68.3 Объем хранилища 200 м Электрические характеристики Сопротивление: 100 Ом Асимметричный перекос массы (перекос задержки): ≤45 нс/100 м Электрическое сопротивление: ≤19 Ом/100 м (для двух проводов) Условия эксплуатации Температура окружающей среды: от -50°C до +70°C Устойчивость к солнечному излучению и погодным условиям. Условия установки Минимальный радиус изгиба: 8× диаметр кабеля Минимальная температура установки: -15°C Предел прочности на разрыв: ≤50 Н/мм² |

Обязательные условия:

Поставляемые изделия и системы дополнят уже функционирующую в здании систему. Поставщик должен объединить и интегрировать вновь поставленную систему с уже действующей системой.

Предоставленная система также должна быть подключена, объединена и интегрирована с системой, действующей в муниципалитете.

Поставщик обязуется за свой счет в полном объеме выполнить поставку, разгрузку, монтаж, наладку, прокладку кабелей и систем, создание единой системы, интеграцию, наладку, а также необходимые для монтажных работ материалы.

Компания-победитель должна предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия (ГПС) от производителя продукции на всю продукцию, а также иметь квалифицированных специалистов от производителя(ей) предлагаемого(ых) бренда(ов).

Все товары должны быть новыми (неиспользованными).

График закупок на поставку необходимых товаров

| поставка товаровкрайний срок | Адрес доставки |
| --- | --- |
| До 21-го календарного дня с даты вступления Соглашения в силу | Норабацкие и хайанистские поселения общины Масис |

Процесс закупок будет организован в соответствии с требованиями части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках».