Չափաբաժին 1

Տեխնիկական բնութագիր

Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում տեսահսկան համակարգի ձեռքբերման և տեղադրման

|  |  | Տեխնիկական բնութագիր |
| --- | --- | --- |
|  | Ցանցային տեսախցիկ | 6 մեգապիքսել բարձր լուծաչափ - 1 հատ ""Darkfighter"" տեխնոլոգիայով հզորացված Պատկերի սենսոր՝ 1/2.4"" պրոգրեսիվ սկան CMOS Նվազագույն լուսավորություն՝ 0.008 Lux (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux (F1.6, AGC ON) Փեղկի արագություն՝ 1/3 վ-ից 1/100,000 վրկ Դանդաղ փակոց՝ Այո Օբյեկտիվի կիզակետային հեռավորություն՝ 2.8/4/6 մմ Օբյեկտիվի մոնտաժ՝ M12 Բացվածք՝ F1.6 Օրվա և գիշերվա ռեժիմ՝ IR զտիչով Դինամիկ միջակայք՝ 120dB 3 առանցքային կարգավորում՝ Հորիզոնական՝ 0° - 360°, Ուղղահայաց՝ 0° - 90°, Պտտում՝ 0° - 360° Համակնշումային ստանդարտ Տեսանյութի սեղմում՝ Հիմնական հոսք՝ H.265/H.264 Երկրորդական հոսք՝ H.265/H.264/MJPEG Երրորդ հոսք՝ H.265/H.264 Տեսանյութի բիթային արագություն՝ 32 Կբիթ/վ-ից մինչև 16 Մբիթ/վ Պատկերի կարգավորումներ Կետայնությունը՝ 3072 × 2048 Գլխավոր հոսք՝ 50Հց՝ 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Հց՝ 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Պատկերի ուժեղացում՝ BLC/3D DNR/HLC Հատուկ կարգավորումներ՝ Ռեժիմի պտույտ, հագեցվածություն, պայծառություն, հակադրություն, սրություն, AGC, սպիտակ հավասարակշռություն Ցանցային հնարավորություն Ցանցային պահեստավորում՝ micro SD/SDHC/SDXC քարտ (128 ԳԲ), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Աջակցվող պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, SSL/TLS ONVIF (PROFILE S, G, T), ISAPI, SDK աջակցություն Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30 °C-ից +60 °C IP67, IK10 պաշտպանվածության մակարդակ |
|  | Ցանցային սվիչ | 4 x 10/Մբ/վ PoE պորտեր, 2 × 10/Մբ/վ RJ45 պորտեր – 1 հատ Պորտի տիպը՝ RJ45 պորտ, full duplex, MDI/MDI-X հարմարեցվող Ստանդարտներ՝ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x MAC հասցեները ՝ 4K Միացման արագությւոնը՝ 1.6 Գբ/վ Փաթեթի ուղարկման գործակիցը՝ 0.8928 Մպ/վ Ներքին քեշը՝ 768 Կբիթ POE ստանդարտներ` IEEE 802.3af, IEEE 802.3at POE առավելագույն հզորությունը՝ 35վ Աշխատանքային տարածությունը ՝ 300մ Ընդհանուր առավելագույն հզորությունը ՝ 38 վ |
|  | Ինտերնետային ալեհավաք | 5 ԳՀց միաշերտ երկուղի՝ 802.11ac նորմով – 1 հատ Առավելագույն փոխանցման արագություն՝ 867 Մբիթ/վրկ: Աշխատանքային հեռավորություն՝ 1 կմ: Ենթակառուցվածք CCTV համակարգերի համար՝ ապահովում է մալուխային կորուստներից խուսափելու լուծում: Պաշտպանություն և դիմացկունություն IP54՝ դիմացկուն է փոշու և ջրի նկատմամբ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև +55°C: Պահեստավորման ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +70°C: Օպերացիոն խոնավություն՝ 5%-95% (չկոնդենսացվող): Տեղադրման հնարավորություն՝ ներսում և դրսում: Սարքավորումների բնութագրեր Սարքի չափսեր՝ 147 x 76 x 37 մմ: Քաշ՝ 0.35 կգ: LAN պորտերի քանակ՝ 1 (10/100 Մբիթ/վրկ): Անտենայի տիպ՝ ներկառուցված ուղղորդված անտենա: 5 ԳՀց ամպլիտուդա՝ 10 դԲի: Հորիզոնական անկյուն՝ 60°, Ուղղահայաց անկյուն՝ 30°: Էներգամատակարարում՝ 24 Վ պասիվ PoE: Առավելագույն էներգասպառում՝ ≤7 Վտ: Ցանցային և ծրագրային հնարավորություններ Ցանցային ստանդարտներ՝ IEEE 802.11a/n/ac: Անվտանգություն՝ WPA2-PSK: Ցանցային կառավարում՝ Հնարավորություն է տալիս թարմացնել firmware-ը և կրկնօրինակել/վերականգնել տվյալները: Կառավարում Ruijie Cloud հարթակի միջոցով: VLAN փաթեթների փոխանցում և DHCP սերվերի աջակցություն: Տվյալների փոխանցման ռեժիմներ TDMA (հարմարեցված և ֆիքսված ռեժիմներ): Աջակցություն միաժամանակյա մինչև 5 կապի համար: Արագության բնութագրեր (HT40 ռեժիմում)՝ 90 Մբիթ/վրկ 100 մետր, 80 Մբիթ/վրկ 500 մետր, 80 Մբիթ/վրկ 1 կմ: |
|  | Սնուցման սարք | Մուտքային լարումը՝ 150-ից 285 Վ, 47Հց-ից 63 Հց – 5 հատ Ելքային լարումը՝ 12 Վ, 1 Ա յուրաքանչյուր ալիքի համար (5Ա) Աշխատանքյաին ջերմաստիճանը՝ 0°C -ից 40°C |
|  | Ցանցային մալուխ | Հոսանքափոխանցող լար – 100մ Պինդ պղինձ (1x0.52 մմ տրամագիծ, 0.2 մմ² հատված) Իզոլյացիա: Հարթ պոլիէթիլեն Շերտ: Երկշերտ (PVC պլաստիկ և կայունացված պոլիէթիլեն) Հենակատարող տարր: Պողպատե լար Նկարագիր Արժեք Լարերի քանակ 8 Տրամագիծ՝ մեկ լարի (մմ) 0.52 Կաբելի տրամագիծ (մմ) 12.6 Քաշ (կգ/կմ) 68.3 Պահեստավորման չափ 200 մ Էլեկտրական Բնութագրեր Իմպեդանս: 100 Օհմ Ասիմետրիկ Զանգվածային Ձգում (Delay Skew)՝ ≤45 նս/100 մ Էլեկտրական դիմադրություն: ≤19 Օմ/100 մ (երկու լարերի համար) Օգտագործման Պայմաններ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան: -50°C-ից մինչև +70°C Խոնավության դիմադրություն: Մինչև 98% խոնավություն՝ 35°C պայմաններում Արևի ճառագայթման և եղանակային պայմաններին դիմադրություն: Տեղադրման Պայմաններ Նվազագույն ճկման շառավիղ: 8× կաբելի տրամագիծ Տեղադրման նվազագույն ջերմաստիճան: -15°C Ձգող ուժի սահմանափակում: ≤50 Ն/մմ² |
|  | Մալուխ ճոպանով | Մալուխ ճոպանով – 200մ КВК-Пт-2 2x0.50 Կառուցվածք Տոկափոխանցող լար – բազմալար պղնձե Մեկուսացում – պինդ պոլիէթիլեն Էկրանավորում – ≥90% խտությամբ պղնձե լարերի հյուսք Պատյան – արևակայուն պոլիէթիլեն Կրող տարր – պողպատե լար Պարամետր Արժեք Լարերի քանակը 3 Լարի տրամագիծը, մմ 0.36 Լարերի կազմություն 7х0.12 մմ Մեկուսացման տրամագիծը, մմ 2 Էկրանի խտություն ≥90% Ռադիոհաճախական տարր Պարաքս ՌԿ 75-2-13Մ Սնուցման լարերի խաչմերուկ, մմ² 0.5 Ընդհանուր տրամագիծ, մմ 6.8 Փաթեթավորում Բուխտա՝ 200 մ Ճշգրտված ջերմաստիճան՝ -50°C-ից մինչև +70°C Մինչև 98% խոնավություն՝ մինչև +35°C ջերմաստիճանի պայմաններում Դիմացկուն է արևի ճառագայթմանը, մթնոլորտային խոնավությանը (ինե, ցող) Ծառայության ժամկետ – մինչև 30 տարի |
|  | Մալուխ ճոպանով | Մալուխ ճոպանով – 700մ КВТ-П-2 2x0.35 Կառուցվածք Տոկափոխանցող լար – պղնձե մոնոլիտ (միալար) Մեկուսացում – պինդ պոլիէթիլեն Էկրանավորում – ≥40% խտությամբ պղնձե հյուսք Պատյան – արևակայուն պոլիէթիլեն Լարերի քանակը 3 Լարի տրամագիծը, մմ 0.37 Կազմություն 1х0.37 մմ Սնուցման լարի խաչմերուկ, մմ² 0.35 Մեկուսացման տրամագիծ, մմ 2 Էկրանի խտություն ≥40% Ռադիոհաճախական տարր Պարաքս ՌԿ 75-2-111 Ընդհանուր չափսեր (մմ) 6 x 5.3 1 կմ քաշ, կգ 28.3 Ծավալ 1 կմ համար, մ³ 0.0652 Փաթեթավորում Բուխտա՝ 200 մ Ճշգրտված ջերմաստիճան՝ -50°C-ից մինչև +70°C Մինչև 98% խոնավություն՝ մինչև +35°C Դիմացկուն է արևի ճառագայթման, ցողի, ու սառցաբյուրեղների նկատմամբ Ծառայության ժամկետ – մինչև 30 տարի |

Պարտադիր պայմաններ.

Մատակարարվող ապրանքներն ու համակարգը հանդիսանալու են կառույցում արդեն իսկ գործող համակարգի համալրում:
Մատակարարը իր ուժերով պետք է համակցի և ինտեգրի նոր մատակարարվող համակարգը արդեն իսկ գործող համակարգին:

Մատակարարվող համակարգը պետք է նաև միացվի, համակցվի և ինտեգրվի համայնքապետարանում գործող համակարգին

Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, կարգաբերումը,  մալուխների և համակարգի  մոնտաժը, միասնական ամբողջ համակարգի ստեղծումը, ինտեգրումը, կարգաբերոմը և մոնտաժային աշխատանքների համար անհրաժեշտ նյութերը ամբողջությամբ կատարում է մատակարարը իր միջոցների հաշվին:

Հաղթող ընկերությունը բոլոր ապրանքատեսակների մասով ներկայացնում է ապրանքներն արտադրողից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF), ինչպես նաև պետք է ունենա որակավորված մասնագետներ առաջարկված ապրանքանիշիերի (ապրանքանիշերի) արտադրողի (արտադրողների) կողմից:

Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր (չօգտագործված):