| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախ. միջանցիկ ծածկագիր՝ ըստ ԳՄԱ դասա-կարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարում |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցե | Ենթակա քանակ | Ժամկետներ | Երաշխ. Ժամկետ |
| 23 | 30237100 | Պինդ Մարմնային հիշողություն /4/ | Պինդ Մարմնային հիշողություն (SSD) 2TB, M.2 NVMe: SSD-ի արտաքին չափս 80,15 × 22,15 × 2,38: Միացման ինտերֆեյս PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4, տարողություն՝ 2TB, հիշողության տիպ՝3D TLC NAND, Կարգավորիչ՝ բարձր արդյունավետությամբ, առանց DRAM-ի (HMB-ով):HMB (Host Memory Buffer): Հաջորդական ընթերցում՝ 3500 ՄԲ/վ, Հաջորդական գրել՝ 3000 ՄԲ/վ: Պատահական ընթերցում (4K, QD32)` 500000 IOPS, Պատահական գրել(4K, QD32)`480000 IOPS: Intelligent TurboWrite, TBW (Total Bytes Written)` 1200 TB, MTBF` 1,5 մլն/ժ: Կոդավորումը՝ AES 256, TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667): Աջակցություն՝ S.M.A.R.T., TRIM, Garbage Collection, ECC (Error Correction Code): DevSleep ռեժիմի աջակցություն: Արտադրողի երաշխիք՝ 5 տարի կամ TBW (կախված որն առաջինը կլրանա ) | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Գ․ Հովսեփյան 26 | 10 | Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 30 օրվա ընթացքում | 1 տարի |

| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена единицы/драмов РА | Общая цена/драмов РА | Общее количество | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Подлежащее поставке количество товара | Срок | Гарантийный срок |
| 23 | 30237100 | Твердотельный накопитель /4/ | Твердотельный накопитель (SSD) 2 ТБ, M.2 NVMe: размер внешнего SSD 80,15 × 22,15 × 2,38. Интерфейс подключения PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4, емкость: 2 ТБ, тип памяти: 3D TLC NAND, Контроллер: Высокопроизводительный, без DRAM (с HMB): HMB (буфер памяти хоста): Последовательное чтение: 3500 МБ/с, Последовательная запись: 3000 МБ/с. Случайное чтение (4K, QD32): 500000 IOPS, случайная запись (4K, QD32): 480000 IOPS: Intelligent TurboWrite, TBW (общее количество записанных байтов): 1200 ТБ, MTBF: 1,5 млн/ч. Шифрование: AES 256, TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667): Поддержка: S.M.A.R.T., TRIM, сборка мусора, ECC (код исправления ошибок): Поддержка режима DevSleep. Гарантия производителя: 5 лет или TBW (в зависимости от того, что наступит раньше) | шт |  |  | 10 | г. Ереван, ул. Г. Овсепяна 26 | 10 | В течении 30 дней после подписания договора | 1 год |