«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկա և պարագաների գնման

| Չ/Հ | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիր` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավորը | Քանակը | Մատակարարման ժամկետը և վայրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30211190 | անձնական համակարգիչներ | Աշխարհի առաջատար արտադրողներից խաղային դյուրակիր համակարգիչ Համակարգչի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ կամ ավելի բարձր Էկրանը • Անկյունագիծը նվազագույնը 15,6 դյույմ Full HD առնվազն 144 Հց, IPS • Գույնի գամմա՝ առնվազն 45% NTSC • Պայծառությունը՝ առնվազն 250 nits Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ կամ ավելի բարձր • Միջուկների քանակը նվազագույնը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 16 • Քեշ նվազագույնը 24 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4.90 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 3.60 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 45 Վտ • Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 115 Վտ • Նվազագույն երաշխավորված հզորություն նվազագույնը 35 Վտ Օպերատիվ հիշողություն • Նվազագույնը 16ԳԲ, DDR5 առնվազն 5200 ՄՀց • Առնվազն 2x բնիկ UDIMM • Առավելագույն աջակցման հնարավորության առնվազն 64ԳԲ Կուտակիչ • SSD կուտակիչ նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով (M.2 PCIe NVMe Gen 4x4) Տեսաքարտ • Ներկառուցված տեսաքարտ • Միջուկի ճարտարապետություն – Ada Lovelace • CUDA միջուկներ առնվազն 2560 • Տեխնոլոգիական պրոցես TSMC 4nm • Տեսահիշողություն (VRAM) առնվազն 6GB GDDR6 • Հիշողության առնվազն 96 բիթ • Տեսահիշողության թողունակություն առնվազն 192 GB/s • Հիմնական ժամացույցային հաճախություն առնվազն 1605 ՄՀց • Boost Clock (առավելագույն հաճախություն) առնվազն 2370 ՄՀց (կախված հզորության սահմանափակումից) • Տոտալ գրաֆիկական հզորություն (TGP) առնվազն 35Վտ – 115Վտ • Աջակցում է առաջադեմ արհեստական ինտելեկտին՝ 194 AI առավելագույն արժեքներով Բարձրախոս • Առնվազն 2x 2 Վտ Ստեղնաշար • Տեսակ՝ առնվազն կապույտ հետին լուսավորված ստեղնաշար՝ Anti-Ghost ստեղնով (առնվազն 99 ստեղն) Հաղորդակցություն • 802.11 ax Wi-Fi առնվազն 6 + Bluetooth տարբերակ առնվազն 5.2 Տեսախցիկ • HD տեսակ (առնվազն 30 կադր / վրկ առնվազն 720p-ում) Միացումներ,ելքեր և բնիկներ • Առնվազն 2 x USB 3.2 Gen 1 • Առնվազն 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port • Առնվազն 1 x ունիվերսալ աուդիո բնիկ • Առնվազն 1 x HDMI 2․1 • Առնվազն 1 x 10/100/1000 Մբիթ / վրկ Օպերացիոն համակարգ - Windows 11 լիցենզավորված Մարտկոց • Առնվազն 3 բջիջ(cell) 53,5WHr Սնուցում • Սնուցման ադապտեր առնվազն 120Վտ Երաշխիքային սպասարկամն պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 2 | 30211220 | սեղանի համակարգիչներ | ## Իրան - Տիպ: Gaming ATX - Նյութեր: Բարձրորակ պողպատ և պլաստիկ - Հատկություններ: - Մինիմալիստական դիզայն - Կողային պանել՝ թափանցիկ տեմպերացված ապակիից - Ընդարձակ ինտերիեր՝ E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX մայրական սալիկների աջակցությամբ - Վերահսկիչներ և միակցումներ: - Առնվազն 1 x USB 3.0 Type-A - Առնվազն 1 x USB 2.0 - Առնվազն 1 x Աուդիո մուտք/ելք (HD Audio) - Հովացման համակարգի աջակցություն: - Առնվազն 6 հովացուցիչ - Առնվազն 1 x 360 մմ ջրային Հովացման համակարգի աջակցություն առջևի և վերևի մասում - Թափանցիկ տեսողականություն՝ ներքին բաղադրիչների համար ## Սնուցման բլոկ - Հզորություն: Առնվազն 1000 Վտ - Հավաստագրեր: - Առնվազն 80 PLUS Gold: Բարձր էներգաարդյունավետություն (մինչև 90% արդյունավետություն) - Տիպ: Լրիվ մոդուլային - Պաշտպանություններ: OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), SCP (Short Circuit Protection), OPP (Over Power Protection), OTP (Over Temperature Protection), OCP (Over Current Protection) - Հովացման ֆան: Առնվազն 120 մմ հովացնող օդամղիչ՝ ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ - Միակցիչներ: - Առնվազն 1 x 24-pin ATX - Առնվազն 2 x 4+4-pin EPS12V CPU - Առնվազն 6 x PCIe 6+2-pin միակցիչներ տեսաքարտերի համար - Առնվազն 2 x SATA և Molex միակցիչներ պահեստավորման սարքերի և այլ պարագաների համար Պրոցեսոր - Միջուկներ: նվազագույնը 24 (նվազագույնը 8 Հզոր Միջուկ + նվազագույնը 16 էներգաէֆեկտիվ Միջուկ ) - Հաճախականություն: - Ստանդարտ Հաճախականություն: Հզոր Միջուկների - Նվազագույնը 3.2 ԳՀց, էներգաէֆեկտիվ Միջուկների - Նվազագույնը 2.4 ԳՀց - Առավելագույն Հաճախականություն: Հզոր Միջուկների - Նվազագույնը 5.6 ԳՀց, էներգաէֆեկտիվ Միջուկների - Նվազագույնը 4.4 ԳՀց - Cache: - L3 Քեշ: նվազագույը 36 ՄԲ - Ջերմարտադրություն: Ստանդարտ - 125 Վտ, Առավելագույն - 253 Վտ - Սոկետ։ FCLGA1700 ## Մայրական սալիկ - Չափս: ATX - Հիշողություն: - Նվազագույնը 4 x DDR5 DIMM սլոթեր - Հաճախականություն: 7200+ ՄՀց (OC) - Առավելագույն հիշողություն: 192 ԳԲ - Պահեստավորման միակցիչներ: - Նվազագույնը 4 x M.2 սլոթեր - Աջակցվող չափսեր: առնվազն 2242/2260/2280 - Նվազագույնը 4 x SATA 6Gb/s պորտեր - Պայմանական միակցումներ: - Նվազագույնը 1 x PCIe 5.0 x16 սլոթ - Նվազագույնը 3 x PCIe 4.0 x16 սլոթ - Նվազագույնը 1 x PCIe 3.0 x1 սլոթ - Ցանցային միակցում: - Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Աջակցվող հաճախականություններ: 2.4 ԳՀց և 5 ԳՀց - Bluetooth® 5.3 - 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet - Հետևի պանելային միակցումներ: - Նվազագույնը 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) - Նվազագույնը 3 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A, 1 x Type-C®) - Նվազագույնը 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A) - Նվազագույնը 1 x DisplayPort - Նվազագույնը 1 x HDMI® port - Նվազագույնը 1 x Wi-Fi Module - Նվազագույնը 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port - Նվազագույնը 3 աուդիո ջեքեր Նշում: Խնդրում ենք համոզվել, որ մայրական սալիկը ունի անհրաժեշտ BIOS թարմացում՝ պրոցեսորների աջակցման համար։ ## Հովացման համակարգ - Տիպ: Ջրային Հովացման համակարգ (AIO Liquid Cooler) - Ռադիատորի չափս: 360 մմ ± 2% - օդամղիչ: - Նվազագույնը 3 x 120 մմ օդամղիչ - PWM կառավարում - ARGB լուսավորություն - Համատեղելիություն: - Socket LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM4, AM5 ## Օպերատիվ հիշողություն (ՕՀՍ) - Տարողություն: 128 ԳԲ± 2% (2 x 64 ԳԲ± 2%) - Տեսակ: DDR5 - Հաճախականություն: 6000 ՄՀց± 2% - Լարումը: 1.35 Վ± 2% ## Հիշողություն ### Ընդհանուր տարողություն: Նվազագույնը 1 ՏԲ - Ֆորմ ֆակտոր: M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 - Կարդալու արագություն: Նվազագույնը 3500 ՄԲ/վրկ - Գրելու արագություն: Նվազագույնը 3300 ՄԲ/վրկ - IOPS (Random 4K): - Կարդալու: մինչև 620,000 IOPS - Գրելու: մինչև 560,000 IOPS - Նանդ ֆլեշ: V-NAND 3-bit MLC - TBW : 300 TBW (յուրաքանչյուրի համար) - RAID աջակցություն: Մայրական սալիկի միջոցով հնարավոր է ստեղծել RAID 0 կամ RAID 1 կոնֆիգուրացիաներ - Հուսալիություն: MTBF նվազագույնը 1.5 միլիոն ժամ Տեսաքարտ - Վիդեո հիշողություն: նվազագույնը 16 ԳԲ GDDR7 - Հիշողության միջերես: նվազագույնը 256-bit - Հիշողության արագություն: նվազագույնը 30 Գբիթ/վրկ - Բազային հաճախականություն: Առնվազն 2200 ՄՀց - Բարձրացված հաճախականություն: Առնվազն 2600 ՄՀց - Հովացման համակարգ: առնվազն 3 օդամղիչով հովացում - Միակցիչներ: - Առնվազն 3 x DisplayPort 2․1b - Առնվազն 1 x HDMI 2.1b - Էներգիայի պահանջներ: - Սնուցման բլոկի պահանջ: նվազագույնը 850 Վտ - Սնուցման բնիկ: 1 x 16-pin (ներառում է ադապտեր) - Օպերացիոն համակարգ Windows 11 pro լիցենզավորված ## Երաշխիք և պայմաններ Երաշխիք բոլոր տեղադրվող սարքերին առնվազն 1 տարի Պարադիր պայման։ համակարգչում տեղադրվող բոլոր սարքերը պետք է լինի նոր չօգտագործված։ | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 3 | 30211220 | սեղանի համակարգիչներ | Համակարգիչ մոնիտորով Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ. • Միջուկների քանակը նվազագույնը 4 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 8 • Քեշ նվազագույնը 12 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4.7 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 3.5 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 60 Վտ • L2 քեշի նվազագույնը 5 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 110 Վտ Մայրական տպասալը Պրոցեսորի աջակցում առնվազն՝ • Սոկետ առնվազն LGA 1700 14-րդ և 13-րդ և 12-րդ սերնդի պրոցեսորների • Pentium Gold և Celeron պրոցեսորների համար նաև աջակցում է Intel Turbo Boost 2.0 տեխնոլոգիային և Intel Turbo Boost Max 3.0 տեխնոլոգիային Հիշողություն աջակցում առնվազն՝ • 2 x DIMM • 64 ԳԲ • DDR4 հիշողություն 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 հիշողություն առանց ECC-ի և բուֆերացման Գրաֆիկա առնվազն՝ • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ Ընդլայնման բնիկներ առնվազն՝ • x1 PCIe 4.0 x16 բնիկ • x1 PCIe 3.0 x1 բնիկ Պահեստավորում առնվազն՝ Ընդհանուր առմամբ պետք է աջակցի x1 M.2 բնիկ և x4 SATA bnik ՝ 6 Գբ/վ արագությամբ Ցանցային առնվազն՝ • x1 RJ45 1Գբ USB առնվազն՝ Հետևի USB (ընդհանուր 6 պորտ) • x2 x USB 3.2 Gen 1 պորտ (2 x Type-A) • x4 x USB 2.0 պորտ (4 x Type-A) Առջևի USB (ընդհանուր 4 պորտ) • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Ձայնային բնիկ առնվազն՝ • Բարձր հստակության աուդիո կոդեկ • Jack միակցիչների ճանաչում • Առջևի վահանակի միակցիչների վերանշանակում • Պետք է աջակցի նվագարկմանը մինչև 24 բիթ / 192 կՀց Հետևի վահանակի I/O պորտեր առնվազն՝ • x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ (x2 Type-A) • x4 USB 2.0 պորտ (x4 Type-A) • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ • x1 1 Գբ ցանցային պորտ • x3 Աուդիո խցիկներ • x1 PS/2 Ստեղնաշարի / մկնիկի համակցված պորտ Ներքին I / O միակցիչներ Կապված օդափոխիչի և հովացման հետ առնվազն՝ • x1 4 փին կենտրոնական պրոցեսորի օդափոխիչի միակցիչ • x1 4 փին շասսի օդափոխիչի միակցիչ Հոսանքի միացում առնվազն՝ • x1 24 փին հիմնական հոսանքի միակցիչ • x1 8 փին + 12V հոսանքի միակցիչ Տվյալների պահպանման համար առնվազն՝ • x1 M.2 բնիկ • x4 SATA 6 Գբ/վ պորտ USB առնվազն՝ • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Տարբեր միացուներ առնվազն՝ • x1 RGB • x1 Մաքրել CMOS • x1 COM Port • x1 Առջևի վահանակի աուդիո (AAFP) • x1 S/PDIF Out • x1 Բարձրախոսի • x1 SPI TPM (14-1 փին) • x1 10-1 փին համակարգի վահանակի BIOS առնվազն՝ • 128 ՄԲ ֆլեշ հիշողություն, UEFI AMI BIOS Ձևի գործոն • mATX Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler) • Սոկետ համատեղելիություն առնվազն LGA 1150/1151/1155/1156 • Սառեցման տեսակը ակտիվ • Սառեցնող սարքի չափս առնվազն 92մմ • Պտտման արագությունը նվազագույնը 2200RPM • Ռադիատորի նյութ առնվազն ալյումինե • Աղմուկի մակարդակը առնվազն 26 դԲԱ • Միացում առնվազն՝ 3-փին Օպերատիվ հիշողություն • Առնվազն 2 x 8ԳԲ ծավալը նվազագույնը՝ 16ԳԲ, DDR4 նվազագույնը՝ 3200ՄՀց DIMM • Հիշողության թողունակությունը նվազագույնը՝ 25600 ՄԲ/վրկ Կուտակիչ SSD • Կուտակիչ նվազագույնը 256ԳԲ ծավալով (SATA III) • Ընթերցման արագությունը նվազագույնը՝ 550 ՄԲ/վ • Ձայնագրման արագությունը նվազագույնը՝ 480 Մբ/վ • Ինտերֆեյսեր միացում SATA առնվազն՝ 6 Գբ/վրկ • Ֆլեշ հիշողության տեսակը 3D NAND • Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն 0 C°-ից 70 C° • MTBF միջին ժամանակը ձախողումների առնվազն 2 միլիոն ժամ • TBW առնվազն 180 ՏԲ • Ֆորմա ֆակտոր 2,5 Իրանը Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը՝ • Մայրական սալիկ ATX, mATX, Mini-ITX • Ձևաչափ ստանդարտ (ANSI), Num բլոկով • Միակցիչներ առջևի պանելի վրա առնվազն 1x ականջակալ, 1x բարձրախոս, 2x USB 2.0 • Սնուցման բլոկ առնվազն 450 Վտ Ստեղնաշար • Տեսակը՝ լարային USB ստեղնաշար • Ստեղնաշարի դասավորությունը՝ QWERTY • Ստեղների քանակը՝ առնվազն 104 (լրիվ չափի դասավորություն) • Միացման տեսակը՝ USB 2.0 • Մալուխի երկարությունը` առնվազն 1.5 մետր • Նյութը՝ ամուր պլաստիկ Մկնիկ • Տեսակը՝ լարային օպտիկական մկնիկ • Միացման տեսակը՝ USB 2.0 • Սենսորի տեսակը՝ օպտիկական • Բանաձև՝ առնվազն 1000 DPI • Կոճակներ՝ առնվազն 3 կոճակ (ձախ, աջ և ոլորման անիվ) • Մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 1.5 մետր Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դույմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը նվազագույնը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 527.04 (H) x 296.46 (V) • Պատկերի ձևաչափ 16։9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 1920 x 1080 առնվազն 75 Հց • Պիկսելների խտություն առնվազն 93 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մվ (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառություն 250 cd/m² • Դիտման անկյուն 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10 • SmartContrast առնվազն՝ 10 000 000:1 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն՝ 1000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,275 x 0,275 մմ • Սկանավորման հաճախականությունը 30-83 կՀց (H)/56-76 Հց (V) • էկրանի գույները առնվազն 16.7մ • LowBlue ռեժիմ Ներկառուցված մուտքեր՝ առնվազն • VGA (անալոգային) • DVI-D (թվային HDCP) • HDMI (թվային, HDCP) • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում և համաժամեցում կանաչի վրա • Աուդիո (մուտք/ելք) • Համակարգչից աուդիո մուտք / ականջակալներ ելք • Ներկառուցված բարձրախուս առնվազն x2 – 2Վտ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Սպառում ակտիվ ռեժիմում՝ առնվազն 14,13 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝ առնվազն E • Հաճախականություն` 50-60 Հց • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) առնվազն 50000ժ Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ առնվազն • Մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, հոսանքի մալուխ, օգտագործողի ձեռնարկ Շրջակա միջավայր և էներգիա՝ առնվազն • EnergyStar 8.0, RoHS, չի պարունակում սնդիկ •Փաթեթավորումը վերամշակելի պետք է լինի ՝ 100%-ով Ստանդարտներին համապատասխանության հաստատում՝ առնվազն • C.U.,SEMKO, cETLus TUV/ISO9241-307, WEEE TCO սերտիֆիկացում, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003 R.C.M., KCC, BSMI, TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում ## Երաշխիք և պայմաններ Երաշխիք բոլոր տեղադրվող և մատակարարվող սարքերին առնվազն 1 տարի Պարադիր պայման։ համակարգչում տեղադրվող բոլոր սարքերը պետք է լինի նոր չօգտագործված։ | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 4 | 30211260 | միկրոհամակարգչային սարքեր | Միկրոհամակարգիչ - SoC: Broadcom BCM2712 - Պրոցեսոր: 64-բիթ ARM Cortex-A76 (ARM v8), առնվազն 4 միջուկ, նվազագույն հաճախականությունը՝ 2.4 ԳՀց - Տեսաքարտ: VideoCore VII @ 800 ՄՀց - Օպերատիվ հիշողություն: 8 ԳԲ LPDDR4X @ 4267 ՄՀց - Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2.4 ԳՀց / 5 ԳՀց) - Bluetooth: 5.0, BLE աջակցությամբ - Ցանցային միացում: Gigabit Ethernet (աջակցում է PoE+) - USB միակցումներ: - Առնվազն 2 × USB-A 3.0 (5 Գբիթ/վրկ) - Առնվազն 2 × USB-A 2.0 - PCI Express: 1 × PCIe 2.0 - GPIO: 40-փին ստանդարտ GPIO - Տեսալուսային ելքեր: - Առնվազն 2 × micro-HDMI (մինչև 4K@60Hz) - Առնվազն 2 × քառուղի MIPI (DSI/CSI) - Մուլտիմեդիա աջակցություն: - H.265 (4K@60 վայրկյանում ապակոդավորում) - OpenGL ES 3.1 և Vulkan 1.2 - Պահեստավորում: microSD քարտի բնիկ - Սնուցում: - Առնվազն 5 Վ / 5 Ա (USB-C) - Power over Ethernet (PoE+) աջակցություն ## Երաշխիք և պայմաններ Երաշխիք առնվազն 1 տարի Պարադիր պայման՝ մատակարարվող սարքերը պետք է լինի նոր չօգտագործված | հատ | 3.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 5 | 30211260 | միկրոհամակարգչային սարքեր | Միկրոհամակարգիչ - SoC: BCM2711 - Պրոցեսոր: 64-բիթ ARM Cortex-A72 (ARM v8), առնվազն 4 միջուկ, նվազագույն հաճախականությունը՝ 1.5 ԳՀց - Տեսաքարտ: VideoCore VI - Օպերատիվ հիշողություն: 8 ԳԲ LPDDR4 @ 3200 ՄՀց - Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2.4 ԳՀց / 5 ԳՀց) - Bluetooth: 5.0, BLE աջակցությամբ - Ցանցային միացում: Gigabit Ethernet - USB միակցումներ: - Առնվազն 2 × USB-A 3.0 - Առնվազն 2 × USB-A 2.0 - GPIO: Առնվազն 40-փին ստանդարտ GPIO - Տեսալուսային ելքեր: - Առնվազն 2 × micro-HDMI (մինչև 4K@60Hz) - Առնվազն 1 × քառուղի MIPI DSI - Առնվազն 1 × քառուղի MIPI CSI - Մուլտիմեդիա աջակցություն: - H.265 (4K@60 վայրկյանում ապակոդավորում) - H.264 (1080@60 վայրկյանում և 1080@30 վայրկյանում ապակոդավորում) - OpenGL ES 3.0 - Պահեստավորում: microSD քարտի բնիկ - Սնուցում: - Առնվազն 5 Վ / 3 Ա (USB-C, GPIO) ## Երաշխիք և պայմաններ Երաշխիք առնվազն 1 տարի - Պարադիր պայման՝ մատակարարվող սարքերը պետք է լինի նոր չօգտագործված | հատ | 3.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 6 | 30211260 | միկրոհամակարգչային սարքեր | Միկրոհամակարգիչ - SoC: Broadcom BCM2712 - Պրոցեսոր: 64-բիթ ARM Cortex-A76 (ARM v8), առնվազն 4 միջուկ, նվազագույն հաճախականությունը՝ 2.4 ԳՀց - Տեսաքարտ: VideoCore VII @ 800 ՄՀց - Օպերատիվ հիշողություն: 8 ԳԲ LPDDR4X @ 4267 ՄՀց - Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2.4 ԳՀց / 5 ԳՀց) - Bluetooth: 5.0, BLE աջակցությամբ - Ցանցային միացում: Gigabit Ethernet (աջակցում է PoE+) - USB միակցումներ: - Առնվազն 2 × USB-A 3.0 (5 Գբիթ/վրկ) - Առնվազն 2 × USB-A 2.0 - PCI Express: 1 × PCIe 2.0 - GPIO: 40-փին ստանդարտ GPIO - Տեսալուսային ելքեր: - Առնվազն 2 × micro-HDMI (մինչև 4K@60Hz) - Առնվազն 2 × քառուղի MIPI (DSI/CSI) - Մուլտիմեդիա աջակցություն: - H.265 (4K@60 վայրկյանում ապակոդավորում) - OpenGL ES 3.1 և Vulkan 1.2 - Պահեստավորում: microSD քարտի բնիկ - Սնուցում: - Առնվազն 5 Վ / 5 Ա (USB-C) - Power over Ethernet (PoE+) աջակցություն ## Երաշխիք և պայմաններ Երաշխիք առնվազն 1 տարի Պարադիր պայման՝ մատակարարվող սարքերը պետք է լինի նոր չօգտագործված | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 7 | 30232130 | գունավոր տպիչներ | Բազմաֆունկցիոնալ պատճենահամնա գունավոր սարք Ընդհանուր նկարագրություն Տպիչի տեսակ • Պատճենի տեսակ` Լազերային • Տպագրության տեսակը` Գունավոր Հասանելի գործառույթներ • Տպել, պատճենել և սկանավորել Կետայնություն • Տպագրության և սկանաորման Կետայնություն առնվազն 1200х1200 dpi Տպագրության տարածք • Թղթի առավելագույն չափ՝ A4 Տպման արագությունը • Միակողմանի՝ առնվազն 21 էջ / րոպե (A4 ձևաչափ) Մինչև 38 էջ / րոպե (A5) • Երկկողմանի ՝ առնվազն 12,7 էջ/րոպե (A4 ձևաչափ) Տաքացման ժամանակը • Միացնելու պահից ոչ ավելի, քան առնվազն 13 վայրկյան Առաջին տպագրության ժամանակը • Գունավոր ռեժիմում տպման ժամանակը մոտավորապես' 10,5 վայրկյան կամ պակաս • Մոնոխրոմ տպման ժամանակը մոտավորապես՝ 10,4 վայրկյան կամ ավելի քիչ • Տոների խնայողության ռեժիմով Պատճենահանման տեխնիկական բնութագրեր Պատճենման արագություն • Միակողմանի (A4) ՝ առնվազն 21 էջ / րոպե • Երկկողմանի (A4) ՝ առնվազն 12,7 էջ / րոպե Առաջին պատճենման ժամանակը Ավտոմատ Սնուցող (A4) • Գունավոր առնվազն 13,4 վայրկյան կամ ավելի քիչ • Մոնոխրոմ առնվազն 11,4 վայրկյան կամ ավելի քիչ Պատճենահանման թույլտվություն • Առնվազն 600 x 600 dpi Երկկողմանի պատճենում • 1-ից 2-րդ (ավտոմատ) Բազմաթիվ պատճեններ • Մինչև 999 օրինակ Կրճատում / ընդլայնում • Առնվազն 25-400% 1% աճով Սկանավորման առանձնահատկությունները Ստանդարտ տեսակը • Գույնավոր Սկանավորման թույլտվություն • Օպտիկական ՝ առնվազն 600 x 600 dpi • Բարելավված ՝ առնվազն 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն • Մոնոխրոմ պատկեր՝ առնվազն 27 dpi / րոպե (300x600 dpi) • Գունավոր պատկեր՝ առնվազն 14 dpi / րոպե (300x600 dpi) Սկաների տեսակը • Platen, ADF Թղթի մատակարարում (ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ կասետ Թղթի մատակարարման առավելագույն ծավալը • Առնվազն 251 թերթ Թղթի Ելք • Առնվազն 100 թերթ Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ • 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T • Անլար 802.11b/g/n Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2022 • Mac OS X տարբերակ 10.11 և ավելի բարձր • Linux3 Ընդհանուր բնութագրեր Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը • Ամսական առնվազն 250-2500 էջ Պրոցեսորի արագություն • Առնվազն 800 ՄՀց x 2 Հիշողություն • Առնվազն 1 ԳԲ Կառավարման վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրանով Էլեկտրաէներգիայի սպառում • Առավելագույն հզորությունը՝ մոտավոր 850 Վտ • Ակտիվ տպագրություն՝ առնվազն 370 Վտ • Սպասման ռեժիմ՝ մոտավոր 11.0 Վտ • Քնի ռեժիմ՝ մոտավոր 0.8 Վտ Սպառվող նյութեր Քարթրիջներ • Քարտրիջ Սև (առնվազն 1350 էջ) • Քարտրիջ կապույտ (առնվազն 1250 էջ) • Քարտրիջ մանուշակագույն (առնվազն 1250 էջ) • Քարտրիջ դեղին (առնվազն 1250 էջ) Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 8 | 30236180 | օպերատիվ հիշողության քարտեր (վերազինում, տեղադրում) | Micro SD hիշողության քարտ Ապրանքի մանրամասները • Պետք է համապատասխանի առնվազն UHS Speed Class 3 (U3) ստանդարտին և ապահովի ֆայլերի արագ փոխանցում • Հարմար է 4K ուլտրա HD տեսանյութեր նկարահանելու համար • Դիմացկուն է հարվածների և խոնավության նկատմամբ Տեխնիկական • Կարգ առնվազն 10-րդ UHS-I U3 • Տարողությունը` առնվազն 64ԳԲ • Գրելու արագությունը՝ առնվազն 45 ՄԲ/վ • Կարդալու արագությունը՝ առնվազն 90 ՄԲ/վ Երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 15.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 9 | 30237112 | սնուցման բլոկ | Լաբորատոր սնուցման բլոկ Լարման կարգավորելիություն: առավելագույնը 36 Վ Հոսանքի կարգավորելիություն: առավելագույնը 10 Ա Էկրան: Թվային, լարման և հոսանքի ցուցադրմամբ Երաշխիք 1 տարի | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 10 | 30237240 | համացանցային տեսախցիկներ | Սմարթֆոնների համար նախատեսված ջերմային տեսախցիկ 320×240 պիքսել լուծաչափով, առնվազն 56° տեսադաշտով, առնվազն 25 Հց կադրերի հաճախականությամբ, -20°C-ից մինչև 330°C ջերմաստիճանի չափման տիրույթով, USB-C միացումով | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 11 | 30237240 | համացանցային տեսախցիկներ | Թվային տեսախցիկի մոդուլ նախատեսված միկրոհամակարգիչների համար Սենսորային համակարգ - Թվային CMOS սենսոր՝ առնվազն 11 մեգապիքսել բանաձևով - Սենսորի անկյունագծային չափը՝ ոչ պակաս քան 7 մմ - Պիքսելի չափը՝ ոչ պակաս քան 1.4 միկրոն Ոսպնյակ և ֆոկուս - Բացվածք՝ առավելագույնը f/1.8 - Ֆոկուսավորման տիրույթ՝ սկսած 5 սմ-ից (ինքնաֆոկուսի հնարավորություն) - Տեսադաշտի անկյուն՝ նվազագույնը 65° Լուսանկարման և տեսանկարահանման հնարավորություններ - Լուսանկարի առավելագույն բանաձև՝ նվազագույնը 4600×2500 պիքսել - Տեսանկարահանման ռեժիմներ՝ - Առնվազն 1920×1080 պիքսել (Full HD)՝ 50 կադր վայրկյանում - Առնվազն 1280×720 պիքսել՝ 100 կադր վայրկյանում - Նվազագույն բանաձևով՝ ≥120 կադր վայրկյանում - HDR (բարձր դինամիկ տիրույթ) աջակցություն՝ անհրաժեշտ է Առկա է ներկառուցված ինֆրակարմիր ֆիլտր Միակցումներ և համատեղելիություն - Միակցման ինտերֆեյս՝ CSI (Camera Serial Interface) - Լարային միացում՝ 22-փին ժապավենային մալուխ - Համատեղելիություն՝ հիմնական համակարգչային մոդուլների հետ՝ համապատասխան միացքով Ծրագրային ապահովում - Աջակցություն բաց կոդով գրադարաններին և Python միջավայրին Ֆիզիկական բնութագրեր - Տեսախցիկի մոդուլի չափսեր՝ ոչ ավելի քան 25×25 մմ - Քաշը՝ ոչ ավելի քան 6 գրամ Երաշխիք 1 տարի | հատ | 5.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 12 | 30237240 | համացանցային տեսախցիկներ | Թվային խորության տեսախցիկ Խորության սենսոր - Տեսախցիկը պետք է ունենա գլոբալ շաթերային խորության սենսոր - Խորության տեղեկատվության առավելագույն բանաձև՝ առնվազն 1280×720 պիքսել - Խորության կադրերի առավելագույն հաճախականություն՝ առնվազն 90 կադր/վայրկյան - Խորության չափման ճշգրտություն՝ <2%՝ 4 մետր հեռավորության վրա - Խորության չափման նվազագույն հեռավորություն՝ առավելագույնը 0.52 մ - Խորության սենսորի դիտման դաշտ՝ նվազագույնը 87° հորիզոնական, 58° ուղղահայաց RGB պատկեր - Տեսանկարահանման բառավելագույն անաձև՝ առնվազն 1280×800 պիքսել - Կադրերի առավելագույն հաճախականություն՝ առնվազն 30 կադր/վայրկյան - RGB սենսորի դիտման դաշտ՝ նվազագույնը 90° հորիզոնական, 65° ուղղահայաց Ֆիզիկական տվյալներ - Չափսեր՝ առավելագույնը 130 մմ × 30 մմ × 40 մմ - Պաշտպանության մակարդակ՝ առնվազն IP65 (փոշու և ջրի դեմ) - Միացման ինտերֆեյս՝ սերիական ինտերֆեյս (օրինակ՝ GMSL կամ FAKRA) - Երաշխիք 1 տարի | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 13 | 30237240 | համացանցային տեսախցիկներ | ### Վեբ-տեսախցիկ - Բանաձև՝ առնվազն 1920×1080 պիքսել (Full HD) - Տեսանկարահանման հաճախականություն՝ առնվազն 30 կադր/վայրկյան - Դիտման անկյուն՝ նվազագույնը 78° - Ֆոկուս՝ ավտոմատ - Խոսափողներ՝ ներկառուցված, երկուսը (ստերեո), աղմուկի նվազեցմամբ - Միացում՝ USB 2.0 կամ բարձր - Համատեղելիություն՝ Windows և macOS - Աշխատանք՝ Plug & Play (առանց հատուկ դրայվերի) - Լուսավորման ավտոմատ կարգավորում՝ անհրաժեշտ է - Չափսեր՝ առավելագույնը 100×30×30 մմ - Ամրացում՝ մոնիտորի վրա կամ եռոտանի օգնությամբ - Երաշխիք 1 տարի | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 14 | 30237490 | համակարգչային մոնիտոր | ## Մոնիտոր ## Առանձնահատկություններ և բնութագիր ## • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 27 դույմ ## • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա ## • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ ## • Վահանակի չափը նվազագույնը 68,6 սմ / 27 դյույմ ## • Էկրանի ծածկույթը հակափայլ / կարծրությունը առնվազն 3H /առնվազն մշուշը 25% ## • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 596.736 (H) x 335.664 (V) ## • Պատկերի ձևաչափը 16։9 ## • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 3840 x 2160 առնվազն 60 Հց ## • Պիկսելների խտությունը առնվազն 163 PPI ## • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս (մոխրագույնից մոխրագույն) ## • Պայծառություն առնվազն` 350 cd/m² ## • Դիտման անկյունը 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10 ## • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն՝ 1000:1 ## • SmartContrast առնվազն՝ 50 000 000:1 ## • Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,1554 x 0,1544 մմ ## • Սկանավորման հաճախականությունը առնվազն՝ 30-140 կՀց (H)/23-60 Հց (V) ## • էկրանի գույները առնվազն` 1,07 միլիարդ գույներ ## • SmartUniformity առնվազն՝ 97~102% ## • Գույնային գամմա (ստանդարտ) առնվազն՝ NTSC 93%,sRGB 112% ## • LowBlue ռեժիմ ## Միացումներ ## • Ներկառուցված մուտքեր առնվազն՝ DisplayPort 1.4 - 1 հատ, HDMI 2.0 - 2 հատ, USB-C 3.2 (2-րդ սերունդ) - 1 հատ: (էներգիայի մատակարարում առնվազն մինչև 90 Վտ) ## • HDCP - HDCP 2.2 (HDMI / DP / USB-C) ## • HBR3 առկայություն ## • USB - USB-C – առնվազն 1 հատ (վերին հոսանքով), USB 3.2 – առնվազն 4 հատ (BC 1.2 արագ լիցքավորմամբ) ## • RJ45 մուտք առնվազն՝ 1Գբիթ արագությամբ ## • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում ## • Աուդիո (մուտք/ելք) - աուդիո ելք ## • Էլեկտրամատակարարում առնվազն՝ USB-PD տարբերակներ 3.0, մինչև 90 Վտ (5Վ/3 Ա,7Վ/3Ա,9 Վ/3Ա,10Վ/3Ա,12Վ/3Ա,15Վ/3Ա,20Վ/4.5Ա) ## • Ներկառուցված բարձրախոսներ առնվազն՝ 3Վտ x 2 ## Տակդիրը ## • Բարձրության կարգավորում առնվազն՝ 150 միլիմետր ## • Առանցք շուրջ կարգավորում առնվազն՝ +/- 90 աստիճան ## • Շրջադարձային կարգավորում առնվազն՝ -/+180 աստիճան ## • Թեքվելու աստիճան առնվազն՝ -5/35 ## • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) առնվազն 70000ժ ## • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC ## • Խնայող ռեժիմում սպառում առնվազն 20․9 Վտ ## • Ակտիվ ռեժիմում սպառում առնվազն 25․9 Վտ ## • Էներգաարդյունավետության դաս՝ առնվազն G ## • Հաճախականությունը 50-60 Հց ## • Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ առնվազն մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, DP մալուխ, USB-C-ից C մալուխ, հոսանքի մալուխ ## Շրջակա միջավայր և էներգետիկա՝ առնվազն ## • PowerSensor,LightSensor,EnergyStar 8.0,EPEAT*,TCO Edge, RoHS սերտիֆիկացում, առանց սնդիկի պարունակության ## •Փաթեթավորումը ենթակա է վերամշակման՝ 100%-ով ## Ստանդարտներին համապատասխանություն՝ առնվազն ## • cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EEC RoHS, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003, սերտիֆիկացում TUV աչքի հարմարավետություն ## Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում ## • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի ## • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 15 | 30239130 | տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, 28 էջ/րոպե արագության | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք Ֆունկցիաներ • Տպում • Պատճենահանում • Սկանավորում Տպման առանձնահատկությունները • Տպման մեթոդ / մոնոխրոմ լազերային տպագրություն • Տպման արագություն / առնվազն մինչև 18 ppm (A4) • Տպման որակ (dpi) / առնվազն մինչև 1200 x 600 dpi՝ պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով • Տպման թողունակությունը / առնվազն 600 x 400 dpi • Տաքացման ժամանակը / առնվազն մոտ. 10 վրկ. հոսանքի միացման ժամանակից հետո • Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը / առնվազն 7.8 վրկ • Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ • Տոների խնայողության ռեժիմով Պատճենահանելու առնաձնահատկությունները • Պատճենման արագություն / առնվազն մինչև 18 ppm (A4) • Առաջին պատճենի դուրս գալու ժամանակը / մոտ. 12 վրկ կամ ավելի քիչ • Թողունակությունը պատճենահանման ժամանակ / առնվազն մինչև 600 x 600 dpi • Պատճենման ռեժիմներ / տեքստ, լուսանկար, տեքստ/լուսանկար+, տեքստ/լուսանկար • Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը / առնվազն մինչև 9 օրինակ Սկանավորման առանձնահատկությունները • Ստանդարտ տեսակ / գունավոր • Սկանվորման թողունակությունը / օպտիկական՝ առնվազն մինչև 600 x 600 dpi, ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi • Գույնի սկանավորման խորությունը / առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) • Մոխրագույն երանգներ / 256 մակարդակ • Համատեղելիություն / TWAIN, WIA • Մաքս. սկան լայնությունը / 216 մմ Այլ • Ինտերֆեյսի տեսակը / USB 2.0 բարձր արագությամբ • Աջակցվող ՕՀ-ներ Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 /Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 /Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 /Server® 2008 / Mac OS X տարբերակ 10.4.9–10.7.x 1 Linux Աղմուկի մակարդակը • Ձայնային հզորություն գործողության ընթացքում՝ ոչ ավելի, քան առավելագույնը 65,3 դԲ • Սպասման ռեժիմուն՝ առավելագույնը 43,0 դԲ կամ ավելի քիչ, Ձայնային ճնշման մակարդակը աշխատանքային ռեժիմում՝ առավելագույնը 50,4 դԲ • Սպասման ռեժիմ- առանց աղմուկի Ընդհանուր առանձնահատկությունները • Կատարում / Ամսական ոչ ավելի, քան 8000 էջ • Հիշողություն / առնվազն 64 ՄԲ • Մեկ լիցքավորումով տպման հնարավորությունը առնվանզ 1600 էջ • Կոմպլեկտում ներառված մեկնարկային քարթրիջը առնվազն 700 էջ տպողականությամբ Հավելում • Ապրանքի հետ տրամդրել լրացուցիչ երկու հատ նոր օրիգինալ քարթրիջ (նույն արտադրողի կողմից արտադրված նախատեսված տվյալ սարքի համար), Ինչպես նաև մեկ USB միացման մալուխ համակարգչի միացման համար Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և երկու լրացուցիչ քարթրիներջը պետք է լիեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 16 | 30239170 | բազմաֆունկցիոնալ սարք` լազերային | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք Ֆունկցիաներ • Տպում • Պատճենահանում • Սկանավորում Տպման առանձնահատկությունները • Տպման մեթոդ / մոնոխրոմ լազերային տպագրություն • Տպման արագություն / առնվազն մինչև 18 ppm (A4) • Տպման որակ (dpi) / առնվազն մինչև 1200 x 600 dpi՝ պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով • Տպման թողունակությունը / առնվազն 600 x 400 dpi • Տաքացման ժամանակը / առնվազն մոտ. 10 վրկ. հոսանքի միացման ժամանակից հետո • Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը / առնվազն 7.8 վրկ • Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ • Տոների խնայողության ռեժիմով Պատճենահանելու առնաձնահատկությունները • Պատճենման արագություն / առնվազն մինչև 18 ppm (A4) • Առաջին պատճենի դուրս գալու ժամանակը / մոտ. 12 վրկ կամ ավելի քիչ • Թողունակությունը պատճենահանման ժամանակ / առնվազն մինչև 600 x 600 dpi • Պատճենման ռեժիմներ / տեքստ, լուսանկար, տեքստ/լուսանկար+, տեքստ/լուսանկար • Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը / առնվազն մինչև 9 օրինակ Սկանավորման առանձնահատկությունները • Ստանդարտ տեսակ / գունավոր • Սկանվորման թողունակությունը / օպտիկական՝ առնվազն մինչև 600 x 600 dpi, ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi • Գույնի սկանավորման խորությունը / առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) • Մոխրագույն երանգներ / 256 մակարդակ • Համատեղելիություն / TWAIN, WIA • Մաքս. սկան լայնությունը / 216 մմ Այլ • Ինտերֆեյսի տեսակը / USB 2.0 բարձր արագությամբ • Աջակցվող ՕՀ-ներ Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 /Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 /Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 /Server® 2008 / Mac OS X տարբերակ 10.4.9–10.7.x 1 Linux Աղմուկի մակարդակը • Ձայնային հզորություն գործողության ընթացքում՝ ոչ ավելի, քան առավելագույնը 65,3 դԲ • Սպասման ռեժիմուն՝ առավելագույնը 43,0 դԲ կամ ավելի քիչ, Ձայնային ճնշման մակարդակը աշխատանքային ռեժիմում՝ առավելագույնը 50,4 դԲ • Սպասման ռեժիմ- առանց աղմուկի Ընդհանուր առանձնահատկությունները • Կատարում / Ամսական ոչ ավելի, քան 8000 էջ • Հիշողություն / առնվազն 64 ՄԲ • Մեկ լիցքավորումով տպման հնարավորությունը առնվանզ 1600 էջ • Կոմպլեկտում ներառված մեկնարկային քարթրիջը առնվազն 700 էջ տպողականությամբ Հավելում • Ապրանքի հետ տրամդրել լրացուցիչ երկու հատ նոր օրիգինալ քարթրիջ (նույն արտադրողի կողմից արտադրված նախատեսված տվյալ սարքի համար), Ինչպես նաև մեկ USB միացման մալուխ համակարգչի միացման համար Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և երկու լրացուցիչ քարթրիներջը պետք է լիեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 17 | 32421200 | ցանցային բաղադրիչներ | Բարձր հզորության անլար ցանցային ադապտեռ - Չիպսեթ: RTL8812AU կամ համարժեք - Հաճախականության տիրույթ: 5.0 ԳՀց-ից մինչև 6.0 ԳՀց - Ուղարկման հզորություն: առավելագույնը 2 Վտ - Էլեկտրաէներգիայի մուտքային լարում: 8 Վ-ից մինչև 30 Վ - Էլեկտրաէներգիայի ելքային լարում: նվազագույնը 5.19 Վ / 1 Ա - Ինտերֆեյսներ: [BAT], [5V19], Անտենայի մուտքեր՝ առնվազն 2 հատ MMCX միակցիչներով - Անտենայի պահանջներ: 5-6 ԳՀց հաճախականության տիրույթում, SWR ≤ 2 - Էլեկտրական հոսանքի պահանջներ: առնվազն 5 Ա հզորությամբ DC-DC փոխարկիչ - Հովացման համակարգ: պարտադիր ակտիվ հովացում՝ 30×30 մմ հովացուցիչով - Համատեղելիություն: FPV համակարգեր, օրինակ՝ OpenIPC - Երաշխիք 1 տարի | հատ | 6.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |

- Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը:

- Մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

- Ապրանքատեսակների տեխնիկական պարամետրերի բարելավված տարբերակները ընդունելի են։