ՀՀ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |  |
| 1 | 44423400/501 | ցուցանակներ և հարակից առարկաներ | Ցուցանակ բաղկացած 4 կտորից: Շրջանակ մեծ պատին ամրացնելու հնարավորությամբ՝ 36x18սմ և 8մմ հաստությամբ չափսի, ՄԴՖ-ից, /ներկված ըստ պահանջի/: Դիմացից վերևի ու ներքևի հատվածում ամրացված 36x2.5սմ չափսով 8մմ հաստությամբ 2 հատ ներկված ՄԴՖ՝ գրպանի համար նախատեսցած փորվածքով, վահանակը սահեցնելով տեղադրեու հնարավորությամբ : Շրջանակը պետք է նախատեսված լինի ցանկացած ժամանակ վահանակի փոփոխման հնարավորությամբ, առանց շրջանակը ապամոնտաժելու: Շրջանակ փոքր պատին ամրացնելու հնարավորությամբ՝ 18x17սմ և 8մմ հաստությամբ չափսի ՄԴՖ-ից /ներկված ըստ պահանջի/: Դիմացից վերևի ու ներքևի հատվածում ամրացված 17x2.5սմ չափսով 8մմ հաստությամբ 2 հատ ներկված ՄԴՖ՝ գրպանի համար նախատեսցած փորվածքով, վահանակը սահեցնելով տեղադրեու հնարավորությամբ: Շրջանակը պետք է նախատեսված լինի ցանկացած ժամանակ վահանակի փոփոխման հնարավորությամբ, առանց շրջանակը ապամոնտաժելու: Վահանակ մեծ՝ լազերային փորագրությամբ, ոսկեգույն ԱԲՍ-պլաստիկից /գրավծքի տեքստը պատվիրատուի պահանջով/ չափսը 36x13.5սմ-14.5սմ: Վահանակ փոքր՝ /թվերի/ լազերային փորագրությամբ, ոսկեգույն ԱԲՍ- պլաստիկից /գրավծքի տեքստը պատվիրատուի պահանջով/ չափսը 17x13.5սմ-14.5սմ: Տեղադրումը իրականացվում կատարողի կողմից պատվիրատուի պահանջի համաձայն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: | հատ | 20000 | 2000000 | 100 | 100 | 2025 թվականին պայմանագրի համար ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում |  |
| 2 | 44423400/502 | ցուցանակներ և հարակից առարկաներ | Ցուցանակ բաղկացած 4 կտորից: Շրջանակ մեծ պատին ամրացնելու հնարավորությամբ՝ 34x16սմ և 8մմ հաստությամբ չափսի, ՄԴՖ-ից, /ներկված ըստ պահանջի/: Դիմացից վերևի ու ներքևի հատվածում ամրացված 34x2.5սմ չափսով 8մմ հաստությամբ 2 հատ ներկված ՄԴՖ՝ գրպանի համար նախատեսցած փորվածքով, վահանակը սահեցնելով տեղադրեու հնարավորությամբ : Շրջանակը պետք է նախատեսված լինի ցանկացած ժամանակ վահանակի փոփոխման հնարավորությամբ, առանց շրջանակը ապամոնտաժելու: Շրջանակ փոքր պատին ամրացնելու հնարավորությամբ՝ 15x16սմ և 8մմ հաստությամբ չափսի ՄԴՖ-ից /ներկված ըստ պահանջի/: Դիմացից վերևի ու ներքևի հատվածում ամրացված 15x2.5սմ չափսով 8մմ հաստությամբ 2 հատ ներկված ՄԴՖ՝ գրպանի համար նախատեսցած փորվածքով, վահանակը սահեցնելով տեղադրեու հնարավորությամբ: Շրջանակը պետք է նախատեսված լինի ցանկացած ժամանակ վահանակի փոփոխման հնարավորությամբ, առանց շրջանակը ապամոնտաժելու: Վահանակ մեծ՝ լազերային փորագրությամբ, ոսկեգույն ԱԲՍ-պլաստիկից /գրավծքի տեքստը պատվիրատուի պահանջով/ չափսը 34x11.5սմ-12.5սմ: Վահանակ փոքր՝ /թվերի/ լազերային փորագրությամբ, ոսկեգույն ԱԲՍ- պլաստիկից /գրավծքի տեքստը պատվիրատուի պահանջով/ չափսը 15x11.5սմ-12.5սմ: Տեղադրումը իրականացվում կատարողի կողմից պատվիրատուի պահանջի համաձայն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: | հատ | 18000 | 1008000 | 56 | 56 | 2025 թվականին պայմանագրի համար ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ

Драмов РА

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) |  | наименование |  | техническая характеристика |  | единица измерения |  | цена единицы/драмов РА |  | общая цена/драмов РА |  | общий объем |  |  | поставки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежащее поставке количество товара | срок |  |
| 1 |  | 44423400/501 |  | Знаки и сопутствующие предметы |  | Доска, состоящая из 4 частей. Каркас с возможностью крепления к большой стене, 36х18 см и толщиной 8 мм, изготовлен из МДФ, /окрашен по запросу/. 2 куска окрашенного МДФ размером 36x2,5 см и толщиной 8 мм, закрепленные сверху и снизу фасада, с отверстием для кармана, с возможностью задвигания панели на место. Каркас должен быть спроектирован с возможностью замены панели в любое время, без демонтажа каркаса. Каркас с возможностью крепления к небольшой стене, изготовлен из МДФ размером 18х17 см и толщиной 8 мм (окрашен по запросу). Два куска окрашенного МДФ размером 17x2,5 см и толщиной 8 мм, закрепленные в верхней и нижней части фасада, с углублением для кармана, с возможностью задвигания панели на место. Каркас должен быть спроектирован с возможностью замены панели в любое время, без демонтажа каркаса. Большое панно с лазерной гравировкой, изготовлено из АБС-пластика золотистого цвета /текст надписи по желанию заказчика/ размер 36х13,5см-14,5см. Небольшое панно с лазерной гравировкой /цифр/, изготовлено из АБС-пластика золотого цвета /текст надписи по желанию заказчика/ размер 17х13,5см-14,5см. Монтаж осуществляется подрядчиком в течение 3 рабочих дней по заявке заказчика. |  | штук |  | 20000 |  | 2000000 |  | 100 | 100 |  |  |  | В течение 30 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения после предназначения финансовых средств по договору 2025. |
| 2 |  | 44423400/502 |  | Знаки и сопутствующие предметы |  | Доска, состоящая из 4 частей. Каркас с возможностью крепления к большой стене, 34х16 см и толщиной 8 мм, изготовлен из МДФ, /окрашен по запросу/. 2 куска окрашенного МДФ размером 34x2,5 см и толщиной 8 мм, закрепленные сверху и снизу фасада, с отверстием для кармана, с возможностью задвигания панели на место. Каркас должен быть спроектирован с возможностью замены панели в любое время, без демонтажа каркаса. Каркас с возможностью крепления к небольшой стене, изготовлен из МДФ размером 15х16 см и толщиной 8 мм (при необходимости окрашен). Два куска окрашенного МДФ размером 15x2,5 см и толщиной 8 мм, закрепленные в верхней и нижней части фасада, с углублением для кармана, с возможностью задвигания панели на место. Каркас должен быть спроектирован с возможностью замены панели в любое время, без демонтажа каркаса. Большое панно с лазерной гравировкой, изготовлено из АБС-пластика золотистого цвета /текст надписи по желанию заказчика/ размер 34х11,5см-12,5см. Небольшое панно с лазерной гравировкой /цифр/, изготовлено из АБС-пластика золотого цвета /текст надписи по желанию заказчика/ размер 15х11,5см-12,5см. Монтаж осуществляется подрядчиком в течение 3 рабочих дней по заявке заказчика. |  | штук |  | 18000 |  | 1008000 |  | 56 | 56 |  |  |  | В течение 30 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения после предназначения финансовых средств по договору 2025. |