| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03451600/1 | Ծառեր (գնդաձև ակացիաներ) | Գնդաձև ակացիաներ` տնկի 1-1.5 մետր (արմատից վերև), մատղաշ ցողունով` տրամագիծը՝ 3-4 սմ, սաղարթի 4-5 ճյուղերով, առողջ մազարմատային համակարգով, բողբոջները չբացված, առանց չորացած ճյուղերի | հատ | 100 |
| 2 | 31531300/1 | Տնտեսող լամպեր | Լուսատու օվալաձև, հոսանքի լարումը՝ AC65-265 Վ, ցանցի հաճախականությունը՝ 47-63 Հց, սպառվող հզորությունը՝ 100 Վտ, լուսային հոսքը՝ ոչ պակաս 16000 լյումեն, հզորության գործակիցը (pf)՝ »0.95, գունահաղորդման ինդեքսը (Ra)՝ »70, գունային ջերմաստիճանը՝ 3000 Կ, լուսադիոդների քանակը՝ 144 հատ, ջերմադիմացկունությունը՝ -50 +50 0C, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 120, լուսավորման անկյունի կարգավորմամբ՝ 50, շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճանը՝ ոչ պակաս IP 66, աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 50000, չափսերը՝ 564*204*45 սմ (շեղումը՝ ±5%), ամրացման տրամագիծը՝ 6-6.5 սմ, խորությունը՝ 13 սմ, ամրացումը 2 հեղյուսի միջոցով, ամրակը՝ շարժական, քաշը՝ ոչ պակաս 3 կգ: Լուսատուն պետք է բաղկացած լինի առանձին մատրիցայից և առանձին դրայվերից: Դրայվերը պետք է լինի Philips, Osram կամ համարժեք, և դրայվերի պարամետրերը պետք է լինեն՝ 100 Վտ, չափսը՝ ոչ պակաս 175*68*45 մմ, INPUT-AC 220-240 Վ, 47.5-63 Հց, OUTPUT 46-143 Վ, 300mA -40+50C, ոչ պակաս IP65: Դրայվերները պետք է ունենան հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ (ոչ պլաստիկ), 2025 թվականի արտադրության: Լուսատուների ալյումինե պատյանին պետք է փորագրված լինի «ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ»: Փաթեթավորված, նոր, շահագործման ձեռնարկով (անձնագիր): Վաճառողը պետք է ապահովի լուսատուների պահեստամասերը՝ լուսատուների կյանքի նշված տևողությունն ապահովելու համար: Լուսատուները պետք է ունենան մոդելի և դրա տեխնիկական նկարագրի մասին տեղեկատվության հստակ նշում (հավելյալ կարող է նաև տրամադրվել տեղեկատվություն ԼԴ-ի, սնուցման սարքի և արտադրման երկրի մասին): Ապրանքի մատակարարման հետ միաժամանակ պետք է տրամադրվեն միացման սխեմաները և ցուցումները: Լուսատուները պետք է ապահովեն գեղագիտական տեսք, ունենան ժամանակակից տեսք: Երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 5 տարի, հետերաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում լուսատուն պետք է նորոգվի երեք օրվա ընթացքում, ինչպես նաև խափանված լուսատուի ապամոնտաժումը և տեղադրում պետք է կատարի Վաճառողը: Ապրանքների մատակարարման ժամանակ պետք է ներկայացնել լուսատուների համապատասխանության սերտիֆիկատը (համապատասխան նշված բնութագրի), որը կստուգվի Հայաստանի Հանրապետությունում գործող անկախ փորձագետի կողմից և կտրամադրվի համապատասխան եզրակացություն։ | հատ | 275 |

Լրացուցիչ պայմաններ.

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժամանակ Մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքի մոդելը (չափաբաժին թիվ 2): Մասնակցի կողմից ներկայացված ապրանքի անվանումը, մոդելը և տեխնիկական բնութագիրը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին:

Եթե առկա են հղումներ որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող անձի հետ պայմանագիր կնքելու դեպքում պայմանագրի կատարման փուլում առաջացող` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման ենթակա հարկերը (ավելացված արժեքի հարկ, ակցիզային հարկ, բնապահպանական հարկ և այլն) հաշվանցվում և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե են վճարվում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող անձին վճարման ենթակա գումարից:

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Номер лота, предусмотренный приглашением | Сквозной код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕНЗ (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03451600/1 | Деревья (сферические акации) | Шаровидные (сферические) акации: саженец 1-1.5 метра (над корнем), с молодым стеблем: диаметр: 3-4 см, с 4-5 разветвлениями листвы, со здоровой корневой системой, бутоны нераскрывшиеся, без сухих ветвей. | шт | 100 |
| 2 | 31531300/1 | Энергосберегающие лампы | Светильник овальный, напряжение питания: AC65-265 В, частота сети: 47-63 Гц, потребляемая мощность: 100 Вт, световой поток: не менее 16000 люмен, коэффициент мощности (pf): »0,95, индекс цветопередачи (Ra): »70, цветовая температура: 3000 К, количество светодиодов: 144 шт., температурный диапазон: -50 +50 0С, угол светового пучка: 120, с регулировкой угла освещения: 50, степень защиты от воздействий окружающей среды: не менее IP 66, ресурс работы: не менее 50000 часов, габаритные размеры: 564*204*45 см (отклонение: ±5%), диаметр крепления: 6-6,5 см, глубина: 13 см, крепление 2-мя винтами, кронштейн: переносной, вес не менее 3 кг. Светильник должен состоять из отдельной матрицы и отдельного драйвера. Драйвер должен быть Philips, Osram или эквивалентный, а параметры драйвера должны быть следующими: 100 Вт, размер: не менее 175*68*45 мм, ВХОД-AC 220-240 В, 47,5-63 Гц, ВЫХОД 46-143 В, 300 мА -40+50C, не менее IP65. Драйверы должны иметь специальный защитный изоляционный слой (не пластиковый), изготовленный в 2025 году. На алюминиевом корпусе светильников должна быть гравировка «ОБЩИНА ЧАРЕНЦАВАН». Упакованный, новый, с инструкцией по эксплуатации (паспортом). Продавец обязан предоставить запасные части к светильникам для обеспечения указанного срока службы светильников. На светильниках должно быть четко указано название модели и ее техническое описание (также может быть указана дополнительная информация о светодиоде, источнике питания и стране-производителе). Схемы электропроводки и инструкции должны быть предоставлены одновременно с поставкой товара. Светильники должны иметь эстетичный внешний вид и современный вид. Гарантийный срок составляет не менее 5 лет со дня, следующего за днем ​​приемки товара, а послегарантийное обслуживание — 2 года. В период гарантийного обслуживания ремонт светильника должен быть произведен в течение трех дней, а также демонтаж и монтаж неисправного светильника должен быть осуществлен Продавцом. При поставке товара должен быть представлен сертификат соответствия светильников (соответствующий указанным характеристикам), который будет проверен независимым экспертом, действующим в Республике Армения, и будет предоставлено соответствующее заключение. | шт | 275 |

Дополнительные условия:

Одновременно с техническими характеристиками товара Участник должен также предоставить модель предлагаемого товара (лот номер 2). Наименование, модель и технические характеристики товара, представленного Участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, изложенным в приглашении.

Если имеются ссылки на товарный знак, торговое наименование, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя, применяется фраза «или эквивалент».

В случае заключения договора с лицом, не являющимся резидентом Республики Армения, налоги, подлежащие уплате в государственный бюджет Республики Армения при исполнении договора (налог на добавленную стоимость, акцизный налог, экологический налог, и др.) засчитываются и выплачиваются в государственный бюджет Республики Армения из денег, причитающиеся к выплате лицу, не являющемуся резидентом Республики Армения.

При возможности разнообразного (двойного) толкования текстов заявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.