| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31682130/1 | Հեռակառավարման վահանակ | Հեռակառավարման վահանակը (այսուհետ՝ սարք) ստանում է հեռակառավարման ազդանշաններ, ժամանումը՝ GSM ցանցերի միջոցով: Վերահսկողության իրավունք ունեցող օպերատորների (հեռախոսահամարների) թիվը 8 է։ Սարքն ունի DTMF հրամանների միջոցով կառավարելու հնարավորություն: Հեռակառավարման ազդանշան ստանալիս սարքն ապահովում է. ● մինչև 5 կՎտ բեռների միացում/անջատում AC ցանցին. ● լարումը՝ 380/220 Վ, հաճախականությունը՝ 50 Հց. ● բեռի շարունակական կամ ընդհատվող միացում AC ցանցին. ● բեռի միացման ժամանակահատվածը 0-600 վրկ. ● 0-600 վրկ բեռի միացման միջև դադարի ժամանակահատված. ● կրկնությունների քանակը՝ 1-255. ● առավելագույն գործառնական ժամանակը 60 րոպե (կանխադրված 15 րոպե): Սարքն ապահովում է բեռնվածքի տեղական (մեկնարկի կոճակ) միացումը դեպի եռաֆազ AC ցանց: Արտաքին կապի ինտերֆեյսը ծրագրավորման և պարամետրացման համար՝ USB2.0: SMS-ի միջոցով հեռակառավարման պարամետրերի և կառավարման հնարավորություն: Սարքի էլեկտրամատակարարման համար օգտագործվում է եռաֆազ համակարգի ֆազային լարումը՝ ցանց՝ 220 Վ ±10%, առավելագույն էներգիայի սպառումը՝ 20 Վտ-ից ոչ ավելի, լարման փուլերի առկայության մոնիտորինգ: Եթե ​​փուլերից մեկը բացակայում է, սարքը չի միացնում եռաֆազ բեռը, օգտագործելով հեռակառավարման ազդանշան: Անխափան աշխատանքի ժամանակը առնվազն 3000 ժամ է: Երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 365 օրացուցային օր | հատ | 1 |

Լրացուցիչ պայմաններ.

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժամանակ Մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքի մոդելը: Մասնակցի կողմից ներկայացված ապրանքի անվանումը, մոդելը և տեխնիկական բնութագիրը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին:

Եթե առկա են հղումներ որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող անձի հետ պայմանագիր կնքելու դեպքում պայմանագրի կատարման փուլում առաջացող` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման ենթակա հարկերը (ավելացված արժեքի հարկ, ակցիզային հարկ, բնապահպանական հարկ և այլն) հաշվանցվում և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե են վճարվում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող անձին վճարման ենթակա գումարից:

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Номер лота, предусмотренный приглашением | Сквозной код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕНЗ (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31682130/1 | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления (далее-устройство) осуществляет прием сигналов дистанционного управления, поступающих по каналам сетей GSM: Количество операторов (телефонных номеров) имеющих право управления – 8. Имеет возможность управления с помощью DTMF команд. При получении сигнала дистанционного управления устройство обеспечивает: ● подключение/отключение нагрузки мощностью до 5 кВт к сети переменного тока. ● напряжение 380/220 В, частота 50 Гц. ● непрерывное или прерывистое подключение нагрузки к сети переменного тока. ● период включения нагрузки 0-600 сек. ● период паузы между включениями нагрузки 0-600 сек. ● количество повторов 1-255. ● максимальное время включенной работы 60 мин (по умолчанию 15мин.): Устройство обеспечивает местное (кнопка пуск) подключение нагрузки к трехфазной сети переменного тока. Внешний интерфейс связи для программирования и параметризации - USB2.0. Возможность дистанционной параметризации и управления с помощью SMS. Устройство использует для питания фазное напряжение трехфазной сети 220 В ±10%, максимальная мощность потребления не более 20 Вт, контроль наличия фаз напряжения: При отсутствии одной из фаз, устройство не подключает трёхфазную нагрузку по сигналу дистанционного управления: Среднее время безотказной работы не менее 3000 час: | шт | 1 |

Дополнительные условия:

Одновременно с техническими характеристиками товара Участник должен также предоставить модель предлагаемого товара. Наименование, модель и технические характеристики товара, представленного Участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, изложенным в приглашении.

Если имеются ссылки на товарный знак, торговое наименование, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя, применяется фраза «или эквивалент».

В случае заключения договора с лицом, не являющимся резидентом Республики Армения, налоги, подлежащие уплате в государственный бюджет Республики Армения при исполнении договора (налог на добавленную стоимость, акцизный налог, экологический налог, и др.) засчитываются и выплачиваются в государственный бюджет Республики Армения из денег, причитающиеся к выплате лицу, не являющемуся резидентом Республики Армения.

При возможности разнообразного (двойного) толкования текстов заявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.