(ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ГРАФИК ЗАКУПКИ)

| Товарa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | техническая характеристика |
| 1 | 30211220 | Настольные компьютеры-1 | Процессор: не менее 12-го поколения, не менее 6 ядер, не менее 12 потоков, базовая частота: 2,5 ГГц, режим Turbo: 4,4 ГГц, кэш-память: не менее L3 18 Мб. Материнская плата: чипсет – Intel H610, поддержка процессора – Intel Socket LGA1700 для поддержки 12-го поколения, форм-фактор: mATX, характеристики ОЗУ: 2xDIMM, 3200–2133 МГц, макс. 64 ГБ, двухканальная, разъемы на задней панели: 1 x PS, 2,1 x D-Sub (VGA), 1 x HDMI, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2, Gigabit Ethernet, внутренние разъемы: 1 x M.2, 4 x SATA3, аудио: Realtek, 8 каналов (7.1), 24-контактный + 8-контактный EPS. Оперативная память: не менее 1 x 8 ГБ dimm DDR4 3200 МГц, Рабочая температура: от 0°C до 85°C. Жесткий диск: 1 шт., тип накопителя - внутренний, формат - M.2 2280, Интерфейс - PCIe 4.0 x4 NVMe, Память - 250 ГБ и более, Скорость чтения не менее - 1700 МБ/с, Скорость записи не менее - 1300 МБ/с. Жесткий диск: 1 x HDD емкостью 1 Тб интерфейс HDD SATA 6 Гбит/с (SATA-III) Кэш-память 256 МБ, интерфейс скорость передачи данных не менее 220 МБ/с - средняя скорость чтения/записи Скорость вращения: (об/мин) 7200 об/мин Уровень шума при работе: 33 дБ, уровень шума в режиме ожидания: 29 дБ. Размер диска 3,5. Габариты процессорного кулера: не менее 100 x 100 x 25 мм, вес – 424 г, сокет – LGA1700, скорость вращения кулера – 500-2400 об/мин ±10%, уровень шума – ≤30,3 дБ(А), разъемы – 4-контактный PWM: Корпус компьютера: черный, Standard ATX + Блок питания 600 – 650 Вт, 24-контактный + 8-контактный EPS, кулер: не менее 120 мм PWM, включая кабель питания. Установить гарантийный срок не менее 1 года, исчисляемый со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. На этапе исполнения договора Продавец обязан предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия на товар от производителя или его представителя. |
| 2 | 30211220 | Настольные компьютеры-2 | Процессор компьютера: не менее 12-го поколения, не менее 6 ядер, не менее 12 потоков, базовая частота не менее 2,5 ГГц, турбочастота не менее 4,4 ГГц, кэш: не менее L3 18 Мб. Материнская плата: чипсет – Intel B760, поддержка процессора – Intel Socket LGA1700 для поддержки 12-13-14-го поколений, память: не менее – 2 x DIMM MAX 96 ГБ DDR5 4800 - 5600 МГц - Non-ECC, не менее 2 x M.2 Socket 2242 / 2260 / 2280 (PCIe 4.0 x4), графика: не менее – 1 x VGA, 1 x HDMI, Ethernet – 1 x Realtek 2.5Gb, 24-Pin + 8-Pin EPS, не менее 1xPCI-Ex16, не менее 4 x SATA III 6Gbs, не менее 2 x USB 2.0 и 4 x USB 3.2 Gen1, Micro-ATX: ОЗУ: не менее 1 x 16 ГБ dimm DDR5 5600 МГц. Жесткий диск: 1 x тип накопителя - внутренний, формат - M.2 2280, интерфейс - PCIe 4.0 x4 NVMe, память - 500 ГБ и более, скорость чтения не менее - 5000 МБ/с, скорость записи не менее - 3000 МБ/с. Жесткий диск: 1 x HDD емкостью 1 Тб интерфейс HDD SATA 6 Гбит/с (SATA-III) Кэш-память: 256 МБ, интерфейс Скорость передачи данных не менее 220 МБ/с - средняя скорость чтения/записи. Скорость вращения: (об/мин) 7200 об/мин Максимальная потребляемая мощность: 5,1 Вт Уровень шума при работе: 33 дБ, уровень шума в режиме ожидания: 29 дБ, размер диска: 3,5. Габариты процессорного кулера: не менее 119×77×129 мм, максимальный уровень шума – ≤30,5 дБ(А), скорость вращения вентилятора – 500~3050 об/мин±10%, совместимость – LGA1700, Разъем кулера – 4-контактный PWM: Корпус компьютера: черный Стандартный ATX + блок питания 600 – 650 Вт, 24-контактный + 8-контактный EPS, кулер: не менее 120 мм PWM, включая кабель питания. Установить гарантийный срок не менее 1 года, исчисляемый со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. На этапе исполнения договора Продавец обязан предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия на товар от производителя или его представителя. |
| 3 | 30237490 | Монитор компьютера | Диагональ экрана: не менее 60,5 см (23,8 дюйма), разрешение: не менее (1920x1080), частота обновления: не менее 75 Гц, широкоформатный с соотношением сторон 16:9, контрастность 1000:1, (динамическая) яркость: не менее 250 к/д, время отклика: не менее 4 мс, цвет: черный, матрица IPS или VA. Входные порты: 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D. В комплект должны входить кабели подключения питания. Гарантийное обслуживание осуществляется в официальном сервисном центре того же производителя (реквизиты сервисного центра также указываются при предоставлении технических характеристик предлагаемого товара). Установить гарантийный срок не менее 3 лет, исчисляемый со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. На этапе исполнения договора Продавец обязан предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия на товар от производителя или его представителя. |
| 4 | 30239170 | Многофункциональное лазерное устройство | Тип многофункционального принтера: черно-белый, лазерный многофункциональный с 2 дополнительными оригинальными картриджами. Функции принтера՝ печать, сканирование и копирование Функции принтера: размер копии-A4 Скорость печати: до 18 страниц в минуту Метод печати: черно-белая лазерная печать Качество печати: в расширенном режиме до 1200x600 точек на дюйм, разрешение печати не менее 600x400 точек на дюйм, доступный режим сохранения тонера функции: копирование. скорость копирования 18 страниц в минуту, качество печати до 600x600 точек на дюйм, режимы копирования текст,фото, Текст/фото+, Текст / фото Сканер: цветной цветной, разрешение сканирования оптическое: до 600x600 точек на дюйм, расширенное: 9600x9600 точек на дюйм, глубина цветного сканирования: 24 бит/24 бит (ввод/вывод), макс. эффективная ширина области сканирования 216 мм, печать как минимум следующих размеров размер бумаги: A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, выдержка, размеры: ширина 76 x 216 мм; длина 127×356 мм. плотность бумаги 60-163 г/м2, вход не менее USB 2.0, Многофункциональный типографский аппарат должен работать как минимум с операционными системами Windows 7/8/10/11, объем оперативной памяти не менее 64 МБ, панель управления, питание 220-240 В: На этапе исполнения контракта продавец должен предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или представителя последнего на товар: |
| 5 | 30239110 | Принтер, многофункциональный, формата А4, со скоростью 18 страниц в минуту-2 | Многофункциональное печатающее устройство (принтер, сканер, копировальный аппарат) с возможностью лазерного, черно-белого, сканирования и копирования, формата А4, автоматической двусторонней печати, наличия сенсорного ЖК-экрана. Объем памяти: 1 ГБ, Внутренняя память: 4 ГБ eMMC, скорость процессора (частота процессора): 1200 МГц, допустимая ежемесячная рабочая нагрузка при печати: 80 000 страниц, максимальное время вывода страницы: 5 сек., скорость односторонней печати-40 страниц в минуту, двусторонней-33 страницы в минуту. Поля для печати: максимум 5 мм вверх, вниз, вправо и влево: Возможность печати с USB-накопителя, печати из облачных хранилищ, двустороннего копирования.։ Возможность копирования 2-в-1 (возможность печати 2 страниц на странице), 4-в-1 (возможность печати 4 страниц на странице), возможность копирования идентификационной карты. уменьшение/ увеличение копии: 25-400% (Шаг 1%). Тип сканера: планшетный. Возможность сканирования в формате Tiff, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF с возможностью поиска. наличие следующих функций: сканирование по электронной почте, сканирование на ПК, сканирование на USB-накопитель, сканирование по FTP, сканирование в облако, iFax: Скорость сканирования: одностороннее черно-белое: 50 изображений в минуту, одностороннее цветное: 40 изображений в минуту,двустороннее черно-белое: 100 изображений в минуту, двустороннее цветное: 80 изображений в минуту. Разрешение сканирования оптическое-600x600 точек на дюйм, расширенное-9600x9600 точек на дюйм. Для подключения к компьютеру доступны: 1 шт. USB2.0, 10/100/1000 Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n, Wireless Direct Connection. будет установлен заводской картридж. Цвет принтера: белый. авторизованный сервис РА, наличие центра обязательно. На этапе исполнения контракта продавец должен предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или представителя последнего на товар: |
| 6 | 30237112 | Блок питания | Блок питания: не менее 500 Вт и более 24-контактный + 8-контактный EPS, охлаждающая жидкость: не менее 120 мм ШИМ, установить гарантийный срок не менее 1 года, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем: |
| 7 | 30236110 | Оперативная память (RAM)-1 | Оперативная память DDR4 8 ГБ (ОЗУ) для настольных ПК Тип памяти: DDR4, Частота: 3200 МГц, Количество контактов: 288 контактов Общий объем: 8 ГБ, Количество фишек: 4, Рабочая температура: от 0°C до 85°C Установить гарантийный срок не менее 1 года, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем: |
| 8 | 30236110 | Оперативная память (RAM)-2 | Оперативная память DDR3 8 ГБ (ОЗУ) для настольных ПК Тип памяти: DDR3 Частота: 1600 МГц, Общий объем: 8 ГБ, Рабочая температура: от 0°C до 85°C Установить гарантийный срок не менее 1 года, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем: |
| 9 | 30237100 | Части компьютеров | Кулер процессора (CPU FUN) Сокет: LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1151-v2, LGA 775, SP3, LGA 1200 Размеры: 95×56×95 мм Вес: 147 г Материал: алюминий Скорость вращения: 2200 об / мин Уровень шума: 26,8 дБ (а) Установить гарантийный срок не менее 1 года, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем: |
| 10 | 30232231 | Жесткий диск компьютера-1 | Накопитель SSD Не менее 240 ГБ, с интерфейсом SATA Rev 3.0, размер: SSD 2,5 дюйма, выносливость (ТБВТ) - 80 ТБ, скорость чтения не менее 500 МБ/с, Скорость записи не менее 350 МБ/с Установить гарантийный срок не менее 1 года, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем: |
| 11 | 30232231 | Жесткий диск компьютера-2 | Накопитель жесткого диска: объем не менее 1 Тб интерфейс HDD SATA 6 ГБ/с (SATA-III), Интерфейс кэш – памяти 256 МБ, Скорость передачи данных: не менее 220 Мб/с - среднее чтение/запись Скорость вращения (об / мин): 7200 об / мин Максимальная потребляемая мощность: 5,1 Вт Уровень шума во время работы: 33 дБ, уровень шума в пассивном состоянии: 29 дБ, размер диска: 3,5: Установить гарантийный срок не менее 1 года, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем: |
| 12 | 30237200 | Аксессуары для компьютеров-1 | Беспроводная компьютерная клавиатура и мышь от Logitech frma, модели Mk 270 производства Logitech или аналогичной модели производства HP, модели HP 230 Wireless Keyboard and Mouse Combo или аналогичной модели Artech, модели 2.4 G Wireless Keyboard and Mouse Combo. Тип мыши: беспроводная мышь с разрешением 1000 точек на дюйм, количество кнопок: 3, размер 98x60x40 мм, Вес 74 г, Цвет: черный. Тип клавиатуры: количество клавиш: 112 шт. Дополнительные ключи: 8 шт. Просмотр дополнительных клавиш: мультимедиа Размер: 442x150x21 мм, Вес: гр, цвет черный. Клавиатура имеет заводские английские и русские шрифты, клавиатуру, совместимую с системами MS Windows. В комплект должны входить соответствующие батарейки. Установите гарантийный срок не менее 1 года, рассчитанный покупателем на товар на следующий день после приема: |
| 13 | 30237200 | Аксессуары для компьютеров-2 | Компьютерная проводная клавиатура и мышь от Logitech frma, производства Logitech, модели Mk 120 или аналогичной фирмы HP, производства HP, модели 160 или аналогичной фирмы Dell, производства Dell, модели KM113. Тип мыши: оптическая с разрешением 1000 точек на дюйм, с интерфейсом USB, количество кнопок: 3, размер: 113x62x38 мм, размер шнура: длина: 180 см, Вес: 90 г, Цвет: черный. Тип клавиатуры: с интерфейсом USB Количество ключей: 104 шт. Размер: 454x155x21 мм, размер шнура: длина: 150 см, вес: 550 г, Цвет: черный. Клавиатура имеет заводские английские и русские шрифты, клавиатура совместима с системами MS Windows: Установить гарантийный срок не менее 1 года, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем: |
| 14 | 30232231 | Жесткий диск компьютера-3 | Внешний жесткий диск (HDD): тип: внешняя память: 2 ТБ, интерфейс: USB 3.2 Gen1 Form, коэффициент: 2.5. Установить гарантийный срок не менее 1 года, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем: |
| 15 | 30234500 | Флэш-память /USB/ | Тип-флэш-накопитель Память: 128 ГБ, подключения: USB 3.2 Gen. 1. Установите гарантийный срок не менее 1 года, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем: |
| 16 | 30237111 | Аккумулятор питания | Батарея бесперебойного питания (Батарея ИБП) Емкость аккумулятора: 9 а Напряжение: 12 В Размеры: 151x65x94 мм, вес: 2,8 кг. Установить гарантийный срок не менее 1 года, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем: |
| 17 | 30237132 | Провода для подключения внешних устройств: (usb) | Информационный шнур принтера USB A к USB B информационный шнур принтера USB 2.0 Hi-Speed: длина кабеля принтера: не менее 1,5 – 1,8 м. |
| 18 | 30237411 | Мышь компьютерная проводная | Оптическое разрешение: 1000 точек на дюйм Количество кнопок: 3, Цвет: черный, Интерфейс, подключаемый к компьютеру: USB Установить гарантийный срок не менее 1 года, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем: |
| 19 | 30211200 | Ноутбук | Ноутбук производства Asus, модели Asus B1402cva i5-1335u или аналогичного производителя Asus,модели Asus, VivoBook Pro K3400PA-WH55 i5-11300h или аналогичного производителя HP, модели HP, Pavilion 14-DV0010 i5-1135g7. Размер экрана: 14 дюймов Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 FHD Тип процессора: не менее i5-1135g7 (4 ядра, 4,2 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) Оперативная память: не менее 8 ГБ DDR4 с частотой 3200 МГц Устройство памяти: не менее SSD 512 ГБ PCIe NVMe M.2 Модель видеокарты-Intel Iris Xe Graphics Операционная система – DOS Доступен Wi-Fi, Bluetooth 5.2 Вход/ выход: минимум USB 2.0, USB 3.2 Gen1, HDMI, аудио 3,5 мм, RJ45 Вес: 1,4-1,5 кг. На этапе исполнения контракта продавец должен предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или представителя последнего на товар: |

* Если в заявке выбранного участника были представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также товары с разными торговыми марками и наименованиями производителей, то те из них, которые имеют удовлетворительную оценку, включаются в настоящее приложение.

Дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, должны быть устранены в разумные сроки, установленные покупателем (замена деталей) или замена товара на новый.