ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ-  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 25թ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141211 | Винты |  | Кортикальные винты 2,5-5,5 мм, стопорные винты 2,0-5,0 мм, губчатые винты 2,4-8,0 мм: | ШТ |  |  | 700 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2025 |
| 2 | 33141211 | Спицы |  | Спицы 2.0-4.0мм: | ШТ |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2025 |
| 3 | 33141211 | Небольшие металлические конструкции |  | 1. Платформа для ключиц: разные для правой и левой конечности, на платформе есть 6, 7,8,9 фиксированных отверстий для винтов, платформа предназначена для кортикальных и губчатых винтов диаметром 3,5 мм и 4,0 мм: 2. Платформа предплечья: A.Ш-Д.Универсальны для правой и левой конечностей, представляют собой динамическую компрессию с ограниченным контактом. Необходимые отверстия для платформы: 6 ,7, 8, 9, отверстия. платформа предназначена для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм. Платформа подлежит моделированию. 3. Перпендикулярная платформа, универсальные для правой и левой конечностей, с расширением в прямой или дистальной части. Необходимые отверстия для платформы: 4, 5, 6, 7, 8 отверстий. платформа предназначена для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм. Платформа подлежит моделированию. | ШТ |  |  | 70 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2025 |
| 4 | 33141211 | Средние металлические конструкции |  | 1. . Платформа woloki: S...К.-Д.K сферическая платформа, универсальны для правой и левой конечностей, представляют собой динамическую компрессию с ограниченным контактом. Требуемые отверстия для платформы: 6, 7, 8, 9, 10 отверстий. платформа подлежит моделированию. 2. Платформа для рук: S. K.-D.К., универсальны для правой и левой конечностей, являются динамическими компрессиями с ограниченным контактом. Требуемые отверстия в платформе: 5, 6, 7, 8, 9, 10 отверстие: платформа подлежит моделированию. 3. Проксимальная медиальная/латеральная платформа лопатки для правой и левой конечностей различны. в проксимальной расширенной части есть 3 отверстия для винтов 4,5 мм, в корпусе есть 1 репозиционный винт (губчатый 6,0 мм, с периметром 1, 1/2, 2/3), в дистальной части есть 5, 7, 9, 11, 13 комбинированных или фиксированных отверстий. Платформа подлежит моделированию: 4. Дистальная медиальная медиальная / латеральная платформа локуса для правой и левой конечностей разные. в расширенной дистальной части есть 3 отверстия для винтов и 3 отверстия для шпильки, прикрепленной к телу.՝ 5, 7, 9, 11, 13 отверстие: платформа предназначена для кортикальных, губчатых винтов диаметром 4,5 мм и 6,0 мм.: | ШТ |  |  | 30 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2025 |
| 5 | 33141211 | Большие металлические конструкции |  | 1. Платформа с динамическим подколенным сухожилием, универсальны для правой и левой конечностей. В дистальной части платформы есть: 3,4,5 отверстия. Диаметр динамического винта: 12 мм, длина: 60-110 мм (Шаг 2 мм). Угол: 130 градусов. 2. Бедренная Платформа: S. K.-D.K, универсальны для правой и левой конечностей, на платформе бывает 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отверстие для кортикальных болтов диаметром 4,5 мм: 3. Антероградный тормозной гвоздь бедренной кости: дистальные и проксимальные тормозные отверстия 4,8 мм, локализация фиксации: переломы диафиза бедра. в зависимости от анатомических особенностей оперируемой кости требуемый диаметр гвоздя составляет 9 мм, 10 мм, 11 мм. В зависимости от характера и положения перелома оперируемой кости требуемая длина составляет 240 мм, 320 мм,340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 420 мм: 4. В зависимости от характера перелома кости оперируемой конечности требуемая длина составляет 240 мм, 260 мм,280 мм, 300 мм, 320 мм,340 мм: 5. Антероградный тормозной гвоздь для плеча: дистальные и проксимальные тормозные отверстия 4,8 мм, локализация фиксации: переломы диафиза плеча. в зависимости от характера перелома кости оперируемой конечности требуемые диаметры: 8 мм,9 мм, 10 мм. В зависимости от характера перелома кости оперируемой конечности требуемая длина: 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм: | ШТ |  |  | 60 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2025 |

По истечении крайнего срока исполнения контракта договор будет расторгнут в отношении нереализованных доз:

- Մատակարարված իմպլանտների հետ պետք է տրվեն դրանց տեղադրման գործիքների ամբողջական հավաքածուն (պատրաստված իմպլանտը արտադրողի կողմից), յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիություն։

- Պարտադիր պայման է՝ արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։

- Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/3-ի առկայություն:

- CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն։

- Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, պատրաստված չժանգոտվող պողպատի կամ տիտանի համաձուլվածքից:

- Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

Согласно части 5 статьи 13 Закона РА "О закупках", если характеристики какого-либо предмета закупки содержат требование или ссылку на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, то в этом случае участники могут представить эквивалент предмета данной закупки, одновременно представив в заявке эквивалентные характеристики предмета данной закупки.: