ՍՈՒՅՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԲՈԼՈՐ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ ԱԶԱՏՎԱԾ ԵՆ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻՑ/ԱԱՀ/:

Գնային առաջարկ անհրաժեշտ է ներկայացնել առանց ԱԱՀ-ի:

ERASMUS+ ECAMPUS ՆԱԽԱԳԾԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԵՊՀ ԵՎ ԵՐԵՔ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԲՈՒՀԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՍՄԱՐԹ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՊՐԱՆՔԻ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ

ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) |  | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավորի գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատուցման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 48321190/1 | ԵՊՀ ԵՎ ԵՐԵՔ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԲՈՒՀԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՍՄԱՐԹ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՊՐԱՆՔԻ ԼՐԱԿԱԶՄ | ERASMUS+ eCAMPUS նախագծի շրջանակում ԵՊՀ և երեք գործընկեր բուհերի համար ինտերակտիվ սմարթ սենյակների/լսարանների ստեղծման և կահավորման նպատակով ապրանքների լրակազմ՝ համաձայն առանձին կցված տեխնիկական բնութագրերի: Յուրաքանչյուր ինտերակտիվ սմարթ սենյակ/լսարանի համար անհրաժեշտ ապրանքի լրակազմը բաղկցած պետք է լինի (առանձնացված տեխնիկական բնութագրերը ներկայացվում են ստորև՝ կից ցուցակով) հետևյալ ապրանքներից․ - Ինտերակտիվ LCD դիսփլեյ -1 հատ - PTZ տեսախցիկ – 1 կոմպլեկտ՝ բաղկացած 2 տեսախցիկից - Տեսախցիկներին հետևող ձայնային համակարգ – 1 կոմպլեկտ՝ բաղկացած 4 հանգույցից - Ձայնագրիչ և հեռարձակիչ մեդիա կայան - 1 հատ Յուրաքանչյուր հասցեում ինտերակտիվ սմարթ սենյակ/լսարանների թվը, բաշխվածությունը հետևյալն է․ - Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամ (ԵՊՀ)-3 - Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ) -2 - Երևանի պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ) -2 - Հյուսիսային համալսարան (ՀՀ) -1 Ընդամենը՝ 8 ինտերակտիվ սմարթ սենյակ/լսարան: - Ապրանքի լրակազմի մատակարարման փուլում Պատվիրատուին հանձնված ապրանքների լրակազմը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, առանց վնասվածքների և չպետք է պարունակի օգտագործված կամ կիսամաշ դետալներ: - Ապրանքի լրակազի տեղադրվածության եռաչափ կամ երկչափ մոդելավորումը ներկայացնել նախքան ապրանքների մատակարարումը և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կախված սենյակում տարածական դասավորվածության բարդություններից՝ լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել յուրաքանչյուր ինտերակտիվ սմարթ սենյակի համար անհատական մոտեցում: - Ապրանքների լրակազմի տեղափոխումը, տեղադրումը, համապատասխան սարքավորումերի միացումները, փորձարկումը մատակարարի հաշվին՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցված հասցեներով (Երևան՝ ԵՊՀ, ՀՊՄՀ , ԵՊԲՀ , ՀՀ), համապատասխան սենյակներ՝ ըստ նախապես համայաննեցված քանակների՝ պատվիրատուի ներկայությամբ: - Յուրաքանյյուր ապրանքի լրակազմի համար երաշխիքային ժամկետը՝ ըստ ներկայացված առանձին տեխնիկական բնութագրի: - Յուրաքանյյուր առաջարկվող սարքավորման համար պարտադիր ներկայացվում է արտադրող կազմակերպությաւն կողմից տվյալ մատակարարման համար տրված պաշտոնական հեղինակայնացումը` MAF (Manufacturer’s Authorization Form) | լրակազմ |  |  | 8 | ՀՀ, ք. Երևան. Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամ՝ ԵՊՀ, Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան՝ ՀՊՄՀ , Երևանի պետական բժշկական համալսարան՝ ԵՊԲՀ , Հյուսիսային համալսարան՝ ՀՀ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 20-120 օրացուցային օր |

| անվանում | Լրակազմում ներառված ապրանքների նվազագույն տեխնիկական բնութագիրը հետևյալն է | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- |
| 1 Ինտերակտիվ LCD դիսփլեյ | 98” Ինտերակտիվ հեղուկ-բյուրեղային դիսփլեյ իր ներկառուցված Android համակարգիչով և օպցիոնալ Windows OPS համակարգիչով / 98” Interactive LCD Display with the built-in Android PC and optional Windows OPS PC: Ա) 98” Ինտերակտիվ հեղուկ-բյուրեղային դիսփլեյ իր ներկառուցված Android համակարգիչով / 98” Interactive LCD Display with the built-in Android PC – 1 հատ / pcs: Հատուկ հնարավորություններ / Special Features: - Android 13 OS & Google EDLA Certified; - Ներկառուցված Google Apps ծրագրային ապահովում / Embedded Google Apps; - Սեփական ուսումնական գործիքներ / Own Classroom Tools; - «Ինտերակտիվ գրատախտակ» գործառույթ` 3 անկախ աշխատանքային դաշտ միաժամանակ 3 հոգու աշխատանքի համար / Interactive Whiteboard function – 3 independent fields for simultaneous work of 3 people; - Cast+ - ամբողջական ծրագրային լուծում դիսփլեի էկրանի պարզեցված փոխանակման և հեռարձակման համար / Cast+ - complete software solution for streamlined screen sharing and broadcasting designed for seamless collaboration - Անձնական սարքից կոնտենտի հեռարձակում կամ նրա ներկայացում անլար ցանցով, մինչև 200 մասնակցի միացում իրենց անձնական սարքերով / Broadcast content or present wirelessly from a personal device, invite up to 200 participants to connect from their own; - Հպման խելացի ճանաչում և տարբերում՝ գրեք բարակ գրիչով, ջնջեք Ձեր ափով /Intelligent Touch Recognition: write with a thin pen, erase with your palm; - Դիսփլեյի կառավարում` կենտրոնացված կառավարում և ծրագրերի տեղադրում, պարամետրերի կարգավորում, հաղորդագրությունների հեռարձակում բոլոր դիսպլեյների վրա / Display management: centrally manage and deploy apps, configure settings, use digital signage and broadcast messages to all your displays - Լուսավորության սենսոր / Ambient Light Sensor; - Ցանցով կառավարում և ակտիվացում ցանցի միջոցով /LAN control & Wake on LAN; - Ներկայացվող նյութի վրա նշումներ / Annotation Over Any Source; - Ներկառուցված ծրագրային ապահովման թարմացում անլար կապով (Android PC – life time) / Over-The-Air (OTA) firmware update (Android PC - life time); - Լրացուցիչ Windows OPS համակարգիչ / Optional Windows OPS PC. Էկրանի բնութագրերը / TFT LCD Panel: - Անկյունագիծը / Diagonal: 98” (248.9 cm); - Ակտիվ մակերեսը / Display Area: 2,161 x 1,216 mm; - Էկրանի հետին լուսավորություն տեսակը / Backlight type: Direct LED (Wide color gamut + Anti blue light); - Մակերեսը՝ անփայլ, կոփված, մատնահետք չթողնող և հակամանրէային ապակի (4 մմ) / Surface: Anti-Glare+Anti-Fingerprint + Antimicrobial Tempered Glass (4 mm); - Հպման մակերեսի կարծրություն / Touch Surface Hardness: 7H level (Mohs hardness scale); - Սերտիֆիկացված Zero Bonding տեխնոլոգիա / Certified Zero Bonding Technology; - Կետայնությունը / Resolution: 4K/Ultra HD (3,840 x 2,160 pixels / 60 fps); - Պայծառությունը / Brightness: ոչ պակաս քան 450 cd/m²; - Կոնտրաստը / Contrast Ratio: ոչ պակաս քան 5,000:1; - Արձագանքի ժամանակը / Response Time: ոչ ավել քան ≤ 5 ms; - Դիտման անկյունը / Viewing angle (H/V): 178°; - Կյանքի ժամանակը / Life Time: minimum ≥50,000 hours; Ինտերակտիվ համակարգ / Touch System: - 50 միաժամանակյա հպում (Windows OS) / 20 միաժամանակյա հպում (Android OS / Mac OS / Linux) / Touch points: 50 simultaneous points (Windows OS) / 20 simultaneous points (Android OS / Mac OS / Linux); - ԻԿ Stellar հպման տեխնոլոգիա / IR Stellar Touch Technology; - Գրելու գործիքները՝ պասիվ գրիչ, մատներ, բռունցք և այլ անթափանցիկ առարկաներ / Writing Tools: Passive Pen, Fingers, Fist & other opaque objects; - Գրիչների քանակը / Number of pens: 2; - Հպման արձագանքման ժամանակը / Touch Response time: ոչ ավել քան 5-6 ms; - Դիրքորոշման ճշգրտությունը / Positioning Accuracy: ոչ ավել քան ±1 mm; Ներկառուցված Անդրոիդ համակարգիչ / Built-in Android PC: - SoC Chipset: Amlogic A311D2; - CPU: Octa-core processor 4 x Cortex-A73 (2,2 GHz) + 4 x Cortex-A53 (2,0 GHz); - GPU: Mali G52 MC4 (Octa Core); - 8 GB DDR4 RAM / 128 GB (64 GB + 64 GB SD Expandable) Storage; - 4K UI & Android 13 OS; Մուտքեր / Ելքեր / Inputs /Outputs: - Առջևի ինտերֆեյսեր / Front Interfaces - 1 x USB Type-C (Powered 65 W); 1 x HDMI IN 2.0 (4K@60 Hz); 1 x USB Type-B 3.0 (Touch), 2 x USB Type-A 3.0; 1 x Audio In (mic); - Հետևի ինտերֆեյսեր / Rear Interfaces: - Inputs: 2 x HDMI IN 2.0 (4k@ 60 Hz), 1 x DisplayPort 1.2, 3 x USB Type-B 3.0 (Touch); 1 x USB Type-C (No power), 2 x USB Type-A 3.0; 1 x USB 3.0 Type-A to Android; - Outputs: 1 x HDMI OUT 2.0 (4k@ 60 Hz); 1 x Audio Line Out (Jack 3,5 mm), 1 x SPDIF; - Other I/O ports - 1 x RS232, 2 x RJ-45 (1 GB, In x 1 / Out x 1), 1 x Power Out Connect (180 W); 1 x OPS Slot + 1 x SDM-S Slot + 1 x Camera Slot; - Wi-Fi 6 (802.11 a, b, g, n, ac, ax; 2.4 GHz /5 GHz, hotspot support) + Bluetooth 5.2 Module: - Ներկառուցված բարձրախոսները / High Quality Speakers: 2 x 20 W; - Քաշը (զուտ) / Net weight: ոչ ավել քան 110 Kg; - Պատի կախիչը ներառված է / Wall Mount included; Երաշխիք ՝ 12 ամիս / Warranty: 1 year – for parts and labor; Բ) Օպցիոնալ Windows OPS համակարգիչ / Optional Windows OPS PC – 1 հատ/ pcs: - Օպերացիոն համակարգ և ծրագրային ապահովում / Operation System & Office Software: Windows 11 Pro with MS Office 2019 Pro; - Կենտրոնական պրոցեսսոր / CPU: 12thGen Intel® Core™ i7-1260P; - Օպերատիվ հիշողություն / RAM: 16 GB (Dual Change DDR4 3200 MHz / Max 32 GB); - Հիշողություն / Storage: 256 GB SSD; - Գրաֆիկ քարտ և աուդիո՝ Intel® Iris® Xᵉ Graphics & Realtek ALC662 HD Audio IC; - WI-FI 6 & Bluetooth 5.2 & Integrated 10/100/1000 Mb LAN; - Մութքեր / Ելքեր / Input / Output ports: 2 x USB-A 3.0; 2 x USB-A 2.0; 2 x USB-C (Thunderbolt 4.0)1 x RJ45 10/100/1000 M; 1 x HDMI 1.4 out (4K@30 Hz); 1 x Jack 3,5 mm Line out; 1 x Jack 3,5 mm Mic in; 2 x WI-FI/BT ANT; - Երաշխիք ՝ 12 ամիս / Warranty: 1 year – for parts and labor. Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել օգտագործողի ձեռնարկ և երաշխիքային կտրոն: | 8 |
| 2 PTZ տեսախցիկի կոմպլեկտ՝ բաղկացած 2 տեսախցիկից | 4K երկակի ոսպնյակներով PTZ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկներ / 4K Dual Lens PTZ Professional Cameras: Ա) 4K ԱԻ ավտոմատ հետևման երկակի ոսպնյակներով PTZ տեսախցիկ – 2 հատ / 4K AI Auto Tracking Dual Lens PTZ Camera – 2 pcs; - Microsoft Teams, Zoom, RingCentral և Barco ClickShare սերտիֆիկացված տեսախցիկ / Microsoft Teams, Zoom, RingCentral and Barco ClickShare Certified Camera; Օպտիկական խոշորացումով PTZ տեսախցիկ / PTZ Optical Zoom Lens Camera: - Պատկերի սենսոր / Image Sensor: Sony 4K Exmor ; - Կետայնությունը / Output Resolution: 4K/30 - 640 x 360 at 60, 30, 15fps; - 24-x խոշորացում (12-x օպտիկական խոշորացում + 2-x թվային խոշորացում) /24-xTotal Zoom (12-x optical + 2-x digital zoom); - Լայն տեսադաշտ / Wide field of view: DFOV 85°/ HFOV 76°/ VFOV 46°; - Համայնապատկերման և թեքման անկյունները (մոտորիզացված) / Motorized Pan & Tilt: Pan: ±170°; Tilt: +90° (up) / -30° (down); - Նվազագույն աշխատանքային հեռավորությունը / Minimum focus distance: 1.5m; - Նախադրված կարգավորումների քանակը / Preset number: 10 via IR remote, 128 via RS232; Ֆիկսված ոսպնյակով տեսախցիկ (ԱԻ ոսպնյակ) / Fixed Lens Camera (AI Lens): - Պատկերի սենսոր / Image sensor: Sony 4K EXMOR; - Frame rates and resolution set according to PTZ Lens settings; - Լայն տեսադաշտ / Wide field of view: DFOV 95°/ HFOV 78° / VFOV 50°; - Simultaneous 3 way output: USB, HDMI and IP connections; - Gesture control provides intuitive camera controls; - Պատկերը պատկերի մեջ ֆունկցիա / HDMI Picture-in-Picture (PIP) function; - Smart gallery function - enables AI face and body detection technology to crop participants’ faces and make sure everyone is looking great. Choice between headshot and half body mode to adapt to any situation without compromise; - Audio tracking support: Integration with 3rd party ceiling microphone (Shure/Sennheiser) via Preset Link function ; - Միացումներ / Connectivity: 1 x USB type-B 3.1 connector (backward compatible with USB 2.0), 1 x HDMI, 1 x RJ-45 (LAN for IP streaming and Power over Ethernet (PoE+: 802.3at)), 1 x Mini DIN9 for RS-232 in & out connection (VISCA control panel and camera daisy-chain), 12V/2A DC jack power adapter; - Տեսանյութի ձևաչափ / Video Format: YUV, YUY2, MJPEG; - Ցանցային վիդեո կոմպրեսսիայի ձևաչափեր / Network video compression format: H.264, H.265; - Ցանցային պրոտոկոլ / Network protocol: RTSP, RTMP; - Տեսախցիկի կառավարում / Control: IR RC, VISCA/Pelco P/Pelco D via RS-232 (128 preset points via VISCA command); Remote side: VISCA over IP, IP (RJ-45), UVC plug & play; WebUI: Browser IP access via Chrome (IE is not supported); OSD setting: HDMI out to TV monitor; Անվճար ծևագրային ապահովում համագործակցության համար (Windows և Mac համատեղելի) / Free Apps for Meeting Collaboration (Windows & Mac compatible): Camera Central Management Software; Camera setting software; Broadcasting software; - Համատեղելիություն / Compatible Applications: Zoom, Microsoft® Teams, Google Meet, RingCentral, BlueJeans , Intel® Unite™, Fuze, Adobe® Connect™, CyberLink, U Meeting®, Cisco WebEx® GoToMeeting™, LiveOn, Microsoft® Lync™, TrueConf, V-Cube, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit; - Երաշխիք՝ 1 տարի / Warranty: 1 year Բ) Բարձր արագության USB 3.1 երկարացնող և այլ մալուխներ, ադապտերներ, տեսախցիկների կախիչներ և մալուխային խողովակներ – 1 հավաքածու / High-Speed USB 3.1 extenders and other cabling, adapters, mounts for cameras & cable boxes – 1 set : Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել օգտագործողի ձեռնարկ և երաշխիքային կտրոն: | 8 |
| 3 Տեսախցիկներին հետևող ձայնային համակարգ – 1 կոմպլեկտ՝ բաղկացած 4 հանգույցից | Ինտեգրված առաստաղային սպիկերֆոն համակարգ (1 հատ գլխավոր սպիկերֆոն իր ինտեգրման հանգույցով և 3 հատ լրացուցիչ սպիկերֆոն + 4 առաստաղի կախիչ) տեսախցիկների հետևման ֆուկցիայով ՝ 1 հավաքածու / Integrated Ceiling Speakerphone System ( Main Speakerphone + Integration Hub and 3 Expansion Speakerphones) with camera tracking function – 1 set: - 3D Audio Tracking – ձայնի եռաչափ հայտնաբերման համակարգ խոսացողին կատարյալ ճշգրտությամբ տեղորոշելու համար / 3D Audio Tracking - a three-dimensional detection system to locate the speaker with perfect precision. - Ինտեգրման հանգույց` հնարավորություն է տալիս անխափան ինտեգրել աուդիո-վիզուալ սարքավորումներ, ներառյալ արտաքին բարձրախոսները և տեսախցիկները, ինչպես նաև այդպիսի արտաքին սարքեր, ինչպիսիք են մոնիտորները և Bluetooth սարքավորումները / Hub to enables seamless integration of audio-visual products, including external speakers and cameras, as well as external devices such as monitors and Bluetooth equipment; - Լրիվ սենյակի խոսափողի ծածկույթ և հստակ նվագարկում մեծ տարածքներում մինչև 8 x 8 մ / True full-room microphone coverage and rich, clear playback in large spaces up to 8 x 8 m; - Առանձին ձայնի թվային պրոցեսօր չի պահանջվում՝ ամբողջ մշակումը ինտեգրված է հենց սարքում / Integrated processing requires no separate DSP as all processing is integrated into the system; - Կարգավիճակի ինտեգրված բազմագույն լուսադիոդ / Integrated, multicolor status LED. Հանգույց + սպիկերֆոն / Hub + Speakerphone; - Full duplex ակուստիկ համակարգ հանդիպումների օպտիմալ անցկացման համար /Full duplex acoustic system for optimal meeting experience; - Մեկ մալուխային շղթա մինչև 4 բարձրախոս՝ ճկուն տեղադրման համար / One cable daisy chain up to 4 speakerphones for flexible installation; - Driver-Free Plug-n-Play design; - Advanced acoustic features optimized for ceiling installation, powered by the algorithm for uncompromised audio quality across daisy-chain setup; - Ակուստիկ արձագանքի չեղարկում / Acoustic echo cancellation (AEC); - Աղմուկի ընդլայնված նվազեցում Advanced noise reduction (NR); - Ձայնի ուժեղացման ավտոմատ հսկողություն / Automatic gain control (AGC); - Միաժամանակյա խոսակցությունների հայտնաբերում / Double-talk detection; - Դե-արձագանք / De-reverberation; - ԱԻ աղմուկի ճնշում / AI noise suppression; - Ձայնի սահմանափակում / Voice fencing; - Աուդիո հետևում USB տեսախցիկների միջոցով / Audio tracking enabled with a.m. USB cameras. Սպիկերֆոն / Speakerphone: - 3 ուղղորդված + 18 բոլոր ուղղություններով աշխատող խոսափողներ / 3 directional + 18 omni directional microphones; - Ձայնի ընկալման անկյուն՝ 360 աստիճան / Acoustic pickup angle: 360 degrees per unit; - Ձայնի հավաքման շառավիղ մեկ միավորի համար՝ մինչև 2,5 մ / Acoustic pickup range: up to 2.5 m radius per unit; - Մինչև 4 սպիկերֆոնի միացում մեկ շղթայում RJ-45 մալուխների միջոցով / Daisy chain: up to 4 speakerphones with RJ-45 cables; - Աուդիո հետևման տիրույթ՝ մինչև 2,5 մ շառավիղ / Audio-tracking range: up to 2.5 m radius for optimal experience; Հանգույց / Hub: - Ակուստիկ DSP սպիկերֆոնի համար, ընդարձակվող մինչև 3 լրացուցիչ միավոր / Acoustic DSP Hub for speakerphone, expandable up to 3 additional units; Միցումներ / Connections: USB with USB Audio Class (UAC) 1.0, RJ-45 with Virtual Audio (IP streaming); Կարավարում / Control: USB Plug and Play, Special App for advanced settings; Web browser; Free Software for Meeting Collaboration; - Համատեղելիություն / Compatibility: Windows® 10/11 or later, Mac OS X v10.14 or later; - Համատեղելի ծրագրեր / Compatible applications: Software supports UAC connections, e.g., Zoom, Zoom Rooms, Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms, Google Meet, etc.; Երաշխիք՝ 1 տարի / Warranty: 1 year. Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել օգտագործողի ձեռնարկ և երաշխիքային կտրոն: | 8 |
| 4 Ձայնագրիչ և հեռարձակիչ մեդիա կայան | Ամբողջը մեկում մեդիա կայան, HD ձայնագրիչ և հեռարձակիչ՝ 1 հատ / All-in-one Media Station, HD Recorder & Streamer – 1 pcs: - 2 Full HD վիդեո աղբյուրի միաժամանակյա Capture, Switching, Mixing, Recording & Live Streaming / 2 Full HD Video Sources Capture, Switching, Mixing, Recording&Live Streaming simultaneously; - 1 խառը և 2 բնօրինակ վիդեո աղբյուրների ձայնագրություն / 1 Mixed and 2 Original Video Sources Recording; - Խառը տեսանյութերի միաժամանակյա հեռարձակում մինչև 2 հարթակ (YouTube, Facebook, UStream, Twitch և ուղիղ հեռարձակման այլ կայքեր) / Mixed Video Simultaneous Broadcasting up to 2 Platforms (YouTube, Facebook, UStream, Twitch and other live broadcasting websites); - Տեսանյութին վերնագրեր և գրաֆիկայի ավելացում / Adding Titles & Graphics to Your Video: - Կառավարման տարբերակներ / Control Options - Online Director supports a wide range of control options, including Web Browser (IE, Firefox), Software Application (Windows, Mac OS), Touch-Friendly Graphical User Interface, and Mini Controller from Mobile Device. Control buttons on the front of the device for easy operation; - Video Manager՝ Տեսանյութերի կարավարում / Video Manager: Videos with Just One Click with the built-in Video Manager to manage videos stored in the local Media Station remotely. - Ներկառուցված Linux օպերացիոն համակարգ / Embedded Linux OS; Վիդեո և աուդիո մուտքեր / Video & Audio Inputs: - Վիդեո /Video: 1 x HDMI; 1 x RJ-45 (RJ-45: supports IP Streaming up to 2 channels); Audio: HDMI, Line in (3.5mm Stereo); - Առավելագույնը 2 ազդանշանի համաժամացված ձայնագրություն / Max. Video-In channels: Maximum 2 channel synchronized recording - HDMI: 1 channel; Network camera: up to 2 channels; - Կետայնությունը / Resolution: HDMI: 480i~ 4,096 x 2,160 pixels@60 fps; RTP/ RTMP/ RTSP: 1,920 x 1,080 pixels max; - Աուդիո մուտքեր / Audio-In channels: 3.5mm Stereo Line in: 1 channel, HDMI: 1 channel; UAC (USB audio class) x 1; RJ-45 (supports IP streaming: up to 2channels); - Աուդիո զուգակցում / Audio mixing: Mix multiple audio input sources into 1. Վիդեո և աուդիո մշակում / Video & Audio Processing: Կոմպրեսիա / Compression: H.264 / AVC; Կետայնությունը՝ առավելագույնը / Resolution: 1080p max; - Վիդեո և աուդիո ելքեր /Video & Audio Outputs: - Վիդեո / Video: 1x HDMI (loop-through), 1 x HDMI (PGM with on-screen GUI); 2x H.264/AVC digital video over Ethernet; - Աուդիո /Audio: 1 x 3.5mm Stereo Line out,1 x HDMI/1 x HDMI Loop-through; - Կետայնությունը / Resolution: HDMI (loop-through) 4K max, HDMI: 1080p max. Ստրիմինգ /Streaming: - Ուշացում /Delay: 1 sec; - Հեռարձակման համատեղելի մուտքային պրոտոկոլներ / Compatible Streaming Input Protocols: RTSP, RTP, RTMP; - Հեռարձակման համատեղելի ելքային պրոտոկոլներ / Streaming Output Protocols: RTP, RTMP (RTMPS), RTSP. - Պահպանում և կրկնօրինակում / Storage & Backup – record and save video on the external USB storage. After recording the device also supports automatic backup or upload recordings to MediaCenter, FTP, SFTP, Opencast, Kaltura, Panopto, etc. - Ներկառուցված հիշողություն / Built-in Local Storage: 64 GB internal storage; - Նյութերի արտաքին պահպանում / External Storage: supports USB drive recording (USB back port: 1 mixed and up to 2 individual original sources recording; USB front port: 1 mixed recording / 1 mixed and up to 2 individual video files backup); - Նյութերի հեռակա պահպանում / Remote Storage: Automatic backup to FTP or SFTP server after recording; - Տեղում պահված ֆայլերի ձևաչափ / Locally Stored File Format: MP4. Ձայնագրում / Recording: - Ձայնագրման ռեժիմներ / Recording Modes: Mixed mode, 1 Mixed + 2 individual original sources. - Ձայնագրման դասավորություններ / Recording Layouts: Multiple layouts for user-defined, incl. Full screen/ PiP/ PbP; - Պլանավորված ձայնագրություններ / Scheduled Recording: Supports iCalendar(.ics) format, such as GoogleCalendar; - Էջանիշ/ Bookmark: Automatic and manual bookmark insertion; - Ֆոնային և ծածկույթի պատկերներ / Background & Overlay Images: Multiple user-defined; - Ընտրովի թեմաներ./ Custom Themes: Multiple for user-defined, setting from web-based back stage. - Ուղիղ հեռարձակում / Live Broadcasting: CDN or Stream Server (supports RTMP (RTMPS) protocol. Stream up to 2 platforms simultaneously); Տեսանյութի խմբագրում / Video Information Editing: - Ձայնագրված տեսանյութի խմբագրում սարքի վեբ էջի միջոցով / Post Video Info Editing: through Video Manager web page; - Տեսանյութի տեղեկատվության ավելացում / Video Info Adding: Video info will be added on video file name automatically while file output or uploading. Սարքի և ցանցային տեսախցիկի կառավարում / Controls of of the device & Network Camera: via Touch Interface , Mouse Device and Numeric Keypad, Mini Controller, Control Buttons at the front panel or RS-232 port; - Տեսանյութերի կառավարման հարթակ / Video Manager Platform: Built-in Video Manager (through web page); - Տեսախցիկի կառավարում / Camera Control: VISCA / PELCO-D / PELCO-P / ONVIF profile S; - Ստանդարտ 1 տարվա երաշխիք / Standard 1 Year Warranty Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել օգտագործողի ձեռնարկ և երաշխիքային կտրոն: | 8 |

| ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ |  |
| --- | --- |
| Գնման ընթացակարգ | ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴ |
| Ֆինանսավորման աղբյուր (ծրագրի համար) | ERASMUS+ #101177299 – eCAMPUS |
| Սերտիֆիկատ կամ որակի հավաստող փաստաթուղթ | Յուրաքանչյուր ապրանքների տեսակի տեխնիկական բնութագրին համապատասխան |
| Մատուցման վայր | ՀՀ, ք. Երևան. Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամ՝ ԵՊՀ, Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան՝ ՀՊՄՀ , Երևանի պետական բժշկական համալսարան՝ ԵՊԲՀ, Հյուսիսային համալսարան՝ ՀՀ: |
| Կանխավճարի պայման | ----- |
| Երաշխիքային ժամկետ | Առնվազն՝ 1 տարի (յուրաքանյյուր ապրանքի լրակազմի համար երաշխիքային ժամկետը՝ ըստ ներկայացված առանձին տեխնիկական բնութագրի) |
| Մատակարաման ժամկետ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 20-120 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| Հանձնման-ընդունման վերջնաժամկետ | Հանձման-ընդունման արձանագրության երկկողմանի ստորագրման պահից մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում |

*Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N 526-Ն որոշման 23-րդ կետի 8-րդ ենթակետի համաձայն` գնման ընթացակարգը տեսակարար կշռով

որակվել է որպես ապրանք:

**Գնումների մասնակցության իրավունքը և որակավորման չափանիշները` համաձայն գործող օրենսդրության:

Կատարողի պատասխանատվությունը՝

- Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանքներ մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձել տուգանք` պայմանագրով նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով:

- Պայմանագրով նախատեսված ապրանքներ մատակարարելու ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձել տույժ` մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ապրանքի գնի  0.18 (զրո ամբողջ տասնութ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

*** ՍՈՒՅՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԲՈԼՈՐ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ ԱԶԱՏՎԱԾ ԵՆ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻՑ/ԱԱՀ/: Գնային առաջարկ անհրաժեշտ է ներկայացնել առանց ԱԱՀ-ի:

**** ԵՊՀ-ն ցանկանում է գնել հիբրիդային ուսուցման համար նախատեսված 8 խելացի լսարանների սարքավորումներ և դրանց տեղադրման ծառայություն մեկ մասնագիտացված մատակարարարից։ Յուրաքանչյուր խելացի լսարան կահավորված պետք է լինի 1 ինտերակտիվ LCD դիսփլեյով, 2 PTZ տեսախցիկով, տեսախցիկներին հետևող 1 ձայնային համակարգից, 1 ձայնագրիչ և հեռարձակիչ մեդիա կայանից և նշված սարքավորումների մոնտաժման և միմյանց հետ փոխկապակցման համար անհրաժեշտ նյութերից ու լրացուցիչ սարքերից։

Նշված սարքավորումները պետք է լինեն միմյանց հետ համատեղելի, աշխատեն որպես մեկ միասնական ինտեգրված համակարգ և տեղադրվեն/մոնտաժվեն տվյալ սարքավորումների շահագործման մեջ մասնագիտացված միևնույն մատակարարի կողմից, խելացի լսարանի անխափան, հուսալի և համակարգված աշխատանքն ապահովելու համար։ Այս մոտեցումը թույլ կտա նաև նվազեցնել մոնտաժման ռիսկերը, էապես կրճատել սարքավորումների մոնտաժման և տեղադրման ծախսերը։

ВСЕ ЛОТЫ В ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС). Ценовое предложение должно быть подано без учета НДС.

Заявка

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ

драмов РА

|  | Товарова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота |  | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | техническая характеристика** | единица измерения | цена единицы /драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | Выполнение товаровы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | срок** |
| 1 |  | 48321190/ | Комплект продукции для создания и обустройства интеллектуальных/умных классовв соответствии с техническими спецификациями, чертежами, прилагаемыми к настоящему приглашению. Необходимый набор продуктов для каждой интерактивной интеллектуальной комнаты/аудитории должен состоять из (отдельные технические характеристики представлены ниже в прилагаемом списке) следующих продуктов: 1. Интерактивный ЖК-дисплей – 1 штука 2. PTZ-камера – один комплект- 1комплект-2 камеры 3. Аудиосистема слежения за камерами – 1 комплект: состоящий из 4 узлов 4. Станция записи и трансляции медиа – 1 штука Количество и распределение интерактивных смарт-комнат/аудиторий по каждому адресу следующее: ЕГУ-3 АГПУ-2 ЕГМУ-2 СУ-1 Всего 8 интерактивных смарт-комнат/аудиторий. - Товары, переданные заказчику, должны быть новыми, неиспользованными, без повреждений и не должны содержать использованных или полуизношенных деталей. - Представить чертежи трехмерное или двухмерное моделирование размещения товаров в комнатах и согласовать с заказчиком. - Поставка и установка будут осуществляться за счет средств исполнителя. - Гарантийный срок на каждый продукт указан в отдельной спецификации. - Для каждого предлагаемого устройства обязательно наличие официальной авторизации производителя оборудования на данную конкретную поставку - MAF (Manufacturer’s Authorization Form) | комплект |  |  | 8 | РА г. Ереван, Алек Манукяна 1 ЕГУ, АГПУ, ЕГМУ, СУ | В течение 20-120 календарных дней после вступления договора в силу |

| Имя | Минимальная технический характеристика | общий количество |
| --- | --- | --- |
| 1 98” Интерактивный ЖК-дисплей | 98” Интерактивный ЖК-дисплей со встроенным Android-компьютером и опциональным слотовым Windows ПК / 98” Interactive LCD Display with the built-in Android PC and optional Windows OPS PC: А) 98” Интерактивный ЖК-дисплей со встроенным Android-компьютером – 1 единица / 98” Interactive LCD Display with the built-in Android PC – 1 pcs: Специальные возможности / Special Features: - Android 13 OS & Google EDLA Certified; - Встроенные приложения Google / Embedded Google Apps; - Собственные инструменты для классной работы / Own Classroom Tools; - Функция интерактивной доски – 3 независимых поля для одновременной работы 3 человек / Interactive Whiteboard function – 3 independent fields for simultaneous work of 3 people; - Cast+ — комплексное решение для упрощенного совместного использования экрана и трансляции контента, разработанное для бесперебойной совместной работы / Cast+ - complete solution for streamlined screen sharing and broadcasting designed for seamless collaboration - Транслируйте контент или проводите презентацию по беспроводной сети со своего персонального устройства с подключением до 200 участников с их собственных устройств / Broadcast content or present wirelessly from a personal device, invite up to 200 participants to connect from their own; - Интеллектуальное распознавание касаний: пишите тонкой ручкой, стирайте ладонью /Intelligent Touch Recognition: write with a thin pen, erase with your palm; - Управление дисплеями: централизованное управление приложениями и их размещением, настройка параметров, использование цифровой рекламной информации и трансляция сообщений на все подключенные дисплеи / Display management: centrally manage and deploy apps, configure settings, use digital signage and broadcast messages to all your displays; - Датчик освещенности / Ambient Light Sensor; - Управление по локальной сети и активация устройства по локальной сети /LAN control & Wake on LAN; - Аннотация поверх любого контента / Annotation Over Any Source; - Обновление «прошивки» по беспроводной связи (OTA) (Android PC — пожизненно)/ Over-The-Air (OTA) firmware update (Android PC - life time); - Опциональный слотовый Windows ПК / Optional Windows OPS PC. Тип экрана / TFT LCD Panel: - Диагональ / Diagonal: 98” (248.9 cm); - Область отображения / Display Area: 2,161 x 1,216 mm; - Тип подсветки / Backlight type: Direct LED (Wide color gamut + Anti blue light); - Поверхность: антибликовое с защитой от отпечатков пальцев закаленное стекло с антимикробной обработкой (4 мм) / Surface: Anti-Glare+Anti-Fingerprint + Antimicrobial Tempered Glass (4 mm); - Степень твердости поверхности / Touch Surface Hardness: 7H level (Mohs hardness scale); - Сертифицированная технология Zero Bonding / Certified Zero Bonding Technology; - Разрешение / Resolution: 4K/Ultra HD (3,840 x 2,160 pixels / 60 fps); - Яркость / Brightness: не менее чем 450 cd/m²; - Контраст / Contrast Ratio: не менее чем 5,000:1; - Время отклика / Response Time: ≤ 5 ms; - Угол обзора / Viewing angle (H/V): 178°; - Срок службы / Life Time: minimum ≥50,000 hours; Интерактивная система / Touch System: - 50 одновременных касаний (Windows OS) / 20 одновременных касаний (Android OS / Mac OS / Linux) / Touch points: 50 simultaneous points (Windows OS) / 20 simultaneous points (Android OS / Mac OS / Linux); - ИК- технология сенсорного управления Stellar / IR Stellar Touch Technology; - Пишущие инструменты: пассивная ручка, пальцы, кулак и другие непрозрачные предметы. / Writing Tools: Passive Pen, Fingers, Fist & other opaque objects; - Количество ручек / Number of pens: 2; - Время отклика на прикосновение / Touch Response time: 5-6 ms; - Точность позиционирования / Positioning Accuracy: ±1 mm; -Встроенный Android-компьютер / Built-in Android PC: - SoC Chipset: Amlogic A311D2; - CPU: Octa-core processor 4 x Cortex-A73 (2,2 GHz) + 4 x Cortex-A53 (2,0 GHz); - GPU: Mali G52 MC4 (Octa Core); - 8 GB DDR4 RAM / 128 GB (64 GB + 64 GB SD Expandable) Storage; - 4K UI & Android 13 OS; Входы / Выходы / Inputs /Outputs: - Фронтальные интерфейсы / Front Interfaces - 1 x USB Type-C (Powered 65 W); 1 x HDMI IN 2.0 (4K@60 Hz); 1 x USB Type-B 3.0 (Touch), 2 x USB Type-A 3.0; 1 x Audio In (mic); - Интерфейсы на задней панели / Rear Interfaces: - Inputs: 2 x HDMI IN 2.0 (4k@ 60 Hz), 1 x DisplayPort 1.2, 3 x USB Type-B 3.0 (Touch); 1 x USB Type-C (No power), 2 x USB Type-A 3.0; 1 x USB 3.0 Type-A to Android; - Outputs: 1 x HDMI OUT 2.0 (4k@ 60 Hz); 1 x Audio Line Out (Jack 3,5 mm), 1 x SPDIF; - Other I/O ports - 1 x RS232, 2 x RJ-45 (1 GB, In x 1 / Out x 1), 1 x Power Out Connect (180 W); 1 x OPS Slot + 1 x SDM-S Slot + 1 x Camera Slot; - Wi-Fi 6 (802.11 a, b, g, n, ac, ax; 2.4 GHz /5 GHz, hotspot support) + Bluetooth 5.2 Module: - Встроенные динамики / High Quality Speakers: 2 x 20 W; - Вес нетто / Net weight: не более 110 Kg; - Настенное крепление включено в комплект поставки/ Wall Mount included; Гарантия - 1 год / Warranty: 1 year – for parts and labor; Б) Опциональный слотовый Windows ПК- 1 единица / Optional Windows OPS PC – 1 pcs: - Операционная система и офисное ПО / Operation System & Office software: Windows 11 Pro with MS Office 2019 Pro; - Центральный процессор/ CPU: 12thGen Intel® Core™ i7-1260P; - Оперативная память / RAM: 16 GB (Dual Change DDR4 3200 MHz / Max 32 GB); - Память / Storage: 256 GB SSD; - Видео карта и аудио՝ Intel® Iris® Xᵉ Graphics & Realtek ALC662 HD Audio IC; - WI-FI 6 & Bluetooth 5.2 & Integrated 10/100/1000 Mb LAN; - Входы / Выходы/ Input / Output ports: 2 x USB-A 3.0; 2 x USB-A 2.0; 2 x USB-C (Thunderbolt 4.0)1 x RJ45 10/100/1000 M; 1 x HDMI 1.4 out (4K@30 Hz); 1 x Jack 3,5 mm Line out; 1 x Jack 3,5 mm Mic in; 2 x WI-FI/BT ANT; - Гарантия - 1 год / Warranty: 1 year – for parts and labor. К изделию прилагается инструкция пользователя и гарантийный талон. | 8 |
| 2 Профессиональные 4K PTZ-камеры с двумя объективами | Профессиональные 4K PTZ-камеры с двумя объективами / 4K Dual Lens PTZ Professional Cameras: А) 4K AI PTZ-камеры с двумя объективами и автоматическим отслеживанием объекта съемки– 2 единицы / 4K AI Auto Tracking Dual Lens PTZ Camera – 2 pcs; - Сертифицированные под ПО Microsoft Teams, Zoom, RingCentral и Barco ClickShare камеры / Microsoft Teams, Zoom, RingCentral and Barco ClickShare Certified Camera; PTZ камера с оптическим трансфокатором (зумом) / PTZ Optical Zoom Lens Camera: - Датчик изображения / Image Sensor: Sony 4K Exmor ; - Выходное разрешение / Output Resolution: 4K/30 - 640 x 360 at 60, 30, 15fps; - 24-x кратное увеличение (12-x оптическое + 2-x цифровое) /24-xTotal Zoom (12-x optical + 2-x digital zoom); - Широкие углы обзора / Wide field of view: DFOV 85°/ HFOV 76°/ VFOV 46°; - Углы панорамирования и наклона моторизованного объектива / Motorized Pan & Tilt: Pan: ±170°; Tilt: +90° (up) / -30° (down); - Минимальная дистанция работы / Minimum focus distance: 1.5m; - Количество предустановок (пресетов) / Preset number: 10 via IR remote, 128 via RS232; Камера с фиксированным объективом (объектив c ИИ)) / Fixed Lens Camera (AI Lens): - Датчик изображения / Image sensor: Sony 4K EXMOR; - Частота кадров и разрешение устанавливаются в соответствии с настройками объектива PTZ /Frame rates and resolution set according to PTZ Lens settings; - Широкие углы обзора / Wide field of view: DFOV 95°/ HFOV 78° / VFOV 50°; - Одновременный 3-х канальный выход / Simultaneous 3 way output: USB, HDMI and IP connections; - Gesture control provides intuitive camera controls; - Функция «картинка-в-картинке» / HDMI Picture-in-Picture (PIP) function; - Smart gallery function - enables AI face and body detection technology to crop participants’ faces and make sure everyone is looking great. Choice between headshot and half body mode to adapt to any situation without compromise; - Audio tracking support: Integration with 3rd party ceiling microphone (Shure/Sennheiser) via Preset Link function ; - Соединения / Connectivity: 1 x USB type-B 3.1 connector (backward compatible with USB 2.0), 1 x HDMI, 1 x RJ-45 (LAN for IP streaming and Power over Ethernet (PoE+: 802.3at)), 1 x Mini DIN9 for RS-232 in & out connection (VISCA control panel and camera daisy-chain), 12V/2A DC jack power adapter; - Видеоформат / Video Format: YUV, YUY2, MJPEG; - Формат сетевой видеокомпрессии / Network video compression format: H.264, H.265; - Сетевой протокол / Network protocol: RTSP, RTMP; - Управление камерой / Control: IR RC, VISCA/Pelco P/Pelco D via RS-232 (128 preset points via VISCA command); Remote side: VISCA over IP, IP (RJ-45), UVC plug & play; WebUI: Browser IP access via Chrome (IE is not supported); OSD setting: HDMI out to TV monitor; Бесплатные приложения для совместной работы (совместимость с ПО Windows и Mac):/ Free Apps for Meeting Collaboration (Windows & Mac compatible): Camera Central Management Software; Camera setting software; Broadcasting software; - Совместимые приложения / Compatible Applications: Zoom, Microsoft® Teams, Google Meet, RingCentral, BlueJeans , Intel® Unite™, Fuze, Adobe® Connect™, CyberLink, U Meeting®, Cisco WebEx® GoToMeeting™, LiveOn, Microsoft® Lync™, TrueConf, V-Cube, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit; - Гарантия: 1 год / Warranty: 1 year Б) Высокоскоростные удлинители USB 3.1 и другие кабели, адаптеры, крепления для камер и кабельные короба – 1 комплект / High-Speed USB 3.1 extenders and other cabling, adapters, mounts for cameras & cable boxes – 1 set : К изделию прилагается инструкция пользователя и гарантийный талон. | 8 |
| 3 Интегрированная система потолочных спикерфонов | Интегрированная система потолочных спикерфонов (основной спикерфон + интеграционный концентратор и 3 дополнительных спикерфона) с функцией слежения за камерой – 1 комплект:/ Integrated Ceiling Speakerphone System ( Main Speakerphone + Integration Hub and 3 Expansion Speakerphones) with camera tracking function – 1 set: - 3D Audio Tracking — трехмерная система обнаружения, позволяющая с идеальной точностью определить местонахождение говорящего / 3D Audio Tracking - a three-dimensional detection system to locate the speaker with perfect precision. - Концентратор обеспечивает бесшовную интеграцию аудиовизуального оборудования, включая внешние динамики и камеры, а также внешних устройств, таких как мониторы и оборудование Bluetooth. / Hub to enables seamless integration of audio-visual products, including external speakers and cameras, as well as external devices such as monitors and Bluetooth equipment; - Полное покрытие микрофонами помещения размером до 8 x 8 м и насыщенное, четкое воспроизведение звука / True full-room microphone coverage and rich, clear playback in large spaces up to 8 x 8 m; - Интегрированная обработка не требует отдельного цифрового звукового процессора, т.к. вся обработка информации производится в самой системе / Integrated processing requires no separate DSP as all processing is integrated into the system; - Встроенный многоцветный светодиодный индикатор состояния./ Integrated, multicolor status LED. Концентратор + спикерфон / Hub + Speakerphone; - Полнодуплексная акустическая система для оптимального проведения встреч / Full duplex acoustic system for optimal meeting experience; - Один кабель для последовательного соединения до 4 спикерфонов / One cable daisy chain up to 4 speakerphones for flexible installation; - Plug-n-Play система без необходимости в драйверах / Driver-Free Plug-n-Play design; - Advanced acoustic features optimized for ceiling installation, powered by the algorithm for uncompromised audio quality across daisy-chain setup; - Акустическое эхоподавление / Acoustic echo cancellation (AEC); - Улучшенное шумоподавление / Advanced noise reduction (NR); - Автоматическая регулировка усиления / Automatic gain control (AGC); - Детектирование параллельного разговора / Double-talk detection; - Дереверберация / De-reverberation; - Подавление шума с помощью ИИ / AI noise suppression; - Голосовое ограничение по зонам / Voice fencing; - Аудиоотслеживание доступно с помощью вышеозначенных USB-камер / Audio tracking enabled with a.m. USB cameras. Спикерфон / Speakerphone: - 3 направленных + 18 всенаправленных микрофонов / 3 directional + 18 omni directional microphones; - Зона акустического захвата спикерфона: 360 градусов / Acoustic pickup angle: 360 degrees per unit; - Радиус зоны акустического захвата спикерфона - до 2,5 м / Acoustic pickup range: up to 2.5 m radius per unit; - Последовательное подключение до 4 спикерфонов с помощью кабеля RJ-45 / Daisy chain: up to 4 speakerphones with RJ-45 cables; - Диапазон аудиотрекинга для оптимального восприятия: радиус до 2,5 м / Audio-tracking range: up to 2.5 m radius for optimal experience; Концентратор / Hub: - Акустический DSP-концентратор для спикерфонов с возможностью расширения до 3 дополнительных устройств / Acoustic DSP Hub for speakerphone, expandable up to 3 additional units; Соединения / Connections: - USB with USB Audio Class (UAC) 1.0, - RJ-45 with Virtual Audio (IP streaming); Управление / Control: USB Plug and Play; Special App for advanced settings; Web browser; Free Software for Meeting Collaboration; - Совместимость / Compatibility: Windows® 10/11 or later, Mac OS X v10.14 or later; - Совместимые программы / Compatible applications: Software supports UAC connections, e.g., Zoom, Zoom Rooms, Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms, Google Meet, etc.; Гарантия: 1 год /Warranty: 1 year . К изделию прилагается инструкция пользователя и гарантийный талон. | 8 |
| 4 Медиасервер, HD-рекордер и стример | Медиасервер, HD-рекордер и стример - 1 единица / All-in-one Media Station, HD Recorder & Streamer – 1 pcs: - Одновременный захват, переключение, микширование, запись и потоковая передача 2 источников Full HD видео / 2 Full HD Video Sources Capture, Switching, Mixing, Recording&Live Streaming simultaneously; - Запись 1 гибридного («смешанного») и 2 оригинальных источников видеосигнала / 1 Mixed and 2 Original Video Sources Recording; - Одновременная трансляция гибридного видео на 2 платформы (YouTube, Facebook, UStream, Twitch и т.п.) / Mixed Video Simultaneous Broadcasting up to 2 Platforms (YouTube, Facebook, UStream, Twitch and other live broadcasting websites); - Добавление титров и графики видео: / Adding Titles & Graphics to Your Video - Варианты управления / Control Options - Online Director supports a wide range of control options, including Web Browser (IE, Firefox), Software Application (Windows, Mac OS), Touch-Friendly Graphical User Interface, and Mini Controller from Mobile Device. Control buttons on the front of the device for easy operation; - Менеджер видео:доступность видео посредством всего одного щелчка «мышью» с помощью встроенного менеджера видео для удаленного управления видеофайлами, хранящимися на локальной медиастанции / Video Manager: Videos with Just One Click with the built-in Video Manager to manage videos stored in the local Media Station remotely. - Встроенная ОС Linux / Embedded Linux OS; Видео и аудио входы / Video & Audio Inputs: - Видео /Video: 1 x HDMI; 1 x RJ-45 (RJ-45: supports IP Streaming up to 2 channels); Audio: HDMI, Line in (3.5mm Stereo); - Максимальное количество входящих источников сигнала: максимум 2 канала синхронизированной записи: HDMI - 1 канал; Сетевая камера - до 2 каналов / Max. Video-In channels: Maximum 2 channel synchronized recording: HDMI - 1 channel; Network camera - up to 2 channels; - Разрешение / Resolution: HDMI: 480i~ 4,096 x 2,160 pixels@60 fps; RTP/ RTMP/ RTSP: 1,920 x 1,080 pixels max; - Аудиовходы / Audio-In channels: 3.5mm Stereo Line in: 1 channel, HDMI: 1 channel; UAC (USB audio class) x 1; RJ-45 (supports IP streaming: up to 2channels); - Микширование звука / Audio mixing: Mix multiple audio input sources into 1. - Обработка видео и аудио / Video & Audio Processing: - Компрессия (Сжатие) / Compression: H.264 / AVC; -Максимальное разрешение / Resolution: 1080p max; - Видео и аудио выходы/Video & Audio Outputs: - Видео / Video: 1x HDMI (loop-through), 1 x HDMI (PGM with on-screen GUI); 2x H.264/AVC digital video over Ethernet; - Аудио /Audio: 1 x 3.5mm Stereo Line out,1 x HDMI/1 x HDMI Loop-through; - Разрешение / Resolution: HDMI (loop-through) 4K max, HDMI: 1080p max. Потоковое вещание /Streaming: - Задержка /Delay: 1 sec; - Совместимые протоколы потокового ввода / Compatible Streaming Input Protocols: RTSP, RTP, RTMP; - Совместимые протоколы потокового вывода / Streaming Output Protocols: RTP, RTMP (RTMPS), RTSP. - Хранение и резервное копирование / Storage & Backup – record and save video on the external USB storage. After recording the device also supports automatic backup or upload recordings to MediaCenter, FTP, SFTP, Opencast, Kaltura, Panopto, etc. - Встроенное локальное хранилище / Built-in Local Storage: 64 GB internal storage; - Внешние накопители данных / External Storage: supports USB drive recording (USB back port: 1 mixed and up to 2 individual original sources recording; USB front port: 1 mixed recording / 1 mixed and up to 2 individual video files backup); - Удаленное хранилище մ / Remote Storage: Automatic backup to FTP or SFTP server after recording; - Формат локально хранимого файла / Locally Stored File Format: MP4. Запись / Recording: - Режимы записи / Recording Modes: Mixed mode, 1 Mixed + 2 individual original sources. - Раскладки записи / Recording Layouts: Multiple layouts for user-defined, incl. Full screen/ PiP/ PbP; - Планирование запись / Scheduled Recording: Supports iCalendar(.ics) format, such as GoogleCalendar; - Закладки / Bookmark: Automatic and manual bookmark insertion; - Фоновые и накладываемые изображения / Background & Overlay Images: Multiple user-defined; - Темы по выбору / Custom Themes: Multiple for user-defined, setting from web-based back stage. - Прямая трансляция / Live Broadcasting: CDN or Stream Server (supports RTMP (RTMPS) protocol. Stream up to 2 platforms simultaneously); Редактирование видеоинформации / Video Information Editing: - Редактирование записанного видео через веб-страницу устройства / Post Video Info Editing: through Video Manager web page; - Добавление информации о видео / Video Info Adding: Video info will be added on video file name automatically while file output or uploading. Управление устройством и сетевой камерой / Controls of of the device & Network Camera: via Touch Interface , Mouse Device and Numeric Keypad, Mini Controller, Control Buttons at the front panel or RS-232 port; - Платформа управления видео / Video Manager Platform: Built-in Video Manager (through web page); - Управление камерой / Camera Control: VISCA / PELCO-D / PELCO-P / ONVIF profile S; - Стандартная гарантия – 1 год / Standard 1 Year Warranty К изделию прилагается инструкция пользователя и гарантийный талон. | 8 |

| ИНЫЕ УСЛОВИЯ |  |
| --- | --- |
| Процедура закупки | Электронный аукцион |
| Источник финансирования (номер проекта) | ERASMUS+ #101177299 – eCAMPUS |
| Адрес Выполнение товаровы | РА г. Ереван: ЕГУ, АГПУ, ЕГМУ, СУ |
| Предоплата | ----- |
| Гарантийный срок | Не менее 1 года (гарантийный срок на каждый комплект изделий согласно отдельным техническим условиям) |
| Сроки поставки | До 20-120 календарных днех после подписания договора в случае предоставления соответствующих финансовых средств после вступления договора в силу |
| Сроки сдачи и приемки товаров | В течение 20 рабочих дней с момента двустороннего подписания акта сдачи-приемки |

*