Приложение 1

от протокола __/05/2025г.

ответственного отдела на закупку

масел

Заявка N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23

на закупку  масел для нужд ЗАО «Ереванская ТЭЦ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

драм РА

| Номер лота предусмотренного заявкой | CPV | Наименование услуги | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество | поставка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Адрес | Количество | Время поставки |
| 1 | 09211100 | Масло Lubrizol CPI CP-15-16-100 для доливки | Масло Lubrizol CPI CP1516-100. для доливки масла в газового компрессора Вязкость при 400°C ASTM D445 - -92,3 Вязкость при 1000С сс -18,6 Вязкость 1000F, SUS – 464 Вязкость 2100F, SUS – 94,3 Индекс вязкости QASTM D2270 -223 Плотность фунт/галлон при температуре 600F -8,27 Температура замерзания 0F/0C/ASTM D97—40/-40/ Температура вспышки 0F/0C/-500 ASTM D92 (260) Температура вспышки 0F/0C/ - 530, ASTM D92 (277) Удельный вес ASTM D1298 0,992 Бочка с маслом должна быть опломбирована, должен быть представлен документ о соответствии качества масла от завода-производителя, масло должно быть изготовлено в 2024 году срок годности не менее 4 лет. Вместе с товаром необходимо предоставить сертификат соответствия качества, информация о производителе, страны производства и сроке изготовления. При согласии сторон товар может быть поставлен раньше установленного срока. За день до поставки об этом уведомить Заказчика. Транспортировка и разгрузка товара выполняется Поставщиком. При поставке товаров компания-поставщик должен представить форму авторизации от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form) | литр | 832 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 832 | В течение 90 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 2 | 09211100 | Масло Shell Tellus S2 M 32 | Масло Shell Tellus S2 M 32 для доливки в работающих подщипниках Кинематическая вязкость 0°C, в случе ASTM D445 -338 Кинематическая вязкость 40°C, в случае ASTM D445 -32 Кинематическая вязкость 100°C, в случае ASTM D445-5.4 Индекс вязкости ISO 2909 99 Плотность 15°C, кг/л ASTM D4052 Температура вспышки°C ISO 12185 218 Температура застываня °C, ISO 3016 -30 Стабильность при перевозке, потеря вязкости (100oC), %, CEC L-45-A-99 – 8, Индекс вязкости, ASTM D2270- 163 Бочка с маслом должна быть опломбирована, должен быть представлен документ о соответствии качества масла от завода-производителя. Вместе с товаром необходимо предоставить сертификат соответствия качества, информация о производителе, страны производства и сроке изготовления. При согласии сторон товар может быть поставлен раньше установленного срока. Транспортировка и разгрузка товара выполняется Поставщиком. При согласии сторон товар может быть поставлен раньше установленного срока. Бочка масла должна быть опломбирована, необходимо представить документ соответствия качества масла от завода производителя.За день до поставки об этом уведомить Покупателя. Транспортировка и разгрузка товара выполняется Поставщиком. При поставке товаров компания-поставщик должен представить форму авторизации от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form). | литр | 80 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 80 | В течение 60 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 3 | 09211100 | Масло Shell Omala S2 G320 | Масло Shell Omala S2 G320 для доливки системы охлождения Класс вязкости, ISO 3448–320. Кинематическая вязкость при 40°C, ISO 3104 – 320 мм2/с. Кинематическая вязкость при 100°C ISO 3104 — 25 мм2/с. Индекс вязкости ISO 2909-100 Плотность при 15°C, ISO 12185 903 кг/м3. Температура вспышки °C ISO2592 - 250°C Температура замерзания °C, ISO 3016 -15 0C Бочка с маслом должна быть опломбирована, должен быть представлен документ о соответствии качества масла от завода-производителя. Вместе с товаром необходимо предоставить сертификат соответствия качества, информация о производителе, страны производства и сроке изготовления. При согласии сторон товар может быть поставлен раньше установленного срока. Транспортировка и разгрузка товара выполняется Поставщиком. При согласии сторон товар может быть поставлен раньше установленного срока. Бочка масла должна быть опломбирована, необходимо представить документ соответствия качества масла от завода производителя . За день до поставки об этом уведомить Заказчика. Транспортировка и разгрузка товара выполняется Поставщиком. При поставке товаров компания-поставщик должен представить форму авторизации от производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form). | литр | 229 |  | 229 | В течение 30 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 4 | 09211100 | Масло | Масло, двухтактное полусинтетическое моторное масло 2Т: | литр | 5 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 5 | В течение 20 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 5 | 09211100 | Масло | Масло ТАД-17 или ТАП-15В ГОСТ 23652-79 предназначено для трансмиссии мотоблока | литр | 5 |  | 5 |  |