Հավելված 1

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի կարքիների համար լրասնուցման համար յուղերի ձեռքբերման  	նպատակով սահմանված պատասխանատու ստորաբաժանման   /05/2025թ. արձանագրության

ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ԿՏԱ-ի  կարիքների համար ՀՇԳՑ թիվ 1  Էներգաբլոկում շահագործվող սարքավորումների մեջ լցված

յուղերի լրասնուցման համար յուղերի ձեռքբերման

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

| Հրավերով նախատես ված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | Չափ ման միավոր | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարման |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ենթակա քանակ | Ժամկետ |
| 1 | 09211100 Շարժիչի յուղեր | Յուղ Lubrizol CPI CP1516-100 լրասնուցման համար | Յուղ Lubrizol CPI CP1516-100 աշխատող գազի կոմպրեսորի մեջ լրասնուցման համար Մածուցիկությունը 400C ASTM D445 դեպքում -92,3 • Մածուցիկությունը 1000C ASTM D445 դեպքում -18,6 • Մածուծիկությունը 1000F, SUS դեպքում– 464 • Մածուցիկությունը 2100F, SUS դեպքում – 94,3 • Մածուցիկության ինդեքս QASTM D2270 -223 • Խտությունը lb/gal, 600F դեպքում -8,27 • Սառեցման ջերմաստիճան 0F(0C) ASTM D97 -40(-40) • Բռնկման ջերմաստիճան C.O.C 0F(0C) ASTM D92- 500 (260) • Բռնկման կետ 0F(0C), ASTM D92 - 530 (277) • Տեսակարար կշիռ ASTM D1298 0,992 Յուղի տակառը պետք է լինի կնքված, պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից, յուղը պետք է արտադրված լինի առնվազն 2024 թվականին: Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ՝ պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 4 տարի: Կողմերի համաձայնության դեպքում այն կարող է մատակարարվել մատկարաման ժամկետից ավելի շուտ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է Մատարարը: Մատակարարումից մեկ օր առաջ այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF - Manufacturer's Authorization Form) | լիտր | 832 | Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 | 832 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| 2 | 09211100 Շարժիչի յուղեր | Յուղ Shell TELLUS S2 M 32 լրասնուցման համար | Յուղ Shell TELLUS S2 M 32 աշխատող առանցքակալների մեջ լրասնուցման համար • Կինեմատիկ մածուցիկությունը 00°C, ASTM D445 դեպքում-338 • Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C, ASTM D445 դեպքում-32 • Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C ASTM D445 դեպքում-5.4 • Մածուցիկության ինդեքսը ISO 2909 - 99 • Խտությունը 15°C, ISO 12185 - 0.875կգ/լ • Բռնկման ջերմաստիճան °C ISO 12185 - 218 • Սառեցման ջերմաստիճան °C, ISO 3016 - -30 • Կայունությունը տեղաշարժի դեպքում, մածուցիկության կորուստ (100°C), %, CEC L-45-A-99 - 8 • Մածուցիկության ինդեքս, ASTM D2270- 163 Պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից: Յուղի տարրան պետք է լինի կնքված: Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Կողմերի համաձայնության դեպքում այն կարող է մատակարարվել մատկարաման ժամկետից ավելի շուտ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է Մատակարարը: Մատակարարումից մեկ օր առաջ այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին:Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF - Manufacturer's Authorization Form) | լիտր | 80 | Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 | 80 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| 3 | 09211100 Շարժիչի յուղեր | Յուղ Shell Omala S2 G320 լրասնուցման համար | Յուղ Shell Omala S2 G320 աշխատող հովացման համակարգի լրասնուցման համար• Մածուցիկության աստիճանը ISO 3448 - 320 • Կինեմատիկ մածուծիկությունը 40°C դեպքում, ISO 3104 - 320 մմ2/վրկ • Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում, ISO 3104 - 25մմ2/վրկ • Մածուցիկության ինդեքսը ISO 2909 - 100 • Խտությունը 15°C, ISO 12185 - 903կգ/մ3 • Բռնկման ջերմաստիճան °C ISO2592 - 250°C • Սառեցման ջերմաստիճան °C, ISO 3016 -15°C Պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից: Յուղի տարրաները պետք է լինի կնքված: Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է Մատարարը: Մատակարարումից մեկ օր առաջ այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) | լիտր | 229 |  | 229 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| 4 | 09211100 Շարժիչի յուղեր | Յուղ | Յուղ, երկտակտանի կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ 2T: | լիտր | 5 | Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 | 5 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| 5 | 09211100 Շարժիչի յուղեր | Յուղ | Յուղ, ТАД-17 կամ ТАП-15В ГОСТу 23652-79-ին համապատասխան․ նախատեսված մոտոբլոկի փոխանցման տուփի համար | լիտր | 5 |  | 5 |  |