| Չ/Հ | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիր` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավորը | Քանակը | Մատակարարման ժամկետը և վայրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30211220 | սեղանի համակարգիչներ | Համակարգիչ մոնիտորով Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 16 • Քեշ նվազագույնը 20 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4.7 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկի տուրբո հաճախականություն նվազագույնը 3.5 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 2.5 ԳՀց • L2 քեշի նվազագույնը 9.5 ՄԲ • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 65Վ • Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 148Վ Մայրական տպասալը Պրոցեսորի աջակցում առնվազն • Սոկետ LGA 1700 14-րդ և 13-րդ և 12-րդ սերնդի պրոցեսորների • Pentium Gold և Celeron պրոցեսորների համար նաև աջակցում է Intel Turbo Boost 2.0 տեխնոլոգիային և Intel Turbo Boost Max 3.0 տեխնոլոգիային Հիշողություն առնվազն • 2 x DIMM • Առավելագույնը 64 ԳԲ • DDR4 հիշողություն 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 հիշողություն առանց ECC-ի և բուֆերացման Գրաֆիկա առնվազն • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ Ընդլայնման բնիկներ առնվազն • x1 PCIe 4.0 x16 բնիկ • x1 PCIe 3.0 x1 բնիկ Պահեստավորում առնվազն Ընդհանուր առմամբ պետք է աջակցի x1 M.2 բնիկ և x4 SATA bnik ՝ 6 Գբ/վ արագությամբ Ցանցային առնվազն • x1 RJ45 1Գբ USB առնվազն Հետևի USB (ընդհանուր 6 պորտ) • x2 x USB 3.2 Gen 1 պորտ (2 x Type-A) • x4 x USB 2.0 պորտ (4 x Type-A) Առջևի USB (ընդհանուր 4 պորտ) • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Ձայնային բնիկ առնվազն • Բարձր հստակության աուդիո կոդեկ • Jack միակցիչների ճանաչում • Առջևի վահանակի միակցիչների վերանշանակում • Պետք է աջակցի նվագարկմանը մինչև 24 բիթ / 192 կՀց Հետևի վահանակի I/O պորտեր առնվազն • x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ (x2 Type-A) • x4 USB 2.0 պորտ (x4 Type-A) • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ • x1 1 Գբ ցանցային պորտ • x3 Աուդիո խցիկներ • x1 PS/2 Ստեղնաշարի / մկնիկի համակցված պորտ Ներքին I / O միակցիչներ Կապված օդափոխիչի և հովացման հետ առնվազն • x1 4 փին կենտրոնական պրոցեսորի օդափոխիչի միակցիչ • x1 4 փին շասսի օդափոխիչի միակցիչ Հոսանքի միացում առնվազն • x1 24 փին հիմնական հոսանքի միակցիչ • x1 8 փին + 12V հոսանքի միակցիչ Տվյալների պահպանման համար առնվազն • x1 M.2 բնիկ • x4 SATA 6 Գբ/վ պորտ USB առնվազն • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Տարբեր միացուներ առնվազն • x1 RGB • x1 Մաքրել CMOS • x1 COM Port • x1 Առջևի վահանակի աուդիո (AAFP) • x1 S/PDIF Out • x1 Բարձրախոսի • x1 SPI TPM (14-1 փին) • x1 10-1 փին համակարգի վահանակի BIOS առնվազն • 128 ՄԲ ֆլեշ հիշողություն, UEFI AMI BIOS Ձևի գործոն • mATX Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler) • Սոկետ Intel առնվազն LGA1851/1700/1200/115X, AMD առնվազն AM5/AM4 • Սառեցման տեսակը ակտիվ • Չափեր առնվազն 122 x 76 x 157 (Հ) մմ • Օդափոխիչի չափեր առնվազն 120 x 120 x 25 (Հ) մմ • Պտտման արագությունը առնվազն 700 - 1,800RPM ±10% • Ամենաբարձր աղմուկի մակարդակ առնվազն 28 դԲ(A) ±10% • Ջերմային հզորություն (TDP) առնվազն 180 Վտ • Նյութ առնվազն ալյումինե և պղինձ • Միացում առնվազն՝ 4-փին PWM օդափոխիչի միակցիչ Օպերատիվ հիշողություն • 1x 16 ԳԲ • Ընդհանուր ծավալը նվազագույնը՝ 16 ԳԲ • DDR4 նվազագույնը՝ 3200ՄՀց • Փիների քանակ 288-pin UDIMM • Հիշողության թողունակությունը նվազագույնը՝ 25600 ՄԲ/վրկ Կուտակիչ SSD • Կուտակիչ նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով • Ընթերցման արագությունը նվազագույնը մինչև՝ 520 ՄԲ/վ • Ձայնագրման արագությունը նվազագույնը մինչև՝ 430 Մբ/վ • Ինտերֆեյսեր միացում SATA առնվազն՝ 6 Գբ/վրկ • MTBF (Միջին ժամանակը խափանման միջև) առնվազն 2,000,000 ժամ • TBW (Գրված ընդհանուր բայթ) առնվազն 240 TB Հիշողության կառավարման տեխնոլոգիաներ • Առնվազն SMART, TRIM, ECC • Ֆորմ ֆակտոր 2,5 HDD Ներքին կոշտ սկավառակ • Ինտերֆեյսեր միացում SATA առնվազն 6 Գբ/վրկ • Ֆորմ ֆակտոր 3.5" • Ծավալ առնվազն 2 ՏԲ • Պտույտների արագություն առնվազն 7200 RPM • Քեշի չափ առնվազն 256 ՄԲ • Էներգիայի սպառում (ակտիվ ռեժիմում) առնվազն 5.2 Վտ • Էներգիայի սպառում (սպասման ռեժիմում) առնվազն 2.9 Վտ Իրանը Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը՝ Ձևաչափ առնվազն • Mini-Tower պետք է աջակցի microATX, Mini-ITX ձևաչափի մայրական տպասալերի տեղադրմանը Սառեցման հնարավորություններ առնվազն • Բոկային վահանակ 1 x 120 մմ օդափոխիչի տեղադրում • Հետևի վահանակ 1 x 80 մմ օդափոխիչի տեղադրում Տեղեր կուտակիչների համար առնվազն • Ներքին 3.5" x1 հատ • Ներքին 2.5" x1 հատ Ընդլայնման բնիկներ առնվազն • 4 բնիկ Վիդեոքարտի առավելագույն երկարություն առնվազն • 250 մմ Պրոցեսորի հովացուցիչի առավելագույն բարձրություն առնվազն • 150 մմ Առջևի վահանակի միացումներ առնվազն • 2x USB 2.0 • Աուդիո միացումներ (ականջակալ և միկրոֆոն) Էլեկտրական սնուցման բլոկի տեղադրում • Վերևի մասում Կաղապարի նյութ Պողպատ և պլաստիկ, պատերի հաստությունը առնվազն • 0.35 մմ Չափսեր առնվազն • 165 x 340 x 265 մմ Սնուցման բլոկ Հզորություն • Առնվազն 600 Վտ Օդափոխիչ • Առնվազն 120 մմ Մայրական սալիկի միակցիչ • Առնվազն 20+4 փին Պրոցեսորի միակցիչ • Առնվազն 1x 4 փին SATA միակցիչներ • Առնվազն 2 IDE (Molex) միակցիչներ • Առնվազն 2 Ստեղնաշար • Միացման տեսակ լարով USB • Ստեղնաշարի տիպ` Լրիվ չափի, թվային բլոկով Մուլտիմեդիա ստեղներ • Առնվազն 12 ֆունկցիոնալ ստեղներ (FN + F1–F12)՝ 8 ձայնային և 4 ինտերնետային • Առնվազն 4 առանձին արագ հասանելիության ստեղներ՝ ձայնի կառավարում և նվագարկում Լարային երկարություն՝ առնվազն 1.4 մ Մկնիկ • Մկնիկի սենսորի տեսակը օպտիկական լեդ • Օպտիկական սենսորի առնվազն 1000 dpi • Ստեղների քանակը առնվանզ 3 • Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս USB • Լարի երկարություն առնվազն 1.5 մ Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դույմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը նվազագույնը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 527.04 (H) x 296.46 (V) • Պատկերի ձևաչափ 16։9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 1920 x 1080 առնվազն 75 Հց • Պիկսելների խտություն առնվազն 93 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) 4 մս (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառություն 250 cd/m² • Դիտման անկյուն 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10 • SmartContrast առնվազն՝ 10 000 000:1 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն՝ 1000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,275 x 0,275 մմ • Սկանավորման հաճախականությունը 30-83 կՀց (H)/56-76 Հց (V) • էկրանի գույները առնվազն 16.7մ • LowBlue ռեժիմ • Ներկառուցված մուտքեր VGA (անալոգային),DVI-D (թվային HDCP),HDMI (թվային, HDCP) • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում և համաժամեցում կանաչի վրա • Աուդիո (մուտք/ելք) • Համակարգչից աուդիո մուտք / ականջակալներ ելք • Ներկառուցված բարձրախուս առնվազն x2 – 2Վտ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Սպառում ակտիվ ռեժիմում՝ առնվազն 14,13 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝ առնվազն E • Հաճախականությունը 50-60 Հց • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) առնվազն 50000ժ •Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ Մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, հոսանքի մալուխ, օգտագործողի ձեռնարկ •Շրջակա միջավայր և էներգիա՝ EnergyStar 8.0, RoHS, Չի պարունակում սնդիկ •Փաթեթավորումը վերամշակելի պետք է լինի ՝ 100%-ով • Ստանդարտներին համապատասխանության հաստատում՝ C.U.,SEMKO, cETLus TUV/ISO9241-307, WEEE TCO սերտիֆիկացում, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003 R.C.M., KCC, BSMI, TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Համակարգչի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի Մոնիտոր երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ • Մոնիտորի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) | հատ | 28.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30211220 | սեղանի համակարգիչներ | Համակարգիչ մոնիտորով Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 16 • Քեշ նվազագույնը 20 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4.7 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկի տուրբո հաճախականություն նվազագույնը 3.5 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 2.5 ԳՀց • L2 քեշի նվազագույնը 9.5 ՄԲ • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 65Վ • Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 148Վ Մայրական տպասալը Պրոցեսորի աջակցում առնվազն • Սոկետ LGA 1700 14-րդ և 13-րդ և 12-րդ սերնդի պրոցեսորների • Pentium Gold և Celeron պրոցեսորների համար նաև աջակցում է Intel Turbo Boost 2.0 տեխնոլոգիային և Intel Turbo Boost Max 3.0 տեխնոլոգիային Հիշողություն առնվազն • 2 x DIMM • Առավելագույնը 64 ԳԲ • DDR4 հիշողություն 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 հիշողություն առանց ECC-ի և բուֆերացման Գրաֆիկա առնվազն • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ Ընդլայնման բնիկներ առնվազն • x1 PCIe 4.0 x16 բնիկ • x1 PCIe 3.0 x1 բնիկ Պահեստավորում առնվազն Ընդհանուր առմամբ պետք է աջակցի x1 M.2 բնիկ և x4 SATA bnik ՝ 6 Գբ/վ արագությամբ Ցանցային առնվազն • x1 RJ45 1Գբ USB առնվազն Հետևի USB (ընդհանուր 6 պորտ) • x2 x USB 3.2 Gen 1 պորտ (2 x Type-A) • x4 x USB 2.0 պորտ (4 x Type-A) Առջևի USB (ընդհանուր 4 պորտ) • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Ձայնային բնիկ առնվազն • Բարձր հստակության աուդիո կոդեկ • Jack միակցիչների ճանաչում • Առջևի վահանակի միակցիչների վերանշանակում • Պետք է աջակցի նվագարկմանը մինչև 24 բիթ / 192 կՀց Հետևի վահանակի I/O պորտեր առնվազն • x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ (x2 Type-A) • x4 USB 2.0 պորտ (x4 Type-A) • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ • x1 1 Գբ ցանցային պորտ • x3 Աուդիո խցիկներ • x1 PS/2 Ստեղնաշարի / մկնիկի համակցված պորտ Ներքին I / O միակցիչներ Կապված օդափոխիչի և հովացման հետ առնվազն • x1 4 փին կենտրոնական պրոցեսորի օդափոխիչի միակցիչ • x1 4 փին շասսի օդափոխիչի միակցիչ Հոսանքի միացում առնվազն • x1 24 փին հիմնական հոսանքի միակցիչ • x1 8 փին + 12V հոսանքի միակցիչ Տվյալների պահպանման համար առնվազն • x1 M.2 բնիկ • x4 SATA 6 Գբ/վ պորտ USB առնվազն • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Տարբեր միացուներ առնվազն • x1 RGB • x1 Մաքրել CMOS • x1 COM Port • x1 Առջևի վահանակի աուդիո (AAFP) • x1 S/PDIF Out • x1 Բարձրախոսի • x1 SPI TPM (14-1 փին) • x1 10-1 փին համակարգի վահանակի BIOS առնվազն • 128 ՄԲ ֆլեշ հիշողություն, UEFI AMI BIOS Ձևի գործոն • mATX Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler) • Սոկետ Intel առնվազն LGA1851/1700/1200/115X, AMD առնվազն AM5/AM4 • Սառեցման տեսակը ակտիվ • Չափեր առնվազն 122 x 76 x 157 (Հ) մմ • Օդափոխիչի չափեր առնվազն 120 x 120 x 25 (Հ) մմ • Պտտման արագությունը առնվազն 700 - 1,800RPM ±10% • Ամենաբարձր աղմուկի մակարդակ առնվազն 28 դԲ(A) ±10% • Ջերմային հզորություն (TDP) առնվազն 180 Վտ • Նյութ առնվազն ալյումինե և պղինձ • Միացում առնվազն՝ 4-փին PWM օդափոխիչի միակցիչ Օպերատիվ հիշողություն • 2x 16 ԳԲ • Ընդհանուր ծավալը նվազագույնը՝ 32 ԳԲ • DDR4 նվազագույնը՝ 3200ՄՀց • Փիների քանակ 288-pin UDIMM • Հիշողության թողունակությունը նվազագույնը՝ 25600 ՄԲ/վրկ Կուտակիչ SSD • Կուտակիչ նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով • Ընթերցման արագությունը նվազագույնը մինչև՝ 520 ՄԲ/վ • Ձայնագրման արագությունը նվազագույնը մինչև՝ 430 Մբ/վ • Ինտերֆեյսեր միացում SATA առնվազն՝ 6 Գբ/վրկ • MTBF (Միջին ժամանակը խափանման միջև) առնվազն 2,000,000 ժամ • TBW (Գրված ընդհանուր բայթ) առնվազն 240 TB Հիշողության կառավարման տեխնոլոգիաներ • Առնվազն SMART, TRIM, ECC • Ֆորմա ֆակտոր 2,5 Տեսաքարտ • Հիշողությունը առնվազն՝ 8 ԳԲ • RAM սերունդը առնվազն GDDR5 • Ինտերֆեյս առնվազն՝ PCI 3.0 • Հիշողության ինտերֆեյս առնվազն 256-բիթ • Հիշողության հաճախականություն առնվազն 7000 ՄՀց • Գրաֆիկական պրոցեսորի հաճախականություն առնվազն 1168–1244 ՄՀց • DirectX աջակցություն առնվազն 12 • OpenGL աջակցություն առնվազն 4.4 Ելքեր առնվազն՝ • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • 1 x DVI-D • Սառեցման համակարգ առնվազն երկակի օդափոխիչներ • Էներգիայի սնուցում լրացուցիչ առնվազն 6-պին հոսանքի միացում Իրանը Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը՝ Ձևաչափ առնվազն • Mini-Tower պետք է աջակցի microATX, Mini-ITX ձևաչափի մայրական տպասալերի տեղադրմանը Սառեցման հնարավորություններ առնվազն • Բոկային վահանակ 1 x 120 մմ օդափոխիչի տեղադրում • Հետևի վահանակ 1 x 80 մմ օդափոխիչի տեղադրում Տեղեր կուտակիչների համար առնվազն • Ներքին 3.5" x1 հատ • Ներքին 2.5" x1 հատ Ընդլայնման բնիկներ առնվազն • 4 բնիկ Վիդեոքարտի առավելագույն երկարություն առնվազն • 250 մմ Պրոցեսորի հովացուցիչի առավելագույն բարձրություն առնվազն • 150 մմ Առջևի վահանակի միացումներ առնվազն • 2x USB 2.0 • Աուդիո միացումներ (ականջակալ և միկրոֆոն) Էլեկտրական սնուցման բլոկի տեղադրում • Վերևի մասում Կաղապարի նյութ Պողպատ և պլաստիկ, պատերի հաստությունը առնվազն • 0.35 մմ Չափսեր առնվազն • 165 x 340 x 265 մմ Սնուցման բլոկ Հզորություն առնվազն • 600 Վտ Օդափոխիչ առնվազն • 120 մմ, արդյունավետ հովացման համար Էլեկտրական միացումներ առնվազն • x1 20+4 փին մայր սալիկի համար • x1 4+4 փին պրոցեսորի համար • 2 x 8-փին (6+2) PCIe տեսաքարտերի միացումներ • x4 SATA կուտակիչների միացման համար • x2 Molex պերիֆերիկ սարքերի համար • x1 FDD ֆլոպի սկավառակի համար Ստեղնաշար • Միացման տեսակ լարով USB • Ստեղնաշարի տիպ` Լրիվ չափի, թվային բլոկով Մուլտիմեդիա ստեղներ • Առնվազն 12 ֆունկցիոնալ ստեղներ (FN + F1–F12)՝ 8 ձայնային և 4 ինտերնետային • Առնվազն 4 առանձին արագ հասանելիության ստեղներ՝ ձայնի կառավարում և նվագարկում Լարային երկարություն՝ առնվազն 1.4 մ Մկնիկ • Մկնիկի սենսորի տեսակը օպտիկական լեդ • Օպտիկական սենսորի առնվազն 1000 dpi • Ստեղների քանակը առնվանզ 3 • Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս USB • Լարի երկարություն առնվազն 1.5 մ Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դույմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը նվազագույնը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 527.04 (H) x 296.46 (V) • Պատկերի ձևաչափ 16։9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 1920 x 1080 առնվազն 75 Հց • Պիկսելների խտություն առնվազն 93 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) 4 մս (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառություն 250 cd/m² • Դիտման անկյուն 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10 • SmartContrast առնվազն՝ 10 000 000:1 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն՝ 1000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,275 x 0,275 մմ • Սկանավորման հաճախականությունը 30-83 կՀց (H)/56-76 Հց (V) • էկրանի գույները առնվազն 16.7մ • LowBlue ռեժիմ • Ներկառուցված մուտքեր VGA (անալոգային),DVI-D (թվային HDCP),HDMI (թվային, HDCP) • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում և համաժամեցում կանաչի վրա • Աուդիո (մուտք/ելք) • Համակարգչից աուդիո մուտք / ականջակալներ ելք • Ներկառուցված բարձրախուս առնվազն x2 – 2Վտ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Սպառում ակտիվ ռեժիմում՝ առնվազն 14,13 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝ առնվազն E • Հաճախականությունը 50-60 Հց • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) առնվազն 50000ժ •Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ Մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, հոսանքի մալուխ, օգտագործողի ձեռնարկ •Շրջակա միջավայր և էներգիա՝ EnergyStar 8.0, RoHS, Չի պարունակում սնդիկ •Փաթեթավորումը վերամշակելի պետք է լինի ՝ 100%-ով • Ստանդարտներին համապատասխանության հաստատում՝ C.U.,SEMKO, cETLus TUV/ISO9241-307, WEEE TCO սերտիֆիկացում, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003 R.C.M., KCC, BSMI, TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Համակարգչի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի Մոնիտոր երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ • Մոնիտորի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) | հատ | 13.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30211220 | սեղանի համակարգիչներ | Համակարգիչ մոնիտորով Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ. • Միջուկների քանակը նվազագույնը 20 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 28 • Քեշ նվազագույնը 33 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 5.6 ԳՀց • Կատարում-միջուկի տուրբո առավելագույն հաճախականությունը նվազագույնը 5,5 ԳՀց • Արդյունավետ տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4.3 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 3.4 ԳՀց • L2 քեշի հիշողություն նվազագույնը 28 ՄԲ • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 125 Վտ • Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 253 Վտ Մայրական տպասալը Կենտրոնական մշակիչ հանգույցը (ԿՄՀ) • Աջակցություն LGA1700 14-րդ, 13-րդ և 12-րդ սերնդի Intel® Core™, Pentium® Gold և Celeron® պրոցեսորներին • L3 քեշը տատանվում է CPU-ի հետ Հիշողություն • Աջակցություն առնվազն 2 x DIMM բնիկ, մաքս. առնվազն 96 ԳԲ, DDR5 8000(OC)/7800(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200( OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 Ոչ ECC, Չբուֆերացված հիշողություն • Երկալիքային հիշողության ճարտարապետություն • Աջակցում է Intel® Extreme հիշողության պրոֆիլին (XMP) Ներկառուցված գրաֆիկա • Առնվազն 1 x VGA պորտ • Առնվազն 1 x HDMI Ձայն • 7.1 շրջապատող ձայնային բարձր հստակության Աուդիո Կոդեկ • Աջակցում է. միակցիչների հայտնաբերում, բազմաշերտ, առջևի վահանակի միակցիչների վերաբեռնում • Աջակցում է մինչև առնվազն 24 բիթ/192 կՀց նվագարկում Ձայնի առանձնահատկությունները • Ձայնային պաշտպանություն • Պրեմիում աուդիո կոնդենսատորներ • Աուդիո պլատֆորմի ընդգծված շերտեր Ցանցային մուտք • Առնվազն 1 RJ45 առնվազն 2,5Գբ Ներքին I / O միակցիչներ Օդափոխիչի և սառեցման հետ կապված • Առնվազն 1 x 4-pin CPU Fan • Առնվազն 2 x 4-փին շասսի օդափոխիչի միակցիչ Հզորություն • Առնվազն 1 x 24-փին հիմնական հոսանքի միակցիչ • Առնվազն 1 x 8-pin +12V Power միակցիչ Պահպանման հետ կապված • Առնվազն 2 x M.2 բնիկ • Առնվազն 4 x SATA 6 Գբ/վ պորտ USB • Առնվազն 1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) վերնագիրն ապահովում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • Առնվազն 2 x USB 2.0 աջակցում են 3 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Տարբեր • Առնվազն 2 x հասցեական Gen 2 միակցիչ • Առնվազն 1 x Aura RGB միակցիչ • Առնվազն 1 x CMOS միակցիչ • Առնվազն 1 x COM պորտ • Առնվազն 1 x Առջևի վահանակի աուդիո միակցիչ (AAFP) • Առնվազն 1 x S/PDIF Out միակցիչ • Առնվազն 1 x Բարձրախոսի միակցիչ • Առնվազն 1 x SPI TPM միակցիչ (14-1 փին) • Առնվազն 1 x 10-1 փին Համակարգի վահանակ միակցիչ Հետևի վահանակի միակցիչներ • Առնվազն 1 x PS/2 ստեղնաշարի/մկնիկի համակցված միացք • Առնվազն 1 x VGA պորտ • Առնվազն 1 x HDMI • Առնվազն 4 x USB 3.2 Gen 1 (5G) միացք (4 x տեսակ-A) • Առնվազն 2 x USB 2.0 պորտ (2 x տեսակ-A) • Առնվազն 1 x RJ-45 պորտ 2,5Գբ • Առնվազն 3 x աուդիո վարդակներ Ք-Դիզայն • Q-DIMM • Q-LED միջուկը • Q-անցք BIOS • Առնվազն 128 ՄԲ ֆլեշ հիշողություն, UEFI AMI BIOS Ֆորմա ֆակտոր • mATX Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler) Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը Համատեղելիություն սոկետների հետ առնվազն • LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA1851 և AMD AM4, AM5 Առավելագույն ջերմության արտանետում (TDP) առնվազն • 260 Վտ Կառուցվածք • Ռադիատոր ալյումինե, առնվազն պղնձե 6 մմ տրամագծով և առնվազն 6 խողովակներով Օդափոխիչ առնվազն • 2 հատ 120 մմ • Պտտման արագություն առնվազն 300–2000 պտ/րոպե • Օդային հոսք՝ առնվազն 58 CFM Չափսեր • Բարձրություն առնվազն 157 մմ Լրացուցիչ առանձնահատկություններ • Հնարավորություն փոխելու օդափոխիչի արագությունը 4-փին PWM միացմամբ • Պետք է աջակցի արդյունավետ հովացում բարձր TDP ունեցող պրոցեսորների համար • Լուսավորություն առնվազն ARGB Օպերատիվ հիշողություն • Առնվազն 2 x 16 ԳԲ • Ծավալը նվազագույնը՝ 32 ԳԲ • DDR5 նվազագույնը՝ 5600 ՄՀց UDIMM 288-փին • Հիշողության թողունակությունը նվազագույնը՝ 44800 ՄԲ/վրկ CAS լատենտություն առնվազն CL46 (46-46-46-90) SSD կոշտ սկավառակ • Կուտակիչ նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով (M.2 2280) • Ընթերցման արագությունը նվազագույնը մինչև՝ 1700 ՄԲ/վ • Ձայնագրման արագությունը նվազագույնը մինչև՝ 1200 Մբ/վ • Գրելու արագություն 4KB IOmeter ֆայլեր, հերթի խորություն=32 առնվանզ 260000 IOPS • SSD ռեսուրս նվազագույնը 240 (TBW) • Ինտերֆեյսի թողունակություն առնվանզ 8 ԳԲ/վ Տեսաքարտ • CUDA միջուկներ առնվազն 3072 • Հիշողություն առնվազն 8 ԳԲ GDDR6 • Հիշողության ինտերֆեյս առնվազն 128 բիթ • Բուսթ հաճախականություն առնվազն 2460 ՄՀց • Հիշողության հաճախականություն առնվազն 17 Գբ/վ • Ինտերֆեյս առնվազն PCIe 4.0 x8 • Առավելագույն լուծաչափ առնվազն 7680 x 4320 պիքսել • Մոնիտորների միացման քանակ առնվազն 4 Միակցիչներ • Առնվազն 1 x HDMI 2.1a • Առնվազն 3 x DisplayPort 1.4a Սառեցում • Առնվազն 2 ակտիվ հովացուցիչ • Էլեկտրաէներգիայի սպառում առնվազն 115 Վտ • Լրացուցիչ սնուցում առնվազն 1 x 8 փին • Առաջարկվող PSU առնվազն 500 Վտ Իրանը Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը՝ Ձևաչափ առնվազն • Micro-Tower պետք է աջակցի mATX և mini-ITX ձևաչափի մայրական տպասալի տեղադրմանը Տեղեր կուտակիչների համար առնվազն Պատրաստման նյութեր • Առնվազն 0.6 մմ հաստությամբ պողպատ, պլաստիկ, ցանցային դիմացի վահանակ, ձախ կողմի ամրացված ապակի Ինտերֆեյսներ և միակցիչներ • Առնվազն USB 2.0 x3 միակցիչ • Առնվազն USB 3.0 x2 միակցիչ • Առնվազն USB 3.1 Type-C x1 միակցիչ • Առնվազն ականջակալների և միկրոֆոնի միակցիչներ Օդափոխության և Սառեցման Համակարգ • Նախապես տեղադրված հովացուցիչ առնվազն 1 x 120 մմ • Հնարավոր հովացուցիչների տեղադրում • Դիմացի վահանակ առնվազն 3 x 120 մմ կամ 3 x 140 մմ • Վերին վահանակ առնվազն 2 x 120 մմ կամ 2 x 140 մմ • Ներքևի վահանակ առնվազն 2 x 120 մմ • Համատեղելիություն ջրային սառեցման համակարգերի հետ առնվազն 280 մմ ռադիատորներ • Առավելագույն պրոցեսորի սառեցման համակարգի բարձրություն առնվազն 165 մմ • Առավելագույն տեսաքարտի երկարություն առնվազն 340 մմ Պահեստավորման Տարածքներ • 2.5" կրիչների համար առնվազն 3 ներքին տեղադրում • 3.5" կրիչների համար առնվազն 2 ներքին տեղադրում Սնուցման բլոկ Հզորություն առնվազն • 700 Վտ Ձևի գործոն • ATX Օդափոխիչ առնվազն • 120 մմ (HDB) Սերտիֆիկացում • Առնվազն 80 PLUS Bronze (առնվազն 85% արդյունավետություն) Միակցիչներ և մալուխներ • Մայրական սալիկի միակցիչ առնվազն 1 x 24 փին (610 մմ) • CPU սնուցում առնվազն 1 x 8 փին EPS, 1 x 4+4 փին (770 մմ) • PCIe (GPU) սնուցում առնվազն 4 x 6+2 փին (2 շղթա՝ 550 մմ + 120 մմ) • SATA առնվազն 8 միակցիչ (2 շղթա՝ 500 մմ + 3 x 120 մմ) • Molex (4 փին) առնվազն 4 միակցիչ (1 շղթա՝ 500 մմ + 3 x 120 մմ) Պաշտպանական տեխնոլոգիաներ առնվազն • OVP, OPP, UVP, SCP, OTP Ստեղնաշար • Միացման տեսակ լարով • Ստեղների քանակ նվազագույնը 104 • Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս USB Մկնիկ • Մկնիկի սենսորի տեսակը օպտիկական լեդ • Օպտիկական սենսորի առնվազն 1000 dpi • Ստեղների քանակը առնվանզ 3 • Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս USB Բարձրախոս Սնուցում • USB 5 V-ից (0.5-3 A), մալուխի երկարությունը առնվազն 2 մ Աուդիո • 3.5 մմ jack վարդակից մալուխ, առնվազն 2 մ երկարությամբ Ձայն • Բարձրախոսի տրամագիծը առնվազն 64 մմ • Ազդանշան/աղմուկ առնվազն 55 դԲ • Առավելագույն ելքային հզորությունը RMS առնվազն 6 Վտ (3+3) • Հաճախականության միջակայքը առնվազն 100 Հց-20 ԿՀց Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 27 դույմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը նվազագույնը 68,6 սմ 27 դյույմ • Պիքսելների հեռավորություն առնվազն 0,311 x 0,311 մմ • Պայծառություն առնվազն 250 cd/m² • Ցուցադրման գույներ առնվազն 16,7 մ • Կոնտրաստ առնվազն 1000:1 • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 597.89 (H) x 336.31 (V) պատկերի ձևաչափ 16։9 / • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 1920 x 1080 75 Հց • Պիկսելների խտություն առնվազն 82 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տիպային) առնվազն 4 մս (մոխրագույնից մոխրագույն) • Դիտման անկյուն 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10 Մոնիտորը պետք է ունենա • sRGB • LowBlue ռեժիմ • Առանց թարթման ռեժիմ • Էկրանի ծածկույթ հակափայլ / կարծրություն 3H / մշուշ 25% • Սկանավորման հաճախականություն առնվազն 30-83 կՀց (H)/56-76 Հց (V) Ներկառուցված մուտքեր առնվազն • 1x VGA • 1x DisplayPort 1.2 • 1x HDMI Մուտքային ազդանշանի համաժամացում • Առանձին Համաժամացում • Համաժամեցում կանաչի վրա Աուդիո (մուտք/ելք) • Համակարգչից աուդիո մուտք • Ականջակալներ ելք Ներկառուցված բարձրախոսներ առնվազն • 2x 2Վտ Հոսանք • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Հաճախականություն 50-60 Հց • Անջատված վիճակում առնվազն 0․3 Վտ • Ակտիվ ռեժիմում առնվազն 15․40 Վտ • Սպասման ռեժիմում առնվազն 0․5 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս առնվազն E • Միջին ժամանակը ձախողումների միջև առնվազն 50,000 ժամ (առանց լուսավորության) Փաթեթում ներառված պետք է լինի առնվազն • Մոնիտոր տակդիրով, հոսանքի միացման մալուխ, HDMI մալուխ Շրջակա միջավայր և էլեկտրաէներգիա առնվազն • RoHS • Չի պարունակում սնդիկ • WEEE Կանոնակարգերին համապատասխանության հաստատում առնվազն • CU • SEMKO • cETLus • TUV/ISO9241-307 • CE նշում • FCC դասի B • ICES-003 • RCM • ՈՒԿՐԱԻՆԱԿԱՆ • KCC • BSMI • TUV սերտիֆիկացում։ նվազեցնում է կապույտ լույսի արտանետումները Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Համակարգչի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի Մոնիտոր երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ • Մոնիտորի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) | հատ | 16.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30211280 | համակարգիչ ամբողջը մեկում | Համակարգիչ ամբողջը մեկում (մոնոբլոկ) Արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ․ կամ ավելի բարձր Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ․ կամ ավելի բարձր • Միջուկների քանակը նվազագույնը 8 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 12 • Քեշ նվազագույնը 12 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4․60 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկային Max Turbo հաճախականություն նվազագույնը 3․40 ԳՀց • Պրոցեսորի բազային հզորությունը առնվազն 45 Վտ • Առավելագույն տուրբո հզորությունը առնվազն 115 Վտ • Նվազագույն երաշխավորված հզորություն նվազագույնը 35 Վտ Օպերատիվ հիշողություն • Նվազագույնը 16 ԳԲ DDR5 – առնվազն 5200 ՄՀզ (SO-DIMM) • Հիշողության ընդհանուր սլոթեր առնվազն 2 • Առավելագույն հիշողություն ընդլայման ծավալ առնվազն 32 ԳԲ DDR5-5200 Կուտակիչ և կոշտ սկավառակ • Նվազագույնը 512 ԳԲ SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0x4 Opal 2.0 Տեսաքարտ • Ներկառուցված (Integrated) Ներկառուցված տեսախցիկ • Առնվազն 5.0 ՄՊ Բարձրախոս • Առնվազն 2x 3 Վտ Խոսափող • Երկակի խոսափող Էկրան • Առնվազն 23.8 դյույմ • Առնվազն FHD 1920 x 1080 • Տեսակը IPS • Գույնային գամմա առնվազն 99% sRGB • Պայծառություն առնվազն 250 nits Ստեղնաշար մկնիկ • Ստեղնաշար լարով առնվազն ENGLISH, RUSSIAN • Մկնիկ լարով • Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է արտադված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինի տուփում Ընդլայնման սլոթեր • Առնվազն 2x M.2 սլոթ (մեկը WLAN-ի համար, մեկը SSD-ի համար) Ցանց • Ներկառուցված Ethernet • Գիգաբիթ Ethernet • Առնվազն x1 RJ-45 Անլար ցանց և Bluetooth • Առնվազն Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 Միացման պորտեր Հետևի միացման պորտեր • Առնվազն 1x USB-A (USB 10 Գիգաբիթ վայրկյանում / USB 3.2 Gen 2) • Առնվազն 2x USB-A (Բարձր արագություն USB / USB 2.0) • Առնվազն 1x HDMI մուտք 1․4 • Առնվազն 1x HDMI ելք 2․1 TMDS • Առնվազն 1x Ethernet (RJ-45) • Առնվազն 1x հոսանքի միակցիչ Ցախ կողային պորտեր • Առնվազն 1x USB-C (USB 10 Գիգաբիթ վայրկյանում / USB 3.2 Gen 2), միայն տվյալների փոխանցման համար • Առնվազն 1x ականջակալների / խոսափողի համակցված միացում (3.5 մմ) Էլեկտրամատակարարում • Առնվազն 90W 89% ադապտոր Վկայագրեր առնվազն • ErP Լոտ 3 և Լոտ 7 • GREENGUARD • RoHS / WEEE / REACH-ին համապատասխան Փաթեթի պարունակությունը • Մոնոբլոկ 24 դյույմ • Հոսանքի սնուցման ադապտեր • Ստեղնաշար • Մկնիկ • Արագ մեկնարկի ուղեցույց Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 49.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 100 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30211280 | համակարգիչ ամբողջը մեկում | Համակարգիչ ամբողջը մեկում (մոնոբլոկ) Արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ․ կամ ավելի բարձր Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ․ կամ ավելի բարձր • Միջուկների քանակը նվազագույնը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 16 • Քեշ նվազագույնը 24 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4․90 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկային Max Turbo հաճախականություն նվազագույնը 3․60 ԳՀց • Պրոցեսորի բազային հզորությունը առնվազն 45 Վտ • Առավելագույն տուրբո հզորությունը առնվազն 115 Վտ • Նվազագույն երաշխավորված հզորություն նվազագույնը 35 Վտ Օպերատիվ հիշողություն • Նվազագույնը 16 ԳԲ DDR5 – առնվազն 5200 ՄՀզ (SO-DIMM) • Հիշողության ընդհանուր սլոթեր առնվազն 2 • Առավելագույն հիշողություն ընդլայման ծավալ առնվազն 32 ԳԲ DDR5-5200 Կուտակիչ և կոշտ սկավառակ • Նվազագույնը 1 ՏԲ SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0x4, Opal 2.0 Տեսաքարտ • Ներկառուցված (Integrated) Ներկառուցված տեսախցիկ • Առնվազն 5.0 ՄՊ Բարձրախոս • Առնվազն 2x 3 Վտ Խոսափող • Երկակի խոսափող Էկրան • Առնվազն 23.8 դյույմ • Առնվազն FHD 1920 x 1080 • Տեսակը IPS • Գույնային գամմա առնվազն 99% sRGB • Պայծառություն առնվազն 250 nits Ստեղնաշար մկնիկ • Ստեղնաշար լարով առնվազն ENGLISH, RUSSIAN • Մկնիկ լարով • Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է արտադված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինի տուփում Ընդլայնման սլոթեր • Առնվազն 2x M.2 սլոթ (մեկը WLAN-ի համար, մեկը SSD-ի համար) Ցանց • Ներկառուցված Ethernet • Գիգաբիթ Ethernet • Առնվազն x1 RJ-45 Անլար ցանց և Bluetooth • Առնվազն Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 Միացման պորտեր Հետևի միացման պորտեր • Առնվազն 1x USB-A (USB 10 Գիգաբիթ վայրկյանում / USB 3.2 Gen 2) • Առնվազն 2x USB-A (Բարձր արագություն USB / USB 2.0) • Առնվազն 1x HDMI մուտք 1․4 • Առնվազն 1x HDMI ելք 2․1 TMDS • Առնվազն 1x Ethernet (RJ-45) • Առնվազն 1x հոսանքի միակցիչ Ցախ կողային պորտեր • Առնվազն 1x USB-C (USB 10 Գիգաբիթ վայրկյանում / USB 3.2 Gen 2), միայն տվյալների փոխանցման համար • Առնվազն 1x ականջակալների / խոսափողի համակցված միացում (3.5 մմ) Էլեկտրամատակարարում • Առնվազն 90W 89% ադապտոր Վկայագրեր առնվազն • ErP Լոտ 3 և Լոտ 7 • GREENGUARD • RoHS / WEEE / REACH-ին համապատասխան Փաթեթի պարունակությունը • Մոնոբլոկ 24 դյույմ • Հոսանքի սնուցման ադապտեր • Ստեղնաշար • Մկնիկ • Արագ մեկնարկի ուղեցույց Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 13.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 100 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30216110 | սկաներներ համակարգիչների համար | Սկաներ Տեսակը պլանշետային Առանձնահատկություններ • Սկանավորման տեխնոլոգիա առնվազն CIS • Առավելագույն ձևաչափ առնվազն A4 • Բիթ հզորություն առնվազն 24/48 բիթ • Սկանավորման կետայնություն առնվազն 4800x4800 dpi • Գույնի աղբյուր առնվազն 3 գունավոր (RGB) լուսադիոդներ • Միացումներ` USB-Type C (համատեղելի է USB 3.0 և 2.0-ի հետ) • Ցանցի լարումը USB պորտի միջոցով • Էներգիայի սպառում առնվազն 4,5 Վտ (գործող, առավելագույնը), առնվազն 0,3 Վտ (սպասման ռեժիմում) Սկանավորման արագություն Գունավոր ռեժիմում (արտացոլող) • Առնվազն 25,4 մս մեկ տողում (4800 dpi) • Առնվազն 14,8 մս մեկ տողում (2400 dpi) • Առնվազն 6,6 մս մեկ տողում (1200 dpi) • Առնվազն 3,8 մս մեկ տողում (600 dpi) • Առնվազն 1,7 մս մեկ տողում (300 dpi) Սև, սպիտակ ռեժիմում (B/W) (արտացոլող) • Առնվազն 8,2 մս մեկ տողում (4800 dpi) • Առնվազն 4,3 մս մեկ տողում (2400 dpi) • Առնվազն 2,2 մս մեկ տողում (1200 dpi) • Առնվազն 1,3 մս մեկ տողում (600 dpi) • Առնվազն 1,7 մս մեկ տողում (300 dpi) • Սկանավորման արագություն (A4, 300 dpi, գունավոր) առնվազն 8 վրկ․ • Սկանավորման արագություն (10 x 15 սմ, 300 dpi, գունավոր) առնվազն 4 վրկ. • Նախադիտման արագություն առնվազն 7 վրկ. Այլ Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր • Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 • Նորմալ աշխատանքը երաշխավորված է միայն Windows 7 կամ ավելի նոր օպերացիոն համակարգով նախապես տեղադրված համակարգչի վրա • OS X 10.11.6, macOS 10.12, 10.15, macOS 11 Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30232231 | համակարգչի կոշտ սկավառակ | SSD կոշտ սկավառակ • Ֆորմ ֆակտոր 2.5'' • Տարողությունը առնվազն 256ԳԲ • Գրելու արագությունը առնվազն 460 ՄԲ/վ • Կարդալու արագությունը առնվազն 520 ՄԲ/վ • Գրելու IOPS առնվազն 85,901 • Կարդալու IOPS առնվազն 64,784 • Հարվածադիմացկունություն` առնվազն 1500գ, տևողությունը առնվազն 0,5 մմ, կիսասինուս • Ինտերֆեյս Sata III • Համակարգի հուսալիություն (MTBF) առնվազն 2 մլն. ժամ • TBW վարկանիշ առնվազն ոչ պակաս 150 ՏԲ Էլեկտրաէներգիայի սպառում` • Ակտիվ ընթերցման էներգիայի սպառում` առնվազն 1310 մՎտ • Ակտիվ գրելու էներգիայի սպառում՝առնվազն 1330 մՎտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառումը պարապուրդում՝ առնվազն 315 մՎտ Երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 75.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30232231 | համակարգչի կոշտ սկավառակ | SSD կոշտ սկավառակ • Ֆորմ ֆակտոր 2.5'' • Տարողությունը առնվազն 512ԳԲ • Գրելու արագությունը առնվազն 500 ՄԲ/վ • Կարդալու արագությունը առնվազն 520 ՄԲ/վ • Գրելու IOPS առնվազն 86 756 • Կարդալու IOPS առնվազն 75 413 • Հարվածադիմացկունություն` առնվազն 1500գ, տևողությունը առնվազն 0,5 մմ, կիսասինուս • Ինտերֆեյս Sata III • Համակարգի հուսալիություն (MTBF) առնվազն 2 մլն. ժամ • TBW վարկանիշ առնվազն ոչ պակաս 360 ՏԲ Էլեկտրաէներգիայի սպառում` • Ակտիվ ընթերցման էներգիայի սպառում` առնվազն 1430 մՎտ • Ակտիվ գրելու էներգիայի սպառում՝առնվազն 1670 մՎտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառումը պարապուրդում՝ առնվազն 320 մՎտ Երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 10.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30232231 | համակարգչի կոշտ սկավառակ | SSD կոշտ սկավառակ • Ֆորմ ֆակտոր M.2 2280 • Տարողությունը առնվազն 256ԳԲ • Ինտերֆեյս PCIe Gen 3.0 x4 • Գրելու արագությունը առնվազն 1300 ՄԲ/վ • Կարդալու արագությունը առնվազն 3100 ՄԲ/վ • Գրելու IOPS (QD=32) առնվազն 111000 • Կարդալու IOPS (QD=32) առնվազն 150000 • Ազդեցության դիմադրություն՝ առնվազն 1500g, • Համակարգի հուսալիություն (MTBF) առնվազն 1․5 մլն. ժամ • TBW վարկանիշ առնվազն ոչ պակաս 185 ՏԲ Էներգիայի սպառում` • Էներգիայի սպառում ակտիվ ընթերցման ժամանակ՝ առնվազն 3510 մՎտ • Էներգիայի սպառում ակտիվ կարդալու ժամանակ՝ առնվազն 2580 մՎտ • Էներգիայի սպառում հանգստի ժամանակ՝ առնվազն <70 մՎտ Երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 5.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30232231 | համակարգչի կոշտ սկավառակ | SSD կոշտ սկավառակ • Ֆորմ ֆակտոր M.2 2280 • Տարողությունը առնվազն 512ԳԲ • Ինտերֆեյս PCIe Gen 3.0 x4 • Գրելու արագությունը առնվազն 2100 ՄԲ/վ • Կարդալու արագությունը առնվազն 3100 ՄԲ/վ • Գրելու IOPS (QD=32) առնվազն 111000 • Կարդալու IOPS (QD=32) առնվազն 150000 • Ազդեցության դիմադրություն՝ առնվազն 1500g, • Համակարգի հուսալիություն (MTBF) առնվազն 1․5 մլն. ժամ • TBW վարկանիշ առնվազն ոչ պակաս 375 ՏԲ Էներգիայի սպառում` • Էներգիայի սպառում ակտիվ ընթերցման ժամանակ՝ առնվազն 3570 մՎտ • Էներգիայի սպառում ակտիվ կարդալու ժամանակ՝ առնվազն 3300 մՎտ • Էներգիայի սպառում հանգստի ժամանակ՝ առնվազն <70 մՎտ Երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 10.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30236110 | օպերատիվ հիշողություն (ram) | Օպերատիվ հիշողություն Ընդհանուր տեղեկություններ • Ծավալ՝ առնվազն 8 ԳԲ • Հիշողության տեսակ՝ DDR4 • Ֆորմ ֆակտոր՝ 288-փին DIMM (համակարգչի համար) Կատարողականություն • Արագություն՝ 2400 ՄՀց (PC4-19200) • CAS հետաձգում (Latency)՝ CL17 • Ժամկետային պարամետրեր՝ 17-17-17-39 • Լարում՝ 1.2V Լրացուցիչ հատկություններ • Սխալների ստուգում՝ Non-ECC • Հավաքվածություն՝ Unbuffered • Համապատասխանություն՝առնվազն RoHS Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում առնվազն մեկ տարի • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 30.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30236110 | օպերատիվ հիշողություն (ram) | Օպերատիվ հիշողություն Ընդհանուր տեղեկություններ • Ծավալ՝ առնվազն 8 ԳԲ • Հիշողության տեսակ՝ DDR4 • Ֆորմ ֆակտոր՝ 288-փին DIMM (համակարգչի համար) Կատարողականություն • Արագություն՝ 2133 ՄՀց (PC4-17000) • CAS հետաձգում (Latency)՝ CL17 • Ժամկետային պարամետրեր՝ 15-15-15-36 • Լարում՝ 1.2V Լրացուցիչ հատկություններ • Սխալների ստուգում՝ Non-ECC • Հավաքվածություն՝ Unbuffered • Համապատասխանություն՝առնվազն RoHS Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում առնվազն մեկ տարի • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 55.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30237113 | կոնեկտոր (կցորդներ) | RJ45 ցանցային մալուխի միակցիչ (connector) Cablexpert, Hikvision, ITK, Hyperline կամ համարժեք Տեխնիկական բնութագրեր Նյութի տեսակ Պոլիկարբոնատ կամ ABS պլաստիկ թափանցիկ Կոնտակտներ ոսկեզօծ մետաղ, որը նախատեսված է կոռոզիայից և Էլեկտրական հաղորդունակությունից պաշտպանվելու համար Նախատեսված է առնվազն 22-ից 26 AWG տրամագծով բազմաշերտ կամ պինդ ցանցային մալուխների համար Նախատեսված պետք է լինի առնվազն 10 Գբիթ/վ արագությամբ Ethernet ազդանշաններ փոխանցելու համար (համատեղելի պետք է լինի առնվազն CAT6 մալուխների հետ) Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն -10-ից +60 °C | հատ | 2000.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30237411 | մկնիկ, համակարգչային, լարով | Մկնիկ լարով Genius, Logitech, Dell, HP Ընդհանուր տեղեկություններ • Կապի միջերես՝ USB • Սենսորի տեսակ՝ Օպտիկական • Կոճակների քանակ՝ առնվազն 3 (ձախ, աջ, միջին՝ ոլորման անիվով) • Լարի երկարություն՝ առնվազն 1.5 մ Կատարողականություն • Թույլտվություն (Resolution)՝ 1000 - 1200 DPI Համակարգային պահանջներ • Օպերացիոն համակարգեր՝ Windows 7, 8, 8.1, 10 / macOS 10.8 կամ ավելի նոր Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ • Դիզայնը պետք է հարմարեցված լինի ինչպես ձախ, այնպես էլ աջ ձեռքով օգտագործման համար • Համատեղելիություն՝ Windows և macOS համակարգերի հետ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում առնվազն վեց ամիս • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 20.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30237460 | համակարգչային ստեղնաշարեր | Ստեղնաշար Genius, Logitech, A4Tech, HP, Dell Ընդհանուր տեղեկություններ • Կապի միջերես՝ USB • Կոճակների տեսակ՝ Չոկոլադե ձևի (low-profile) • Ֆունկցիոնալ կոճակներ՝ առնվազն 12 (8 աուդիո, 4 ինտերնետ) բազմամեդիա FN կոճակներ՝ մեդիա և ինտերնետային կառավարման համար • Լարի երկարություն՝ առնվազն 1.5 մ Համակարգային պահանջներ • Windows: 8, 8.1, 10, 11 կամ macOS: 10.8 կամ ավելի նոր Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում առնվազն վեց ամիս • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 50.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30237490 | համակարգչային մոնիտոր | Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 27 դույմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը նվազագույնը 68,6 սմ / 27 դյույմ • Էկրանի ծածկույթը հակափայլ / կարծրությունը առնվազն 3H /առնվազն մշուշը 25% • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 596.736 (H) x 335.664 (V) • Պատկերի ձևաչափը 16։9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 3840 x 2160 առնվազն 60 Հց • Պիկսելների խտությունը առնվազն 163 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառություն առնվազն` 350 cd/m² • Դիտման անկյունը 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն՝ 1000:1 • SmartContrast առնվազն՝ 50 000 000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,1554 x 0,1544 մմ • Սկանավորման հաճախականությունը առնվազն՝ 30-140 կՀց (H)/23-60 Հց (V) • էկրանի գույները առնվազն` 1,07 միլիարդ գույներ • SmartUniformity առնվազն՝ 97~102% • Գույնային գամմա (ստանդարտ) առնվազն՝ NTSC 93%,sRGB 112% • LowBlue ռեժիմ Միացումներ • Ներկառուցված մուտքեր առնվազն՝ DisplayPort 1.4 - 1 հատ, HDMI 2.0 - 2 հատ, USB-C 3.2 (2-րդ սերունդ) - 1 հատ: (էներգիայի մատակարարում առնվազն մինչև 90 Վտ) • HDCP - HDCP 2.2 (HDMI / DP / USB-C) • HBR3 առկայություն • USB - USB-C – առնվազն 1 հատ (վերին հոսանքով), USB 3.2 – առնվազն 4 հատ (BC 1.2 արագ լիցքավորմամբ) • RJ45 մուտք առնվազն՝ 1Գբիթ արագությամբ • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում • Աուդիո (մուտք/ելք) - աուդիո ելք • Էլեկտրամատակարարում առնվազն՝ USB-PD տարբերակներ 3.0, մինչև 90 Վտ (5Վ/3 Ա,7Վ/3Ա,9 Վ/3Ա,10Վ/3Ա,12Վ/3Ա,15Վ/3Ա,20Վ/4.5Ա) • Ներկառուցված բարձրախոսներ առնվազն՝ 3Վտ x 2 Տակդիրը • Բարձրության կարգավորում առնվազն՝ 150 միլիմետր • Առանցք շուրջ կարգավորում առնվազն՝ +/- 90 աստիճան • Շրջադարձային կարգավորում առնվազն՝ -/+180 աստիճան • Թեքվելու աստիճան առնվազն՝ -5/35 • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) առնվազն 70000ժ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Խնայող ռեժիմում սպառում առնվազն 20․9 Վտ • Ակտիվ ռեժիմում սպառում առնվազն 25․9 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝ առնվազն G • Հաճախականությունը 50-60 Հց • Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ առնվազն մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, DP մալուխ, USB-C-ից C մալուխ, հոսանքի մալուխ Շրջակա միջավայր և էներգետիկա՝ առնվազն • PowerSensor,LightSensor,EnergyStar 8.0,EPEAT*,TCO Edge, RoHS սերտիֆիկացում, առանց սնդիկի պարունակության •Փաթեթավորումը ենթակա է վերամշակման՝ 100%-ով Ստանդարտներին համապատասխանություն՝ առնվազն • cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EEC RoHS, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003, սերտիֆիկացում TUV աչքի հարմարավետություն Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 9.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30239170 | բազմաֆունկցիոնալ սարք` լազերային | Մանրամասն տեխնիկական նկարագրութուն • Գունավոր լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, պատճենել և սկանավորել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Առնվազն 33 ppm Տպագրության մեթոդ • Գունավոր լազերային տպագրություն Տպման թույլտվություն • Առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին տպագրման ժամանակը • Գունավոր մոտավորապես՝ 7,1 վայրկյան կամ ավելի քիչ • Մոնոխրոմ մոտավորապես՝ 7,1 վայրկյան կամ պակաս Տպիչի լեզուներ • UFRII, PCL 5c1, PCL6 Տառատեսակներ • Առնվազն 45 PCL տառատեսակներ Տպելու լուսանցքները • Առնվազն 5 մմ-վերև, ներքև, ձախ և աջ • Առնվազն 10 մմ-վերև, ներքև, ձախ և աջ (Envelope ծրար) Տոներային խնայողության ռեժիմ • Այո Ընդլայնված տպագրության առանձնահատկություններ • Կոդավորված անվտանգ տպագրություն • Ապահով տպագրություն • Տպել USB հիշողության ստեղնից (JPEG/TIFF/PDF) • Տպել Cloud-ից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)2 (PDF/JPEG) • Microsoft Universal Print-ի աջակցություն • iOS և Android հավելվածներով տպելու հնարավորություն Պատճենահանման առանձնահատկությունները Պատճենման արագություն • Միակողմանի (A4)՝ առնվազն 33 ppm • Երկկողմանի (A4)՝ առնվազն 29 pm Առաջին պատճենահանման ժամանակը • ADF (A4). Գունավոր Մոտ. 8,8 վայրկյան կամ ավելի քիչ • Մոնոխրոմ Մոտ. 7,6 վայրկյան կամ ավելի քիչ • Platen (A4): Գունավոր Մոտ. 9,4 վայրկյան կամ ավելի քիչ • Մոնոխրոմ Մոտ. 8,3 վայրկյան կամ ավելի քիչ Պատճենահանման թույլտվություն • Առնվազն մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ • Տեքստ/Լուսանկար/Քարտեզ (Կանխադրված), Տեքստ/Լուսանկար/Քարտեզ (լավ որակ), Տպագիր պատկեր, Տեքստ Երկկողմանի պատճենում • 2-ից 2-կողմ (Ավտոմատ) Բազմաթիվ պատճեններ • Առնվազն մինչև 999 օրինակ Կրճատում / Խոշորացում • Առնվազն 25-400% 1% աճով Այլ առանձնահատկություններ • Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, նույնականացման քարտի պատճենում, պատճենել կրկնօրինակը Սկանավորման առանձնահատկությունները Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանավորման թույլտվությունը • Օպտիկական՝ առնվազն 600 x 600 dpi • Ընդլայնված՝ առնվազն 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագությունը • Միակողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 50 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի գունավոր՝ առնվազն 40 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 100 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի գունավոր՝ առնվազն 80 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) • Միակողմանի գունավոր՝ առնվազն 20 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի գունավոր՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն • Առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • Առնվազն 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ փոոտ վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որնելի PDF Սկանավորեք USB հիշողության վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որնելի PDF Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որնելի PDF Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG Մեդիա մշակում Սկաների տեսակը • Թիթեղ, երկկողմանի ADF Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ ձայներիզ • Առնվազն 50 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ • Առնվազն 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում • Առնվազն 550 թերթիկ Թղթի մուտքագրման առավելագույն տարողություն • Առնվազն 850 թերթիկ Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n,անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ.Mac OS X տարբերակ 10.12 և ավելի բարձր Linux4 Ցանցային պռատակոլ • Տպել:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) • Սկանավորում՝ Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/I-Ֆաքս՝ SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան՝ TCP/IP • Կառավարում առնվազն SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն առնվազն TLS1.3, IPSec, IP հասցեի զտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ առնվազն WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի ռեժիմ առնվազն WPA2-PSK (AES) Ընդհանուր առանձնահատկություններ Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը • Ամսական առնվազն 750 - 4000 էջ • Առավելոգույնը առնվազն 50000 էջ 5 ամսում Պրոցեսորի արագություն • Առնվազն 1200 ՄՀց x 2 Հիշողություն •Առնվազն 1 ԳԲ Կառավարման վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան Օգտվելու կանոններ • Ջերմաստիճանը՝ առնվազն 10–30 °C • Հարաբերական խոնավությունը՝ 20-80% (չխտացնող) Էլեկտրամատակարարում • 220-240 Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց) Աղմուկի մակարդակը Ձայնային ճնշման մակարդակը • Աշխատանքային ռեժիմ՝ միակողմանի: Առնվազն - 51 դԲ / երկկողմանի - 51 դԲ (BW), 50 դԲ (գունավոր) Սպասման ռեժիմ՝ առնվազն 29 դԲ Ակուստիկ հզորություն • Աշխատանքային ռեժիմ՝ առնվազն65 դԲ կամ ավելի քիչ • Սպասման ռեժիմ՝ առնվազն 41 դԲ կամ ավելի քիչ • Մոտավոր քաշը առնվազն 23-24կգ Սպառվող նյութեր • Քարթրիջ սև (առնվազն 2100 էջ) • Քարթրիջ Cyan (առնվազն 1900 էջ) • Քարթրիջ Magenta (առնվազն 1900 էջ) • Քարթրիջ դեղին (առնվազն 1900 էջ) Հավելում և ստանդարտներ • Առնվազն ստանդարտի համաձայն ISO/IEC 19798 • Մեկնարկային քարթրիջները, որոնք ներառված են տպիչի հետ, առաջին անգամ առանց լիցքավորման պետք է տպեն՝ սև գույն - առնվազն 2100 էջ, (C/M/Y) - առնվազն 1100 էջ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում •Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի •Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) •Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթրիջները պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30239170 | բազմաֆունկցիոնալ սարք` լազերային | Տեխնիկակն մանրամասն նկարագրություն Սարքավորման տեսակը • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմանկան գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ նվազագույնը մինչև 40 ppm (A4) •Նվազագույնը մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման թույտվությունը • Առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից առնվանզ 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը • Մոտ. Առնվազն 5,0 վրկ. կամ պակաս Տպիչի լեզուներ առնվազն • UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript 3 Տառատեսակներ առնվազն • 45 PCL տառատեսակներ • 136 PostScript տառատեսակներ Տպման լուսանցքները առնվազն • 5 մմ յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից, ձախից և աջից • 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից («Ծրար») Տոներային խնայողության ռեժիմ • Պետք է ունենա Ընդլայնված տպագրության առանձնահատկություններ • Կոդավորված անվտանգ տպագրություն • Ապահով տպագրություն • Տպել USB հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) • Տպել Cloud-ից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) • iOS և Android հավելվածներով Պատճենահանման առանձնահատկությունները Պատճենման արագություն • Միակողմանի (A4): մինչև նվազագույնը 40 ppm • Երկողմանի (A4)՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm Առաջին պատճենահանման ժամանակը • Առնվազն 6,1 վայրկյան կամ ավելի քիչ Պատճենման թույտվությունը • Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ • Տեքստ, տեքստ/լուսանկար (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար Երկկողմանի պատճենում • 2-ից 2-կողմ (Ավտոմատ) Բազմաթիվ պատճեններ • Առնվազն մինչև 999 օրինակ Կրճատում / Խոշորացում • 25 - 400% 1% աճով Այլ առանձնահատկություններ • Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, նույնականացման քարտի պատճենում, պատճենել կրկնօրինակը Սկանավորման առանձնահատկությունները Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի թողունակությունը • Օպտիկական՝ նվազագույնը մինչև 600 x 600 dpi • Ընդլայնված՝ նվազագույնը մինչև 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն • Միակողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 50 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի գույն՝ առնվազն 40 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 100 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 80 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի մոնոխրոմ ՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) • Միակողմանի գույն՝ առնվազն 20 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն • Առնվանզ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • Առնվազն 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37 Մեդիա մշակում Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ • Առնվազն 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում (տարբերակ) • Առնվազն 550 թերթ կասետ Մեդիա չափսեր ADF առնվազն • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ Երկկողմանի տպագրություն առնվազն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ 60-ից 120 գ/մ² Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n,անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ.Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux Ցանցային պռատակոլ • Տպել:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) • Սկանավորում՝ Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/I-Ֆաքս՝ SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան՝ TCP/IP • Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPSec, IP հասցեի զտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի ռեժիմ.WPA2-PSK (AES) Ծրագրային ապահովման և տպիչների կառավարում • Հեռավոր օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) • Բաժնի ID կառավարում • Տոների կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր առանձնահատկություններ Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը • Ամսական առնվազն 750 - 4000 էջ • Մաքս. առնվազն 80000 էջ 5 ամսում Պրոցեսորի արագություն • Առնվազն 1200 ՄՀց Հիշողություն • Առնվազն 1 ԳԲ Պահեստավորում • Առնվազն 4 ԳԲ eMMC Կառավարման վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան Օգտվելու կանոններ • Ջերմաստիճանը՝ առնվազն 10–30 °C • Հարաբերական խոնավությունը՝ 20-80% (չխտացնող) Էլեկտրամատակարարում • 220-240 Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց) Էլեկտրաէներգիայի սպառում • Առավելագույն հզորությունը ՝ մոտավորապես առնվազն 1280 Վտ • Ակտիվ տպագրություն ՝ մոտավորապես առնվազն 480 Վտ • Սպասման ռեժիմ ՝ մոտավորապես առնվազն 8 Վտ • Քնի ռեժիմ ՝ մոտավորապես առնվազն 0,9 Վտ Աղմուկի մակարդակը • Աշխատանքային ռեժիմում առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև 68 դԲ • Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի Չափերը և քաշը • Մոտավոր առնվազն քաշը 16-17կգ Սպառվող նյութեր • Քարտրիջ նվազագույն տպման քանակ առնվազն (3000 էջ) • Ինչպես նաև կոմպլեկտում պետք է ներառված լինի հավելյալ նոր գործարանային փաթեթավորմամբ օրիգինալ քարտրիջ նույն արտադրողի կողմից արտադրված նվազագույն տպման քանակը առնվազն (10200 էջ) Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում Հավելում Ապրանքը պետք է ունենա թվով առնվազն 2 օրիգինալ քարտրիջ նույն արտադրողի կողմից արտադրված առնվազն 3000 էջ և առնվազն 10200 էջ տպաղականությամբ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ ապրանքը իր քարթրիջը, նաև լրացուցիչ քարթրիջը պետք է լիեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: | հատ | 10.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30239170 | բազմաֆունկցիոնալ սարք` լազերային | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք Ֆունկցիաներ • Տպում • Պատճենահանում • Սկանավորում Տպման առանձնահատկությունները • Տպման մեթոդ / մոնոխրոմ լազերային տպագրություն • Տպման արագություն / առնվազն մինչև 18 ppm (A4) • Տպման որակ (dpi) / առնվազն մինչև 1200 x 600 dpi՝ պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով • Տպման թողունակությունը / առնվազն 600 x 400 dpi • Տաքացման ժամանակը / առնվազն մոտ. 10 վրկ. հոսանքի միացման ժամանակից հետո • Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը / առնվազն 7.8 վրկ • Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ • Տոների խնայողության ռեժիմով Պատճենահանելու առնաձնահատկությունները • Պատճենման արագություն / առնվազն մինչև 18 ppm (A4) • Առաջին պատճենի դուրս գալու ժամանակը / մոտ. 12 վրկ կամ ավելի քիչ • Թողունակությունը պատճենահանման ժամանակ / առնվազն մինչև 600 x 600 dpi • Պատճենման ռեժիմներ / տեքստ, լուսանկար, տեքստ/լուսանկար+, տեքստ/լուսանկար • Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը / առնվազն մինչև 9 օրինակ Սկանավորման առանձնահատկությունները • Ստանդարտ տեսակ / գունավոր • Սկանվորման թողունակությունը / օպտիկական՝ առնվազն մինչև 600 x 600 dpi, ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi • Գույնի սկանավորման խորությունը / առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) • Մոխրագույն երանգներ / 256 մակարդակ • Համատեղելիություն / TWAIN, WIA • Մաքս. սկան լայնությունը / 216 մմ Այլ • Ինտերֆեյսի տեսակը / USB 2.0 բարձր արագությամբ • Աջակցվող ՕՀ-ներ Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 /Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 /Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 /Server® 2008 / Mac OS X տարբերակ 10.4.9–10.7.x 1 Linux Աղմուկի մակարդակը • Ձայնային հզորություն գործողության ընթացքում՝ ոչ ավելի, քան առավելագույնը 65,3 դԲ • Սպասման ռեժիմուն՝ առավելագույնը 43,0 դԲ կամ ավելի քիչ, Ձայնային ճնշման մակարդակը աշխատանքային ռեժիմում՝ առավելագույնը 50,4 դԲ • Սպասման ռեժիմ- առանց աղմուկի Ընդհանուր առանձնահատկությունները • Կատարում / Ամսական ոչ ավելի, քան 8000 էջ • Հիշողություն / առնվազն 64 ՄԲ • Մեկ լիցքավորումով տպման հնարավորությունը առնվանզ 1600 էջ • Կոմպլեկտում ներառված մեկնարկային քարթրիջը առնվազն 700 էջ տպողականությամբ Հավելում • Ապրանքի հետ տրամդրել լրացուցիչ երկու հատ նոր օրիգինալ քարթրիջ (նույն արտադրողի կողմից արտադրված նախատեսված տվյալ սարքի համար), Ինչպես նաև մեկ USB միացման մալուխ համակարգչի միացման համար Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և երկու լրացուցիչ քարթրիներջը պետք է լիեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: | հատ | 10.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 31221230 | միացման մալուխներ | Մալուխ VGA LANBERG, UGREEN, Cablexpert, Երկարությունը՝ առնվազն 15 մետր (50 ոտնաչափ) Մալուխը պետք է ունենա պաշտպանիչ երկու շերտ ՝ էլեկտրամագնիսական միջամտությունից (EMI) ավելի լավ պաշտպանության համար Այն պետք է ներառի երկու ֆերիտային միջուկ ՝ ազդանշանի միջամտությունը հետագայում նվազեցնելու և ընդհանուր կատարողականը բարելավելու համար | հատ | 2.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 31221230 | միացման մալուխներ | Մալուխ HDMI LANBERG, UGREEN, Cablexpert Տարբերակ՝ HDMI 2.0 Արագություն՝ բարձր արագությամբ Ethernet աջակցությամբ Երկարությունը՝ առնվազն 15 մետր (մոտ 49-50 ոտնաչափ) Լուծաչափ՝ պետք է աջակցի առնվազն 4K լուծաչափը առնվազն 60 Հց հաճախականությամբ | հատ | 8.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 31221230 | միացման մալուխներ | Մալուխ HDMI LANBERG, UGREEN, Cablexpert Տարբերակ՝ HDMI 2.0 Արագություն՝ բարձր արագությամբ Ethernet աջակցությամբ Երկարությունը՝ առնվազն 10 մետր (մոտ 32-33 ոտնաչափ) Լուծաչափ՝ պետք է աջակցի առնվազն 4K լուծաչափը առնվազն 60 Հց հաճախականությամբ | հատ | 4.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 31221230 | միացման մալուխներ | Մալուխ HDMI LANBERG, UGREEN, Cablexpert Տարբերակ՝ HDMI 1.4 Արագություն՝ բարձր արագությամբ Ethernet աջակցությամբ Երկարությունը՝ առնվազն 20 մետր (մոտ 66 ոտնաչափ) Լուծաչափ՝ պետք է աջակցի առնվազն 4K լուծաչափը առնվազն 30 Հց հաճախականությամբ | հատ | 4.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 31221230 | միացման մալուխներ | Մալուխ HDMI LANBERG, UGREEN, Cablexpert Տարբերակ՝ HDMI 2.0 (աջակցություն բարձր հստակությամբ վիդեո և աուդիո) Արագություն՝ բարձր արագությամբ Ethernet աջակցությամբ Երկարությունը՝ առնվազն 1.8 մետր (մոտ 6 ոտնաչափ) | հատ | 20.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 31221230 | միացման մալուխներ | USB երկարացման լար LANBERG, UGREEN, Cablexpert, Гарнизон Միակցիչներ Plug տեսակը 1` USB 2.0 Type-A արական (AM) Plug տեսակը 2` USB 2.0 Type-A իգական (AF) USB տարբերակ՝ 2.0 (բարձր արագությամբ) Մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 3 մետր (300 սմ) Տվյալների փոխանցման առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 480 Մբիթ / վրկ (USB 2.0 ստանդարտ) AWG (ամերիկյան մետաղալարերի չափ) ՝ առնվազն 30 CU (պղնձի լարեր) Մալուխը պետք է ընդլայնի USB կապի հնարավորությունները այնպիսի սարքերի համար, ինչպիսիք են տպիչները, սկաներները, ստեղնաշարերը, մկները և այլ ծայրամասային սարքերը | հատ | 5.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 31442000 | մարտկոց, AA տեսակի | Վերալիցքավորվող մարտկոց Sony, Panasonic, Duracell, Energizer, EBL Ապրանքի մանրամասները • Չափը՝ AA (R6) • Մարտկոցի տեսակ՝ NiMH • Լարում՝ 1.2 Վ • Հզորություն՝ առնվազն 2000 mAh և բարձր • Վերալիցքավորման ցիկլեր՝ նվազագույնը 1000 և ավել անգամ • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 12.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 32421100 | ցանցային մալուխներ | Ցանցային մալուխ 24 AWG մալուխ, UTP, Cat5e, (4x2) 25AWG, արտաքին Սիմետրիկ կապի մալուխները նախատեսված են առնվազն ISO/IEC 11801 միջազգային ստանդարտի համաձայն կառուցվածքային մալուխային համակարգերում և մինչև 100 ՄՀց հաճախականության 75 Վ-ից ոչ ավելի աշխատանքային լարման լայնաշերտ մուտքի ցանցերում օգտագործելու համար: Միջուկի տրամագիծը առնվազն 0,50 մմ Զույգերի քանակ առնվազն 4 Նախագծում Պղնձե հաղորդիչ՝ առնվազն 0,50 մմ տրամագծով Պոլիէթիլենային մեկուսացում՝ յուրաքանչյուր մեկուսացված միջուկի անհատական գունային մակնշմամբ Պատյանի նյութը՝ առնվազն պոլիէթիլեն Մեխանիկական բնութագիր Առաձգական առավելագույն ուժ առնվազն 50 Ն Պատյանների կոտրման ուժը առնվազն 9 ՄՊա-ից ոչ պակաս Զույգերի քանակը առնվազն 4 Անվանական արտաքին տրամագիծ առնվազն 5,9 մմ Գործող հաճախականությունների տիրույթ առնվազն՝ 100 ՄՀց Ալիքի դիմադրությունը հաճախականության միջակայք առնվազն ՝ (1-100) ՄՀց Օհմ 100±15 Ներքին թուլացում, ոչ ավելի քան առնվազն դԲ/100 մ Առնվազն 1 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 2.4 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 11 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 24.8 Շրջանառության թուլացում (NEXT), ոչ պակաս, քան՝ առնվազն դԲ/100 մ Առնվազն 4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 56.3 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 45.8 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 35.3 Հեռավոր շղթայի անձեռնմխելիություն (FEXT), ոչ պակաս քան՝ առնվազն դԲ/100 մ Առնվազն 4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 52.0 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 38.0 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 24.0 Վերադարձի կորուստ (RL), ոչ պակաս, քան՝ առնվազն դԲ/100 մ Առնվազն 4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 23.0 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 25.0 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 20.1 Զույգերի էլեկտրական հզորությունը, ոչ ավելի, քան առնվազն nF/կմ 56 | մետր | 305.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 32421100 | ցանցային մալուխներ | Ցանցային մալուխ F/utp-24 Cat5e (պողպատե տռոսով) Մալուխների նպատակը. Սիմետրիկ կապի մալուխները նախատեսված են առնվազն ISO/IEC 11801 միջազգային ստանդարտի համաձայն կառուցվածքային մալուխային համակարգերում և մինչև 100 ՄՀց հաճախականության տիրույթում լայնաշերտ մուտքի ցանցերում 75 Վ-ից ոչ ավելի աշխատանքային լարման դեպքում Միջուկի տրամագիծը առնվազն 0,50 մմ Զույգերի քանակը առնվազն 4 Դիզայն առնվազն 0,50 մմ տրամագծով պղնձե հաղորդիչ Պոլիէթիլենային մեկուսացում յուրաքանչյուր մեկուսացված միջուկի անհատական գունային մակնշմամբ PET ժապավեն (թափանցիկ ժապավեն) Ալումոֆլեքս ժապավեն և թիթեղյա պղնձե հաղորդիչ Պատյանի նյութը՝ առնվազն պոլիէթիլեն Մեխանիկական բնութագրեր - Մալուխի ճեղքման ուժը առնվազն 1,2 կՆ Պատյանի ճեղքման ուժը առնվազն 9 ՄՊա Տեղադրման ընթացքում մալուխների ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն ութ անգամ, քան մալուխի առավելագույն արտաքին տրամագիծը Զույգերի քանակը առնվազն 4 Անվանական արտաքին տրամագիծը առնվազն 5,95/1,25 մմ Գործող հաճախականությունների տիրույթ առնվազն 100 ՄՀց Ալիքի դիմադրությունը հաճախականության միջակայքում առնվազն (1-100) ՄՀց Օհմ 100±15 Ներքին թուլացում, ոչ ավելի քան առնվազբ դԲ/100 մ Առնվազն 1 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 2.4 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 11 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 24.8 Շրջանառության թուլացում (NEXT) ոչ պակաս, քան՝ առնվազն դԲ/100 մ Առնվազն 4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 56.3 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 45.8 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 35.3 Հեռավոր շղթայի անձեռնմխելիություն (FEXT) ոչ պակաս, քան՝ առնվազն դԲ/100 մ Առնվազն 4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 52.0 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 38.0 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 24.0 Վերադարձի կորուստ (RL) ոչ պակաս, քան՝ առնվազն դԲ/100 մ Առնվազն 4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 23.0 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 25.0 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 20.1 Զույգերի էլեկտրական հզորությունը, ոչ ավելի, քան առնվազն nF/կմ 56 | մետր | 305.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 32421200 | ցանցային բաղադրիչներ | Ցանցային տեստեր Ընդհանուր տեխնիկակն բնութագրեր Նյութի տեսակը • Առնվազն բարձրորակ ABS պլաստիկ Ցուցադրման էկրան • Առնվազն LCD էկրան՝ արդյունքների և հզորության մակարդակների համար Էներգամատակարարում Հիմնական միավոր • Առնվազն 3.7 Վ լիթիումային մարտկոց (ներկառուցված) Լիցքավորման հնարավորություն • Առնվազն USB Type-C ինտերֆեյսով Մալուխների ստուգման հատկություններ Աջակցվող մալուխների տեսակներ Ethernet մալուխներ • Առնվազն CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6a Հեռախոսային մալուխներ • RJ11 Կոաքսիալ մալուխներ • BNC (հարմարանքներով) Ֆունկցիաներ • Առնվազն պետք է հայտնաբերի բաց շղթաներ, կարճ միացումներ, սխալ կապակցություններ և բաժանված զույգեր • Առնվազն պետք է չափի մալուխի երկարությունը տեղորոշում է վնասները մեծ ճշգրտությամբ Առավելագույն ստուգման երկարություն • Առնվազն 200 մետր (656 ոտնաչափ) Օպտիկական հզորության չափիչ (մանրաթելային ստուգում) Աջակցվող ալիքների երկարություններ • Առնվազն 850նմ, 1300նմ, 1310նմ, 1490նմ, 1550նմ, 1625նմ Չափման տիրույթ • Առնվազն -70 դԲմ-ից մինչև +6 դԲմ Ճշգրտություն • Առնվազն ±0.2 դԲմ Կալիբրացիոն ալիքներ • Կալիբրացված՝ մանրաթելերի ստանդարտ ալիքների համար Վիզուալ խափանման տեղորոշիչ (VFL) Դուրս եկող հզորություն • Առնվազն 1մՎ-ից մինչև 10մՎ Ալիքի երկարություն • Առնվազն 650նմ (կարմիր լազերային լույս) Տարածական հեռավորություն • Առնվազն 5-10 կմ (կախված մանրաթելի վիճակից) Միակցիչի տեսակ • Համընդհանուր առնվազն 2.5 մմ ադապտեր SC/FC/ST միակցիչների համար Առնվազն PoE ստուգման հատկություններ Լարման հայտնաբերում • Առնվազն 60Վ DC PoE ստանդարտների աջակցում • Առնվազն IEEE 802.3af/at (PoE 1 և 2 տիպեր) Հայտնաբերում • Սահմանում է PoE ակտիվ սարքերը ցանցային գծերում Մալուխի տրեյսեր/հետագծող Տոնային գեներատոր • Առնվազն ներկառուցված տոնային գեներատոր՝ կարգավորելի հաճախականությամբ Հեռավորություն Հետագծման տիրույթ • Առնվազն 300 մետր (984 ոտնաչափ): Ընդունիչ • Առնվազն շարժական սենսոր ՝ ձայնային ազդանշանները հետևելու համար Լրացուցիչ հատկություններ Առնվազն լուսավորվող էկրան որը հարմար է ցածր լուսավոր պայմաններում աշխատելու համար Ինքնաանջատում որը խնայում է մարտկոցի լիցքը Լեզուներ պետք է աջակցի բազմալեզու ծրագրային ապահովմանը Փաթեթի պարունակությունը: Առնվազն 1x հիմնական ցանցային ստուգիչ սարք Առնվազն 1x ընդունիչ (շարժական սենսոր) Առնվազն 1x վերալիցքավորվող մարտկոց (ներկառուցված) Առնվազն 1x USB լիցքավորման մալուխ Առնվազն 1x օգտագործման ուղեցույց Առնվազմ 1x պահպանման պայուսակ Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 32421200 | ցանցային բաղադրիչներ | RJ45 Cat6 ցանցային վարդակ արտաքին պատի ամրացվող Cablexpert, Hyperline, Rexant կամ համարժեք RJ45 վարդակ արտաքին տեղադրման պատի ամրացվեղ x1 ցանցային պորտով Աջակցում է առնվազն Cat6 Ethernet մալուխներին գերարագ միացումների համար (մինչև 1 Գբիտ/վրկ) Նախատեսված է առնվազն 24-ից 26 AWG տրամագծով բազմաշերտ կամ պինդ ցանցային մալուխների համար Պետք է աջակցի հետևյալ ստանդարտներին առնվազն T568A և T568B Պետք է համապատասխանի է կառուցվածքային մալուխների առնվազն ANSI/TIA-568 ստանդարտներին Պետք է հնարավոր լինի տեղադրել Punch-Down գործիքով մալուխներն ավարտելու համար կրկնակի IDC -ի մեջ Ամրացման տեսակը արտաքին Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատույի հետ | հատ | 100.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 32421300 | ցանցային բաժանարար | Ցանցային բաժանարար Սարքավորում • Պորտեր՝ առնվազն 5x 10/100/1000 Մբիթ/վրկ RJ45 (Auto-MDI/MDIX աջակցությամբ) • Ստանդարտներ և արձանագրություններ՝ առնվազն IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x • Արտաքին սնուցում՝ առնվազն 5VDC/0.6Ա (արտաքին ադապտեր) • Էներգասպառում՝ առավելագույնը առնվազն 3.7Վտ • Կաղապար՝ պլաստիկ (սեղանի կամ պատին ամրացնելու հնարավորությամբ) • Չափեր (Լ × Ե × Բ)՝ առնվազն 90×72×23մմ Կատարում • Անցումային հզորություն՝ առնվազն 10 Գբ/վ • Փաթեթի փոխանցման արագությունը վայրկյանում առնվազն 7,4 միլիոն փաթեթ • MAC հասցեների աղյուսակ՝ առնվազն 2K • Փաթեթների բուֆեր հիշողություն՝ առնվազն 1.5 Մբ • Jumbo Frame աջակցություն՝ առնվազն 16 Կբ Լրացուցիչ հնարավորություններ • Կանաչ տեխնոլոգիա՝ էներգիայի ավտոմատ օպտիմալացում • Հոսքի կառավարում՝ առնվազն IEEE 802.3X աջակցություն • Plug & Play՝ պետք է լարը միացնել և օգտագործել, կարգավորումներ անհարաժեշտություն չպետք է պահանջի • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն 0°C ~ 40°C • Սերտիֆիկացում՝ առնվազն FCC, CE, RoHs • Փաթեթի պարունակություն՝ առնվազն ցանցային բաժանարար, հոսանքի ադապտեր, արագ տեղադրման ուղեցույց Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում առնվազն վեց ամիս • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 8.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 32421300 | ցանցային բաժանարար | Ցանցային բաժանարար Սարքավորում • Պորտեր՝ առնվազն 8x 10/100/1000 Մբիթ/վրկ RJ45 (Auto-MDI/MDIX աջակցությամբ) • Ստանդարտներ և արձանագրություններ՝ առնվազն IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x • Արտաքին սնուցում՝ առնվազն 9VDC/0.6Ա (արտաքին ադապտեր) • Էներգասպառում՝ առավելագույնը առնվազն 4.63Վտ • Կաղապար՝ պլաստիկ (սեղանի կամ պատին ամրացնելու հնարավորությամբ) • Չափեր (Լ × Ե × Բ)՝ առնվազն 180×90×25.5մմ Կատարում • Անցումային հզորություն՝ առնվազն 16 Գբ/վ • MAC հասցեների աղյուսակ՝ առնվազն 4K • Jumbo Frame աջակցություն՝ առնվազն 15 Կբ Լրացուցիչ հնարավորություններ • Կանաչ տեխնոլոգիա՝ էներգիայի ավտոմատ օպտիմալացում • Հոսքի կառավարում՝ առնվազն IEEE 802.3X աջակցություն • Plug & Play՝ պետք է լարը միացնել և օգտագործել, կարգավորումներ անհարաժեշտություն չպետք է պահանջի • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն 0°C ~ 40°C • Սերտիֆիկացում՝ առնվազն FCC, CE, RoHs • Փաթեթի պարունակություն՝ առնվազն ցանցային բաժանարար, հոսանքի ադապտեր, արագ տեղադրման ուղեցույց Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում առնվազն վեց ամիս • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 8.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44322100 | մալուխ համակարգչի, UTP cable 6 level | Ցանցային մալուխ UTP cat6 Տեսակը՝ UTP Cat6 առնվնազ 23/24AWG Սիմետրիկ կապի մալուխները նախատեսված են առնվազն ISO/IEC 11801 միջազգային ստանդարտի համաձայն կառուցվածքային մալուխային համակարգերում և մինչև 250 ՄՀց հաճախականության տիրույթում լայնաշերտ մուտքի ցանցերում 75 Վ-ից ոչ ավելի աշխատանքային լարման դեպքում Միջուկի տրամագիծը առնվազն 0,54 մմ Զույգերի քանակը՝ առնվազն 4 Նախագծում Առնվազն 0,54 մմ տրամագծով պղնձե հաղորդիչ (24 AWG) Պոլիէթիլենային մեկուսացում յուրաքանչյուր մեկուսացված միջուկի անհատական գունային մակնշմամբ Պատյանի նյութը՝ առնվազն պոլիմերային Մեխանիկական բնութագիր Առաձգական առավելագույն ուժ առնվազն 50 Ն Պատյանների կոտրման ուժը առնվազն 9 ՄՊա-ից ոչ պակաս Զույգերի քանակը առնվազն 4 Անվանական արտաքին տրամագիծը առնվազն 6.0մմ Գործող հաճախականության տիրույթ առնվազն 250 ՄՀց Ալիքի դիմադրություն հաճախականության տիրույթում առնվազն (1-250) ՄՀց, Օհմ 100±15 Ներքին թուլացում, ոչ ավելի քան առնվազն դԲ/100մ Առնվազն 4 ՄՀց Հաճախականությամբ առնվազն 3,8 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 8,5 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 19,9 Առնվազն 250 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 33,0 Անցումային թուլացում շղթաների միջև մոտակա վերջում (NEXT) առնվազն դԲ/100մ Առնվազն 4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 66.3 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 55.8 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 45.3 Առնվազն 250 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 39.3 Շղթայի անձեռնմխելիությունը հեռավոր ծայրում (EL FEXT) առնվազն դԲ/100մ Առնվազն 4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 56.0 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 42.0 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 28.0 Առնվազն 250 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 20.0 Վերադարձի կորուստ (RL) առնվազն դԲ/100 մ Առնվազն 4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 23.0 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 25.0 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 20.1 Առնվազն 250 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 18.0 Զույգերի էլեկտրական հզորությունը, ոչ ավելի, քան առնվազն nF/կմ 56 | մետր | 3050.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44423671 | պլաստմասե ուղետար | Պլաստմասե ուղետար բարձր որակի ինքնակպչուն ժապավենով Բարձրությունը 25մմ Լայնությունը 25մմ Երկարությունը 2.0մ Գույնը - Սպիտակ | մետր | 500.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44423671 | պլաստմասե ուղետար | Պլաստմասե ուղետար բարձր որակի ինքնակպչուն ժապավենով Բարձրությունը 16մմ Լայնությունը 16մմ Երկարությունը 2.0մ Գույնը - Սպիտակ | մետր | 300.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44423671 | պլաստմասե ուղետար | Պլաստմասե ուղետար բարձր որակի ինքնակպչուն ժապավենով Բարձրությունը 20մմ Լայնությունը 40մմ Երկարությունը 2.0մ Գույնը - Սպիտակ | մետր | 160.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 32551170 | անլար հեռախոսներ | Հեռախոս Ընդհանուր տեղեկություններ • Տեսակը՝ Դասական (ֆիզիկական ստեղնաշարով) Տեխնիկական բնութագրեր Ցանցային աջակցում առնվազն՝ • 2G GSM 900/1800 • 4G LTE (բարձր ձայնի որակ՝ VoLTE աջակցությամբ) • SIM քարտ՝ Dual SIM (երկակի) Էկրան առնվազն՝ • Չափս՝ 2.4 դյույմ • Տեսակը՝ TFT LCD • Բարձրությունը՝ 240 x 320 պիքսել (QVGA) Հիշողություն առնվազն՝ • RAM՝ 64MB • Ներքին հիշողություն՝ 128MB • microSD քարտի աջակցում՝ մինչև 32GB Տեսախցիկ • Հետին տեսախցիկ առնվազն՝ 0.3 ՄՊ (VGA) Ձայն և Մուլտիմեդիա • FM ռադիո (անթել ռեժիմով՝ առանց ականջակալների) • MP3 նվագարկիչ Խոսափող և բարձրախոս • Աուդիո միակցիչ՝ 3.5 մմ Մարտկոց • Մարտկոց առնվազն՝ 1150 mAh (փոխարինվող) • Մարտկոցի տեսակ առնվազն՝ Li-Ion BL-4UL Մարտկոցի աշխատանք՝ • Խոսակցության ռեժիմ՝ առնվազն 6 ժամ (4G) • Սպասման ռեժիմ՝ առնվազն 14-20 օր Միացումներ առնվազն՝ • Bluetooth 5.0 • Micro USB 2.0 • Աուդիո միակցիչ՝ առնվազն 3.5 մմ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում առնվազն վեց ամիս • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 20.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |