| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39224342/1 | Աղբարկղ | Աղբարկղ (ձուլվածքով), պետք է պատրաստված լինի երեք երկաթյա անկյունակով 35*35, Ф 400 (դրսի տրամագիծը), Ф 390 (ներսի տրամագիծը), հավաքված երկաթյա հարթ ձողով՝ 40*3 մմ, զոդված, հարթ ձողերի ներքևի մասը 900 ծռված և Ф 7 անցքով գետնին ամրացնելու հնարավորությամբ, վերևի մասում ամբողջ շրջանակով տեղադրված թվով 10 հատ թուջե ձուլվածքներ Ф 100 մմ չափի` պատկերված հայկական զարդանախշով և Չարենցավան քաղաքի, գյուղական բնակավայրերի անվանումներով, զարդանախշերից ներքև ամբողջ շրջանակով ամրացվում է թվով 19 հատ փայտե ձողեր, ոտքի բարձրությունը՝ 5 սմ, երկաթյա կառուցվածքը պատվում է նախաներկով և ներկվում սև գույնի, լաքապատվում է, իսկ զարդանախշերը` ոսկեգույն, փայտե ձողերի չափսերը` 500*50*30 մմ, փայտը` հաճարե, չոր, գույնը` դեղին-ծիրանագույն, լաքապատված տախտակամածային լաքով, աղբարկղի բարձրությունը` 660 մմ, դույլը պատրաստված է ցինկապատ երկաթյա թիթեղից, բռնակով, դույլի հատակին 3 հատ անցք Ф 5 մմ, դույլի չափսերը` Ф 380, բարձրությունը` 500 մմ, աղբարկղերը մատակարարվում են փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով, ապրանքն ընդունվելուն հաջորդող յուրաքանչյուր տարի (երաշխիքային ժամկետում) Վաճառողի միջոցներով ապրանքները լաքապատվում և ներկվում են սկզբնական տեսքին համապատասխան, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1095 օրացուցային օր, ապրանքի նմուշը պատկերված է կից ներկայացվող նկար 1-ում: | հատ | 60 |
| 2 | 39111320/1 | Նստարաններ | Նստարանի ոտքերը պետք է պատրաստված լինի (СЧ-20 մակնիշի) թուջե ձուլվածքից, ոտքերի ներքնամասում առկա են 8 մմ տրամագծով անցքեր գետնին ամրացնելու համար, հղկված, պատված նախաներկով և ներկված յուղաներկով (սև գույն), քաշը՝ առնվազն 52 կգ, նստարանի մեջքի մասը նույնպես պետք է պատրաստված լինի (СЧ-20 մակնիշի) թուջե ձուլվածքից, մեջքի վրայի պատկերը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ և պետք է լինի Չարենցավան քաղաքի խորհրդանիշ հանդիսացող «Գանգրահեր տղա» արձանի ձուլվածքը, մեջքի ներքևի մասում պետք է լինի ձուլվածք Չարենցավան քաղաքի, գյուղական բնակավայրերի անվանումներով (տառի բարձրությունը 5 սմ), հղկված, պատված նախաներկով և ներկված յուղաներկով (սև գույնով), տառերը ներկված ոսկեգույն, քաշը՝ առնվազն 18 կգ, նստարանի մեջքի մասը և նստատեղը պատված են հաճարի փայտից (խոնավությունը մինչև 7 %), երանգավորված և լաքապատված տախտակամածային, լաքով (փայտի երանգը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ), նստատեղը բաղկացած է փայտյա 5 ձողերից 1800*60*40 մմ չափսերով, մեջքի վերևի մեջտեղի մասը բաղկացած կոր, կողքային մասերը ուղղահայաց և հորիզոնական դիրքով փայտյա ձողերով 60*40 մմ, ոտքերից դեպի նստատեղի մեջտեղի մասը և մեջքի մասից դեպի նստատեղ ամրացված է մետաղյա ձողեր նստարանին դիմացկունություն հաղորդելու համար, նստարանի չափսերը՝ երկարությունը՝ առնվազն 1800 մմ, մեջքի բարձրությունը՝ առնվազն 800 մմ, նստատեղի լայնությունը՝ առնվազն 450 մմ, նստատեղի բարձրությունը՝ առնվազն 420 մմ, թևի հենակի բարձրությունը՝ առնվազն 600 մմ, նստարանները մատակարարվում են հավաքված և փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով, ապրանքն ընդունվելուն հաջորդող յուրաքանչյուր տարի (երաշխիքային ժամկետում) Վաճառողի միջոցներով ապրանքները լաքապատվում և ներկվում են սկզբնական տեսքին համապատասխան, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1095 օրացուցային օր, ապրանքի նմուշը պատկերված է կից ներկայացվող նկար 2-ում: | հատ | 40 |

Լրացուցիչ պայմաններ.

● Եթե առկա են հղումներ որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

● Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Номер лота, предусмотренный приглашением | Сквозной код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕНЗ (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39224342/1 | Мусорные баки | Урна (с литьем) должна быть изготовлена: Из трех железных уголков 35х35 мм, Ф 400 мм (наружный диаметр), Ф 390 мм (внутренний диаметр), соединенных плоской железной полосой 40х3 мм, сварной. Нижняя часть плоских полос должна быть изогнута под углом 90 градусов и иметь отверстие Ф 7 мм для крепления к земле. В верхней части по всему периметру должны быть установлены 10 чугунных отливок диаметром Ф 100 мм каждая, с армянским орнаментом и названиями города Чаренцаван и сельских населенных пунктов. Под орнаментом по всему периметру должно быть закреплено 19 деревянных брусков. Высота ножки – 5 см. Железная конструкция должна быть покрыта грунтовкой, окрашена в черный цвет и залакирована, а орнаменты – в золотистый цвет. Размеры деревянных брусков: 500х50х30 мм. Дерево – бук, сухое, цвет – желто-абрикосовый, покрыто палубным лаком. Высота урны – 660 мм. Ведро изготовлено из оцинкованного железного листа, с ручкой. На дне ведра 3 отверстия диаметром Ф 5 мм. Размеры ведра: Ф 380 мм, высота – 500 мм.Урны поставляются упакованными в полиэтиленовую пленку. Ежегодно после приемки товара (в течение гарантийного срока) Продавец за свой счет лакирует и окрашивает изделия в соответствии с их первоначальным видом. Гарантийный срок: не менее 1095 календарных дней, начиная со дня, следующего за днем приемки товара.Образец товара представлен на прилагаемом изображении 1. | шт | 60 |
| 2 | 39111320/1 | Скамейки | Ножки скамейки должны быть изготовлены из чугунного литья (марки СЧ-20). В нижней части ножек должны быть отверстия диаметром 8 мм для крепления к земле. Ножки должны быть отшлифованы, покрыты грунтовкой и окрашены масляной краской (черного цвета). Вес каждой ножки — не менее 52 кг. Спинка скамейки также должна быть изготовлена из чугунного литья (марки СЧ-20). Изображение на спинке предварительно согласовывается с Заказчиком и должно представлять собой литье скульптуры «Кудрявый мальчик», являющейся символом города Чаренцаван. В нижней части спинки должно быть литье с названиями города Чаренцаван и сельских населенных пунктов (высота букв 5 см). Спинка должна быть отшлифована, покрыта грунтовкой и окрашена масляной краской (черного цвета), буквы окрашены в золотой цвет. Вес спинки — не менее 18 кг. Спинка и сиденье скамейки покрываются буковой древесиной (влажность до 7%), тонированной и покрытой палубным лаком (оттенок дерева согласовывается с Заказчиком). Сиденье состоит из 5 деревянных брусков размером 1800х60х40 мм. Верхняя центральная часть спинки состоит из изогнутых деревянных брусков, боковые части — из вертикальных и горизонтальных деревянных брусков размером 60*40 мм. Для придания прочности скамейке от ножек к центральной части сиденья и от спинки к сиденью крепятся металлические стержни. Размеры скамейки: Длина: не менее 1800 мм Высота спинки: не менее 800 мм Ширина сиденья: не менее 450 мм Высота сиденья: не менее 420 мм Высота подлокотника: не менее 600 мм Доставка и обслуживание: Скамейки поставляются в собранном виде и упакованными в полиэтиленовую пленку. Ежегодно (в течение гарантийного срока) после приемки товара Продавец за свой счет лакирует и окрашивает изделия в соответствии с первоначальным видом. Гарантийный срок: не менее 1095 календарных дней с даты, следующей за днем приемки товара. Образец товара представлен на прилагаемом изображении 2. | шт | 40 |

Дополнительные условия:

● Если имеются ссылки на товарный знак, торговое наименование, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя, применяется фраза «или эквивалент».

● При возможности разнообразного (двойного) толкования текстов заявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.