| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | наименование/техническая характеристика | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - РАЗДЕВАЛКА |  |  |  |
| 1.1 | Детский шкаф-купе - Шкаф-купе имеет 5 дверей, должен быть изготовлен полностью, включая перегородки, из ламинированной ПТС толщиной 18 мм класса Е0, края рабочей поверхности которой будут закрыты полимерной кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей поверхности - пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Задняя стенка должна быть изготовлена ​​из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3 мм и иметь цвет, соответствующий ламинированному ПТС. Кромки рабочей поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обработаны, без заусенцев. Внешние размеры шкафа составляют 1708 x 300 x 1644 мм (Д x Ш x В), внутренние размеры каждой секции составляют 320 x 300 x 1300 мм (Д x Ш x В). Во всех 5 секциях должно быть предусмотрено отдельное пространство для головных уборов вверху и для обуви внизу (открытые полки) следующими размерами: 320 x 300 x 200 мм (Д x Ш x В). Во всех секциях на двух противоположных стенах под полкой для головных уборов следует прикрепить две металлические, высококачественные, двухместные вешалки. Двери фиксируются и закрываются на 3 высококачественные петли. Двери оснащены металлическими ручками, безопасными для детей. Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений. В основании шкафа должна быть металлическая конструкция, которая будет служить ножкой и должна быть изготовлена ​​полностью из квадратных металлических труб сечением 25 x 25 x 2 мм. Он должен охватывать нижнюю часть шкафа, за исключением передней части, и располагаться на расстоянии 20 мм от всех краев. Высота четырех ножек должна составлять 300 мм, а каждая пара боковых ножек должна быть соединена друг с другом квадратными металлическими трубками сечением 25 x 25 x 2 мм в самой нижней части ножек. Ножки следует закрыть пластиковыми заглушками толщиной 4–6 мм. Всю металлическую конструкцию необходимо предварительно обезжирить, а затем покрыть термически порошковой краской. Гардероб должен быть прочным, изготовленным из износостойких материалов. Если этого не происходит в процессе эксплуатации, поставщик обязан заменить поставленное изделие и/или выполнить соответствующую переделку или усиление в течение короткого периода времени. В шкафу должно быть не менее двух настенных креплений. Для изготовления изделия обязательно используются экологически чистые и безопасные для здоровья ламинированные ПТС класса Е0 и красители. Необходимо обеспечить эстетичность, в частности, раскрашивание и/или иллюстрирование должны быть выполнены с использованием высококачественных, четких цветов, без производственных ошибок и дефектов. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат качества (паспорт) ламината ПТС класса Е0, соответствия лакокрасочного покрытия или равнозначный ему документ (например, заключение независимой экспертной организации). Изделие должно быть маркировано на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, материалов, использованных при производстве, и других сведений. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 12 |
| 1.2 | Скамейки для переобувания детей - скамейка представляет собой сборный предмет мебели, состоящий из сиденья, металлических ножек в нижней части и опоры. Сиденье и основание должны быть изготовлены из бука, края и углы сиденья должны быть закруглены. Поверхность сиденья должна быть тщательно отшлифована, покрыта двумя слоями высококачественного, влагостойкого и нескользящего бесцветного, экологически чистого и безопасного для здоровья лака. Размеры сиденья: длина 1500 мм, ширина 250 мм и толщина 40 мм. Размеры подставки для ног: длина 1300 мм, ширина 100 мм и толщина 40 мм. Металлические ножки сиденья должны обеспечивать высоту 250 мм, иметь замкнутую цепеобразную конструкцию, с возможностью механической регулировки высоты ножек. Металлические ножки сиденья и спинки должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы сечением 20х20х2,0 мм, соединения должны быть сварными, сварочные швы должны быть отшлифованы, окрашены высококачественной порошковой краской темно-серого цвета, экологически чистой и безопасной для здоровья. Металлическая конструкция крепится к сиденью 6 сквозными болтами, а к днищу — 3. Болт со стороны сиденья должен быть гладким, а края должны быть заподлицо с сиденьем. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия, качества лаков, красок или равнозначный ему документ (например, заключение независимой экспертной организации). Изделие должно быть маркировано на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, материалов, использованных при производстве, и других сведений. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 12 |
| - ГРУППОВАЯ КОМНАТА |  |  |  |
| 2.1 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 4-5 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам из полимера или резины, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены с использованием качественной, четкой окраски, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемая недвижимость должна соответствовать требованиям к размеру для группы роста, также желательно, чтобы он был с возможностью регулировки и удобным во время работы. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 510 мм (E X LH B). для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированного PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, закруглены полимерной кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,8-2 мм. Все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из 25-дюймового ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм. Из металлических четырехугольных труб размером 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 491 мм (Д х Д х в), к которому путем пайки крепятся 4 металлические ножки из четырехугольной трубки размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются круглым соединением друг с другом четырехугольной трубкой размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней части. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 8 |
| 2.2 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 5-6 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам из полимера или резины, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены с использованием качественной, четкой окраски, без производственных дефектов. Эргономичность должна быть обеспечена, желательно, чтобы она также была с возможностью регулировки и удобной во время эксплуатации. Размеры детского столика с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 540 мм (Д х Д в): Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированной PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, окружены полимерной фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из металлических четырехугольных труб размером 25 x 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 521 мм (e Х l х B), к которому путем пайки прикреплены 4 металлические ножки из четырехугольной трубы размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются между собой круглым соединением с помощью четырехугольной трубки размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней части с помощью круглого соединения. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 8 |
| 2.3 | Детское стул /для возрастной группы 4-5 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, окрашивание и/или иллюстрация должны быть выполнены качественным, четким окрашиванием, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм размером около 330 x 300 мм., высота спинки стула 280 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 140 x 300 мм (или аналогичной конструкции). Конструкция стула собирается с помощью стропил и шурупов, сиденье крепится шурупами, края обработаны, углы закруглены: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 32 |
| 2.4 | Детское стул /для возрастной группы 5-6 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, должна быть выполнена качественная, четкая окраска, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 340 x 310 мм, до высота сиденья от пола, соответствующая столу возрастной группы: Высота спинки стула 320 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм. Конструкция стула собирается с помощью стропил и винтов, сиденье крепится винтами, края обработаны, углы закруглены. образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 32 |
| 2.5 | Стол учителя- размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса E0 толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек): 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности из-под лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная стружка класса E0 шириной 80-100 мм толщиной 18 мм. Края боковых стенок (ножек) будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ)., а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью шурупов к торцам краев участка, который касается пола. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские шарики). столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева. полки должны иметь металлические ручки овальной или прямой формы, длина которых должна быть не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков: К ножкам стола должны быть прикреплены винтами 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 2.6 | Рабочее стул - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглой формы (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от пола, высота спинки 850 мм от пола. размеры сиденья: 420x385 мм (не менее), спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм., к которому крепится губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью в соответствии с цветами, согласованными с заказчиком. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 4 |
| 2.7 | Книжный шкаф должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть полированным, без отслаиваний, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости, с использованием материалов, обеспечивающих безопасность. с особыми деталями. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Книжный шкаф имеет 5 полок высотой 300 мм, 2 из которых, начиная сверху, закрываются по краям обработанными, закаленными прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами с 2 петлями каждая, и 3 нижних, ламинированных толщиной 18 мм из E0DASI PTS, с двустворчатыми дверями с 2 петлями каждая. Все двери должны иметьметаллические ручки овальной формы. Полки должны должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм E0dasi PTS, края рабочей плоскости должны быть заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости-полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналогичный). рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и класс E0 Ptss. Ножки должны быть регулируемыми. Внешние размеры прямоугольной подставки, которая представляет собой ножки, расположенные под ними, составляют 700 х 300 х 100 мм (Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. толщина стекла составляет 6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 2.8 | Доска съемная /флипчарт / - доска для флипчарта с маркером, алюминиевой (или аналогичной) рамкой, съемными 2 ножками, подставкой и колесиками. Качественный, без производственных дефектов и дефектов. Размеры: 900 х 1200 х 2000 мм. офисный держатель для обложек-доска для магнитных заметок с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть не менее 2 маркеров и 1 ластика: | штук | 2 |
| 2.9 | Рабочий центр /шкафы для развивающей среды / - приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Рабочий центр должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполированным, без сколов и производственных трав, с использованием экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости со специальными деталями, обеспечивающими безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Рабочий центр изготовлен из ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм, внешние размеры: 2500 х 450 х 1500 мм (Д х х в).: Рабочий центр разделен горизонтально на три равные полки. каждый горизонтальный ряд должен быть разделен по вертикали на 4 части. все, что вам нужно : иметь 10 закрывающихся люков задняя стенка должна быть из ламинированной древесно-стружечной плиты (ДВП) толщиной 3 мм, сопоставимой по цвету с PTS класса E0. шкаф должен иметь не менее 6 металлических ножек с возможностью регулировки, а перед ними с помощью уголков в передней и боковых частях шкафа должны быть закреплены PTS класса E0 шириной 80 мм.: При необходимости рабочий центр можно закрепить на стене. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 8 |
| 3. СПАЛЬНЯ В ДЕТСКОМ САДУ |  |  |  |
| 3.1 | Кровать трехъярусная с матрасами - Должна быть изготовлена ​​из экологически чистого и безопасного сырья, должна быть хорошо отшлифована, гладкая, без заусенцев, углы должны быть скруглены. Должна быть прочной, изготовлена ​​из износостойких материалов, в случае выхода из строя в процессе эксплуатации поставщик обязан заменить поставленное изделие и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска и/или рисунок должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, также желательно быть регулируемой и удобной в процессе эксплуатации. Габариты трехъярусной кровати 1530 х 630 х 840 мм (Ш х Д х В), изготовлена ​​из 18 мм ламината класса ПТС Е0. В собранном состоянии имеет вид прямоугольной коробки. Длина первого этажа снизу 1380 мм, ширина 570 мм. Длина среднего /второго/ этажа 1450 мм, ширина 600 мм. Длина верхнего /третьего/ этажа 1530 мм, ширина 630 мм. Глубина каждого этажа 150-200 мм. Помимо опорных балок, каждый этаж имеет свои отдельные балки, на которых для передвижения крепится раздвижной механизм и колеса. Первый и второй этажи мобильные. Под матрасы подкладывается полноценный ламинат ПТС класса Е0 толщиной 18 мм, на котором для вентиляции должно быть открыто не менее трех отверстий диаметром 30 мм. Матрас опирается на пять ремней из ламината ПТС класса Е0 толщиной 18 мм шириной 200 мм и крепится к ремням по бокам. Ткань чехла матраса - 100% хлопок, наполнитель - 100% шерсть или медицинская вата. Непотевающий, антиаллергенный, изготовлен из экологически чистого сырья, сшит снаружи в три ряда, каждый ряд по 5 стежков. Все углы рабочей плоскости ламинированной ПТС класса Е0 должны быть скруглены, края должны быть заделаны полимерной кромочной лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ или эквивалент). Все конструктивные детали кровати собираются с помощью шурупов, деревянных шкантов и эмульсии. Все соединения должны быть выполнены скрытым и гарантированным крепежом. Ножки должны быть зафиксированы пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. На этапе оформления договора необходимо предоставить сертификат соответствия ламинированной ПТС класса Е0, сертификат качества или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно быть маркировано на армянском языке, в котором будут указаны страна-изготовитель, предприятие-производитель, материалы, использованные при производстве и другие примечания. Маркировка должна быть выполнена в таком разрезе, чтобы не портить общий эстетический вид. | штук | 20 |
| 3.2 | Шкаф для белья - Должны быть изготовлены из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должны быть хорошо отполированы, отполированы, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый продукт в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой раскраской, без производственных отходов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Размеры: 800 х 450 х 1800 мм ( Д х х в). шкаф разделен на шт. Размеры (внутренние): 800 х 450 х 450 мм ( Д х х В) на четыре полки с закрывающимися дверцами из ламината толщиной 18 мм E0 Class PTS, каждая из которых крепится на 3 петли каждая. Все двери должны иметь ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ или эквивалент), а края нерабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или эквивалент). все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали. все соединения должны быть выполнены скрытым креплением. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 3 мм (DVP) цвета E0DASI PTS. конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных стружек и эмульсии: Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки размером 50 x 60 x 150 мм ( Д х Д х в). К торцам краев участка, соприкасающегося с полом под ножками, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 4. ТУАЛЕТ |  |  |  |
| 4.1 | Ячейки - внешние размеры шкафа: 1198 х 150 х 1064 мм (Д х В), он должен быть полностью изготовлен из белого или молочного ламината класса Е0 толщиной 18 мм, край рабочей поверхности должен быть уплотнен пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм, нерабочие плоскости должны быть уплотнены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). с застежками. Края рабочей поверхности должны быть отшлифованы и обработаны, передние углы закруглены. Шкаф-ячейка состоит из 10 открытых ячеек, разделенных на части для индивидуального использования, с внутренними размерами 100 x 150 x 950 мм (Д x В). В верхней части всех 10 секций должны быть отдельные пространства следующих размеров: 100 x 150 x 140 мм (Д x В), открытые полки для детских мелких вещей. Под открытыми полками следует прикрепить металлическую двухместную вешалку. Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки высотой не менее 100 мм. Подставки из темного пластика должны быть прикреплены снизу к торцам краев площадки, соприкасающейся с полом, толщина стенок под ними должна быть не менее 8 мм. На этапе исполнения договора необходимо предоставить ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (ПСТС) класса Е0 или равнозначный ему документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно иметь маркировку на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Разметку следует производить на месте, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 6 |
| 4.2 | Держатель туалетной бумаги - Настенный, изготовлен из нержавеющей стали со скрытыми креплениями. | штук | 4 |
| 4.3 | Шкаф для хозяйственных принадлежностей - шкаф изготовлен из ламинированной PTS класса E0 толщиной 18 мм: Размеры: 900 x 450 мм x 900( Д х х в): Он разделен по вертикали на две части, каждая из которых закрывается дверями из ламинированной PTS класса E0 толщиной 18 мм: Двери крепятся на 2 петли каждая: Правая часть шкафа не имеет полок, а левая часть разделена на три полки следующих размеров: 450 x 450 x 300 мм ( Д х х в) : Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Все дверцы и полки должны иметь ручки овальной формы.: Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных стружек и эмульсии.: Двери и боковые части должны быть покрыты лаком (тип: полуглянцевый). Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки с высотой ножек не менее 150 мм. Под ногами к торцам краев участка, касающегося пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 5. БУФЕТНАЯ ЧАСТЬ ГРУППОВОЙ КОМНАТЫ |  |  |  |
| 5.1 | Шкаф для посуды-изготовлен из ламината PTS толщиной 18 мм.: Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм ( Д х х в), шкаф разделен по размеру (включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 450 мм ( Д х х В) на три полки, а в нижней части он имеет размер(включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 550 мм ( Д х х в), одна полка: Шкаф закрывается двумя дверцами из ламинированного PTS толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петли. На дверях должны быть ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Шкаф должен иметь ножки в форме рамы, Соединенные методом пайки из металлических четырехугольных труб размером (30 x 30 x 2,0) мм по всему периметру, с углами, соединяющимися под углом 45 градусов. паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Наружные размеры прямоугольной опоры, являющейся ножками и размещенной под ними, составляют 700 х 500 х 200 мм ( Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, сертификат качества (сертификат) ламинированного PTS класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 6. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 6.1 | Металлический шкаф для хранения документов: внешние размеры, мм (Шхвхх) 500x1200x500, стальной лист толщиной не менее 3 мм, количество полок 4, дверца с механическим замком на ключ. ножки с металлическими колесиками (диаметр колеса не менее 60 мм.) Колеса должны быть закрыты металлической угловой пластиной. петли: внутренние, цилиндрические. поверхность шкафа гладкая порошковая покраска покрытие: темно-серая синтетическая эмаль. соединения с помощью метода пайки швы сварки отшлифованы и гладкие: | штук | 1 |
| 6.2 | Кресло руководителя - сиденье и спинка мягкие, толщиной не менее 80 мм и плотностью не менее 33-40%, обитые высококачественной черной искусственной кожей или тканью. Высота спинки 75 см. ширина спинки 75 см. для нагрузки 140 кг. Размеры сиденья: 550х560х750 мм. возможное допустимое отклонение от указанных размеров изделия составляет ±5%: | штук | 1 |
| 6.3 | Стол для руководителя состоит из стола, стойки и приставного столика. Размеры стола: 1800x900x780 мм (ДхШхВ). поверхности стола, лицевой панели и фурнитуры изготовлены из высококачественного ламината PTS толщиной 36-40 мм, цвет согласован с заказчиком. края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). стол оснащен 4 полками с равномерным запиранием с одной стороны, которые открываются и закрываются с помощью мягкого запирания, стол, подставка и насадка, в дополнение к ламинированным ножкам PTSS, также могут иметь дополнительные деревянные ножки толщиной 90 мм. Передняя часть закрыта качественным ламинированным ptss размером 1664x700 мм толщиной 18 мм. Размеры подставки 700x1000x740 мм (ДхШхВ). подставка имеет 2 ножки и перегородку. размеры насадки: 600x800x650 мм (ДхШхВ). с каждой стороны он имеет 3 полки, закрывающиеся на один замок, которые открываются и закрываются с помощью мягкого запирания., с бесшумными салазками (саляска, американская разновидность шариков) шириной не менее 35 мм: Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. к ножкам стола должны быть прикручены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом. | штук | 1 |
| 6.4 | Рабочий стул - металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего черного цвета. высота сиденья от пола 450 мм, высота спинки от пола 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум): Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью в соответствии с цветами, согласованными с заказчиком и школьной администрацией. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, нижняя часть: 4-6 мм. | штук | 4 |
| 6.5 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых секция 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки, а нижняя секция 820х410х100 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки. Pts 410х2100 мм с двух сторон должны быть полными, а ножная часть должна быть закрыта PTS спереди, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна оставаться открытой. используемая часть книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхнего, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм с 3 качественными петлями каждая, а 2 нижних стеллажа ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламината PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм(ПВХ).): Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и цвет PTSS, к торцам краев секции, соприкасающейся с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм с помощью шурупа, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом: | штук | 2 |
| 6.6 | Шкафы-купе полностью (за исключением задней стенки) должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых секция 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки, а нижняя секция 820х450х100 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки. Pts 450х2100мм с двух сторон должны быть полными, а часть ножки должна быть закрыта PTS спереди, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, что удерживающие детали должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. вниз на расстоянии 82-85 мм снизу вставляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. шкаф имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ).: Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм(DVP) того же цвета, что и цвет PTS. к торцам краев участка, соприкасающегося с Полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. | штук | 1 |
| 7. ЗАЛ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ |  |  |  |
| 7.1 | Детское стул /для возрастной группы 5-6 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, должна быть выполнена качественная, четкая окраска, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 340 x 310 мм, до высота сиденья от пола, соответствующая столу возрастной группы: Высота спинки стула 320 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм. Конструкция стула собирается с помощью стропил и винтов, сиденье крепится винтами, края обработаны, углы закруглены. На этапе исполнения договора необходимо предъявить сертификат (сертификат) соответствия, качества лаков, красителей. На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 30 |
| 7.2 | Рабочий центр /шкафы для развивающей среды / - приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Рабочий центр должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполированным, без сколов и производственных трав, с использованием экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости со специальными деталями, обеспечивающими безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Рабочий центр изготовлен из ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм, внешние размеры: 2500 х 450 х 1500 мм (Д х х в).: Рабочий центр разделен горизонтально на три равные полки. каждый горизонтальный ряд должен быть разделен по вертикали на 4 части. всего необходимо: иметь 10 закрывающихся люков задняя стенка должна быть из ламинированной деревянной плиты толщиной 3 мм (DVP), сопоставимой по цвету с PTS класса E0. шкаф должен иметь не менее 6 металлических ножек с возможностью регулировки, а перед ними с помощью уголков в передней и боковых частях шкафа должны быть закреплены PTS класса E0 шириной 80 мм. Цвета должны быть предварительно согласованы с заказчиком: При необходимости рабочий центр можно закрепить на стене. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 7.3 | Стул для прихожей, сиденье и спинка стула должны быть изготовлены из цельного куска пластика толщиной не менее 4 мм. ножки стула металлические, негнущиеся, окрашенные в порошковый цвет. ножки должны быть с пластиковыми вставками. стулья должны иметь детали для соединения, а также возможность хранения друг на друге. высота: 84 см, высота сиденья от пола: 46 см, ширина сиденья: 40,5-50 см, глубина сиденья: 36-50 см. минимальная допустимая нагрузка: 150 кг: На этапе исполнения контракта обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего товара: | штук | 30 |
| 8. МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПОРТЗАЛА |  |  |  |
| 8.1 | Скамейки для смены детской обуви-скамейка представляет собой сборный комплект, состоящий из сиденья, металлических ножек под сиденьем и спинки: Сиденье и подлокотник должны быть изготовлены из древесины бука, углы по периметру и скамейки должны быть закруглены. поверхность скамейки должна быть тщательно отполирована, покрыта высококачественным влагостойким и нескользящим двухслойным покрытием высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком. размеры сиденья: 1500 мм в длину, 250 мм в ширину и 40 мм в толщину. размеры подставки: 1300 мм в длину, 100 мм в ширину и 40 мм в толщину. ширина и толщина 40 мм. металлические ножки скамьи должны иметь высоту 250 мм, иметь конструкцию в виде замкнутой цепи, металлические ножки и опора скамейки должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы размером 20x20x2, 0 мм, соединения выполнены методом пайки, паяные швы должны быть отшлифованы, окрашены порошковой краской высококачественного темно-серого, экологически чистого и безопасного для здоровья красителя: Металлическая конструкция крепится к сиденью с помощью 6 сквозных болтовых манжет и 3 к нижней части. болт со стороны сиденья должен быть полированным, а края должны быть на уровне сиденья: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид.. | штук | 4 |
| 9. КУХНЯ |  |  |  |
| 9.1 | Шкаф для посуды-изготовлен из ламината PTS толщиной 18 мм.: Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм ( Д х х в), шкаф разделен по размеру (включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 450 мм ( Д х х В) на три полки, а в нижней части он имеет размер(включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 550 мм ( Д х х в), одна полка: Шкаф закрывается двумя дверцами из ламинированного PTS толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петли. На дверях должны быть ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Шкаф должен иметь ножки в форме рамы, Соединенные методом пайки из металлических четырехугольных труб размером (30 x 30 x 2,0) мм по всему периметру, с углами, соединяющимися под углом 45 градусов. паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Наружные размеры прямоугольной опоры, являющейся ножками и размещенной под ними, составляют 700 х 500 х 200 мм ( Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, сертификат качества (сертификат) ламинированного PTS класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 10.МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ |  |  |  |
| 10.1 | Стол учителя - размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей поверхности стола, боковин (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса Е0 толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть ограждены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть ограждены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта ПТС толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая установлена ​​под рабочей поверхностью стола, ширина боковых стенок (ножек) составляет 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности с лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная ДСП класса Е0 шириной 80-100 мм и толщиной 18 мм. Кромки боковых стенок (ножек) оклеиваются пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм крепятся с помощью шурупов к торцам кромок той части, которая соприкасается с полом. В верхних правом и левом углах рабочей плоскости стола должны быть предусмотрены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, закрывающиеся заглушками. стол будет иметь отдельный ящик на 4 колесах размером 410x460x690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможная глубина, закрывается одним клапаном, задняя стенка ящика также должна быть из того же ПТС, полки открываются и закрываются с доводчиком, бесшумные шляйки (американские шарики). Столешница, боковины (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть того же цвета, что и оттенки PTS, а не слишком темного цвета натурального дерева. Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки, длина которых должна быть не менее 100 мм. устанавливать соединения с помощью гарантированных и скрытых триггерных крючков. К ножкам стола следует прикрепить 4 светлые пластиковые заглушки толщиной 5–6 мм, что обеспечит высоту не менее 4–6 мм над полом. На этапе исполнения договора необходимо предоставить ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (ПСТС) класса Е0 или равнозначный ему документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно иметь маркировку на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Разметку следует производить на месте, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 10.2 | Рабочее стул - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглой формы (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от пола, высота спинки 850 мм от пола. размеры сиденья: 420x385 мм (не менее), спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм., к которому крепится губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | наименование/техническая характеристика | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - КЛАССНАЯ КОМНАТА |  |  |  |
| 1.1 | Детский шкаф-купе - Шкаф-купе имеет 5 дверей, должен быть изготовлен полностью, включая перегородки, из ламинированной ПТС толщиной 18 мм класса Е0, края рабочей поверхности которой будут закрыты полимерной кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей поверхности - пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Задняя стенка должна быть изготовлена ​​из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3 мм и иметь цвет, соответствующий ламинированному ПТС. Кромки рабочей поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обработаны, без заусенцев. Внешние размеры шкафа составляют 1708 x 300 x 1644 мм (Д x Ш x В), внутренние размеры каждой секции составляют 320 x 300 x 1300 мм (Д x Ш x В). Во всех 5 секциях должно быть предусмотрено отдельное пространство для головных уборов вверху и для обуви внизу (открытые полки) следующими размерами: 320 x 300 x 200 мм (Д x Ш x В). Во всех секциях на двух противоположных стенах под полкой для головных уборов следует прикрепить две металлические, высококачественные, двухместные вешалки. Двери фиксируются и закрываются на 3 высококачественные петли. Двери оснащены металлическими ручками, безопасными для детей. Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений. В основании шкафа должна быть металлическая конструкция, которая будет служить ножкой и должна быть изготовлена ​​полностью из квадратных металлических труб сечением 25 x 25 x 2 мм. Он должен охватывать нижнюю часть шкафа, за исключением передней части, и располагаться на расстоянии 20 мм от всех краев. Высота четырех ножек должна составлять 300 мм, а каждая пара боковых ножек должна быть соединена друг с другом квадратными металлическими трубками сечением 25 x 25 x 2 мм в самой нижней части ножек. Ножки следует закрыть пластиковыми заглушками толщиной 4–6 мм. Всю металлическую конструкцию необходимо предварительно обезжирить, а затем покрыть термически порошковой краской. Гардероб должен быть прочным, изготовленным из износостойких материалов. Если этого не происходит в процессе эксплуатации, поставщик обязан заменить поставленное изделие и/или выполнить соответствующую переделку или усиление в течение короткого периода времени. В шкафу должно быть не менее двух настенных креплений. Для изготовления изделия обязательно используются экологически чистые и безопасные для здоровья ламинированные ПТС класса Е0 и красители. Необходимо обеспечить эстетичность, в частности, раскрашивание и/или иллюстрирование должны быть выполнены с использованием высококачественных, четких цветов, без производственных ошибок и дефектов. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат качества (паспорт) ламината ПТС класса Е0, соответствия лакокрасочного покрытия или равнозначный ему документ (например, заключение независимой экспертной организации). Изделие должно быть маркировано на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, материалов, использованных при производстве, и других сведений. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 24 |
| 1.2 | Скамейки для переобувания детей - скамейка представляет собой сборный предмет мебели, состоящий из сиденья, металлических ножек в нижней части и опоры. Сиденье и основание должны быть изготовлены из бука, края и углы сиденья должны быть закруглены. Поверхность сиденья должна быть тщательно отшлифована, покрыта двумя слоями высококачественного, влагостойкого и нескользящего бесцветного, экологически чистого и безопасного для здоровья лака. Размеры сиденья: длина 1500 мм, ширина 250 мм и толщина 40 мм. Размеры подставки для ног: длина 1300 мм, ширина 100 мм и толщина 40 мм. Металлические ножки сиденья должны обеспечивать высоту 250 мм, иметь замкнутую цепеобразную конструкцию, с возможностью механической регулировки высоты ножек. Металлические ножки сиденья и спинки должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы сечением 20х20х2,0 мм, соединения должны быть сварными, сварочные швы должны быть отшлифованы, окрашены высококачественной порошковой краской темно-серого цвета, экологически чистой и безопасной для здоровья. Металлическая конструкция крепится к сиденью 6 сквозными болтами, а к днищу — 3. Болт со стороны сиденья должен быть гладким, а края должны быть заподлицо с сиденьем. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия, качества лаков, красок или равнозначный ему документ (например, заключение независимой экспертной организации). Изделие должно быть маркировано на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, материалов, использованных при производстве, и других сведений. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 24 |
| - ГРУППОВАЯ КОМНАТА |  |  |  |
| 2.1 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 3-4 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам из полимера или резины, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены с качественным, четким окрашиванием, без каких-либо производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемая недвижимость должна соответствовать требованиям к размеру для группы роста, также желательно, чтобы он был с возможностью регулировки и удобным во время работы. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 480 мм (E X LH B). в качестве рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированного PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, закруглены полимерной кромочной лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ). все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из 25-дюймового ламината из металлических четырехугольных труб размером 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 431 мм (Д х Д х в), к которому путем пайки крепятся 4 металлические ножки из четырехугольной трубки размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются круглым соединением друг с другом четырехугольной трубкой размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней части. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. На этапе исполнения договора должен быть представлен сертификат (сертификат) качества ламинированного ламината на соответствие Pts класса E0, красителей. На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 8 |
| 2.2 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 4-5 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам из полимера или резины, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены с использованием качественной, четкой окраски, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемая недвижимость должна соответствовать требованиям к размеру для группы роста, также желательно, чтобы он был с возможностью регулировки и удобным во время работы. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 510 мм (E X LH B). для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированного PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, закруглены полимерной кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,8-2 мм. Все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из 25-дюймового ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм. Из металлических четырехугольных труб размером 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 491 мм (Д х Д х в), к которому путем пайки крепятся 4 металлические ножки из четырехугольной трубки размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются круглым соединением друг с другом четырехугольной трубкой размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней части. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 16 |
| 2.3 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 5-6 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам из полимера или резины, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены с использованием качественной, четкой окраски, без производственных дефектов. Эргономичность должна быть обеспечена, желательно, чтобы она также была с возможностью регулировки и удобной во время эксплуатации. Размеры детского столика с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 540 мм (Д х Д в): Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированной PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, окружены полимерной фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из металлических четырехугольных труб размером 25 x 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 521 мм (e Х l х B), к которому путем пайки прикреплены 4 металлические ножки из четырехугольной трубы размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются между собой круглым соединением с помощью четырехугольной трубки размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней части с помощью круглого соединения. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 8 |
| 2.4 | Детское стул /для возрастной группы 3-4 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, должна быть выполнена качественная, четкая окраска, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм, размерами 310 x 290 мм, до высота сиденья от пола, соответствующая столу для возрастной группы: Высота спинки стула 280 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм размером 130 х 290 мм. Конструкция стула собирается с помощью стропил и шурупов, сиденье крепится шурупами, края обработаны, углы закруглены: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 32 |
| 2.5 | Детское стул /для возрастной группы 4-5 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, окрашивание и/или иллюстрация должны быть выполнены качественным, четким окрашиванием, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм размером около 330 x 300 мм., высота спинки стула 280 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 140 x 300 мм (или аналогичной конструкции). Конструкция стула собирается с помощью стропил и шурупов, сиденье крепится шурупами, края обработаны, углы закруглены: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 64 |
| 2.6 | Детское стул /для возрастной группы 5-6 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, должна быть выполнена качественная, четкая окраска, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 340 x 310 мм, до высота сиденья от пола, соответствующая столу возрастной группы: Высота спинки стула 320 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм. Конструкция стула собирается с помощью стропил и винтов, сиденье крепится винтами, края обработаны, углы закруглены. образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 32 |
| 2.7 | Стол учителя -размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса E0 толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек): 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности из-под лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная стружка класса E0 шириной 80-100 мм толщиной 18 мм. Края боковых стенок (ножек) будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ)., а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью шурупов к торцам краев участка, который касается пола. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские шарики). столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева. полки должны иметь металлические ручки овальной или прямой формы, длина которых должна быть не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков: К ножкам стола должны быть прикреплены винтами 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 6 |
| 2.8 | Рабочее стул - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглой формы (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от пола, высота спинки 850 мм от пола. размеры сиденья: 420x385 мм (не менее), спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм., к которому крепится губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью в соответствии с цветами, согласованными с заказчиком. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 12 |
| 2.9 | Книжный шкаф должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть полированным, без отслаиваний, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости, с использованием материалов, обеспечивающих безопасность. с особыми деталями. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Книжный шкаф имеет 5 полок высотой 300 мм, 2 из которых, начиная сверху, закрываются по краям обработанными, закаленными прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами с 2 петлями каждая, и 3 нижних, ламинированных толщиной 18 мм из E0DASI PTS, с двустворчатыми дверями с 2 петлями каждая. Все двери должны иметьметаллические ручки овальной формы. Полки должны должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм E0dasi PTS, края рабочей плоскости должны быть заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости-полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналогичный). рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и класс E0 Ptss. Ножки должны быть регулируемыми. Внешние размеры прямоугольной подставки, которая представляет собой ножки, расположенные под ними, составляют 700 х 300 х 100 мм (Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. толщина стекла составляет 6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 4 |
| 2.10 | Шкаф должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполированным, без отслоений и производственных трав, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости с особыми деталями, обеспечивающими безопасность. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, с четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Шкаф-купе полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината толщиной 18 мм от E0DASI PTSВНЕШНИЕ размеры:820 х 450 х 2000 мм (Д х х в). шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, из которых на расстоянии 60 мм под ним находится ¾ дюйма хромированного, прочного металлического железного стержня высокого качества с соответствующими креплениями. В шкафу есть 2 одинаковые дверцы, двери ламинированные толщиной 18 мм из E0DASI PTS. Каждая из дверей крепится на 3 петли каждая. На дверях должны быть металлические ручки овальной формы. Края рабочей плоскости будут заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ или аналогичная), а края нерабочей плоскости будут заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналогичная). рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений . Шкаф должен иметь ножки в форме рамы по всему периметру, к торцам краев секции, соприкасающейся с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета толщиной 8 мм: Ножки в должны быть регулируемыми. Внешние размеры прямоугольной опоры, являющейся ножками, расположенной под ними, составляют 800 х 420 х 100 мм (Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 2.11 | Доска съемная /флипчарт / - доска для флипчарта с маркером, алюминиевой (или аналогичной) рамкой, съемными 2 ножками, подставкой и колесиками. Качественный, без производственных дефектов и дефектов. Размеры: 900 х 1200 х 2000 мм. офисный держатель для обложек-доска для магнитных заметок с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть не менее 2 маркеров и 1 ластика: | штук | 4 |
| 2.12 | Рабочий центр /шкафы для развивающей среды / - приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Рабочий центр должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполированным, без сколов и производственных трав, с использованием экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости со специальными деталями, обеспечивающими безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Рабочий центр изготовлен из ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм, внешние размеры: 2500 х 450 х 1500 мм (Д х х в).: Рабочий центр разделен горизонтально на три равные полки. каждый горизонтальный ряд должен быть разделен по вертикали на 4 части. все, что вам нужно : иметь 10 закрывающихся люков задняя стенка должна быть из ламинированной древесно-стружечной плиты (ДВП) толщиной 3 мм, сопоставимой по цвету с PTS класса E0. шкаф должен иметь не менее 6 металлических ножек с возможностью регулировки, а перед ними с помощью уголков в передней и боковых частях шкафа должны быть закреплены PTS класса E0 шириной 80 мм.: При необходимости рабочий центр можно закрепить на стене. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 14 |
| 3. СПАЛЬНЯ В ДЕТСКОМ САДУ |  |  |  |
| 3.1 | Кровать трехъярусная с матрасами - Должна быть изготовлена ​​из экологически чистого и безопасного сырья, должна быть хорошо отшлифована, гладкая, без заусенцев, углы должны быть скруглены. Должна быть прочной, изготовлена ​​из износостойких материалов, в случае выхода из строя в процессе эксплуатации поставщик обязан заменить поставленное изделие и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска и/или рисунок должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, также желательно быть регулируемой и удобной в процессе эксплуатации. Габариты трехъярусной кровати 1530 х 630 х 840 мм (Ш х Д х В), изготовлена ​​из 18 мм ламината класса ПТС Е0. В собранном состоянии имеет вид прямоугольной коробки. Длина первого этажа снизу 1380 мм, ширина 570 мм. Длина среднего /второго/ этажа 1450 мм, ширина 600 мм. Длина верхнего /третьего/ этажа 1530 мм, ширина 630 мм. Глубина каждого этажа 150-200 мм. Помимо опорных балок, каждый этаж имеет свои отдельные балки, на которых для передвижения крепится раздвижной механизм и колеса. Первый и второй этажи мобильные. Под матрасы подкладывается полноценный ламинат ПТС класса Е0 толщиной 18 мм, на котором для вентиляции должно быть открыто не менее трех отверстий диаметром 30 мм. Матрас опирается на пять ремней из ламината ПТС класса Е0 толщиной 18 мм шириной 200 мм и крепится к ремням по бокам. Ткань чехла матраса - 100% хлопок, наполнитель - 100% шерсть или медицинская вата. Непотевающий, антиаллергенный, изготовлен из экологически чистого сырья, сшит снаружи в три ряда, каждый ряд по 5 стежков. Все углы рабочей плоскости ламинированной ПТС класса Е0 должны быть скруглены, края должны быть заделаны полимерной кромочной лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ или эквивалент). Все конструктивные детали кровати собираются с помощью шурупов, деревянных шкантов и эмульсии. Все соединения должны быть выполнены скрытым и гарантированным крепежом. Ножки должны быть зафиксированы пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. На этапе оформления договора необходимо предоставить сертификат соответствия ламинированной ПТС класса Е0, сертификат качества или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно быть маркировано на армянском языке, в котором будут указаны страна-изготовитель, предприятие-производитель, материалы, использованные при производстве и другие примечания. Маркировка должна быть выполнена в таком разрезе, чтобы не портить общий эстетический вид. | штук | 40 |
| 3.2 | Шкаф для белья - Должны быть изготовлены из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должны быть хорошо отполированы, отполированы, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый продукт в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой раскраской, без производственных отходов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Размеры: 800 х 450 х 1800 мм ( Д х х в). шкаф разделен на шт. Размеры (внутренние): 800 х 450 х 450 мм ( Д х х В) на четыре полки с закрывающимися дверцами из ламината толщиной 18 мм E0 Class PTS, каждая из которых крепится на 3 петли каждая. Все двери должны иметь ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ или эквивалент), а края нерабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или эквивалент). все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали. все соединения должны быть выполнены скрытым креплением. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 3 мм (DVP) цвета E0DASI PTS. конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных стружек и эмульсии: Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки размером 50 x 60 x 150 мм ( Д х Д х в). К торцам краев участка, соприкасающегося с полом под ножками, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 4 |
| 4. Туалет |  |  |  |
| 4.1 | Держатель туалетной бумаги - Настенный, изготовлен из нержавеющей стали со скрытыми креплениями. | штук | 9 |
| 5. БУФЕТНАЯ ЧАСТЬ ГРУППОВОЙ КОМНАТЫ |  |  |  |
| 5.1 | Шкаф для посуды-изготовлен из ламината PTS толщиной 18 мм. E0 Class: Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм ( Д х х в), шкаф разделен по размеру (включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 450 мм ( Д х х В) на три полки, а в нижней части он имеет размер(включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 550 мм ( Д х х в), одна полка: Шкаф закрывается двумя дверцами из ламинированного PTS толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петли. На дверях должны быть ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Шкаф должен иметь ножки в форме рамы, Соединенные методом пайки из металлических четырехугольных труб размером (30 x 30 x 2,0) мм по всему периметру, с углами, соединяющимися под углом 45 градусов. паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Наружные размеры прямоугольной опоры, являющейся ножками и размещенной под ними, составляют 700 х 500 х 200 мм ( Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, сертификат качества (сертификат) ламинированного PTS класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 6. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 6.1 | Металлический шкаф для хранения документов: внешние размеры, мм (Шхвхх) 500x1200x500, стальной лист толщиной не менее 3 мм, количество полок 4, дверца с механическим замком на ключ. ножки с металлическими колесиками (диаметр колеса не менее 60 мм.) Колеса должны быть закрыты металлической угловой пластиной. петли: внутренние, цилиндрические. поверхность шкафа гладкая порошковая покраска покрытие: темно-серая синтетическая эмаль. соединения с помощью метода пайки швы сварки отшлифованы и гладкие: | штук | 1 |
| 6.2 | Кресло руководителя - сиденье и спинка мягкие, толщиной не менее 80 мм и плотностью не менее 33-40%, обитые высококачественной черной искусственной кожей или тканью. Высота спинки 75 см. ширина спинки 75 см. для нагрузки 140 кг. Размеры сиденья: 550х560х750 мм. возможное допустимое отклонение от указанных размеров изделия составляет ±5%: | штук | 1 |
| 6.3 | Стол для руководителя состоит из стола, стойки и приставного столика. Размеры стола: 1800x900x780 мм (ДхШхВ). поверхности стола, лицевой панели и фурнитуры изготовлены из высококачественного ламината PTS толщиной 36-40 мм, цвет согласован с заказчиком. края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). стол оснащен 4 полками с равномерным запиранием с одной стороны, которые открываются и закрываются с помощью мягкого запирания, стол, подставка и насадка, в дополнение к ламинированным ножкам PTSS, также могут иметь дополнительные деревянные ножки толщиной 90 мм. Передняя часть закрыта качественным ламинированным ptss размером 1664x700 мм толщиной 18 мм. Размеры подставки 700x1000x740 мм (ДхШхВ). подставка имеет 2 ножки и перегородку. размеры насадки: 600x800x650 мм (ДхШхВ). с каждой стороны он имеет 3 полки, закрывающиеся на один замок, которые открываются и закрываются с помощью мягкого запирания., с бесшумными салазками (саляска, американская разновидность шариков) шириной не менее 35 мм: Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. к ножкам стола должны быть прикручены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом:: | штук | 1 |
| 6.4 | Рабочий стул - металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего черного цвета. высота сиденья от пола 450 мм, высота спинки от пола 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум): Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью в соответствии с цветами, согласованными с заказчиком и школьной администрацией. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, нижняя часть: 4-6 мм. | штук | 4 |
| 6.5 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых секция 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки, а нижняя секция 820х410х100 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки. Pts 410х2100 мм с двух сторон должны быть полными, а ножная часть должна быть закрыта PTS спереди, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна оставаться открытой. используемая часть книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхнего, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм с 3 качественными петлями каждая, а 2 нижних стеллажа ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламината PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм(ПВХ).): Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и цвет PTSS, к торцам краев секции, соприкасающейся с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм с помощью шурупа, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом: | штук | 2 |
| 6.6 | Шкафы-купе полностью (за исключением задней стенки) должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых секция 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки, а нижняя секция 820х450х100 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки. Pts 450х2100мм с двух сторон должны быть полными, а часть ножки должна быть закрыта PTS спереди, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, что удерживающие детали должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. вниз на расстоянии 82-85 мм снизу вставляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. шкаф имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ).: Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм(DVP) того же цвета, что и цвет PTS. к торцам краев участка, соприкасающегося с Полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. | штук | 1 |
| 7. ЗАЛ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ |  |  |  |
| 7.1 | Детское стул /для возрастной группы 5-6 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, должна быть выполнена качественная, четкая окраска, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 340 x 310 мм, до высота сиденья от пола, соответствующая столу возрастной группы: Высота спинки стула 320 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм. Конструкция стула собирается с помощью стропил и винтов, сиденье крепится винтами, края обработаны, углы закруглены. образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения договора необходимо предъявить сертификат (сертификат) соответствия, качества лаков, красителей. На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 30 |
| 7.2 | Рабочий центр /шкафы для развивающей среды / - приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Рабочий центр должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполированным, без сколов и производственных трав, с использованием экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости со специальными деталями, обеспечивающими безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Рабочий центр изготовлен из ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм, внешние размеры: 2500 х 450 х 1500 мм (Д х х в).: Рабочий центр разделен горизонтально на три равные полки. каждый горизонтальный ряд должен быть разделен по вертикали на 4 части. всего необходимо: иметь 10 закрывающихся люков задняя стенка должна быть из ламинированной деревянной плиты толщиной 3 мм (DVP), сопоставимой по цвету с PTS класса E0. шкаф должен иметь не менее 6 металлических ножек с возможностью регулировки, а перед ними с помощью уголков в передней и боковых частях шкафа должны быть закреплены PTS класса E0 шириной 80 мм. Цвета должны быть предварительно согласованы с заказчиком: При необходимости рабочий центр можно закрепить на стене. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 7.3 | Стул для прихожей, сиденье и спинка стула должны быть изготовлены из цельного куска пластика толщиной не менее 4 мм. ножки стула металлические, негнущиеся, окрашенные в порошковый цвет. ножки должны быть с пластиковыми вставками. стулья должны иметь детали для соединения, а также возможность хранения друг на друге. высота: 84 см, высота сиденья от пола: 46 см, ширина сиденья: 40,5-50 см, глубина сиденья: 36-50 см. минимальная допустимая нагрузка: 150 кг: На этапе исполнения контракта обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего товара: | штук | 30 |
| 8. МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПОРТЗАЛА |  |  |  |
| 8.1 | Скамейки для смены детской обуви-скамейка представляет собой сборный комплект, состоящий из сиденья, металлических ножек под сиденьем и спинки: Сиденье и подлокотник должны быть изготовлены из древесины бука, углы по периметру и скамейки должны быть закруглены. поверхность скамейки должна быть тщательно отполирована, покрыта высококачественным влагостойким и нескользящим двухслойным покрытием высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком. размеры сиденья: 1500 мм в длину, 250 мм в ширину и 40 мм в толщину. размеры подставки: 1300 мм в длину, 100 мм в ширину и 40 мм в толщину. ширина и толщина 40 мм. металлические ножки скамьи должны иметь высоту 250 мм, иметь конструкцию в виде замкнутой цепи, металлические ножки и опора скамейки должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы размером 20x20x2, 0 мм, соединения выполнены методом пайки, паяные швы должны быть отшлифованы, окрашены порошковой краской высококачественного темно-серого, экологически чистого и безопасного для здоровья красителя: Металлическая конструкция крепится к сиденью с помощью 6 сквозных болтовых манжет и 3 к нижней части. болт со стороны сиденья должен быть полированным, а края должны быть на уровне сиденья: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 4 |
| 9. КУХНЯ |  |  |  |
| 9.1 | Шкаф для посуды-изготовлен из ламината PTS толщиной 18 мм. E0 Class: Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм ( Д х х в), шкаф разделен по размеру (включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 450 мм ( Д х х В) на три полки, а в нижней части он имеет размер(включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 550 мм ( Д х х в), одна полка: Шкаф закрывается двумя дверцами из ламинированного PTS толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петли. На дверях должны быть ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Шкаф должен иметь ножки в форме рамы, Соединенные методом пайки из металлических четырехугольных труб размером (30 x 30 x 2,0) мм по всему периметру, с углами, соединяющимися под углом 45 градусов. паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Наружные размеры прямоугольной опоры, являющейся ножками и размещенной под ними, составляют 700 х 500 х 200 мм ( Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, сертификат качества (сертификат) ламинированного PTS класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 10. МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ |  |  |  |
| 10.1 | Стол учителя - размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей поверхности стола, боковин (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса Е0 толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть ограждены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть ограждены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта ПТС толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая установлена ​​под рабочей поверхностью стола, ширина боковых стенок (ножек) составляет 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности с лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная ДСП класса Е0 шириной 80-100 мм и толщиной 18 мм. Кромки боковых стенок (ножек) оклеиваются пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм крепятся с помощью шурупов к торцам кромок той части, которая соприкасается с полом. В верхних правом и левом углах рабочей плоскости стола должны быть предусмотрены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, закрывающиеся заглушками. стол будет иметь отдельный ящик на 4 колесах размером 410x460x690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможная глубина, закрывается одним клапаном, задняя стенка ящика также должна быть из того же ПТС, полки открываются и закрываются с доводчиком, бесшумные шляйки (американские шарики). Столешница, боковины (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть того же цвета, что и оттенки PTS, а не слишком темного цвета натурального дерева. Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки, длина которых должна быть не менее 100 мм. устанавливать соединения с помощью гарантированных и скрытых триггерных крючков. К ножкам стола следует прикрепить 4 светлые пластиковые заглушки толщиной 5–6 мм, что обеспечит высоту не менее 4–6 мм над полом. На этапе исполнения договора необходимо предоставить ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (ПСТС) класса Е0 или равнозначный ему документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно иметь маркировку на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Разметку следует производить на месте, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 10.2 | Рабочее стул - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглой формы (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от пола, высота спинки 850 мм от пола. размеры сиденья: 420x385 мм (не менее), спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм., к которому крепится губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 11. ПРАЧЕЧНАЯ |  |  |  |
| 11.1 | Гладильный стол-складной, с регулировкой высоты 60-90 см, каркас изготовлен из прочного металла, окрашен в порошковый цвет, с противоскользящими резиновыми заглушками на концах ножек. размеры рабочей поверхности: 120-140 х 35-50 см (EXL). чехол должен быть сменным. приспособление для глажки рукавов. подставка для утюга. заводского производства | штук | 2 |
| 11.2 | Шкаф для белья-для каждой группы - Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без отслаиваний, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам полимер или резина, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой раскраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы роста и быть удобным во время эксплуатации. Размеры: 800 x 450 x 1800 мм ( Д х х в). шкаф разделен на шт. Размеры(внутренние): 800 x 450 x 450 мм ( Д х х В) на четыре полки, закрывающиеся дверцами, изготовленными из ламината толщиной 18 мм E0 Class PTS. размеры: 800 x 450 x 1800 мм (Д х х в)., каждый из которых крепится на 3 петли. Все двери должны иметь ручки овальной формы. края рабочей плоскости будут заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ или эквивалент), а края нерабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или эквивалент). все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть из ламинированной плиты из древесноволокнистой плит толщиной 4 мм (DVP) и цвета E0DASI PTS. конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянные дверцы с чиви и эмульсией, а боковые части покрыты лаком (тип:полуглянцевый). Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки размером 50 x 60 x 150 мм ( Д х Д х в). Под ногами к торцам краев участка, касающегося пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм: Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесно-волокнистой плиты (DVP)и окрашена в цвет E0DASI PTS. Заранее согласуйте цвет с администрацией детского сада: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 4 |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | наименование/техническая характеристика | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - РАЗДЕВАЛКА |  |  |  |
| 1.1 | Детский шкаф-купе - Шкаф-купе имеет 5 дверей, должен быть изготовлен полностью, включая перегородки, из ламинированной ПТС толщиной 18 мм класса Е0, края рабочей поверхности которой будут закрыты полимерной кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей поверхности - пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Задняя стенка должна быть изготовлена ​​из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3 мм и иметь цвет, соответствующий ламинированному ПТС. Кромки рабочей поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обработаны, без заусенцев. Внешние размеры шкафа составляют 1708 x 300 x 1644 мм (Д x Ш x В), внутренние размеры каждой секции составляют 320 x 300 x 1300 мм (Д x Ш x В). Во всех 5 секциях должно быть предусмотрено отдельное пространство для головных уборов вверху и для обуви внизу (открытые полки) следующими размерами: 320 x 300 x 200 мм (Д x Ш x В). Во всех секциях на двух противоположных стенах под полкой для головных уборов следует прикрепить две металлические, высококачественные, двухместные вешалки. Двери фиксируются и закрываются на 3 высококачественные петли. Двери оснащены металлическими ручками, безопасными для детей. Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений. В основании шкафа должна быть металлическая конструкция, которая будет служить ножкой и должна быть изготовлена ​​полностью из квадратных металлических труб сечением 25 x 25 x 2 мм. Он должен охватывать нижнюю часть шкафа, за исключением передней части, и располагаться на расстоянии 20 мм от всех краев. Высота четырех ножек должна составлять 300 мм, а каждая пара боковых ножек должна быть соединена друг с другом квадратными металлическими трубками сечением 25 x 25 x 2 мм в самой нижней части ножек. Ножки следует закрыть пластиковыми заглушками толщиной 4–6 мм. Всю металлическую конструкцию необходимо предварительно обезжирить, а затем покрыть термически порошковой краской. Гардероб должен быть прочным, изготовленным из износостойких материалов. Если этого не происходит в процессе эксплуатации, поставщик обязан заменить поставленное изделие и/или выполнить соответствующую переделку или усиление в течение короткого периода времени. В шкафу должно быть не менее двух настенных креплений. Для изготовления изделия обязательно используются экологически чистые и безопасные для здоровья ламинированные ПТС класса Е0 и красители. Необходимо обеспечить эстетичность, в частности, раскрашивание и/или иллюстрирование должны быть выполнены с использованием высококачественных, четких цветов, без производственных ошибок и дефектов. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат качества (паспорт) ламината ПТС класса Е0, соответствия лакокрасочного покрытия или равнозначный ему документ (например, заключение независимой экспертной организации). Изделие должно быть маркировано на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, материалов, использованных при производстве, и других сведений. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 12 |
| 1.2 | Скамейки для переобувания детей - скамейка представляет собой сборный предмет мебели, состоящий из сиденья, металлических ножек в нижней части и опоры. Сиденье и основание должны быть изготовлены из бука, края и углы сиденья должны быть закруглены. Поверхность сиденья должна быть тщательно отшлифована, покрыта двумя слоями высококачественного, влагостойкого и нескользящего бесцветного, экологически чистого и безопасного для здоровья лака. Размеры сиденья: длина 1500 мм, ширина 250 мм и толщина 40 мм. Размеры подставки для ног: длина 1300 мм, ширина 100 мм и толщина 40 мм. Металлические ножки сиденья должны обеспечивать высоту 250 мм, иметь замкнутую цепеобразную конструкцию, с возможностью механической регулировки высоты ножек. Металлические ножки сиденья и спинки должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы сечением 20х20х2,0 мм, соединения должны быть сварными, сварочные швы должны быть отшлифованы, окрашены высококачественной порошковой краской темно-серого цвета, экологически чистой и безопасной для здоровья. Металлическая конструкция крепится к сиденью 6 сквозными болтами, а к днищу — 3. Болт со стороны сиденья должен быть гладким, а края должны быть заподлицо с сиденьем. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия, качества лаков, красок или равнозначный ему документ (например, заключение независимой экспертной организации). Изделие должно быть маркировано на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, материалов, использованных при производстве, и других сведений. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 12 |
| - ГРУППОВАЯ КОМНАТА |  |  |  |
| 2.1 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 4-5 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам из полимера или резины, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены с использованием качественной, четкой окраски, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемая недвижимость должна соответствовать требованиям к размеру для группы роста, также желательно, чтобы он был с возможностью регулировки и удобным во время работы. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 510 мм (E X LH B). для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированного PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, закруглены полимерной кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,8-2 мм. Все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из 25-дюймового ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм. Из металлических четырехугольных труб размером 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 491 мм (Д х Д х в), к которому путем пайки крепятся 4 металлические ножки из четырехугольной трубки размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются круглым соединением друг с другом четырехугольной трубкой размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней части. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 8 |
| 2.2 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 5-6 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам из полимера или резины, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены с использованием качественной, четкой окраски, без производственных дефектов. Эргономичность должна быть обеспечена, желательно, чтобы она также была с возможностью регулировки и удобной во время эксплуатации. Размеры детского столика с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 540 мм (Д х Д в): Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированной PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, окружены полимерной фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из металлических четырехугольных труб размером 25 x 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 521 мм (e Х l х B), к которому путем пайки прикреплены 4 металлические ножки из четырехугольной трубы размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются между собой круглым соединением с помощью четырехугольной трубки размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней части с помощью круглого соединения. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 8 |
| 2.3 | Детское стул /для возрастной группы 4-5 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, окрашивание и/или иллюстрация должны быть выполнены качественным, четким окрашиванием, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм размером около 330 x 300 мм., высота спинки стула 280 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 140 x 300 мм (или аналогичной конструкции). Конструкция стула собирается с помощью стропил и шурупов, сиденье крепится шурупами, края обработаны, углы закруглены: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 32 |
| 2.4 | Детское стул /для возрастной группы 5-6 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, должна быть выполнена качественная, четкая окраска, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 340 x 310 мм, до высота сиденья от пола, соответствующая столу возрастной группы: Высота спинки стула 320 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм. Конструкция стула собирается с помощью стропил и винтов, сиденье крепится винтами, края обработаны, углы закруглены. образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 32 |
| 2.5 | Стол учителя- размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса E0 толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек): 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности из-под лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная стружка класса E0 шириной 80-100 мм толщиной 18 мм. Края боковых стенок (ножек) будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ)., а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью шурупов к торцам краев участка, который касается пола. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские шарики). столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева. полки должны иметь металлические ручки овальной или прямой формы, длина которых должна быть не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков: К ножкам стола должны быть прикреплены винтами 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 2.6 | Рабочее стул - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглой формы (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от пола, высота спинки 850 мм от пола. размеры сиденья: 420x385 мм (не менее), спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм., к которому крепится губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью в соответствии с цветами, согласованными с заказчиком. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 4 |
| 2.7 | Книжный шкаф должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть полированным, без отслаиваний, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости, с использованием материалов, обеспечивающих безопасность. с особыми деталями. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Книжный шкаф имеет 5 полок высотой 300 мм, 2 из которых, начиная сверху, закрываются по краям обработанными, закаленными прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами с 2 петлями каждая, и 3 нижних, ламинированных толщиной 18 мм из E0DASI PTS, с двустворчатыми дверями с 2 петлями каждая. Все двери должны иметьметаллические ручки овальной формы. Полки должны должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм E0dasi PTS, края рабочей плоскости должны быть заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости-полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналогичный). рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и класс E0 Ptss. Ножки должны быть регулируемыми. Внешние размеры прямоугольной подставки, которая представляет собой ножки, расположенные под ними, составляют 700 х 300 х 100 мм (Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. толщина стекла составляет 6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 2.8 | Доска съемная /флипчарт / - доска для флипчарта с маркером, алюминиевой (или аналогичной) рамкой, съемными 2 ножками, подставкой и колесиками. Качественный, без производственных дефектов и дефектов. Размеры: 900 х 1200 х 2000 мм. офисный держатель для обложек-доска для магнитных заметок с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть не менее 2 маркеров и 1 ластика: | штук | 2 |
| 2.9 | Рабочий центр /шкафы для развивающей среды / - приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Рабочий центр должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполированным, без сколов и производственных трав, с использованием экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости со специальными деталями, обеспечивающими безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Рабочий центр изготовлен из ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм, внешние размеры: 2500 х 450 х 1500 мм (Д х х в).: Рабочий центр разделен горизонтально на три равные полки. каждый горизонтальный ряд должен быть разделен по вертикали на 4 части. все, что вам нужно : иметь 10 закрывающихся люков задняя стенка должна быть из ламинированной древесно-стружечной плиты (ДВП) толщиной 3 мм, сопоставимой по цвету с PTS класса E0. шкаф должен иметь не менее 6 металлических ножек с возможностью регулировки, а перед ними с помощью уголков в передней и боковых частях шкафа должны быть закреплены PTS класса E0 шириной 80 мм.: При необходимости рабочий центр можно закрепить на стене. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 4 |
| 3. СПАЛЬНЯ В ДЕТСКОМ САДУ |  |  |  |
| 3.1 | Кровать трехъярусная с матрасами - Должна быть изготовлена ​​из экологически чистого и безопасного сырья, должна быть хорошо отшлифована, гладкая, без заусенцев, углы должны быть скруглены. Должна быть прочной, изготовлена ​​из износостойких материалов, в случае выхода из строя в процессе эксплуатации поставщик обязан заменить поставленное изделие и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска и/или рисунок должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, также желательно быть регулируемой и удобной в процессе эксплуатации. Габариты трехъярусной кровати 1530 х 630 х 840 мм (Ш х Д х В), изготовлена ​​из 18 мм ламината класса ПТС Е0. В собранном состоянии имеет вид прямоугольной коробки. Длина первого этажа снизу 1380 мм, ширина 570 мм. Длина среднего /второго/ этажа 1450 мм, ширина 600 мм. Длина верхнего /третьего/ этажа 1530 мм, ширина 630 мм. Глубина каждого этажа 150-200 мм. Помимо опорных балок, каждый этаж имеет свои отдельные балки, на которых для передвижения крепится раздвижной механизм и колеса. Первый и второй этажи мобильные. Под матрасы подкладывается полноценный ламинат ПТС класса Е0 толщиной 18 мм, на котором для вентиляции должно быть открыто не менее трех отверстий диаметром 30 мм. Матрас опирается на пять ремней из ламината ПТС класса Е0 толщиной 18 мм шириной 200 мм и крепится к ремням по бокам. Ткань чехла матраса - 100% хлопок, наполнитель - 100% шерсть или медицинская вата. Непотевающий, антиаллергенный, изготовлен из экологически чистого сырья, сшит снаружи в три ряда, каждый ряд по 5 стежков. Все углы рабочей плоскости ламинированной ПТС класса Е0 должны быть скруглены, края должны быть заделаны полимерной кромочной лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ или эквивалент). Все конструктивные детали кровати собираются с помощью шурупов, деревянных шкантов и эмульсии. Все соединения должны быть выполнены скрытым и гарантированным крепежом. Ножки должны быть зафиксированы пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. На этапе оформления договора необходимо предоставить сертификат соответствия ламинированной ПТС класса Е0, сертификат качества или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно быть маркировано на армянском языке, в котором будут указаны страна-изготовитель, предприятие-производитель, материалы, использованные при производстве и другие примечания. Маркировка должна быть выполнена в таком разрезе, чтобы не портить общий эстетический вид. | штук | 20 |
| 3.2 | Шкаф для белья - Должны быть изготовлены из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должны быть хорошо отполированы, отполированы, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый продукт в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой раскраской, без производственных отходов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Размеры: 800 х 450 х 1800 мм ( Д х х в). шкаф разделен на шт. Размеры (внутренние): 800 х 450 х 450 мм ( Д х х В) на четыре полки с закрывающимися дверцами из ламината толщиной 18 мм E0 Class PTS, каждая из которых крепится на 3 петли каждая. Все двери должны иметь ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ или эквивалент), а края нерабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или эквивалент). все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали. все соединения должны быть выполнены скрытым креплением. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 3 мм (DVP) цвета E0DASI PTS. конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных стружек и эмульсии: Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки размером 50 x 60 x 150 мм ( Д х Д х в). К торцам краев участка, соприкасающегося с полом под ножками, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 4. ТУАЛЕТ |  |  |  |
| 4.1 | Ячейки - внешние размеры шкафа: 1198 х 150 х 1064 мм (Д х В), он должен быть полностью изготовлен из белого или молочного ламината класса Е0 толщиной 18 мм, край рабочей поверхности должен быть уплотнен пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм, нерабочие плоскости должны быть уплотнены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). с застежками. Края рабочей поверхности должны быть отшлифованы и обработаны, передние углы закруглены. Шкаф-ячейка состоит из 10 открытых ячеек, разделенных на части для индивидуального использования, с внутренними размерами 100 x 150 x 950 мм (Д x В). В верхней части всех 10 секций должны быть отдельные пространства следующих размеров: 100 x 150 x 140 мм (Д x В), открытые полки для детских мелких вещей. Под открытыми полками следует прикрепить металлическую двухместную вешалку. Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки высотой не менее 100 мм. Подставки из темного пластика должны быть прикреплены снизу к торцам краев площадки, соприкасающейся с полом, толщина стенок под ними должна быть не менее 8 мм. На этапе исполнения договора необходимо предоставить ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (ПСТС) класса Е0 или равнозначный ему документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно иметь маркировку на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Разметку следует производить на месте, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 4 |
| 4.2 | Шкаф для хозяйственных принадлежностей - шкаф изготовлен из ламинированной PTS класса E0 толщиной 18 мм: Размеры: 900 x 450 мм x 900( Д х х в): Он разделен по вертикали на две части, каждая из которых закрывается дверями из ламинированной PTS класса E0 толщиной 18 мм: Двери крепятся на 2 петли каждая: Правая часть шкафа не имеет полок, а левая часть разделена на три полки следующих размеров: 450 x 450 x 300 мм ( Д х х в) : Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Все дверцы и полки должны иметь ручки овальной формы.: Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных стружек и эмульсии.: Двери и боковые части должны быть покрыты лаком (тип: полуглянцевый). Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки с высотой ножек не менее 150 мм. Под ногами к торцам краев участка, касающегося пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 5. БУФЕТНАЯ ЧАСТЬ ГРУППОВОЙ КОМНАТЫ |  |  |  |
| 5.1 | Шкаф для посуды-изготовлен из ламината PTS толщиной 18 мм.: Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм ( Д х х в), шкаф разделен по размеру (включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 450 мм ( Д х х В) на три полки, а в нижней части он имеет размер(включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 550 мм ( Д х х в), одна полка: Шкаф закрывается двумя дверцами из ламинированного PTS толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петли. На дверях должны быть ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Шкаф должен иметь ножки в форме рамы, Соединенные методом пайки из металлических четырехугольных труб размером (30 x 30 x 2,0) мм по всему периметру, с углами, соединяющимися под углом 45 градусов. паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Наружные размеры прямоугольной опоры, являющейся ножками и размещенной под ними, составляют 700 х 500 х 200 мм ( Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, сертификат качества (сертификат) ламинированного PTS класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 6. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 6.1 | Металлический шкаф для хранения документов: внешние размеры, мм (Шхвхх) 500x1200x500, стальной лист толщиной не менее 3 мм, количество полок 4, дверца с механическим замком на ключ. ножки с металлическими колесиками (диаметр колеса не менее 60 мм.) Колеса должны быть закрыты металлической угловой пластиной. петли: внутренние, цилиндрические. поверхность шкафа гладкая порошковая покраска покрытие: темно-серая синтетическая эмаль. соединения с помощью метода пайки швы сварки отшлифованы и гладкие: | штук | 1 |
| 6.2 | Кресло руководителя - сиденье и спинка мягкие, толщиной не менее 80 мм и плотностью не менее 33-40%, обитые высококачественной черной искусственной кожей или тканью. Высота спинки 75 см. ширина спинки 75 см. для нагрузки 140 кг. Размеры сиденья: 550х560х750 мм. возможное допустимое отклонение от указанных размеров изделия составляет ±5%: | штук | 1 |
| 6.3 | Стол для руководителя состоит из стола, стойки и приставного столика. Размеры стола: 1800x900x780 мм (ДхШхВ). поверхности стола, лицевой панели и фурнитуры изготовлены из высококачественного ламината PTS толщиной 36-40 мм, цвет согласован с заказчиком. края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). стол оснащен 4 полками с равномерным запиранием с одной стороны, которые открываются и закрываются с помощью мягкого запирания, стол, подставка и насадка, в дополнение к ламинированным ножкам PTSS, также могут иметь дополнительные деревянные ножки толщиной 90 мм. Передняя часть закрыта качественным ламинированным ptss размером 1664x700 мм толщиной 18 мм. Размеры подставки 700x1000x740 мм (ДхШхВ). подставка имеет 2 ножки и перегородку. размеры насадки: 600x800x650 мм (ДхШхВ). с каждой стороны он имеет 3 полки, закрывающиеся на один замок, которые открываются и закрываются с помощью мягкого запирания., с бесшумными салазками (саляска, американская разновидность шариков) шириной не менее 35 мм: Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. к ножкам стола должны быть прикручены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом. | штук | 1 |
| 6.4 | Рабочий стул - металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего черного цвета. высота сиденья от пола 450 мм, высота спинки от пола 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум): Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью в соответствии с цветами, согласованными с заказчиком и школьной администрацией. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, нижняя часть: 4-6 мм. | штук | 4 |
| 6.5 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых секция 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки, а нижняя секция 820х410х100 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки. Pts 410х2100 мм с двух сторон должны быть полными, а ножная часть должна быть закрыта PTS спереди, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна оставаться открытой. используемая часть книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхнего, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм с 3 качественными петлями каждая, а 2 нижних стеллажа ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламината PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм(ПВХ).): Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и цвет PTSS, к торцам краев секции, соприкасающейся с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм с помощью шурупа, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом: | штук | 2 |
| 6.6 | Шкафы-купе полностью (за исключением задней стенки) должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых секция 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки, а нижняя секция 820х450х100 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки. Pts 450х2100мм с двух сторон должны быть полными, а часть ножки должна быть закрыта PTS спереди, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, что удерживающие детали должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. вниз на расстоянии 82-85 мм снизу вставляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. шкаф имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ).: Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм(DVP) того же цвета, что и цвет PTS. к торцам краев участка, соприкасающегося с Полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. | штук | 1 |
| 7. ЗАЛ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ |  |  |  |
| 7.1 | Стул для прихожей, сиденье и спинка стула должны быть изготовлены из цельного куска пластика толщиной не менее 4 мм. ножки стула металлические, негнущиеся, окрашенные в порошковый цвет. ножки должны быть с пластиковыми вставками. стулья должны иметь детали для соединения, а также возможность хранения друг на друге. высота: 84 см, высота сиденья от пола: 46 см, ширина сиденья: 40,5-50 см, глубина сиденья: 36-50 см. минимальная допустимая нагрузка: 150 кг: На этапе исполнения контракта обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего товара: | штук | 30 |
| 8. КУХНЯ |  |  |  |
| 8.1 | Шкаф для посуды-изготовлен из ламината PTS толщиной 18 мм.: Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм ( Д х х в), шкаф разделен по размеру (включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 450 мм ( Д х х В) на три полки, а в нижней части он имеет размер(включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 550 мм ( Д х х в), одна полка: Шкаф закрывается двумя дверцами из ламинированного PTS толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петли. На дверях должны быть ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Шкаф должен иметь ножки в форме рамы, Соединенные методом пайки из металлических четырехугольных труб размером (30 x 30 x 2,0) мм по всему периметру, с углами, соединяющимися под углом 45 градусов. паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Наружные размеры прямоугольной опоры, являющейся ножками и размещенной под ними, составляют 700 х 500 х 200 мм ( Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, сертификат качества (сертификат) ламинированного PTS класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 9. МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ |  |  |  |
| 9.1 | Стол учителя - размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей поверхности стола, боковин (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса Е0 толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть ограждены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть ограждены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта ПТС толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая установлена ​​под рабочей поверхностью стола, ширина боковых стенок (ножек) составляет 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности с лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная ДСП класса Е0 шириной 80-100 мм и толщиной 18 мм. Кромки боковых стенок (ножек) оклеиваются пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм крепятся с помощью шурупов к торцам кромок той части, которая соприкасается с полом. В верхних правом и левом углах рабочей плоскости стола должны быть предусмотрены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, закрывающиеся заглушками. стол будет иметь отдельный ящик на 4 колесах размером 410x460x690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможная глубина, закрывается одним клапаном, задняя стенка ящика также должна быть из того же ПТС, полки открываются и закрываются с доводчиком, бесшумные шляйки (американские шарики). Столешница, боковины (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть того же цвета, что и оттенки PTS, а не слишком темного цвета натурального дерева. Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки, длина которых должна быть не менее 100 мм. устанавливать соединения с помощью гарантированных и скрытых триггерных крючков. К ножкам стола следует прикрепить 4 светлые пластиковые заглушки толщиной 5–6 мм, что обеспечит высоту не менее 4–6 мм над полом. На этапе исполнения договора необходимо предоставить ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (ПСТС) класса Е0 или равнозначный ему документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно иметь маркировку на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Разметку следует производить на месте, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 9.2 | Рабочее стул - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглой формы (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от пола, высота спинки 850 мм от пола. размеры сиденья: 420x385 мм (не менее), спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм., к которому крепится губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | наименование/техническая характеристика | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - РАЗДЕВАЛКА |  |  |  |
| 1.1 | Детский шкаф-купе - Шкаф-купе имеет 5 дверей, должен быть изготовлен полностью, включая перегородки, из ламинированной ПТС толщиной 18 мм класса Е0, края рабочей поверхности которой будут закрыты полимерной кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей поверхности - пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Задняя стенка должна быть изготовлена ​​из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3 мм и иметь цвет, соответствующий ламинированному ПТС. Кромки рабочей поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обработаны, без заусенцев. Внешние размеры шкафа составляют 1708 x 300 x 1644 мм (Д x Ш x В), внутренние размеры каждой секции составляют 320 x 300 x 1300 мм (Д x Ш x В). Во всех 5 секциях должно быть предусмотрено отдельное пространство для головных уборов вверху и для обуви внизу (открытые полки) следующими размерами: 320 x 300 x 200 мм (Д x Ш x В). Во всех секциях на двух противоположных стенах под полкой для головных уборов следует прикрепить две металлические, высококачественные, двухместные вешалки. Двери фиксируются и закрываются на 3 высококачественные петли. Двери оснащены металлическими ручками, безопасными для детей. Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений. В основании шкафа должна быть металлическая конструкция, которая будет служить ножкой и должна быть изготовлена ​​полностью из квадратных металлических труб сечением 25 x 25 x 2 мм. Он должен охватывать нижнюю часть шкафа, за исключением передней части, и располагаться на расстоянии 20 мм от всех краев. Высота четырех ножек должна составлять 300 мм, а каждая пара боковых ножек должна быть соединена друг с другом квадратными металлическими трубками сечением 25 x 25 x 2 мм в самой нижней части ножек. Ножки следует закрыть пластиковыми заглушками толщиной 4–6 мм. Всю металлическую конструкцию необходимо предварительно обезжирить, а затем покрыть термически порошковой краской. Гардероб должен быть прочным, изготовленным из износостойких материалов. Если этого не происходит в процессе эксплуатации, поставщик обязан заменить поставленное изделие и/или выполнить соответствующую переделку или усиление в течение короткого периода времени. В шкафу должно быть не менее двух настенных креплений. Для изготовления изделия обязательно используются экологически чистые и безопасные для здоровья ламинированные ПТС класса Е0 и красители. Необходимо обеспечить эстетичность, в частности, раскрашивание и/или иллюстрирование должны быть выполнены с использованием высококачественных, четких цветов, без производственных ошибок и дефектов. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат качества (паспорт) ламината ПТС класса Е0, соответствия лакокрасочного покрытия или равнозначный ему документ (например, заключение независимой экспертной организации). Изделие должно быть маркировано на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, материалов, использованных при производстве, и других сведений. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 8 |
| 1.2 | Скамейки для переобувания детей - скамейка представляет собой сборный предмет мебели, состоящий из сиденья, металлических ножек в нижней части и опоры. Сиденье и основание должны быть изготовлены из бука, края и углы сиденья должны быть закруглены. Поверхность сиденья должна быть тщательно отшлифована, покрыта двумя слоями высококачественного, влагостойкого и нескользящего бесцветного, экологически чистого и безопасного для здоровья лака. Размеры сиденья: длина 1500 мм, ширина 250 мм и толщина 40 мм. Размеры подставки для ног: длина 1300 мм, ширина 100 мм и толщина 40 мм. Металлические ножки сиденья должны обеспечивать высоту 250 мм, иметь замкнутую цепеобразную конструкцию, с возможностью механической регулировки высоты ножек. Металлические ножки сиденья и спинки должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы сечением 20х20х2,0 мм, соединения должны быть сварными, сварочные швы должны быть отшлифованы, окрашены высококачественной порошковой краской темно-серого цвета, экологически чистой и безопасной для здоровья. Металлическая конструкция крепится к сиденью 6 сквозными болтами, а к днищу — 3. Болт со стороны сиденья должен быть гладким, а края должны быть заподлицо с сиденьем. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия, качества лаков, красок или равнозначный ему документ (например, заключение независимой экспертной организации). Изделие должно быть маркировано на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, материалов, использованных при производстве, и других сведений. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 8 |
| - ГРУППОВАЯ КОМНАТА |  |  |  |
| 2.1 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 4-5 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам из полимера или резины, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены с использованием качественной, четкой окраски, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемая недвижимость должна соответствовать требованиям к размеру для группы роста, также желательно, чтобы он был с возможностью регулировки и удобным во время работы. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 510 мм (E X LH B). для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированного PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, закруглены полимерной кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,8-2 мм. Все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из 25-дюймового ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм. Из металлических четырехугольных труб размером 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 491 мм (Д х Д х в), к которому путем пайки крепятся 4 металлические ножки из четырехугольной трубки размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются круглым соединением друг с другом четырехугольной трубкой размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней части. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 8 |
| 2.2 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 5-6 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам из полимера или резины, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены с использованием качественной, четкой окраски, без производственных дефектов. Эргономичность должна быть обеспечена, желательно, чтобы она также была с возможностью регулировки и удобной во время эксплуатации. Размеры детского столика с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 540 мм (Д х Д в): Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированной PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, окружены полимерной фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из металлических четырехугольных труб размером 25 x 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 521 мм (e Х l х B), к которому путем пайки прикреплены 4 металлические ножки из четырехугольной трубы размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются между собой круглым соединением с помощью четырехугольной трубки размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней части с помощью круглого соединения. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 8 |
| 2.3 | Детское стул /для возрастной группы 4-5 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, окрашивание и/или иллюстрация должны быть выполнены качественным, четким окрашиванием, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм размером около 330 x 300 мм., высота спинки стула 280 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 140 x 300 мм (или аналогичной конструкции). Конструкция стула собирается с помощью стропил и шурупов, сиденье крепится шурупами, края обработаны, углы закруглены: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 32 |
| 2.4 | Детское стул /для возрастной группы 5-6 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, должна быть выполнена качественная, четкая окраска, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 340 x 310 мм, до высота сиденья от пола, соответствующая столу возрастной группы: Высота спинки стула 320 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм. Конструкция стула собирается с помощью стропил и винтов, сиденье крепится винтами, края обработаны, углы закруглены. образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 32 |
| 2.5 | Стол учителя- размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса E0 толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек): 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности из-под лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная стружка класса E0 шириной 80-100 мм толщиной 18 мм. Края боковых стенок (ножек) будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ)., а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью шурупов к торцам краев участка, который касается пола. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские шарики). столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева. полки должны иметь металлические ручки овальной или прямой формы, длина которых должна быть не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков: К ножкам стола должны быть прикреплены винтами 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 3 |
| 2.6 | Рабочее стул - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглой формы (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от пола, высота спинки 850 мм от пола. размеры сиденья: 420x385 мм (не менее), спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм., к которому крепится губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью в соответствии с цветами, согласованными с заказчиком. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 6 |
| 2.7 | Книжный шкаф должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть полированным, без отслаиваний, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости, с использованием материалов, обеспечивающих безопасность. с особыми деталями. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Книжный шкаф имеет 5 полок высотой 300 мм, 2 из которых, начиная сверху, закрываются по краям обработанными, закаленными прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами с 2 петлями каждая, и 3 нижних, ламинированных толщиной 18 мм из E0DASI PTS, с двустворчатыми дверями с 2 петлями каждая. Все двери должны иметьметаллические ручки овальной формы. Полки должны должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм E0dasi PTS, края рабочей плоскости должны быть заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости-полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналогичный). рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и класс E0 Ptss. Ножки должны быть регулируемыми. Внешние размеры прямоугольной подставки, которая представляет собой ножки, расположенные под ними, составляют 700 х 300 х 100 мм (Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. толщина стекла составляет 6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 4 |
| 2.8 | Шкаф должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполированным, без отслоений и производственных трав, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости с особыми деталями, обеспечивающими безопасность. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, с четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Шкаф-купе полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината толщиной 18 мм от E0DASI PTSВНЕШНИЕ размеры:820 х 450 х 2000 мм (Д х х в). шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, из которых на расстоянии 60 мм под ним находится ¾ дюйма хромированного, прочного металлического железного стержня высокого качества с соответствующими креплениями. В шкафу есть 2 одинаковые дверцы, двери ламинированные толщиной 18 мм из E0DASI PTS. Каждая из дверей крепится на 3 петли каждая. На дверях должны быть металлические ручки овальной формы. Края рабочей плоскости будут заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ или аналогичная), а края нерабочей плоскости будут заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналогичная). рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений . Шкаф должен иметь ножки в форме рамы по всему периметру, к торцам краев секции, соприкасающейся с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета толщиной 8 мм: Ножки в должны быть регулируемыми. Внешние размеры прямоугольной опоры, являющейся ножками, расположенной под ними, составляют 800 х 420 х 100 мм (Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 2.9 | Доска съемная /флипчарт / - доска для флипчарта с маркером, алюминиевой (или аналогичной) рамкой, съемными 2 ножками, подставкой и колесиками. Качественный, без производственных дефектов и дефектов. Размеры: 900 х 1200 х 2000 мм. офисный держатель для обложек-доска для магнитных заметок с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть не менее 2 маркеров и 1 ластика: | штук | 2 |
| 2.10 | Рабочий центр /шкафы для развивающей среды / - приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Рабочий центр должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполированным, без сколов и производственных трав, с использованием экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости со специальными деталями, обеспечивающими безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Рабочий центр изготовлен из ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм, внешние размеры: 2500 х 450 х 1500 мм (Д х х в).: Рабочий центр разделен горизонтально на три равные полки. каждый горизонтальный ряд должен быть разделен по вертикали на 4 части. все, что вам нужно : иметь 10 закрывающихся люков задняя стенка должна быть из ламинированной древесно-стружечной плиты (ДВП) толщиной 3 мм, сопоставимой по цвету с PTS класса E0. шкаф должен иметь не менее 6 металлических ножек с возможностью регулировки, а перед ними с помощью уголков в передней и боковых частях шкафа должны быть закреплены PTS класса E0 шириной 80 мм.: При необходимости рабочий центр можно закрепить на стене. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 4 |
| 3. СПАЛЬНЯ В ДЕТСКОМ САДУ |  |  |  |
| 3.1 | Двухъярусная кровать с матрасами - Должна быть изготовлена ​​из экологически чистого и здорового сырья, должна быть хорошо отполирована, гладкая, без заусенцев, экологически чистые и здоровые материалы, углы должны быть закруглены. Должна быть прочной, изготовлена ​​из износостойких материалов, если это не произойдет в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан заменить поставленный товар и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, также желательно быть регулируемой и удобной в процессе эксплуатации. Размеры двухъярусной кровати 1400 x 600 x 1400 мм (Ш x Д x В), она изготовлена ​​из 18-миллиметрового ламината E0 класса PTS. Высота кровати первого этажа от земли 300 мм, расстояние между двумя этажами 800 мм. Линейные размеры кроватей на обоих этажах одинаковы и имеют одинаковую глубину - 150-200 мм. Имеет следующие размеры: 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 мм (Д x Ш x В) деревянная лестница, с деревянными площадками размером (35 x 35) мм, расстояние между ступенями 250-300 мм. Ремни безопасности также изготовлены из ламинированного ПТС класса Е0 толщиной 18 мм, имеют ширину 300 мм и волнообразный вид. Глубина волны составляет 50-100 мм. длина: 200-300 мм. Под матрасы укладывается цельный ламинированный ПТС класса Е0 толщиной 18 мм, на котором должно быть открыто не менее трех отверстий диаметром 30 мм для вентиляции. Матрас опирается на пять ремней, изготовленных из ламинированного ПТС класса Е0 толщиной 18 мм шириной 200 мм и прикрепленных к рейкам по бокам. Ткань чехла матраса — 100% хлопок, наполнитель — 100% шерсть или медицинская вата. Не потеет, не вызывает аллергии и изготовлен из экологически чистого сырья, сшит снаружи в три ряда, каждый ряд по 5 стежков. Все углы рабочей плоскости ламинированной ПТС класса Е0 должны быть скруглены, края должны быть заделаны полимером толщиной 1-2 мм с кромочной лентой (ПВХ или эквивалент), или на углы прикреплены специальные скругленные пластиковые или резиновые детали. Все конструктивные части кровати собираются с помощью шурупов, деревянных шкантов, эмульсии. Все соединения выполняются скрытыми и гарантированными крепежами. Ножки должны быть закреплены полимерными заглушками толщиной 8 мм. На этапе оформления договора необходимо предоставить сертификат соответствия ламинированной ПТС класса Е0, сертификат качества или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно иметь маркировку на армянском языке, в которой будут указаны страна-изготовитель, предприятие-производитель, материалы, использованные при производстве и другие примечания. Маркировка должна быть выполнена в таком месте, чтобы не портить общий эстетический вид. | штук | 30 |
| 3.2 | Шкаф для белья - Должны быть изготовлены из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должны быть хорошо отполированы, отполированы, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый продукт в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой раскраской, без производственных отходов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Размеры: 800 х 450 х 1800 мм ( Д х х в). шкаф разделен на шт. Размеры (внутренние): 800 х 450 х 450 мм ( Д х х В) на четыре полки с закрывающимися дверцами из ламината толщиной 18 мм E0 Class PTS, каждая из которых крепится на 3 петли каждая. Все двери должны иметь ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ или эквивалент), а края нерабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или эквивалент). все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали. все соединения должны быть выполнены скрытым креплением. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 3 мм (DVP) цвета E0DASI PTS. конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных стружек и эмульсии: Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки размером 50 x 60 x 150 мм ( Д х Д х в). К торцам краев участка, соприкасающегося с полом под ножками, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 4. ТУАЛЕТ |  |  |  |
| 4.1 | Ячейки - внешние размеры шкафа: 1198 х 150 х 1064 мм (Д х В), он должен быть полностью изготовлен из белого или молочного ламината класса Е0 толщиной 18 мм, край рабочей поверхности должен быть уплотнен пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм, нерабочие плоскости должны быть уплотнены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). с застежками. Края рабочей поверхности должны быть отшлифованы и обработаны, передние углы закруглены. Шкаф-ячейка состоит из 10 открытых ячеек, разделенных на части для индивидуального использования, с внутренними размерами 100 x 150 x 950 мм (Д x В). В верхней части всех 10 секций должны быть отдельные пространства следующих размеров: 100 x 150 x 140 мм (Д x В), открытые полки для детских мелких вещей. Под открытыми полками следует прикрепить металлическую двухместную вешалку. Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки высотой не менее 100 мм. Подставки из темного пластика должны быть прикреплены снизу к торцам краев площадки, соприкасающейся с полом, толщина стенок под ними должна быть не менее 8 мм. На этапе исполнения договора необходимо предоставить ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (ПСТС) класса Е0 или равнозначный ему документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно иметь маркировку на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Разметку следует производить на месте, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 6 |
| 4.2 | Держатель туалетной бумаги - Настенный, изготовлен из нержавеющей стали со скрытыми креплениями. | штук | 9 |
| 4.3 | Шкаф для хозяйственных принадлежностей - шкаф изготовлен из ламинированной PTS класса E0 толщиной 18 мм: Размеры: 900 x 450 мм x 900( Д х х в): Он разделен по вертикали на две части, каждая из которых закрывается дверями из ламинированной PTS класса E0 толщиной 18 мм: Двери крепятся на 2 петли каждая: Правая часть шкафа не имеет полок, а левая часть разделена на три полки следующих размеров: 450 x 450 x 300 мм ( Д х х в) : Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Все дверцы и полки должны иметь ручки овальной формы.: Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных стружек и эмульсии.: Двери и боковые части должны быть покрыты лаком (тип: полуглянцевый). Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки с высотой ножек не менее 150 мм. Под ногами к торцам краев участка, касающегося пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 5. БУФЕТНАЯ ЧАСТЬ ГРУППОВОЙ КОМНАТЫ |  |  |  |
| 5.1 | Шкаф для посуды-изготовлен из ламината PTS толщиной 18 мм.: Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм ( Д х х в), шкаф разделен по размеру (включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 450 мм ( Д х х В) на три полки, а в нижней части он имеет размер(включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 550 мм ( Д х х в), одна полка: Шкаф закрывается двумя дверцами из ламинированного PTS толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петли. На дверях должны быть ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Шкаф должен иметь ножки в форме рамы, Соединенные методом пайки из металлических четырехугольных труб размером (30 x 30 x 2,0) мм по всему периметру, с углами, соединяющимися под углом 45 градусов. паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Наружные размеры прямоугольной опоры, являющейся ножками и размещенной под ними, составляют 700 х 500 х 200 мм ( Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, сертификат качества (сертификат) ламинированного PTS класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 6. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 6.1 | Металлический шкаф для хранения документов: внешние размеры, мм (Шхвхх) 500x1200x500, стальной лист толщиной не менее 3 мм, количество полок 4, дверца с механическим замком на ключ. ножки с металлическими колесиками (диаметр колеса не менее 60 мм.) Колеса должны быть закрыты металлической угловой пластиной. петли: внутренние, цилиндрические. поверхность шкафа гладкая порошковая покраска покрытие: темно-серая синтетическая эмаль. соединения с помощью метода пайки швы сварки отшлифованы и гладкие: | штук | 1 |
| 6.2 | Кресло руководителя - сиденье и спинка мягкие, толщиной не менее 80 мм и плотностью не менее 33-40%, обитые высококачественной черной искусственной кожей или тканью. Высота спинки 75 см. ширина спинки 75 см. для нагрузки 140 кг. Размеры сиденья: 550х560х750 мм. возможное допустимое отклонение от указанных размеров изделия составляет ±5%: | штук | 1 |
| 6.3 | Стол для руководителя состоит из стола, стойки и приставного столика. Размеры стола: 1800x900x780 мм (ДхШхВ). поверхности стола, лицевой панели и фурнитуры изготовлены из высококачественного ламината PTS толщиной 36-40 мм, цвет согласован с заказчиком. края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). стол оснащен 4 полками с равномерным запиранием с одной стороны, которые открываются и закрываются с помощью мягкого запирания, стол, подставка и насадка, в дополнение к ламинированным ножкам PTSS, также могут иметь дополнительные деревянные ножки толщиной 90 мм. Передняя часть закрыта качественным ламинированным ptss размером 1664x700 мм толщиной 18 мм. Размеры подставки 700x1000x740 мм (ДхШхВ). подставка имеет 2 ножки и перегородку. размеры насадки: 600x800x650 мм (ДхШхВ). с каждой стороны он имеет 3 полки, закрывающиеся на один замок, которые открываются и закрываются с помощью мягкого запирания., с бесшумными салазками (саляска, американская разновидность шариков) шириной не менее 35 мм: Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. к ножкам стола должны быть прикручены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом. | штук | 1 |
| 6.4 | Рабочий стул - металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего черного цвета. высота сиденья от пола 450 мм, высота спинки от пола 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум): Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью в соответствии с цветами, согласованными с заказчиком и школьной администрацией. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, нижняя часть: 4-6 мм. | штук | 4 |
| 6.5 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых секция 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки, а нижняя секция 820х410х100 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки. Pts 410х2100 мм с двух сторон должны быть полными, а ножная часть должна быть закрыта PTS спереди, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна оставаться открытой. используемая часть книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхнего, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм с 3 качественными петлями каждая, а 2 нижних стеллажа ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламината PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм(ПВХ).): Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и цвет PTSS, к торцам краев секции, соприкасающейся с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм с помощью шурупа, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом: | штук | 2 |
| 6.6 | Шкафы-купе полностью (за исключением задней стенки) должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых секция 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки, а нижняя секция 820х450х100 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки. Pts 450х2100мм с двух сторон должны быть полными, а часть ножки должна быть закрыта PTS спереди, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, что удерживающие детали должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. вниз на расстоянии 82-85 мм снизу вставляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. шкаф имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ).: Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм(DVP) того же цвета, что и цвет PTS. к торцам краев участка, соприкасающегося с Полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. | штук | 1 |
| 7. ЗАЛ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ |  |  |  |
| 7.1 | Детское стул /для возрастной группы 5-6 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, должна быть выполнена качественная, четкая окраска, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 340 x 310 мм, до высота сиденья от пола, соответствующая столу возрастной группы: Высота спинки стула 320 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм. Конструкция стула собирается с помощью стропил и винтов, сиденье крепится винтами, края обработаны, углы закруглены. На этапе исполнения договора необходимо предъявить сертификат (сертификат) соответствия, качества лаков, красителей. На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 30 |
| 8. КУХНЯ |  |  |  |
| 8.1 | Шкаф для посуды-изготовлен из ламината PTS толщиной 18 мм.: Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм ( Д х х в), шкаф разделен по размеру (включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 450 мм ( Д х х В) на три полки, а в нижней части он имеет размер(включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 550 мм ( Д х х в), одна полка: Шкаф закрывается двумя дверцами из ламинированного PTS толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петли. На дверях должны быть ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Шкаф должен иметь ножки в форме рамы, Соединенные методом пайки из металлических четырехугольных труб размером (30 x 30 x 2,0) мм по всему периметру, с углами, соединяющимися под углом 45 градусов. паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Наружные размеры прямоугольной опоры, являющейся ножками и размещенной под ними, составляют 700 х 500 х 200 мм ( Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, сертификат качества (сертификат) ламинированного PTS класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 9. МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ |  |  |  |
| 9.1 | Стол учителя - размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей поверхности стола, боковин (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса Е0 толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть ограждены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть ограждены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта ПТС толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая установлена ​​под рабочей поверхностью стола, ширина боковых стенок (ножек) составляет 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности с лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная ДСП класса Е0 шириной 80-100 мм и толщиной 18 мм. Кромки боковых стенок (ножек) оклеиваются пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм крепятся с помощью шурупов к торцам кромок той части, которая соприкасается с полом. В верхних правом и левом углах рабочей плоскости стола должны быть предусмотрены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, закрывающиеся заглушками. стол будет иметь отдельный ящик на 4 колесах размером 410x460x690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможная глубина, закрывается одним клапаном, задняя стенка ящика также должна быть из того же ПТС, полки открываются и закрываются с доводчиком, бесшумные шляйки (американские шарики). Столешница, боковины (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть того же цвета, что и оттенки PTS, а не слишком темного цвета натурального дерева. Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки, длина которых должна быть не менее 100 мм. устанавливать соединения с помощью гарантированных и скрытых триггерных крючков. К ножкам стола следует прикрепить 4 светлые пластиковые заглушки толщиной 5–6 мм, что обеспечит высоту не менее 4–6 мм над полом. На этапе исполнения договора необходимо предоставить ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (ПСТС) класса Е0 или равнозначный ему документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно иметь маркировку на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Разметку следует производить на месте, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 9.2 | Рабочее стул - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглой формы (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от пола, высота спинки 850 мм от пола. размеры сиденья: 420x385 мм (не менее), спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм., к которому крепится губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 10. ПРАЧЕЧНАЯ |  |  |  |
| 10.1 | Гладильный стол - складной, регулируется по высоте 60-90 см, каркас из прочного металла, тип покраски: порошковое напыление, на концах ножек противоскользящие резиновые упоры. Размеры рабочей поверхности: 120-140 х 35-50 см (ВхШ). Чехол должен быть сменным. Устройство для глажки рукавов, гладильная стойка. Заводское изготовление. | штук | 1 |
| 10.2 | Бельевой шкаф - для каждой группы - Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного сырья, должен быть хорошо отшлифован, гладкий, без заусенцев, экологически чистых и безопасных материалов, углы должны быть закруглены или на углах должны быть прикреплены специальные полимерные или резиновые детали для обеспечения безопасности. Должен быть прочным, изготовлен из износостойких материалов, если этого не произойдет в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан заменить поставленное изделие и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать габаритным требованиям соответствующей возрастной группы, и быть удобным при эксплуатации. Шкаф изготовлен из ламинированной ПТС класса E0 толщиной 18 мм. Габариты: 800 x 450 x 1800 мм (Д x Ш x В). Шкаф разделен на четыре полки с внутренними размерами 800 x 450 x 450 мм (Д x Ш x В), закрывается дверцами из ламинированной древесноволокнистой плиты (ПВХ) класса E0 толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петлях. Все дверцы имеют овальные ручки. Края рабочей поверхности окантовываются полимерной кромкой (ПВХ или эквивалент) толщиной 0,8-2 мм, а края нерабочей поверхности окантовываются полимерной кромкой (ПВХ или эквивалент) толщиной 0,4-1,0 мм. Все углы скругляются или к углам крепятся специальные пластиковые скругляшки. Все стыки выполняются скрытым крепежом. Задняя стенка изготавливается из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДФП) толщиной 4 мм и цвета ПВХ класса E0. Конструкция шкафа собирается с помощью шурупов, деревянных шкантов и эмульсии. Дверцы и боковины покрываются лаком /тип: полуглянцевый/. Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные порошковой краской металлические ножки размером 50 x 60 x 150 мм (Ш x Д x В). Под ножки по торцам краев части, которая касается пола, должны быть прикреплены темные пластиковые накладки с толщиной стенки не менее 8 мм. Задняя стенка должна быть изготовлена ​​из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и цвета ПТС класса Е0. Все соединения должны быть выполнены скрытыми крепежными элементами. На этапе оформления договора необходимо предоставить сертификат соответствия ламинированной ПТС класса Е0, краски, сертификат качества или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно быть маркировано на армянском языке, в котором будут указаны страна-изготовитель, предприятие-изготовитель, материалы, использованные при производстве и другие примечания. Маркировка должна быть нанесена в такой части, чтобы она не портила общий эстетический вид. | штук | 2 |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | наименование/техническая характеристика | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - РАЗДЕВАЛКА |  |  |  |
| 1.1 | Детский шкаф-купе - Шкаф-купе имеет 5 дверей, должен быть изготовлен полностью, включая перегородки, из ламинированной ПТС толщиной 18 мм класса Е0, края рабочей поверхности которой будут закрыты полимерной кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей поверхности - пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Задняя стенка должна быть изготовлена ​​из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3 мм и иметь цвет, соответствующий ламинированному ПТС. Кромки рабочей поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обработаны, без заусенцев. Внешние размеры шкафа составляют 1708 x 300 x 1644 мм (Д x Ш x В), внутренние размеры каждой секции составляют 320 x 300 x 1300 мм (Д x Ш x В). Во всех 5 секциях должно быть предусмотрено отдельное пространство для головных уборов вверху и для обуви внизу (открытые полки) следующими размерами: 320 x 300 x 200 мм (Д x Ш x В). Во всех секциях на двух противоположных стенах под полкой для головных уборов следует прикрепить две металлические, высококачественные, двухместные вешалки. Двери фиксируются и закрываются на 3 высококачественные петли. Двери оснащены металлическими ручками, безопасными для детей. Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений. В основании шкафа должна быть металлическая конструкция, которая будет служить ножкой и должна быть изготовлена ​​полностью из квадратных металлических труб сечением 25 x 25 x 2 мм. Он должен охватывать нижнюю часть шкафа, за исключением передней части, и располагаться на расстоянии 20 мм от всех краев. Высота четырех ножек должна составлять 300 мм, а каждая пара боковых ножек должна быть соединена друг с другом квадратными металлическими трубками сечением 25 x 25 x 2 мм в самой нижней части ножек. Ножки следует закрыть пластиковыми заглушками толщиной 4–6 мм. Всю металлическую конструкцию необходимо предварительно обезжирить, а затем покрыть термически порошковой краской. Гардероб должен быть прочным, изготовленным из износостойких материалов. Если этого не происходит в процессе эксплуатации, поставщик обязан заменить поставленное изделие и/или выполнить соответствующую переделку или усиление в течение короткого периода времени. В шкафу должно быть не менее двух настенных креплений. Для изготовления изделия обязательно используются экологически чистые и безопасные для здоровья ламинированные ПТС класса Е0 и красители. Необходимо обеспечить эстетичность, в частности, раскрашивание и/или иллюстрирование должны быть выполнены с использованием высококачественных, четких цветов, без производственных ошибок и дефектов. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат качества (паспорт) ламината ПТС класса Е0, соответствия лакокрасочного покрытия или равнозначный ему документ (например, заключение независимой экспертной организации). Изделие должно быть маркировано на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, материалов, использованных при производстве, и других сведений. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 6 |
| 1.2 | Скамейки для переобувания детей - скамейка представляет собой сборный предмет мебели, состоящий из сиденья, металлических ножек в нижней части и опоры. Сиденье и основание должны быть изготовлены из бука, края и углы сиденья должны быть закруглены. Поверхность сиденья должна быть тщательно отшлифована, покрыта двумя слоями высококачественного, влагостойкого и нескользящего бесцветного, экологически чистого и безопасного для здоровья лака. Размеры сиденья: длина 1500 мм, ширина 250 мм и толщина 40 мм. Размеры подставки для ног: длина 1300 мм, ширина 100 мм и толщина 40 мм. Металлические ножки сиденья должны обеспечивать высоту 250 мм, иметь замкнутую цепеобразную конструкцию, с возможностью механической регулировки высоты ножек. Металлические ножки сиденья и спинки должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы сечением 20х20х2,0 мм, соединения должны быть сварными, сварочные швы должны быть отшлифованы, окрашены высококачественной порошковой краской темно-серого цвета, экологически чистой и безопасной для здоровья. Металлическая конструкция крепится к сиденью 6 сквозными болтами, а к днищу — 3. Болт со стороны сиденья должен быть гладким, а края должны быть заподлицо с сиденьем. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия, качества лаков, красок или равнозначный ему документ (например, заключение независимой экспертной организации). Изделие должно быть маркировано на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, материалов, использованных при производстве, и других сведений. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 6 |
| - ГРУППОВАЯ КОМНАТА |  |  |  |
| 2.1 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 4-5 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам из полимера или резины, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены с использованием качественной, четкой окраски, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемая недвижимость должна соответствовать требованиям к размеру для группы роста, также желательно, чтобы он был с возможностью регулировки и удобным во время работы. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 510 мм (E X LH B). для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированного PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, закруглены полимерной кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,8-2 мм. Все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из 25-дюймового ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм. Из металлических четырехугольных труб размером 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 491 мм (Д х Д х в), к которому путем пайки крепятся 4 металлические ножки из четырехугольной трубки размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются круглым соединением друг с другом четырехугольной трубкой размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней части. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 8 |
| 2.2 | Детское стул /для возрастной группы 4-5 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, окрашивание и/или иллюстрация должны быть выполнены качественным, четким окрашиванием, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм размером около 330 x 300 мм., высота спинки стула 280 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 140 x 300 мм (или аналогичной конструкции). Конструкция стула собирается с помощью стропил и шурупов, сиденье крепится шурупами, края обработаны, углы закруглены: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 32 |
| 2.3 | Стол учителя- размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса E0 толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек): 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности из-под лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная стружка класса E0 шириной 80-100 мм толщиной 18 мм. Края боковых стенок (ножек) будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ)., а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью шурупов к торцам краев участка, который касается пола. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские шарики). столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева. полки должны иметь металлические ручки овальной или прямой формы, длина которых должна быть не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков: К ножкам стола должны быть прикреплены винтами 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 2.4 | Рабочее стул - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглой формы (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от пола, высота спинки 850 мм от пола. размеры сиденья: 420x385 мм (не менее), спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм., к которому крепится губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью в соответствии с цветами, согласованными с заказчиком. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 4 |
| 2.5 | Книжный шкаф должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть полированным, без отслаиваний, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости, с использованием материалов, обеспечивающих безопасность. с особыми деталями. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Книжный шкаф имеет 5 полок высотой 300 мм, 2 из которых, начиная сверху, закрываются по краям обработанными, закаленными прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами с 2 петлями каждая, и 3 нижних, ламинированных толщиной 18 мм из E0DASI PTS, с двустворчатыми дверями с 2 петлями каждая. Все двери должны иметьметаллические ручки овальной формы. Полки должны должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм E0dasi PTS, края рабочей плоскости должны быть заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости-полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналогичный). рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и класс E0 Ptss. Ножки должны быть регулируемыми. Внешние размеры прямоугольной подставки, которая представляет собой ножки, расположенные под ними, составляют 700 х 300 х 100 мм (Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. толщина стекла составляет 6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 2.6 | Доска съемная /флипчарт / - доска для флипчарта с маркером, алюминиевой (или аналогичной) рамкой, съемными 2 ножками, подставкой и колесиками. Качественный, без производственных дефектов и дефектов. Размеры: 900 х 1200 х 2000 мм. офисный держатель для обложек-доска для магнитных заметок с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть не менее 2 маркеров и 1 ластика: | штук | 1 |
| 2.7 | Рабочий центр /шкафы для развивающей среды / - приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Рабочий центр должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполированным, без сколов и производственных трав, с использованием экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости со специальными деталями, обеспечивающими безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Рабочий центр изготовлен из ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм, внешние размеры: 2500 х 450 х 1500 мм (Д х х в).: Рабочий центр разделен горизонтально на три равные полки. каждый горизонтальный ряд должен быть разделен по вертикали на 4 части. все, что вам нужно : иметь 10 закрывающихся люков задняя стенка должна быть из ламинированной древесно-стружечной плиты (ДВП) толщиной 3 мм, сопоставимой по цвету с PTS класса E0. шкаф должен иметь не менее 6 металлических ножек с возможностью регулировки, а перед ними с помощью уголков в передней и боковых частях шкафа должны быть закреплены PTS класса E0 шириной 80 мм.: При необходимости рабочий центр можно закрепить на стене. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 5 |
| 3. СПАЛЬНЯ В ДЕТСКОМ САДУ |  |  |  |
| 3.1 | Двухъярусная кровать с матрасами - Должна быть изготовлена ​​из экологически чистого и здорового сырья, должна быть хорошо отполирована, гладкая, без заусенцев, экологически чистые и здоровые материалы, углы должны быть закруглены. Должна быть прочной, изготовлена ​​из износостойких материалов, если это не произойдет в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан заменить поставленный товар и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, также желательно быть регулируемой и удобной в процессе эксплуатации. Размеры двухъярусной кровати 1400 x 600 x 1400 мм (Ш x Д x В), она изготовлена ​​из 18-миллиметрового ламината E0 класса PTS. Высота кровати первого этажа от земли 300 мм, расстояние между двумя этажами 800 мм. Линейные размеры кроватей на обоих этажах одинаковы и имеют одинаковую глубину - 150-200 мм. Имеет следующие размеры: 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 мм (Д x Ш x В) деревянная лестница, с деревянными площадками размером (35 x 35) мм, расстояние между ступенями 250-300 мм. Ремни безопасности также изготовлены из ламинированного ПТС класса Е0 толщиной 18 мм, имеют ширину 300 мм и волнообразный вид. Глубина волны составляет 50-100 мм. длина: 200-300 мм. Под матрасы укладывается цельный ламинированный ПТС класса Е0 толщиной 18 мм, на котором должно быть открыто не менее трех отверстий диаметром 30 мм для вентиляции. Матрас опирается на пять ремней, изготовленных из ламинированного ПТС класса Е0 толщиной 18 мм шириной 200 мм и прикрепленных к рейкам по бокам. Ткань чехла матраса — 100% хлопок, наполнитель — 100% шерсть или медицинская вата. Не потеет, не вызывает аллергии и изготовлен из экологически чистого сырья, сшит снаружи в три ряда, каждый ряд по 5 стежков. Все углы рабочей плоскости ламинированной ПТС класса Е0 должны быть скруглены, края должны быть заделаны полимером толщиной 1-2 мм с кромочной лентой (ПВХ или эквивалент), или на углы прикреплены специальные скругленные пластиковые или резиновые детали. Все конструктивные части кровати собираются с помощью шурупов, деревянных шкантов, эмульсии. Все соединения выполняются скрытыми и гарантированными крепежами. Ножки должны быть закреплены полимерными заглушками толщиной 8 мм. На этапе оформления договора необходимо предоставить сертификат соответствия ламинированной ПТС класса Е0, сертификат качества или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно иметь маркировку на армянском языке, в которой будут указаны страна-изготовитель, предприятие-производитель, материалы, использованные при производстве и другие примечания. Маркировка должна быть выполнена в таком месте, чтобы не портить общий эстетический вид. | штук | 15 |
| 3.2 | Шкаф для белья - Должны быть изготовлены из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должны быть хорошо отполированы, отполированы, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый продукт в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой раскраской, без производственных отходов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Размеры: 800 х 450 х 1800 мм ( Д х х в). шкаф разделен на шт. Размеры (внутренние): 800 х 450 х 450 мм ( Д х х В) на четыре полки с закрывающимися дверцами из ламината толщиной 18 мм E0 Class PTS, каждая из которых крепится на 3 петли каждая. Все двери должны иметь ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ или эквивалент), а края нерабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или эквивалент). все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали. все соединения должны быть выполнены скрытым креплением. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 3 мм (DVP) цвета E0DASI PTS. конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных стружек и эмульсии: Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки размером 50 x 60 x 150 мм ( Д х Д х в). К торцам краев участка, соприкасающегося с полом под ножками, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 4. ТУАЛЕТ |  |  |  |
| 4.1 | Ячейки - внешние размеры шкафа: 1198 х 150 х 1064 мм (Д х В), он должен быть полностью изготовлен из белого или молочного ламината класса Е0 толщиной 18 мм, край рабочей поверхности должен быть уплотнен пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм, нерабочие плоскости должны быть уплотнены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). с застежками. Края рабочей поверхности должны быть отшлифованы и обработаны, передние углы закруглены. Шкаф-ячейка состоит из 10 открытых ячеек, разделенных на части для индивидуального использования, с внутренними размерами 100 x 150 x 950 мм (Д x В). В верхней части всех 10 секций должны быть отдельные пространства следующих размеров: 100 x 150 x 140 мм (Д x В), открытые полки для детских мелких вещей. Под открытыми полками следует прикрепить металлическую двухместную вешалку. Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки высотой не менее 100 мм. Подставки из темного пластика должны быть прикреплены снизу к торцам краев площадки, соприкасающейся с полом, толщина стенок под ними должна быть не менее 8 мм. На этапе исполнения договора необходимо предоставить ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (ПСТС) класса Е0 или равнозначный ему документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно иметь маркировку на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Разметку следует производить на месте, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 3 |
| 4.2 | Шкаф для хозяйственных принадлежностей - шкаф изготовлен из ламинированной PTS класса E0 толщиной 18 мм: Размеры: 900 x 450 мм x 900( Д х х в): Он разделен по вертикали на две части, каждая из которых закрывается дверями из ламинированной PTS класса E0 толщиной 18 мм: Двери крепятся на 2 петли каждая: Правая часть шкафа не имеет полок, а левая часть разделена на три полки следующих размеров: 450 x 450 x 300 мм ( Д х х в) : Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Все дверцы и полки должны иметь ручки овальной формы.: Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных стружек и эмульсии.: Двери и боковые части должны быть покрыты лаком (тип: полуглянцевый). Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки с высотой ножек не менее 150 мм. Под ногами к торцам краев участка, касающегося пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 1 |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | наименование/техническая характеристика | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - РАЗДЕВАЛКА |  |  |  |
| 1.1 | Детский шкаф-купе - Шкаф-купе имеет 5 дверей, должен быть изготовлен полностью, включая перегородки, из ламинированной ПТС толщиной 18 мм класса Е0, края рабочей поверхности которой будут закрыты полимерной кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей поверхности - пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Задняя стенка должна быть изготовлена ​​из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3 мм и иметь цвет, соответствующий ламинированному ПТС. Кромки рабочей поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обработаны, без заусенцев. Внешние размеры шкафа составляют 1708 x 300 x 1644 мм (Д x Ш x В), внутренние размеры каждой секции составляют 320 x 300 x 1300 мм (Д x Ш x В). Во всех 5 секциях должно быть предусмотрено отдельное пространство для головных уборов вверху и для обуви внизу (открытые полки) следующими размерами: 320 x 300 x 200 мм (Д x Ш x В). Во всех секциях на двух противоположных стенах под полкой для головных уборов следует прикрепить две металлические, высококачественные, двухместные вешалки. Двери фиксируются и закрываются на 3 высококачественные петли. Двери оснащены металлическими ручками, безопасными для детей. Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений. В основании шкафа должна быть металлическая конструкция, которая будет служить ножкой и должна быть изготовлена ​​полностью из квадратных металлических труб сечением 25 x 25 x 2 мм. Он должен охватывать нижнюю часть шкафа, за исключением передней части, и располагаться на расстоянии 20 мм от всех краев. Высота четырех ножек должна составлять 300 мм, а каждая пара боковых ножек должна быть соединена друг с другом квадратными металлическими трубками сечением 25 x 25 x 2 мм в самой нижней части ножек. Ножки следует закрыть пластиковыми заглушками толщиной 4–6 мм. Всю металлическую конструкцию необходимо предварительно обезжирить, а затем покрыть термически порошковой краской. Гардероб должен быть прочным, изготовленным из износостойких материалов. Если этого не происходит в процессе эксплуатации, поставщик обязан заменить поставленное изделие и/или выполнить соответствующую переделку или усиление в течение короткого периода времени. В шкафу должно быть не менее двух настенных креплений. Для изготовления изделия обязательно используются экологически чистые и безопасные для здоровья ламинированные ПТС класса Е0 и красители. Необходимо обеспечить эстетичность, в частности, раскрашивание и/или иллюстрирование должны быть выполнены с использованием высококачественных, четких цветов, без производственных ошибок и дефектов. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат качества (паспорт) ламината ПТС класса Е0, соответствия лакокрасочного покрытия или равнозначный ему документ (например, заключение независимой экспертной организации). Изделие должно быть маркировано на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, материалов, использованных при производстве, и других сведений. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 3 |
| 1.2 | Скамейки для переобувания детей - скамейка представляет собой сборный предмет мебели, состоящий из сиденья, металлических ножек в нижней части и опоры. Сиденье и основание должны быть изготовлены из бука, края и углы сиденья должны быть закруглены. Поверхность сиденья должна быть тщательно отшлифована, покрыта двумя слоями высококачественного, влагостойкого и нескользящего бесцветного, экологически чистого и безопасного для здоровья лака. Размеры сиденья: длина 1500 мм, ширина 250 мм и толщина 40 мм. Размеры подставки для ног: длина 1300 мм, ширина 100 мм и толщина 40 мм. Металлические ножки сиденья должны обеспечивать высоту 250 мм, иметь замкнутую цепеобразную конструкцию, с возможностью механической регулировки высоты ножек. Металлические ножки сиденья и спинки должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы сечением 20х20х2,0 мм, соединения должны быть сварными, сварочные швы должны быть отшлифованы, окрашены высококачественной порошковой краской темно-серого цвета, экологически чистой и безопасной для здоровья. Металлическая конструкция крепится к сиденью 6 сквозными болтами, а к днищу — 3. Болт со стороны сиденья должен быть гладким, а края должны быть заподлицо с сиденьем. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия, качества лаков, красок или равнозначный ему документ (например, заключение независимой экспертной организации). Изделие должно быть маркировано на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, материалов, использованных при производстве, и других сведений. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 3 |
| - ГРУППОВАЯ КОМНАТА |  |  |  |
| 2.1 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 4-5 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам из полимера или резины, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены с использованием качественной, четкой окраски, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемая недвижимость должна соответствовать требованиям к размеру для группы роста, также желательно, чтобы он был с возможностью регулировки и удобным во время работы. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 510 мм (E X LH B). для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированного PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, закруглены полимерной кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,8-2 мм. Все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из 25-дюймового ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм. Из металлических четырехугольных труб размером 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 491 мм (Д х Д х в), к которому путем пайки крепятся 4 металлические ножки из четырехугольной трубки размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются круглым соединением друг с другом четырехугольной трубкой размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней части. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 4 |
| 2.2 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 5-6 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам из полимера или резины, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены с использованием качественной, четкой окраски, без производственных дефектов. Эргономичность должна быть обеспечена, желательно, чтобы она также была с возможностью регулировки и удобной во время эксплуатации. Размеры детского столика с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 540 мм (Д х Д в): Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированной PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, окружены полимерной фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из металлических четырехугольных труб размером 25 x 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 521 мм (e Х l х B), к которому путем пайки прикреплены 4 металлические ножки из четырехугольной трубы размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются между собой круглым соединением с помощью четырехугольной трубки размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней части с помощью круглого соединения. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 4 |
| 2.3 | Детское стул /для возрастной группы 4-5 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, окрашивание и/или иллюстрация должны быть выполнены качественным, четким окрашиванием, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм размером около 330 x 300 мм., высота спинки стула 280 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 140 x 300 мм (или аналогичной конструкции). Конструкция стула собирается с помощью стропил и шурупов, сиденье крепится шурупами, края обработаны, углы закруглены: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 16 |
| 2.4 | Детское стул /для возрастной группы 5-6 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, должна быть выполнена качественная, четкая окраска, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 340 x 310 мм, до высота сиденья от пола, соответствующая столу возрастной группы: Высота спинки стула 320 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм. Конструкция стула собирается с помощью стропил и винтов, сиденье крепится винтами, края обработаны, углы закруглены. образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 16 |
| 2.5 | Стол учителя- размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса E0 толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек): 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности из-под лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная стружка класса E0 шириной 80-100 мм толщиной 18 мм. Края боковых стенок (ножек) будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ)., а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью шурупов к торцам краев участка, который касается пола. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские шарики). столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева. полки должны иметь металлические ручки овальной или прямой формы, длина которых должна быть не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков: К ножкам стола должны быть прикреплены винтами 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 2.6 | Рабочее стул - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглой формы (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от пола, высота спинки 850 мм от пола. размеры сиденья: 420x385 мм (не менее), спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм., к которому крепится губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью в соответствии с цветами, согласованными с заказчиком. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 4 |
| 2.7 | Книжный шкаф должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть полированным, без отслаиваний, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости, с использованием материалов, обеспечивающих безопасность. с особыми деталями. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Книжный шкаф имеет 5 полок высотой 300 мм, 2 из которых, начиная сверху, закрываются по краям обработанными, закаленными прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами с 2 петлями каждая, и 3 нижних, ламинированных толщиной 18 мм из E0DASI PTS, с двустворчатыми дверями с 2 петлями каждая. Все двери должны иметьметаллические ручки овальной формы. Полки должны должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм E0dasi PTS, края рабочей плоскости должны быть заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости-полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналогичный). рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и класс E0 Ptss. Ножки должны быть регулируемыми. Внешние размеры прямоугольной подставки, которая представляет собой ножки, расположенные под ними, составляют 700 х 300 х 100 мм (Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. толщина стекла составляет 6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 2.8 | Доска съемная /флипчарт / - доска для флипчарта с маркером, алюминиевой (или аналогичной) рамкой, съемными 2 ножками, подставкой и колесиками. Качественный, без производственных дефектов и дефектов. Размеры: 900 х 1200 х 2000 мм. офисный держатель для обложек-доска для магнитных заметок с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть не менее 2 маркеров и 1 ластика: | штук | 1 |
| 2.9 | Рабочий центр /шкафы для развивающей среды / - приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Рабочий центр должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполированным, без сколов и производственных трав, с использованием экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости со специальными деталями, обеспечивающими безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Рабочий центр изготовлен из ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм, внешние размеры: 2500 х 450 х 1500 мм (Д х х в).: Рабочий центр разделен горизонтально на три равные полки. каждый горизонтальный ряд должен быть разделен по вертикали на 4 части. все, что вам нужно : иметь 10 закрывающихся люков задняя стенка должна быть из ламинированной древесно-стружечной плиты (ДВП) толщиной 3 мм, сопоставимой по цвету с PTS класса E0. шкаф должен иметь не менее 6 металлических ножек с возможностью регулировки, а перед ними с помощью уголков в передней и боковых частях шкафа должны быть закреплены PTS класса E0 шириной 80 мм.: При необходимости рабочий центр можно закрепить на стене. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 3. СПАЛЬНЯ В ДЕТСКОМ САДУ |  |  |  |
| 3.1 | Кровать трехъярусная с матрасами - Должна быть изготовлена ​​из экологически чистого и безопасного сырья, должна быть хорошо отшлифована, гладкая, без заусенцев, углы должны быть скруглены. Должна быть прочной, изготовлена ​​из износостойких материалов, в случае выхода из строя в процессе эксплуатации поставщик обязан заменить поставленное изделие и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска и/или рисунок должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, также желательно быть регулируемой и удобной в процессе эксплуатации. Габариты трехъярусной кровати 1530 х 630 х 840 мм (Ш х Д х В), изготовлена ​​из 18 мм ламината класса ПТС Е0. В собранном состоянии имеет вид прямоугольной коробки. Длина первого этажа снизу 1380 мм, ширина 570 мм. Длина среднего /второго/ этажа 1450 мм, ширина 600 мм. Длина верхнего /третьего/ этажа 1530 мм, ширина 630 мм. Глубина каждого этажа 150-200 мм. Помимо опорных балок, каждый этаж имеет свои отдельные балки, на которых для передвижения крепится раздвижной механизм и колеса. Первый и второй этажи мобильные. Под матрасы подкладывается полноценный ламинат ПТС класса Е0 толщиной 18 мм, на котором для вентиляции должно быть открыто не менее трех отверстий диаметром 30 мм. Матрас опирается на пять ремней из ламината ПТС класса Е0 толщиной 18 мм шириной 200 мм и крепится к ремням по бокам. Ткань чехла матраса - 100% хлопок, наполнитель - 100% шерсть или медицинская вата. Непотевающий, антиаллергенный, изготовлен из экологически чистого сырья, сшит снаружи в три ряда, каждый ряд по 5 стежков. Все углы рабочей плоскости ламинированной ПТС класса Е0 должны быть скруглены, края должны быть заделаны полимерной кромочной лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ или эквивалент). Все конструктивные детали кровати собираются с помощью шурупов, деревянных шкантов и эмульсии. Все соединения должны быть выполнены скрытым и гарантированным крепежом. Ножки должны быть зафиксированы пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. На этапе оформления договора необходимо предоставить сертификат соответствия ламинированной ПТС класса Е0, сертификат качества или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно быть маркировано на армянском языке, в котором будут указаны страна-изготовитель, предприятие-производитель, материалы, использованные при производстве и другие примечания. Маркировка должна быть выполнена в таком разрезе, чтобы не портить общий эстетический вид. | штук | 10 |
| 3.2 | Шкаф для белья - Должны быть изготовлены из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должны быть хорошо отполированы, отполированы, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый продукт в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой раскраской, без производственных отходов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Размеры: 800 х 450 х 1800 мм ( Д х х в). шкаф разделен на шт. Размеры (внутренние): 800 х 450 х 450 мм ( Д х х В) на четыре полки с закрывающимися дверцами из ламината толщиной 18 мм E0 Class PTS, каждая из которых крепится на 3 петли каждая. Все двери должны иметь ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ или эквивалент), а края нерабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или эквивалент). все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали. все соединения должны быть выполнены скрытым креплением. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 3 мм (DVP) цвета E0DASI PTS. конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных стружек и эмульсии: Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки размером 50 x 60 x 150 мм ( Д х Д х в). К торцам краев участка, соприкасающегося с полом под ножками, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 4. ТУАЛЕТ |  |  |  |
| 4.1 | Держатель туалетной бумаги - Настенный, изготовлен из нержавеющей стали со скрытыми креплениями. | штук | 3 |
| 4.2 | Шкаф для хозяйственных принадлежностей - шкаф изготовлен из ламинированной PTS класса E0 толщиной 18 мм: Размеры: 900 x 450 мм x 900( Д х х в): Он разделен по вертикали на две части, каждая из которых закрывается дверями из ламинированной PTS класса E0 толщиной 18 мм: Двери крепятся на 2 петли каждая: Правая часть шкафа не имеет полок, а левая часть разделена на три полки следующих размеров: 450 x 450 x 300 мм ( Д х х в) : Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Все дверцы и полки должны иметь ручки овальной формы.: Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных стружек и эмульсии.: Двери и боковые части должны быть покрыты лаком (тип: полуглянцевый). Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки с высотой ножек не менее 150 мм. Под ногами к торцам краев участка, касающегося пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 5. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 5.1 | Металлический шкаф для хранения документов: внешние размеры, мм (Шхвхх) 500x1200x500, стальной лист толщиной не менее 3 мм, количество полок 4, дверца с механическим замком на ключ. ножки с металлическими колесиками (диаметр колеса не менее 60 мм.) Колеса должны быть закрыты металлической угловой пластиной. петли: внутренние, цилиндрические. поверхность шкафа гладкая порошковая покраска покрытие: темно-серая синтетическая эмаль. соединения с помощью метода пайки швы сварки отшлифованы и гладкие: | штук | 1 |
| 5.2 | Кресло руководителя - сиденье и спинка мягкие, толщиной не менее 80 мм и плотностью не менее 33-40%, обитые высококачественной черной искусственной кожей или тканью. Высота спинки 75 см. ширина спинки 75 см. для нагрузки 140 кг. Размеры сиденья: 550х560х750 мм. возможное допустимое отклонение от указанных размеров изделия составляет ±5%: | штук | 1 |
| 5.3 | Стол для руководителя состоит из стола, стойки и приставного столика. Размеры стола: 1800x900x780 мм (ДхШхВ). поверхности стола, лицевой панели и фурнитуры изготовлены из высококачественного ламината PTS толщиной 36-40 мм, цвет согласован с заказчиком. края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). стол оснащен 4 полками с равномерным запиранием с одной стороны, которые открываются и закрываются с помощью мягкого запирания, стол, подставка и насадка, в дополнение к ламинированным ножкам PTSS, также могут иметь дополнительные деревянные ножки толщиной 90 мм. Передняя часть закрыта качественным ламинированным ptss размером 1664x700 мм толщиной 18 мм. Размеры подставки 700x1000x740 мм (ДхШхВ). подставка имеет 2 ножки и перегородку. размеры насадки: 600x800x650 мм (ДхШхВ). с каждой стороны он имеет 3 полки, закрывающиеся на один замок, которые открываются и закрываются с помощью мягкого запирания., с бесшумными салазками (саляска, американская разновидность шариков) шириной не менее 35 мм: Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. к ножкам стола должны быть прикручены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом. | штук | 1 |
| 5.4 | Рабочий стул - металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего черного цвета. высота сиденья от пола 450 мм, высота спинки от пола 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум): Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью в соответствии с цветами, согласованными с заказчиком и школьной администрацией. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, нижняя часть: 4-6 мм. | штук | 4 |
| 5.5 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых секция 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки, а нижняя секция 820х410х100 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки. Pts 410х2100 мм с двух сторон должны быть полными, а ножная часть должна быть закрыта PTS спереди, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна оставаться открытой. используемая часть книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхнего, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм с 3 качественными петлями каждая, а 2 нижних стеллажа ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламината PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм(ПВХ).): Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и цвет PTSS, к торцам краев секции, соприкасающейся с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм с помощью шурупа, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом: | штук | 2 |
| 5.6 | Шкафы-купе полностью (за исключением задней стенки) должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых секция 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки, а нижняя секция 820х450х100 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки. Pts 450х2100мм с двух сторон должны быть полными, а часть ножки должна быть закрыта PTS спереди, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, что удерживающие детали должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. вниз на расстоянии 82-85 мм снизу вставляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. шкаф имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ).: Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм(DVP) того же цвета, что и цвет PTS. к торцам краев участка, соприкасающегося с Полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. | штук | 1 |
| 6. ЗАЛ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ |  |  |  |
| 6.1 | Детское стул /для возрастной группы 5-6 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, должна быть выполнена качественная, четкая окраска, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 340 x 310 мм, до высота сиденья от пола, соответствующая столу возрастной группы: Высота спинки стула 320 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм. Конструкция стула собирается с помощью стропил и винтов, сиденье крепится винтами, края обработаны, углы закруглены. На этапе исполнения договора необходимо предъявить сертификат (сертификат) соответствия, качества лаков, красителей. На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 15 |
| 6.2 | Стул для прихожей, сиденье и спинка стула должны быть изготовлены из цельного куска пластика толщиной не менее 4 мм. ножки стула металлические, негнущиеся, окрашенные в порошковый цвет. ножки должны быть с пластиковыми вставками. стулья должны иметь детали для соединения, а также возможность хранения друг на друге. высота: 84 см, высота сиденья от пола: 46 см, ширина сиденья: 40,5-50 см, глубина сиденья: 36-50 см. минимальная допустимая нагрузка: 150 кг: На этапе исполнения контракта обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего товара: | штук | 20 |
| 7. МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПОРТЗАЛА |  |  |  |
| 7.1 | Скамейки для смены детской обуви-скамейка представляет собой сборный комплект, состоящий из сиденья, металлических ножек под сиденьем и спинки: Сиденье и подлокотник должны быть изготовлены из древесины бука, углы по периметру и скамейки должны быть закруглены. поверхность скамейки должна быть тщательно отполирована, покрыта высококачественным влагостойким и нескользящим двухслойным покрытием высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком. размеры сиденья: 1500 мм в длину, 250 мм в ширину и 40 мм в толщину. размеры подставки: 1300 мм в длину, 100 мм в ширину и 40 мм в толщину. ширина и толщина 40 мм. металлические ножки скамьи должны иметь высоту 250 мм, иметь конструкцию в виде замкнутой цепи, металлические ножки и опора скамейки должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы размером 20x20x2, 0 мм, соединения выполнены методом пайки, паяные швы должны быть отшлифованы, окрашены порошковой краской высококачественного темно-серого, экологически чистого и безопасного для здоровья красителя: Металлическая конструкция крепится к сиденью с помощью 6 сквозных болтовых манжет и 3 к нижней части. болт со стороны сиденья должен быть полированным, а края должны быть на уровне сиденья: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид.. | штук | 1 |
| 8 КУХНЯ |  |  |  |
| 8.1 | Шкаф для посуды-изготовлен из ламината PTS толщиной 18 мм.: Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм ( Д х х в), шкаф разделен по размеру (включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 450 мм ( Д х х В) на три полки, а в нижней части он имеет размер(включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 550 мм ( Д х х в), одна полка: Шкаф закрывается двумя дверцами из ламинированного PTS толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петли. На дверях должны быть ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Шкаф должен иметь ножки в форме рамы, Соединенные методом пайки из металлических четырехугольных труб размером (30 x 30 x 2,0) мм по всему периметру, с углами, соединяющимися под углом 45 градусов. паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Наружные размеры прямоугольной опоры, являющейся ножками и размещенной под ними, составляют 700 х 500 х 200 мм ( Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, сертификат качества (сертификат) ламинированного PTS класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 9. МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ |  |  |  |
| 9.1 | Стол учителя - размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей поверхности стола, боковин (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса Е0 толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть ограждены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть ограждены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта ПТС толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая установлена ​​под рабочей поверхностью стола, ширина боковых стенок (ножек) составляет 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности с лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная ДСП класса Е0 шириной 80-100 мм и толщиной 18 мм. Кромки боковых стенок (ножек) оклеиваются пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм крепятся с помощью шурупов к торцам кромок той части, которая соприкасается с полом. В верхних правом и левом углах рабочей плоскости стола должны быть предусмотрены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, закрывающиеся заглушками. стол будет иметь отдельный ящик на 4 колесах размером 410x460x690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможная глубина, закрывается одним клапаном, задняя стенка ящика также должна быть из того же ПТС, полки открываются и закрываются с доводчиком, бесшумные шляйки (американские шарики). Столешница, боковины (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть того же цвета, что и оттенки PTS, а не слишком темного цвета натурального дерева. Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки, длина которых должна быть не менее 100 мм. устанавливать соединения с помощью гарантированных и скрытых триггерных крючков. К ножкам стола следует прикрепить 4 светлые пластиковые заглушки толщиной 5–6 мм, что обеспечит высоту не менее 4–6 мм над полом. На этапе исполнения договора необходимо предоставить ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (ПСТС) класса Е0 или равнозначный ему документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно иметь маркировку на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Разметку следует производить на месте, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 9.2 | Рабочее стул - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглой формы (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от пола, высота спинки 850 мм от пола. размеры сиденья: 420x385 мм (не менее), спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм., к которому крепится губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | наименование/техническая характеристика | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - РАЗДЕВАЛКА |  |  |  |
| 1.1 | Детский шкаф-купе - Шкаф-купе имеет 5 дверей, должен быть изготовлен полностью, включая перегородки, из ламинированной ПТС толщиной 18 мм класса Е0, края рабочей поверхности которой будут закрыты полимерной кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей поверхности - пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Задняя стенка должна быть изготовлена ​​из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3 мм и иметь цвет, соответствующий ламинированному ПТС. Кромки рабочей поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обработаны, без заусенцев. Внешние размеры шкафа составляют 1708 x 300 x 1644 мм (Д x Ш x В), внутренние размеры каждой секции составляют 320 x 300 x 1300 мм (Д x Ш x В). Во всех 5 секциях должно быть предусмотрено отдельное пространство для головных уборов вверху и для обуви внизу (открытые полки) следующими размерами: 320 x 300 x 200 мм (Д x Ш x В). Во всех секциях на двух противоположных стенах под полкой для головных уборов следует прикрепить две металлические, высококачественные, двухместные вешалки. Двери фиксируются и закрываются на 3 высококачественные петли. Двери оснащены металлическими ручками, безопасными для детей. Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений. В основании шкафа должна быть металлическая конструкция, которая будет служить ножкой и должна быть изготовлена ​​полностью из квадратных металлических труб сечением 25 x 25 x 2 мм. Он должен охватывать нижнюю часть шкафа, за исключением передней части, и располагаться на расстоянии 20 мм от всех краев. Высота четырех ножек должна составлять 300 мм, а каждая пара боковых ножек должна быть соединена друг с другом квадратными металлическими трубками сечением 25 x 25 x 2 мм в самой нижней части ножек. Ножки следует закрыть пластиковыми заглушками толщиной 4–6 мм. Всю металлическую конструкцию необходимо предварительно обезжирить, а затем покрыть термически порошковой краской. Гардероб должен быть прочным, изготовленным из износостойких материалов. Если этого не происходит в процессе эксплуатации, поставщик обязан заменить поставленное изделие и/или выполнить соответствующую переделку или усиление в течение короткого периода времени. В шкафу должно быть не менее двух настенных креплений. Для изготовления изделия обязательно используются экологически чистые и безопасные для здоровья ламинированные ПТС класса Е0 и красители. Необходимо обеспечить эстетичность, в частности, раскрашивание и/или иллюстрирование должны быть выполнены с использованием высококачественных, четких цветов, без производственных ошибок и дефектов. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат качества (паспорт) ламината ПТС класса Е0, соответствия лакокрасочного покрытия или равнозначный ему документ (например, заключение независимой экспертной организации). Изделие должно быть маркировано на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, материалов, использованных при производстве, и других сведений. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 12 |
| 1.2 | Скамейки для переобувания детей - скамейка представляет собой сборный предмет мебели, состоящий из сиденья, металлических ножек в нижней части и опоры. Сиденье и основание должны быть изготовлены из бука, края и углы сиденья должны быть закруглены. Поверхность сиденья должна быть тщательно отшлифована, покрыта двумя слоями высококачественного, влагостойкого и нескользящего бесцветного, экологически чистого и безопасного для здоровья лака. Размеры сиденья: длина 1500 мм, ширина 250 мм и толщина 40 мм. Размеры подставки для ног: длина 1300 мм, ширина 100 мм и толщина 40 мм. Металлические ножки сиденья должны обеспечивать высоту 250 мм, иметь замкнутую цепеобразную конструкцию, с возможностью механической регулировки высоты ножек. Металлические ножки сиденья и спинки должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы сечением 20х20х2,0 мм, соединения должны быть сварными, сварочные швы должны быть отшлифованы, окрашены высококачественной порошковой краской темно-серого цвета, экологически чистой и безопасной для здоровья. Металлическая конструкция крепится к сиденью 6 сквозными болтами, а к днищу — 3. Болт со стороны сиденья должен быть гладким, а края должны быть заподлицо с сиденьем. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия, качества лаков, красок или равнозначный ему документ (например, заключение независимой экспертной организации). Изделие должно быть маркировано на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, материалов, использованных при производстве, и других сведений. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 12 |
| - ГРУППОВАЯ КОМНАТА |  |  |  |
| 2.1 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 4-5 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам из полимера или резины, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены с использованием качественной, четкой окраски, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемая недвижимость должна соответствовать требованиям к размеру для группы роста, также желательно, чтобы он был с возможностью регулировки и удобным во время работы. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 510 мм (E X LH B). для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированного PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, закруглены полимерной кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,8-2 мм. Все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из 25-дюймового ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм. Из металлических четырехугольных труб размером 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 491 мм (Д х Д х в), к которому путем пайки крепятся 4 металлические ножки из четырехугольной трубки размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются круглым соединением друг с другом четырехугольной трубкой размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней части. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 8 |
| 2.2 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 5-6 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены или прикреплены к углам из полимера или резины, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены с использованием качественной, четкой окраски, без производственных дефектов. Эргономичность должна быть обеспечена, желательно, чтобы она также была с возможностью регулировки и удобной во время эксплуатации. Размеры детского столика с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 540 мм (Д х Д в): Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированной PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, окружены полимерной фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из металлических четырехугольных труб размером 25 x 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 521 мм (e Х l х B), к которому путем пайки прикреплены 4 металлические ножки из четырехугольной трубы размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются между собой круглым соединением с помощью четырехугольной трубки размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней части с помощью круглого соединения. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 8 |
| 2.3 | Детское стул /для возрастной группы 4-5 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, окрашивание и/или иллюстрация должны быть выполнены качественным, четким окрашиванием, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм размером около 330 x 300 мм., высота спинки стула 280 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 140 x 300 мм (или аналогичной конструкции). Конструкция стула собирается с помощью стропил и шурупов, сиденье крепится шурупами, края обработаны, углы закруглены: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 32 |
| 2.4 | Детское стул /для возрастной группы 5-6 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, должна быть выполнена качественная, четкая окраска, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 340 x 310 мм, до высота сиденья от пола, соответствующая столу возрастной группы: Высота спинки стула 320 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм. Конструкция стула собирается с помощью стропил и винтов, сиденье крепится винтами, края обработаны, углы закруглены. образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 32 |
| 2.5 | Стол учителя- размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса E0 толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек): 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности из-под лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная стружка класса E0 шириной 80-100 мм толщиной 18 мм. Края боковых стенок (ножек) будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ)., а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью шурупов к торцам краев участка, который касается пола. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские шарики). столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева. полки должны иметь металлические ручки овальной или прямой формы, длина которых должна быть не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков: К ножкам стола должны быть прикреплены винтами 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 2.6 | Рабочее стул - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглой формы (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от пола, высота спинки 850 мм от пола. размеры сиденья: 420x385 мм (не менее), спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм., к которому крепится губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью в соответствии с цветами, согласованными с заказчиком. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 4 |
| 2.7 | Книжный шкаф должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть полированным, без отслаиваний, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости, с использованием материалов, обеспечивающих безопасность. с особыми деталями. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Книжный шкаф имеет 5 полок высотой 300 мм, 2 из которых, начиная сверху, закрываются по краям обработанными, закаленными прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами с 2 петлями каждая, и 3 нижних, ламинированных толщиной 18 мм из E0DASI PTS, с двустворчатыми дверями с 2 петлями каждая. Все двери должны иметьметаллические ручки овальной формы. Полки должны должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм E0dasi PTS, края рабочей плоскости должны быть заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости-полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналогичный). рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и класс E0 Ptss. Ножки должны быть регулируемыми. Внешние размеры прямоугольной подставки, которая представляет собой ножки, расположенные под ними, составляют 700 х 300 х 100 мм (Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. толщина стекла составляет 6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 2.8 | Доска съемная /флипчарт / - доска для флипчарта с маркером, алюминиевой (или аналогичной) рамкой, съемными 2 ножками, подставкой и колесиками. Качественный, без производственных дефектов и дефектов. Размеры: 900 х 1200 х 2000 мм. офисный держатель для обложек-доска для магнитных заметок с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть не менее 2 маркеров и 1 ластика: | штук | 2 |
| 2.9 | Рабочий центр /шкафы для развивающей среды / - приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Рабочий центр должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполированным, без сколов и производственных трав, с использованием экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости со специальными деталями, обеспечивающими безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Рабочий центр изготовлен из ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм, внешние размеры: 2500 х 450 х 1500 мм (Д х х в).: Рабочий центр разделен горизонтально на три равные полки. каждый горизонтальный ряд должен быть разделен по вертикали на 4 части. все, что вам нужно : иметь 10 закрывающихся люков задняя стенка должна быть из ламинированной древесно-стружечной плиты (ДВП) толщиной 3 мм, сопоставимой по цвету с PTS класса E0. шкаф должен иметь не менее 6 металлических ножек с возможностью регулировки, а перед ними с помощью уголков в передней и боковых частях шкафа должны быть закреплены PTS класса E0 шириной 80 мм.: При необходимости рабочий центр можно закрепить на стене. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 8 |
| 3. СПАЛЬНЯ В ДЕТСКОМ САДУ |  |  |  |
| 3.1 | Кровать трехъярусная с матрасами - Должна быть изготовлена ​​из экологически чистого и безопасного сырья, должна быть хорошо отшлифована, гладкая, без заусенцев, углы должны быть скруглены. Должна быть прочной, изготовлена ​​из износостойких материалов, в случае выхода из строя в процессе эксплуатации поставщик обязан заменить поставленное изделие и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска и/или рисунок должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, также желательно быть регулируемой и удобной в процессе эксплуатации. Габариты трехъярусной кровати 1530 х 630 х 840 мм (Ш х Д х В), изготовлена ​​из 18 мм ламината класса ПТС Е0. В собранном состоянии имеет вид прямоугольной коробки. Длина первого этажа снизу 1380 мм, ширина 570 мм. Длина среднего /второго/ этажа 1450 мм, ширина 600 мм. Длина верхнего /третьего/ этажа 1530 мм, ширина 630 мм. Глубина каждого этажа 150-200 мм. Помимо опорных балок, каждый этаж имеет свои отдельные балки, на которых для передвижения крепится раздвижной механизм и колеса. Первый и второй этажи мобильные. Под матрасы подкладывается полноценный ламинат ПТС класса Е0 толщиной 18 мм, на котором для вентиляции должно быть открыто не менее трех отверстий диаметром 30 мм. Матрас опирается на пять ремней из ламината ПТС класса Е0 толщиной 18 мм шириной 200 мм и крепится к ремням по бокам. Ткань чехла матраса - 100% хлопок, наполнитель - 100% шерсть или медицинская вата. Непотевающий, антиаллергенный, изготовлен из экологически чистого сырья, сшит снаружи в три ряда, каждый ряд по 5 стежков. Все углы рабочей плоскости ламинированной ПТС класса Е0 должны быть скруглены, края должны быть заделаны полимерной кромочной лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ или эквивалент). Все конструктивные детали кровати собираются с помощью шурупов, деревянных шкантов и эмульсии. Все соединения должны быть выполнены скрытым и гарантированным крепежом. Ножки должны быть зафиксированы пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. На этапе оформления договора необходимо предоставить сертификат соответствия ламинированной ПТС класса Е0, сертификат качества или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно быть маркировано на армянском языке, в котором будут указаны страна-изготовитель, предприятие-производитель, материалы, использованные при производстве и другие примечания. Маркировка должна быть выполнена в таком разрезе, чтобы не портить общий эстетический вид. | штук | 20 |
| 3.2 | Шкаф для белья - Должны быть изготовлены из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должны быть хорошо отполированы, отполированы, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый продукт в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой раскраской, без производственных отходов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Размеры: 800 х 450 х 1800 мм ( Д х х в). шкаф разделен на шт. Размеры (внутренние): 800 х 450 х 450 мм ( Д х х В) на четыре полки с закрывающимися дверцами из ламината толщиной 18 мм E0 Class PTS, каждая из которых крепится на 3 петли каждая. Все двери должны иметь ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ или эквивалент), а края нерабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или эквивалент). все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали. все соединения должны быть выполнены скрытым креплением. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 3 мм (DVP) цвета E0DASI PTS. конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных стружек и эмульсии: Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки размером 50 x 60 x 150 мм ( Д х Д х в). К торцам краев участка, соприкасающегося с полом под ножками, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 4. ТУАЛЕТ |  |  |  |
| 4.1 | Ячейки - внешние размеры шкафа: 1198 х 150 х 1064 мм (Д х В), он должен быть полностью изготовлен из белого или молочного ламината класса Е0 толщиной 18 мм, край рабочей поверхности должен быть уплотнен пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм, нерабочие плоскости должны быть уплотнены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). с застежками. Края рабочей поверхности должны быть отшлифованы и обработаны, передние углы закруглены. Шкаф-ячейка состоит из 10 открытых ячеек, разделенных на части для индивидуального использования, с внутренними размерами 100 x 150 x 950 мм (Д x В). В верхней части всех 10 секций должны быть отдельные пространства следующих размеров: 100 x 150 x 140 мм (Д x В), открытые полки для детских мелких вещей. Под открытыми полками следует прикрепить металлическую двухместную вешалку. Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки высотой не менее 100 мм. Подставки из темного пластика должны быть прикреплены снизу к торцам краев площадки, соприкасающейся с полом, толщина стенок под ними должна быть не менее 8 мм. На этапе исполнения договора необходимо предоставить ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (ПСТС) класса Е0 или равнозначный ему документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно иметь маркировку на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Разметку следует производить на месте, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 6 |
| 4.2 | Шкаф для хозяйственных принадлежностей - шкаф изготовлен из ламинированной PTS класса E0 толщиной 18 мм: Размеры: 900 x 450 мм x 900( Д х х в): Он разделен по вертикали на две части, каждая из которых закрывается дверями из ламинированной PTS класса E0 толщиной 18 мм: Двери крепятся на 2 петли каждая: Правая часть шкафа не имеет полок, а левая часть разделена на три полки следующих размеров: 450 x 450 x 300 мм ( Д х х в) : Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Все дверцы и полки должны иметь ручки овальной формы.: Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных стружек и эмульсии.: Двери и боковые части должны быть покрыты лаком (тип: полуглянцевый). Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки с высотой ножек не менее 150 мм. Под ногами к торцам краев участка, касающегося пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 5. БУФЕТНАЯ ЧАСТЬ ГРУППОВОЙ КОМНАТЫ |  |  |  |
| 5.1 | Шкаф для посуды-изготовлен из ламината PTS толщиной 18 мм.: Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм ( Д х х в), шкаф разделен по размеру (включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 450 мм ( Д х х В) на три полки, а в нижней части он имеет размер(включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 550 мм ( Д х х в), одна полка: Шкаф закрывается двумя дверцами из ламинированного PTS толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петли. На дверях должны быть ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Шкаф должен иметь ножки в форме рамы, Соединенные методом пайки из металлических четырехугольных труб размером (30 x 30 x 2,0) мм по всему периметру, с углами, соединяющимися под углом 45 градусов. паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Наружные размеры прямоугольной опоры, являющейся ножками и размещенной под ними, составляют 700 х 500 х 200 мм ( Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, сертификат качества (сертификат) ламинированного PTS класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 6. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 6.1 | Металлический шкаф для хранения документов: внешние размеры, мм (Шхвхх) 500x1200x500, стальной лист толщиной не менее 3 мм, количество полок 4, дверца с механическим замком на ключ. ножки с металлическими колесиками (диаметр колеса не менее 60 мм.) Колеса должны быть закрыты металлической угловой пластиной. петли: внутренние, цилиндрические. поверхность шкафа гладкая порошковая покраска покрытие: темно-серая синтетическая эмаль. соединения с помощью метода пайки швы сварки отшлифованы и гладкие: | штук | 1 |
| 6.2 | Кресло руководителя - сиденье и спинка мягкие, толщиной не менее 80 мм и плотностью не менее 33-40%, обитые высококачественной черной искусственной кожей или тканью. Высота спинки 75 см. ширина спинки 75 см. для нагрузки 140 кг. Размеры сиденья: 550х560х750 мм. возможное допустимое отклонение от указанных размеров изделия составляет ±5%: | штук | 1 |
| 6.3 | Стол для руководителя состоит из стола, стойки и приставного столика. Размеры стола: 1800x900x780 мм (ДхШхВ). поверхности стола, лицевой панели и фурнитуры изготовлены из высококачественного ламината PTS толщиной 36-40 мм, цвет согласован с заказчиком. края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). стол оснащен 4 полками с равномерным запиранием с одной стороны, которые открываются и закрываются с помощью мягкого запирания, стол, подставка и насадка, в дополнение к ламинированным ножкам PTSS, также могут иметь дополнительные деревянные ножки толщиной 90 мм. Передняя часть закрыта качественным ламинированным ptss размером 1664x700 мм толщиной 18 мм. Размеры подставки 700x1000x740 мм (ДхШхВ). подставка имеет 2 ножки и перегородку. размеры насадки: 600x800x650 мм (ДхШхВ). с каждой стороны он имеет 3 полки, закрывающиеся на один замок, которые открываются и закрываются с помощью мягкого запирания., с бесшумными салазками (саляска, американская разновидность шариков) шириной не менее 35 мм: Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. к ножкам стола должны быть прикручены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом. | штук | 1 |
| 6.4 | Рабочий стул - металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего черного цвета. высота сиденья от пола 450 мм, высота спинки от пола 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум): Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью в соответствии с цветами, согласованными с заказчиком и школьной администрацией. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, нижняя часть: 4-6 мм. | штук | 4 |
| 6.5 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых секция 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки, а нижняя секция 820х410х100 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки. Pts 410х2100 мм с двух сторон должны быть полными, а ножная часть должна быть закрыта PTS спереди, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна оставаться открытой. используемая часть книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхнего, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм с 3 качественными петлями каждая, а 2 нижних стеллажа ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламината PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм(ПВХ).): Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и цвет PTSS, к торцам краев секции, соприкасающейся с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм с помощью шурупа, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над полом: | штук | 2 |
| 6.6 | Шкафы-купе полностью (за исключением задней стенки) должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых секция 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки, а нижняя секция 820х450х100 мм (ДхШхВ) будет использоваться в качестве ножки. Pts 450х2100мм с двух сторон должны быть полными, а часть ножки должна быть закрыта PTS спереди, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, что удерживающие детали должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. вниз на расстоянии 82-85 мм снизу вставляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. шкаф имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ).: Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм(DVP) того же цвета, что и цвет PTS. к торцам краев участка, соприкасающегося с Полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. | штук | 1 |
| 7. ЗАЛ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ |  |  |  |
| 7.1 | Детское стул /для возрастной группы 5-6 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, должна быть выполнена качественная, четкая окраска, без производственных пятен, а неокрашенные участки должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 340 x 310 мм, до высота сиденья от пола, соответствующая столу возрастной группы: Высота спинки стула 320 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм. Конструкция стула собирается с помощью стропил и винтов, сиденье крепится винтами, края обработаны, углы закруглены. На этапе исполнения договора необходимо предъявить сертификат (сертификат) соответствия, качества лаков, красителей. На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 30 |
| 7.2 | Рабочий центр /шкафы для развивающей среды / - приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Рабочий центр должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполированным, без сколов и производственных трав, с использованием экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости со специальными деталями, обеспечивающими безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Рабочий центр изготовлен из ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм, внешние размеры: 2500 х 450 х 1500 мм (Д х х в).: Рабочий центр разделен горизонтально на три равные полки. каждый горизонтальный ряд должен быть разделен по вертикали на 4 части. всего необходимо: иметь 10 закрывающихся люков задняя стенка должна быть из ламинированной деревянной плиты толщиной 3 мм (DVP), сопоставимой по цвету с PTS класса E0. шкаф должен иметь не менее 6 металлических ножек с возможностью регулировки, а перед ними с помощью уголков в передней и боковых частях шкафа должны быть закреплены PTS класса E0 шириной 80 мм. Цвета должны быть предварительно согласованы с заказчиком: При необходимости рабочий центр можно закрепить на стене. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 7.3 | Стул для прихожей, сиденье и спинка стула должны быть изготовлены из цельного куска пластика толщиной не менее 4 мм. ножки стула металлические, негнущиеся, окрашенные в порошковый цвет. ножки должны быть с пластиковыми вставками. стулья должны иметь детали для соединения, а также возможность хранения друг на друге. высота: 84 см, высота сиденья от пола: 46 см, ширина сиденья: 40,5-50 см, глубина сиденья: 36-50 см. минимальная допустимая нагрузка: 150 кг: На этапе исполнения контракта обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего товара: | штук | 30 |
| 8 МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПОРТЗАЛА |  |  |  |
| 8.1 | Скамейки для смены детской обуви-скамейка представляет собой сборный комплект, состоящий из сиденья, металлических ножек под сиденьем и спинки: Сиденье и подлокотник должны быть изготовлены из древесины бука, углы по периметру и скамейки должны быть закруглены. поверхность скамейки должна быть тщательно отполирована, покрыта высококачественным влагостойким и нескользящим двухслойным покрытием высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком. размеры сиденья: 1500 мм в длину, 250 мм в ширину и 40 мм в толщину. размеры подставки: 1300 мм в длину, 100 мм в ширину и 40 мм в толщину. ширина и толщина 40 мм. металлические ножки скамьи должны иметь высоту 250 мм, иметь конструкцию в виде замкнутой цепи, металлические ножки и опора скамейки должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы размером 20x20x2, 0 мм, соединения выполнены методом пайки, паяные швы должны быть отшлифованы, окрашены порошковой краской высококачественного темно-серого, экологически чистого и безопасного для здоровья красителя: Металлическая конструкция крепится к сиденью с помощью 6 сквозных болтовых манжет и 3 к нижней части. болт со стороны сиденья должен быть полированным, а края должны быть на уровне сиденья: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид.. | штук | 4 |
| 9. КУХНЯ |  |  |  |
| 9.1 | Шкаф для посуды-изготовлен из ламината PTS толщиной 18 мм.: Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм ( Д х х в), шкаф разделен по размеру (включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 450 мм ( Д х х В) на три полки, а в нижней части он имеет размер(включая толщину ламинированных PT): 800 x 500 x 550 мм ( Д х х в), одна полка: Шкаф закрывается двумя дверцами из ламинированного PTS толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петли. На дверях должны быть ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Шкаф должен иметь ножки в форме рамы, Соединенные методом пайки из металлических четырехугольных труб размером (30 x 30 x 2,0) мм по всему периметру, с углами, соединяющимися под углом 45 градусов. паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Наружные размеры прямоугольной опоры, являющейся ножками и размещенной под ними, составляют 700 х 500 х 200 мм ( Д х х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, сертификат качества (сертификат) ламинированного PTS класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 10. МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ |  |  |  |
| 10.1 | Стол учителя - размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей поверхности стола, боковин (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса Е0 толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть ограждены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть ограждены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта ПТС толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая установлена ​​под рабочей поверхностью стола, ширина боковых стенок (ножек) составляет 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности с лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная ДСП класса Е0 шириной 80-100 мм и толщиной 18 мм. Кромки боковых стенок (ножек) оклеиваются пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм крепятся с помощью шурупов к торцам кромок той части, которая соприкасается с полом. В верхних правом и левом углах рабочей плоскости стола должны быть предусмотрены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, закрывающиеся заглушками. стол будет иметь отдельный ящик на 4 колесах размером 410x460x690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможная глубина, закрывается одним клапаном, задняя стенка ящика также должна быть из того же ПТС, полки открываются и закрываются с доводчиком, бесшумные шляйки (американские шарики). Столешница, боковины (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть того же цвета, что и оттенки PTS, а не слишком темного цвета натурального дерева. Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки, длина которых должна быть не менее 100 мм. устанавливать соединения с помощью гарантированных и скрытых триггерных крючков. К ножкам стола следует прикрепить 4 светлые пластиковые заглушки толщиной 5–6 мм, что обеспечит высоту не менее 4–6 мм над полом. На этапе исполнения договора необходимо предоставить ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (ПСТС) класса Е0 или равнозначный ему документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно иметь маркировку на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Разметку следует производить на месте, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 10.2 | Рабочее стул - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглой формы (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от пола, высота спинки 850 мм от пола. размеры сиденья: 420x385 мм (не менее), спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм., к которому крепится губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |
| 11. ПРАЧЕЧНАЯ |  |  |  |
| 11.1 | Гладильный стол - складной, регулируется по высоте 60-90 см, каркас из прочного металла, тип покраски: порошковое напыление, на концах ножек противоскользящие резиновые упоры. Размеры рабочей поверхности: 120-140 х 35-50 см (ВхШ). Чехол должен быть сменным. Устройство для глажки рукавов, гладильная стойка. Заводское изготовление. | штук | 2 |
| 11.2 | Бельевой шкаф - для каждой группы - Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного сырья, должен быть хорошо отшлифован, гладкий, без заусенцев, экологически чистых и безопасных материалов, углы должны быть закруглены или на углах должны быть прикреплены специальные полимерные или резиновые детали для обеспечения безопасности. Должен быть прочным, изготовлен из износостойких материалов, если этого не произойдет в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан заменить поставленное изделие и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать габаритным требованиям соответствующей возрастной группы, и быть удобным при эксплуатации. Шкаф изготовлен из ламинированной ПТС класса E0 толщиной 18 мм. Габариты: 800 x 450 x 1800 мм (Д x Ш x В). Шкаф разделен на четыре полки с внутренними размерами 800 x 450 x 450 мм (Д x Ш x В), закрывается дверцами из ламинированной древесноволокнистой плиты (ПВХ) класса E0 толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петлях. Все дверцы имеют овальные ручки. Края рабочей поверхности окантовываются полимерной кромкой (ПВХ или эквивалент) толщиной 0,8-2 мм, а края нерабочей поверхности окантовываются полимерной кромкой (ПВХ или эквивалент) толщиной 0,4-1,0 мм. Все углы скругляются или к углам крепятся специальные пластиковые скругляшки. Все стыки выполняются скрытым крепежом. Задняя стенка изготавливается из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДФП) толщиной 4 мм и цвета ПВХ класса E0. Конструкция шкафа собирается с помощью шурупов, деревянных шкантов и эмульсии. Дверцы и боковины покрываются лаком /тип: полуглянцевый/. Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные порошковой краской металлические ножки размером 50 x 60 x 150 мм (Ш x Д x В). Под ножки по торцам краев части, которая касается пола, должны быть прикреплены темные пластиковые накладки с толщиной стенки не менее 8 мм. Задняя стенка должна быть изготовлена ​​из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и цвета ПТС класса Е0. Все соединения должны быть выполнены скрытыми крепежными элементами. На этапе оформления договора необходимо предоставить сертификат соответствия ламинированной ПТС класса Е0, краски, сертификат качества или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно быть маркировано на армянском языке, в котором будут указаны страна-изготовитель, предприятие-изготовитель, материалы, использованные при производстве и другие примечания. Маркировка должна быть нанесена в такой части, чтобы она не портила общий эстетический вид. | штук | 2 |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | наименование/техническая характеристика | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Стол учителя - размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей поверхности стола, боковин (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса Е0 толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть ограждены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть ограждены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта ПТС толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая установлена ​​под рабочей поверхностью стола, ширина боковых стенок (ножек) составляет 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности с лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная ДСП класса Е0 шириной 80-100 мм и толщиной 18 мм. Кромки боковых стенок (ножек) оклеиваются пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм крепятся с помощью шурупов к торцам кромок той части, которая соприкасается с полом. В верхних правом и левом углах рабочей плоскости стола должны быть предусмотрены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, закрывающиеся заглушками. стол будет иметь отдельный ящик на 4 колесах размером 410x460x690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможная глубина, закрывается одним клапаном, задняя стенка ящика также должна быть из того же ПТС, полки открываются и закрываются с доводчиком, бесшумные шляйки (американские шарики). Столешница, боковины (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть того же цвета, что и оттенки PTS, а не слишком темного цвета натурального дерева. Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки, длина которых должна быть не менее 100 мм. устанавливать соединения с помощью гарантированных и скрытых триггерных крючков. К ножкам стола следует прикрепить 4 светлые пластиковые заглушки толщиной 5–6 мм, что обеспечит высоту не менее 4–6 мм над полом. На этапе исполнения договора необходимо предоставить ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (ПСТС) класса Е0 или равнозначный ему документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Изделие должно иметь маркировку на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Разметку следует производить на месте, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штук | 1 |
| 1.2 | Рабочее стул - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглой формы (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от пола, высота спинки 850 мм от пола. размеры сиденья: 420x385 мм (не менее), спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм., к которому крепится губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. | штук | 2 |

В приглашении указать, что для Заказчика предпочтительно, чтобы участник подготовил файлы для заявки на «Sylfaen» или другом шрифте, распространенном на международном уровне. Соблюдение или несоблюдение участником данного условия никак не повлияет на результаты оценки заявки.

| ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |  | ПОКУПАТЕЛЬ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |