ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

✔ Միացման տեսակը՝ միաֆազ և եռաֆազ

✔ Կայանի հզորությունը միաֆազի դեպքում 32Ա կամ 7կՎտ, եռաֆազի դեպքում՝ 32Ա կամ 22 կՎտ,

✔ Գլխիկը՝ Type 2 (եվրոպական ստանդարտ)

✔ Մալուխի երկարությունը՝ 7 մետր, ավտոմատ տուփ, ավտոմատ եռաֆազ, մետաղական տուփ ։

✔ IEC 63110 ստանդարտ - OCPP 1.6 J համատեղելի

✔ Նվազագույն հզորությունը՝ 22 կՎտ

✔ Վթարային հոսանքի հայտնաբերում AC՝ առավելագույնը 30 Մա

✔ Վթարային հոսանքի հայտնաբերում DC՝ առավելագույնը 6 Մա

✔ Գերհոսանքի, գերլարման և թերլարման պաշտպանության համակարգ, Վթարային հոսանքի հայտնաբերման համակարգ, շրջակա օդի ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40°C-ից +55°C

✔ Գերլարման պաշտպանություն (մինչև 10 կՎ)

✔ Թերլարման պաշտպանություն

✔ Շրջակա օդի ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40°C-ից +60°C

✔ IP դաս՝ IP66

✔ Վանդալիզմի դաս՝ IK10

✔ (OTA) ծրագրային անլար թարմացում

✓ Կայանի տրամադրումը՝ 1 տարի երաշխիք։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։ Մատակարարումը և տեղադրումը (ներառյալ բոլոր պահանջվող աշխատանքները և սարքավորումները) պետք է իրականացնի Վաճառողը իր միջոցներով։ Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

✔ Тип подключения: однофазное и трехфазное

✔ Мощность станции 32А или 7кВт в однофазном режиме, 32А или 22кВт в трехфазном режиме,

✔ Головка: Тип 2 (европейский стандарт)

✔ Длина кабеля: 7 метров, автоматическая коробка, автомат трехфазный, металлическая коробка.

✔ Стандарт IEC 63110 — совместим с OCPP 1.6 J

✔ Минимальная мощность: 22 кВт

✔ Аварийное обнаружение тока переменного тока: максимум 30 мА

✔ Аварийное обнаружение тока постоянного тока: максимум 6 мА

✔ Система защиты от перегрузки по току, перенапряжения и пониженного напряжения, система обнаружения аварийного тока, диапазон температур окружающего воздуха: от -40°C до +55°C

✔ Защита от перенапряжения (до 10 кВ)

✔ Защита от пониженного напряжения

✔ Диапазон температур окружающего воздуха: от -40°C до +60°C

✔ Класс защиты: IP66

✔ Класс вандализма: IK10

✔ (OTA) обновление программного обеспечения

✓ Поставка станции: гарантия 1 год. Товар должен быть новым и неиспользованным. Поставка и монтаж (включая всю необходимую рабочую силу и оборудование) осуществляются Продавцом за свой счет. Гарантийный срок: не менее 365 дней с даты поставки.