ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ- ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |
| 1 | 42961110/2 | մուտքի հսկողության համակարգ | Պետք է կառուցել մուտքի հսկման կառավարման միասնական համակարգ, որը պետք է բաղկացաց լինի առնվազն հետևյալ սարքավորումներից. Կառուցվող նոր համակարգը պետք է լինի համալրում արդեն գործող համակարգերին և պետք է ինտեգրվի գործող համակարգերի հետ Դեմք սկանավորող և իդենտիֆիկացնող սարք – 52 հատ Դեմքի ճանաչման տերմինալը Նախատեսված է մուտքի վերահսկման համար՝ հիմնված ժամանակակից դեմքի ճանաչման տեխնոլոգիայի վրա: 4.3 դույմանոց ՝ բարձր լուծաչափով Տեսախցիկ (Camera) 2 ՄՊ լայնանկյուն ոսպնյակ Ճանաչման ժամանակ՝ 0.2 վրկ/օգտատեր, 1500 դեմքի հնարավորությամբ տվյալների բազա, 3000 քարտի հնարավորությամբ՝ մուտքի կամ ելքի համար 150,000 իրադարձության պահպանման հնարավորություն՝ մուտքի կամ ելքի բոլոր իրադարձությունները պահպանելու համար, նաև դեմքի ճանաչում դիմակի առկայության ժամանակ, ցանցային ինտերֆեյս 1 RJ-45 (10/100M) TCP/IP, Քարտերի տեսակը՝ M1 քարտ: Հնարավորություն է տալիս ինտեգրվել տարբեր մուտքի կառավարման և տեսահսկման համակարգերի հետ՝ ապահովելով ամբողջական լուծումներ: Տեղադրման Հնարավորություններ: Տերմինալը կարելի է տեղադրել ներքին և արտաքին պայմաններում՝ շնորհիվ IP65 պաշտպանվածության մակարդակի: Աջակցում է խոնավության 0% - 90% միջակայքում, աշխատում է ջերմաստիճանային տիրույթում՝ -30°C-ից մինչև 60°C: Մուտքի Ինտերֆեյսներ: 1 RS-485 պորտ 1 Wiegand պորտ (26bit/34bit) Անվտանգության Հատկություններ: Face Anti-Spoofing՝ ապահովում է դեմքի իրական ճանաչումը , Էլեկտրամատակարարում (Power Supply): Աշխատում է 12 VDC - 24 VDC սնուցմամբ, 2 A հզորությամբ, երկկողմանի ձայնային հաղորդակցություն՝ մուտքի վերահսկման ընթացքում: Դեմք սկանավորող և իդենտիֆիկացնող սարքի ալյումինե ոտնակ – 4 հատ Չափսերը առնվազն 100մմ × 100մմ × 196մմ Անխափան սնուցման աղբյուր – 52 հատ - մուտքային լարումը 160-ից 240 Վ - ելքային լարումը՝ 12,5-ից 14.5 Վ,, նոմինալ՝ հաստատուն սնուցման դեպքում՝ ՝ նվազագույնը 5Ա, ունի լուսային ինդիկատորով աշխատանքային ռեժիմում - ունի մարտկոցի պաշտպանություն՝ մարտկոցի գերլիցքավորումից և պաշտպանություն հոսանքի կարճ միացումից -աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը -10C-ից +40C -չափսերը՝ ոչ ավել 180x250x110 մմ, մետաղական իրանով 4.Կապարաթթվային մարտկոց – 52 հատ • Լարումը 12 վոլտ • Կյանքի ժամանակը 3-5 տարի • Գնահատված հզորություն (25 ° C) 20 ժամ լիցքաթափում 7 Ա/Ժ • Ներքին դիմադրություն լրիվ լիցքավորված մարտկոց (25 ° C) 33 мОм • Ինքնալուծում Ամսական 3% հզորություն 25 ° C ջերմաստիճանում • AGM տեխնոլոգիա-: Չի պահանջում թորման լրացում; • Մարտկոցի պատյան պատրաստված ABS պլաստիկից: Համակարգիչ՝ 1 հատ, մինիմալ պարամետրերը՝ Պրոցեսոր Intel® Celeron® J3455 (2 Մբ քեշ հիշողությամբ, մինչև 2,3 ԳՀց), 64-բիթանոց, 4-միջուկային; Հիշողություն DDR3L հիշողություն 4 ԳԲ, Վիդեո քարտ Intel® HD Graphics 500, EPKEA 64-բիթանոց տարբերակ Օպերացիոն համակարգ Win1, ինտերֆեյս ՝USB, RS-232; RS-485, 2 × RJ45 10M/100M/1000M, HDMI 4K (3840 × 2160)/30 հերց, mSATA 64ԳԲ, Չափերը՝ (445մմ× 400մմ ×71 մմ)+/-10մմ։ Պետք է ներառի կառավարման լիցենզիոն ծրագրային ապահովում, որը պետք է ինտեգրվի Hikcentral լիցենզիոն ծրագրային ապահովման հետ Ծրագրային բազա Access Control Base փաթեթ-1 հատ՝ 16 սարք կառավարելու հնարավորությամբ, մուտքի հսկողության թույլտվությունների կառավարման և իրադարձությունների օնլայն դիտման համար: Դռների ընդլայնման փաթեթ- 36 հատ՝ 36 սարքերի ընդլայնման համար։ Ընհանուր 52 սարք կառավարելու համար։ Ժամանակի և հաճախումների մոդուլի ընդլայնման փաթեթ-1հատ ներառյալ ժամանակի և հաճախումների մոդուլի բոլոր գործառույթները: Պետք է աջակցի հերթափոխի կառավարումը, հաճախումների հաշվետվությունը, հաճախումների գրանցումները ինչպես նաև աշխատաժամերի հաշվարկ և վերծանում: UTP ցանցային մալուխ CAT 5E -1830 մետր, պղնձյա 0,5մմ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -20 °C-ից 60 °C։ Ապրանքի գինը իր մեջ ներառում է տեղադրման համար անհրաժեշտ մոնտաժային նյութերը (հասցեները նախապես ճշտել Պատվիրատուի հետ), տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգավորումը, ծրագրային կարգաբերումը, ինչպես նաև թվով 2 աշխատակցի ուսուցումը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում առնվազն 1տարի։ | հատ |  |  | 1 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 1 | ***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |