Հավելված 1,1

| Տեսախցիկի չափսը և քաշը. - Չափսը՝ 68մմ x 89մմ x 25մմ ±2% - Քաշը՝ 162գ. ներառյալ միացումը (plus mounting) ±2% Տեսախցիկի նկարագիրը. - 5 հատ ծրագրային կարգավորմամբ անջատիչներ (վերին անջատիչ, երկու փոքր առջևի անջատիչներ, մեծ կենտրոնական անջատիչ և կողային անջատիչ) – 5 software-configurable switches (top switch, two small front switches, large central switch and side-mounted slide switch)։ - Օբյեկտների նկատման անկյուն – առնվազն 120° հորիզոնական, առնվազն 65° ուղղահայաց, առնվազն 140° անկյունագծային (Տեսախցիկը պետք է գրավվի տեսադաշտը՝ 120° հորիզոնական, 65° ուղղահայաց, 140° անկյունագծով): - Գիշեր / ցերեկ աշխատունակություն (Նկարահանում ցածր լուսավորության դեպքում՝ մինչև առնվազն 0.2 lux գունային ռեժիմում): - Տեսախցիկը ինքնաշխատ փոխակերպում է լուսավորության փոփոխությանը, օրինակ՝ ցերեկային լույսից գիշերային և հակառակը։ - Տեսախցիկը պետք է ապահովվի կարգավորվող լուսադիոդներ, ձայնային և վիբրացիոն ազդանշաններ և ծանուցումներ։ - Լոգո – տեսախցիկի վրա պետք է աամրացված լինի ՀՀ ՆԳՆ լոգոն (պատկերանիշը)։ - Տեսախցիկներն օգտագործվելու են ՆԳՆ աշխատակիցների կողմից իրենց ծառայողական պարտականությունների կատարման ընթացքում: Հատուկ ամրակների միջոցով տեսախցիկը հեշտ և արագ ամրացվում է աշխատակցի համազգեստին՝ չծածկելով աշխատակցի համազգեստի պիտակը: Ամրակների տեսակները՝ 500 հատ Ուսագոտի՝ նախատեսված տեսախցիկը կրծքավանդակի կենտրոնում ամրացնելու համար: Ամրացման տեսակը՝ 4 կետանոց: Տեսախցիկի ամրեցման եղանակը՝ արագ ամրեցում (Klick fast), որն ամրեցված է 140մմ±3մմ երկարությամբ և 80±3մմ լայնությամբ նեյլոնապատ դետալի: Չափսը՝ անհատական հարմարեցման համար նախատեսված կարգավորելի էլաստիկ ժապավեններով կարգավորվող: Կրծքավանդակի շրջագծի և մեջքամասի էլաստիկ ժապավենների լայնությունը՝ 40մմ±3մմ: Կրծքավանդակի շրջագծի էլաստիկ ժապավենը առաջամասի նեյլոնապատ դետալին ամրեցվում և առանձնացվում է աջ կոմից՝ մեջտեղից կլոր կոճակով սեղմվող պլաստմասսայե սեղմոնով: Ուսերի վրայով անցնող էլաստիկ ժապավենների լայնությունը՝ 30մմ±3մմ, որոնք իրար են միանում՝ մեջքամասում 75±3մմ երկարությամբ և 60±3մմ լայնությամբ պլաստմասսայե դետալով, իսկ առաջամասում՝ մեջտեղից կլոր կոճակով սեղմվող պլաստմասսայե սեղմոններով: Գույն՝ սև: ։ - Տեսախցիկները պետք է ապահովվեն կենտրոնացված սերվերի հետ աշխատելու հնարավորություն, որում առանց տվյալների կորստի պետք է պատճենվեն տեսախցիկում առկա բոլոր տվյալներն այն պահին, երբ տեսախցիկը միացված կլինի լիցքավորիչին և կգտնվի «կողպված» (lock) կարգավիճակում։ Կենտրոնացված սերվերային համակարգում պատճենվելուց հետո տեսանյութը ավտոմատ կերպով պետք է ջնջվի տեսախցիկից։ Ծրագրային ապահովում. - Մատակարարը ՀՀ ՆԳՆ սերվերային միջավայրում պետք է տեղադրի կենտրոնացված սերվերի համար անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթները, պետք է ապահովի դրանց գործարկումը և կարգաբերումները տեսախցիկների հետ աշխատելու համար, ինչպես նաև պետք է իրականացնի մեկ տարվա ծրագրային սպասարկում։ - Ծրագրային փաթեթների տեղադրումը և համակարգի գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից լիցենզավորված մասանագետի (մասնագետների) կողմից։ - Ծրագրային փաթեթը պետք է լինի hամատեղելի առաջարկվող տեսախցիկների հետ: - Համակարգը պետք է թույլ տա լիազորված օգտատերերին դիտել և վերարտադրել պահպանված նյութը (մեդիան): - Կադրերը պետք է ցուցադրեն կարգավորելի մետատվյալների ծածկույթ, ներառելով՝ - Տեսաձայնագրման սարքի եզակի նույնականացում - Տվյալների նկարահանման ամսաթիվ - Տվյալների նկարահանման ժամ - Ժամային գոտի - Ֆայլի հղման համար - Սարքի օպերատորի անունը - Գեոտեղեկատվական համակարգ - Եթե կադրերը ձայնագրվել են նախնական կամ հետձայնագրման ընթացքում, դա նկատելի կլինի: - Համակարգը պետք է հնարավորություն ունենա ինտեգրելու Active Directory օգտատերերի շտեմարանի հետ: - Համակարգը քարտեզի վրա պետք է ցուցադրի ձայնագրված տեսագրությունների GPS հետքը, եթե GPS գործառույթը միացված է: - Կենտրոնացված համակարգի հասանելիությունը պետք է լինի վեբ բրաուզերի վրա հիմնված հավելվածի միջոցով: - Համակարգը պետք է տրամադրի բոլոր գործողությունների աուդիտի գրանցամատյանները։ Խմբագրված վիդեո-բովանդակություն արտահանելիս տեսանյութում պետք է ներառվի կարգավորելի վերնագրի էջ, որը ցուցադրում է աուդիտի մակարդակի տեղեկատվությունը: Խմբագրված վիդեո-բովանդակություն արտահանելիս այդ արտահանումը պետք է ներառի մետատվյալներ, որոնք նույնականացնում են արտահանման համար պատասխանատու օգտատիրոջը: - Համակարգը պետք է ունենա հնարավորություն ստուգելու և համոզվելու՝ արդյո՞ք տեսախցիկի կողմից նկարահանված բովանդակությունը ճշգրիտ ներբեռնվել է՝ առանց որակի կորստի և/կամ բնօրինակ ֆայլի փոփոխության: - Համակարգը պետք է հնարավորություն ունենա միավորելու մի քանի տեսախցիկների ձայնագրությունները մեկ տեղում՝ միաժամանակ ներկայացման և արտահանման համար: - Համակարգը պետք է հնարավորություն ունենա ինտեգրվել անվտանգության և տեղեկատվության կառավարման համակարգերին API-ի միջոցով: - Համակարգը պետք է ապահի հաշվետվությունների ավտոմատ արտահանումը CSV ձևաչափով: - Համակարգը պետք է ունենա օգտատիրոջ կարգավորվող ինտերֆեյս: Տեսախցիկի առանձնահատկությունները. - Ձայնագրումը պետք է իրականացվի հարևան տեսախցիկի օգնությամբ։ Տեսախցիկը պետք է կգործարկվի և կսկսի ձայնագրել, երբ այլ տեսախցիկները գտնվում են կարգավորելի շառավիղում (Triggers the camera to start recording when other cameras are within a configurable radius)։ Օրինակ՝ եթե միևնույն տարածքում անհրաժեշտություն կա նկարահանելու միաժամանակ 2 կամ ավել տեսախցիկներով, ապա համապատասխան կարգավորումներ անելու դեպքում հնարավոր կլինի հեռավար միացնել մոտակա տարածքում գտնվող նմանատիպ այլ տեսախցիկ: - Բուֆեր – պետք է ապահովի նախնական և հետին ձայնագրում՝ նվազագույնը 2 րոպե միջակայքով (Pre / Post-Record Facility - Full-shift pre / post-record, with up to 2 minute pre / post-recording buffer)։ - RFID (RFID Assignment) – պետք է օգտագործվի RFID (ռադիոհաճախականության նույնականացում) աշխատակիցներին տեսախցիկ հատկացնելու համար։ Առաջարկվող տեսախցիկը պետք է հեշտ և արագ տրամադրվի լիազորված օգտագործողին RFID տեխնոլոգիայի միջոցով: Տեսախցիկը պետք է ապահի ավտոմատ բաշխում RFID քարտի մեկ հպումով դեպի RFID կարդացող սարք՝ խուսափելով ձեռքով բաշխումից: Պատշաճ RFID նույնականացման գործընթաց չանցած տեսախցիկները ակտիվանալու հնարավորություն չեն ունենա: - Կադրերի Էջանիշ – կոճակին սեղմելով անմիջապես նշել կարևոր տեսաձայնագրումը, ձայնագրման կարգավիճակը։ - Օգտագործողի ծանուցում – վիբրացիա, տեսողական և ձայնային ծանուցումներ։ - GPS - Ներկառուցված GPS ընդունիչի առկայություն (Տեսախցիկը պետք է ունենա ներկառուցված GPS ֆունկցիոնալություն, որը տեղեկատվություն պետք է տրամադրի տեսախցիկի գտնվելու վայրի մասին): - Bluetooth - BT 2.1 + EDR, BLE 4.2 Մարտկոցը-պետք է ունենա. - Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց - Տեսակը՝ լիթիում-պոլիմեր (Lithium-Polymer) - Վերալիցքավորումը` ոչ ավել քան 8 ժամ - Գործարկման ժամանակահատվածը` առնվազն 12 ժամ նկարահանելու հնարավորություն տեսախցիկի օպտիմալ կարգավորումների դեպքում (Up to 12-hrs when used with optimum camera settings)։ Աուդիո-պետք է ապահովի. - Աուդիո նկարահանում – կրկնակի ներկառուցված բարձրախոսներ (Dual Microphone) - Աուդիո կարգավորում (Audio Policy/Setttings) - Միացնել աուդիո ձայնագրությունը՝ - Միացնել բոլոր կադրերը - Միացնել բոլոր կադրերը՝ բացառությամբ նախնական ձայնագրման ժամանակ նկարահանված կադրերի - Միացնել առանց կադրերի (պատկերի) Oրինակ՝ եթե անհրաժեշտ է միայն ձայնագրել առանց տեսագրման կամ հակառակը: Տեսանյութ և ձայնագրություն-պետք է ապահովի. - Տեսանյութի ձայնագրման ձևաչափը՝ H.264 ֆորմատով, հետագայում H.265 թողարկման հնարավորությամբ (H.264 format with H.265 in future release) - Ձևաչափը (Resolution)` 1920 x 1080p, 1280 x 720p և 640 x 360p - Տեսախցիկի կադրերի արագությունը՝ մեկ վայրկյանում 25 կամ 30 կադր (Frame Rate։ 25 or 30 frames per second) - Պահպանվող կրիչի ծավալը՝ առնվազն 64ԳԲ Անվտանգություն. - Տեսախցիկը չի կարող օգտագործվել որպես USB կրիչ և դրա վրա չեն կարող տվյալներ փոխանցվել, քանի դեռ այն միացված է W-Fi ցանցին (Network Data Security on USB Storage Media - Camera does not appear as a USB storage device, and cannot receive files whilst connected to a Wi-Fi network)։ - Տվյալների ամբողջականության ստուգման հնարավորություն՝ ընդհանրական ստուգման ցուցանիշներով և ջրանիշի (watermark) հնարավորությամբ (Digital Evidence Integrity Chain - Full audit trail with generated check-sums and watermarked evidential outputs)։ - Աուդիտ - Օգտագործման, գործառնությունների և ձայնագրման մանրամասները պետք է պահպանվեմ աուդիտ լոգերում։ - Տեսագրության ներբերռնումը պետք է պահպանվի կոդավորման միջոցով (AES, encrypted keys specific to base station)։ - Ձայնագրությունների դիտման, պատճենելու և ջնջելու հնարավորություն – Տեսախցիկը կրողը չի կարող մուտք գործել, դիտել կամ ջնջել որևէ ձայնագրություն անմիջապես սարքից։ - Հասանելիություն ներքին կրիչին - Ներկառուցված կրիչ առանց օգտագործողի հասանելիության (Storage Media Access - Sealed unit with no user access to storage media) - Ներխուժման (հարձակման) պաշտպանություն - IP67 (առնվազն) - Գործարկումը (operating)` -20ºC-ից մինչև +50ºC - Լիցքավորումը (charging)` 0ºC-ից մինչև +25ºC - Ամրությունը՝ թեստավորված MIL STD 810G Wi-Fi առանձնահատկություններ. - Wi-Fi առանձնահատկություններ (Wi-Fi Specifications) - 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz) - Wi-Fi անվտանգություն (Wi-Fi Security) - WPA2-PSK - Wi-Fi հոսք (Wi-Fi Streaming) - 640 x 360 25 or 30 fps |  | հատ | 163 |
| --- | --- | --- | --- |
| RFID card (Ռադիոհաճախականության նույնականացման քարտ) | RFID քարտ՝ աշխատակցին տեսախցիկ կցելու համար | հատ | 163 |
| RFID քարտ կարդացող սարք | RFID քարտ կարդացող սարք USB միացումով՝ ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ լարային միացումները | հատ | 7 |
| Լիցքավորիչ՝ 1 տեղանոց | Տեսախցիկի 1 տեղանոց լիցքավորիչ միաժամանակ լիցքավորելու և ձայնագրությունները ներբեռնելու համար՝ ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ լարային միացումները։ USB լարով միանում է լիցքավորիչի կոնտրոլերին։ Լիցքավորիչը պետք է ունենա սնուցման աղբյուր և մուտքային էներգիայի սպառում 12V/5A PSU, մուտքային 100-240V: Տեսախցիկը (առանց ամրակների հեռացման) պետք է տեղավորվի միացման կայանի մեջ: | հատ | 2 |
| Լիցքավորիչ՝ 14 տեղանոց | Տեսախցիկների 14 տեղանոց լիցքավորիչ միաժամանակ լիցքավորելու և ձայնագրությունները ներբեռնելու համար՝ ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ լարային միացումները։ Պետք է USB լարով ապահովի միացում լիցքավորիչի կոնտրոլերին։ Լիցքավորիչը պետք է ունենա սնուցման աղբյուր և մուտքային էներգիայի սպառում 12V/5A PSU, մուտքային 100-240V: Տեսախցիկը (առանց ամրակների հեռացման) պետք է տեղավորվի միացման կայանի մեջ: | հատ | 12 |
| Լիցքավորիչի կոնտրոլեր | Լիցքավորիչները գործող ցանցին միացնելու և կարգաբերելու համար նախատեսված կոնտրոլեր (առնվազն 6 հատ USB պորտով լիցքավորիչ միացնելու համար, ևս առնվազն 2 հատ USB պորտ RFID կարդացող սարք և արտաքին կրիչ միացնելու համար,առնվազն 1 հատ RJ45 ցանցային մուտք՝ առնվազն 1ԳԲ արագությամբ) | հատ | 14 |
|  | Պարտադիր պայմաններ՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերըը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները (որը պետք է գտնվի ք․ Երևանում): Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի MAF հավաստագիր: Մատակարարն ինքն իր միջոցների հաշվին պատվիրատուին պետք է գործնականում փաստի առաքված բոլոր ապրանքների (լրակազմ) սարքին լինելը և անթերի աշխատանքը: Փաստարկը կատարվում է Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի ներկայությամբ, առաքված վայրում, Մատակարարի կողմից և իր միջոցների հաշվին: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին (սույն պարբերությունում շարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին): |  |  |