Приложение 1

| Размер и вес камеры: • Размер: 68 мм x 89 мм x 25 мм ±2% • Вес: 162 г. включая подключение (плюс монтаж) ±2% Описание камеры: • 5 программно-конфигурируемых переключателей (верхний переключатель, два небольших передних переключателя, большой центральный переключатель и боковой ползунковый переключатель). • Угол наблюдения объекта – не менее 120° по горизонтали, не менее 65° по вертикали, не менее 140° по диагонали (камера должна захватывать поле зрения 120° по горизонтали, 65° по вертикали, 140° по диагонали). • Возможность съемки в режиме «день/ночь» (съемка в условиях низкой освещенности, до 0,2 люкс в цветном режиме). • Камера автоматически адаптируется к изменению освещения, например, от дневного к ночному и наоборот. • Камера должна быть оснащена регулируемыми светодиодами, звуковыми и виброоповещениями, а также уведомлениями. • Логотип – на камере должен быть прикреплен логотип (значок) Министерства внутренних дел Республики Армения. • Камеры будут использоваться сотрудниками МВД при исполнении ими служебных обязанностей. Камера легко и быстро крепится к униформе сотрудника с помощью специальных креплений, не закрывая при этом лейбл на униформе сотрудника. Тип крепежа: 500 шт. Плечевой ремень: предназначен для крепления камеры по центру груди. Тип крепления: 4-точечное. Камера крепится с помощью быстросъемной системы крепления (Klick fast), которая крепится к детали с нейлоновым покрытием длиной 140 мм ± 3 мм и шириной 80 ± 3 мм. Размер: регулируется с помощью регулируемых эластичных ремней для индивидуальной подгонки. Ширина эластичных ремней на груди и талии: 40 мм ± 3 мм. Нагрудный эластичный ремень крепится к детали с нейлоновым покрытием спереди и отделен от правой стороны круглой пуговицей посередине. с пластиковыми защелками. Ширина эластичных лямок, проходящих через плечи, составляет 30 мм±3 мм, которые посередине соединены между собой пластиковой деталью длиной 75±3 мм и шириной 60±3 мм, а спереди — пластиковыми кнопками, застегивающимися на круглую пуговицу посередине. Цвет: черный. • Камеры должны иметь возможность работать с централизованным сервером, который должен копировать все данные в камере без потери данных, когда камера подключена к зарядному устройству и находится в состоянии «блокировка». После копирования на централизованный сервер видео должно автоматически удаляться с камеры. Программное обеспечение: • Поставщик должен установить необходимые программные пакеты для централизованного сервера в серверной среде МВД РА, обеспечить их работу и настройку для работы с камерами, а также предоставить годовое обслуживание программного обеспечения. • Установка программных пакетов и запуск системы должны выполняться специалистом(ами), имеющими лицензию производителя. • Программный пакет должен быть совместим с предлагаемыми камерами. • Система должна позволять авторизованным пользователям просматривать и воспроизводить сохраненные материалы (носители). • Видеоматериал должен отображать настраиваемое наложение метаданных, включая:  Уникальная идентификация устройства видеозаписи  Дата сбора данных  Время сбора данных  Часовой пояс  Для ссылки на файл  Имя оператора устройства  Геоинформационная система • Если отснятый материал был записан во время предварительной или последующей записи, это будет заметно. • Система должна иметь возможность интеграции с базой данных пользователей Active Directory. • Система должна отображать GPS-трек записанных видео на карте, если функция GPS включена. • Доступ к централизованной системе должен осуществляться через приложение на основе веб-браузера. • Система должна предоставлять журналы аудита всех операций. При экспорте отредактированного видеоконтента видео должно включать настраиваемую титульную страницу, отображающую информацию об уровне аудита. При экспорте отредактированного видеоконтента экспорт должен включать метаданные, идентифицирующие пользователя, ответственного за экспорт. • Система должна иметь возможность проверять и гарантировать, что контент, снятый камерой, был загружен точно, без потери качества и/или изменения исходного файла. • Система должна иметь возможность объединять записи с нескольких камер в одном месте для одновременного представления и экспорта. • Система должна иметь возможность интеграции с системами безопасности и управления информацией через API. • Система должна поддерживать автоматический экспорт отчетов в формат CSV. • Система должна иметь настраиваемый пользовательский интерфейс. Характеристики камеры: • Запись должна осуществляться с помощью находящейся поблизости камеры. Включает камеру для начала записи, когда другие камеры находятся в пределах настраиваемого радиуса. Например, если возникнет необходимость одновременной записи на одной территории с 2 и более камер, то при соответствующих настройках можно будет удаленно подключить еще одну аналогичную камеру, расположенную на соседней территории. • Буфер – должен обеспечивать предварительную и последующую запись с минимальным интервалом в 2 минуты (функция предварительной/последующей записи – предварительная/последующая запись в течение всей смены с предварительным/последующим буфером продолжительностью до 2 минут). • RFID (назначение RFID) – RFID (радиочастотная идентификация) должна использоваться для назначения камер сотрудникам. Предлагаемая камера должна легко и быстро предоставляться авторизованному пользователю с использованием технологии RFID. Камера должна поддерживать автоматическую подготовку одним касанием RFID-карты к RFID-считывателю, что исключает необходимость ручной подготовки. Камеры, не прошедшие надлежащую процедуру аутентификации RFID, не смогут активироваться. • Закладка отснятого материала – мгновенно отмечайте важные видеозаписи и статус записи, нажав кнопку. • Уведомление пользователя – вибрация, визуальные и звуковые уведомления. • GPS — наличие встроенного GPS-приемника (камера должна иметь встроенную функцию GPS, которая должна предоставлять информацию о местоположении камеры). • Bluetooth - BT 2.1 + EDR, BLE 4.2 Аккумулятор — это необходимость. • Встроенная перезаряжаемая батарея • Тип: литий-полимерный • Время зарядки: не более 8 часов. • Время работы: до 12 часов при использовании оптимальных настроек камеры. Аудио-необходимо предоставить. • Аудиозапись – два встроенных динамика (двойной микрофон) • Политика/Настройки звука — Включить запись звука:  Соединить все рамки  Включить все кадры, за исключением кадров, снятых во время предварительной записи  Включить без рамок (изображение) Например, если вам нужна только запись без видео или наоборот. Видео- аудиозапись - необходимо предоставить: • Формат видеозаписи: формат H.264 с H.265 в будущей версии • Разрешение: 1920 x 1080p, 1280 x 720p и 640 x 360p • Частота кадров камеры: 25 или 30 кадров в секунду (Частота кадров: 25 или 30 кадров в секунду) • Емкость хранилища: не менее 64 ГБ Безопасность. • Безопасность сетевых данных на USB-носителе данных. Камера не отображается как USB-накопитель и не может принимать файлы, пока подключена к сети Wi-Fi. • Возможность проверки целостности данных с комплексными контрольными суммами и возможностью использования водяных знаков (цепочка целостности цифровых доказательств — полный аудиторский след со сгенерированными контрольными суммами и доказательственными выходными данными с водяными знаками). • Аудит. Подробная информация об использовании, операциях и записях должна храниться в журналах аудита. • Целостность видеозаписи должна быть сохранена с помощью шифрования (AES, зашифрованные ключи, специфичные для базовой станции). • Возможность просмотра, копирования и удаления записей. Владелец камеры не может получить доступ, просмотреть или удалить какие-либо записи непосредственно с устройства. • Доступ к носителям данных — герметичное устройство без доступа пользователя к носителям данных • Степень защиты от проникновения - IP67 (минимум) • Эксплуатация: от -20ºC до +50ºC • Зарядка: от 0ºC до +25ºC • Долговечность: протестировано на соответствие стандарту MIL STD 810G Возможности Wi-Fi: • Характеристики Wi-Fi - 802.11 a/b/g/n (2,4 ГГц и 5 ГГц) • Безопасность Wi-Fi — WPA2-PSK • Потоковая передача по Wi-Fi — 640 x 360 25 или 30 кадров в секунду |  | шт. | 163 |
| --- | --- | --- | --- |
| RFID-карта (карта радиочастотной идентификации) | RFID-карта для прикрепления камеры к сотруднику | шт. | 163 |
| Считыватель RFID-карт | Считыватель RFID-карт с USB-подключением, включая все необходимые проводные соединения | шт. | 7 |
| Зарядное устройство: 1 место | Зарядное устройство для камеры с 1 портом для одновременной зарядки и загрузки записей, включая все необходимые проводные подключения. Подключается к контроллеру зарядного устройства через USB-кабель. Зарядное устройство должно иметь блок питания и входную потребляемую мощность 12 В/5 А, входное напряжение 100–240 В. Камеру (не снимая креплений) необходимо поместить в док-станцию. | шт. | 2 |
| Зарядное устройство: 14 мест | Зарядное устройство на 14 слотов для камер, позволяющее одновременно заряжать и скачивать записи, включая все необходимые проводные подключения. Его необходимо подключить к контроллеру зарядного устройства через USB-кабель. Зарядное устройство должно иметь блок питания и входную потребляемую мощность 12 В/5 А, входное напряжение 100–240 В. Камеру (не снимая креплений) необходимо поместить в док-станцию. | шт. | 12 |
| Контроллер зарядного устройства | Контроллер для подключения и настройки зарядных устройств к существующей сети (не менее 6 USB-портов для подключения зарядных устройств, не менее 2 дополнительных USB-портов для подключения RFID-считывателя и внешнего хранилища, не менее 1 сетевого порта RJ45 со скоростью не менее 1 ГБ) | шт. | 14 |
|  | Обязательные условия: товар должен быть новым, сборка и упаковка заводскими. Гарантийный срок не менее 1 года. Гарантийное обслуживание осуществляется в официальном сервисном центре того же производителя (предоставляется по приглашению; при предъявлении технических характеристик предлагаемого товара также указываются данные сервисного центра (который должен находиться в г. Ереване). На этапе поставки должен быть предоставлен сертификат МАФ. Поставщик должен за свой счет практически доказать Заказчику, что весь поставленный товар (комплект) находится в исправном состоянии и работает безупречно. Доказательство производится в присутствии представителя ответственного подразделения Заказчика, на месте поставки, Поставщиком и за свой счет. Подъем, доставка, транспортировка (по запрашиваемому адресу) и разгрузка осуществляются за счет Поставщика (обязательные требования, изложенные в настоящем пункте, распространяются также на случаи гарантийного обслуживания). |  |  |